УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

муниципального образования «Пинежский район»

от 16 ноября  2018  года  № 237

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «СОСНОВСКОЕ»

ПИНЕЖСКОГО муниципального района

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Материалы проекта, подлежащие утверждению

Том I

МК№1-2015-УЧ

2018

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

«Сосновское»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «СОСНОВСКОЕ»

ПИНЕЖСКОГО муниципального района

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Материалы проекта, подлежащие утверждению

Том I

МК№1-2015-УЧ

Директор: 									М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:					А.В. Мышкин

2018

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по производству |  | Игнатьева О.Ф. |
| Главный инженер проекта |  | Мышкин А.В. |
| Начальник производственно-технического отдела |  | Кузнецова Т.В. |
| Заместитель начальника отдела градостроительного проектирования |  | Сивов В.Г. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Архитектор |  | Ларькина Л.С. |
| Ведущий (старший) картограф |  | Чугунова С.В. |
| Картограф |  | Демина К.В. |
| Инженер-проектировщик по аналитической работе в сфере градостроительства |  | Немойкина Е.А. |
| Инженер по качеству (нормоконтролер) |  | Уркунова В.С. |
| Инженер по АСУП |  | Михайлюк А.Э. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

«Генеральный план муниципального образования «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельская область»

| Номер | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) |  |
|  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:50 000 |
|  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов | М 1:10 000 |
|  | Карта 3. Карта функциональных зон поселения | М 1:50 000 |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 1 | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 | Графические материалы |  |
|  | Карта 1. Опорный план (Схема современного состояния и использования территории) | М 1:50 000 |
|  | Карта 2. Планировочная организация территории | М 1:5 0000 |
|  | Карта 3. Карта транспортной инфраструктуры | М 1:50 000 |
|  | Карта 4. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | М 1:50 000 |
|  | Карта 5. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:50 000 |
|  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | CD – диск с графическими (в формате JPEG, М 1:50 000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

|  | стр. |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………… | 10 |
| РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «СОСНОВСКОЕ»…………………………………………………………………………… | 13 |
| РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (КОНЦЕПЦИЯ) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОСНОВСКОЕ»……………………………………………………… | 15 |
| РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ……………………………………………………………………………………. | 17 |
| 3.1. Планируемое функциональное зонирование территории………………………… | 17 |
| 3.2. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры………………………………………………………………………………………. | 25 |
| 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства……………………………………………………………………………………………… | 27 |
| 3.3.1. Мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности…………………………………………………………………………… | 27 |
| 3.3.2. Мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения ………………………………………………….. | 27 |
| 3.3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры………………………………………………………………………………………. | 29 |
| 3.3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры………………………………………………………………………………………. | 30 |
| 3.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия………………….. | 33 |
| 3.5. Мероприятия по развитию экономического потенциала поселения……………. | 34 |
| 3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды……………………………………………………………………………………………. | 34 |
| 3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности…………………………………………….. | 38 |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ……….. | 40 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план муниципального образования «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельской области (далее – МО «Сосновское» разработан в 2015 году ООО «Градостроительство» (г. Саранск) на основании муниципального контракта                                    № 1 от 12 января 2015 г. с Администрацией муниципального образования «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельской области.

Генеральный план разработан на основании Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (часть 2 ст. 8), Постановления администрации МО «Пинежский муниципальный район» от 08.11.2013 № 0813-па «Об утверждении муниципальной программы «Об обеспечении качественным, доступным жильём и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского района на 2014-2020 годы», Постановления Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)», Постановления администрации МО «Сосновское» от  20 мая  2014 года № 81 «О разработке документов территориального планирования – генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Сосновское».

Содержание Генерального плана определено статьей 23 ГК РФ и «Техническим заданием на подготовку генерального плана и правил землепользования и застройки  муниципального образования «Сосновское» (№ 1 от 12 января 2015 г.).

В основу работы по разработке генерального плана МО «Сосновское» лег анализ существующего положения территории поселения, изучены и учтены особенности ее градостроительного развития.

Проект генерального плана МО «Сосновское» разработать в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, нормативно-технических документов и специальных нормативов и правил, государственных стандартов в сфере градостроительства, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, требованиями к электронным картам и планам государственных стандартов Российской Федерации.

В Генеральном плане МО «Сосновское» соблюдены требования:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации;

- Методические рекомендации по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

При разработке проекта также учитывались решения и предложения градостроительной и иной документации, иных материалов и документов по планируемой территории, в том числе:

- Схема территориального планирования Архангельской области» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2010 год), утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп и проектные предложения документа «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области» (ООО «ИТП «Град»» г. Омск, 2011 год);

- Проект районной планировки Пинежского района Архангельской области (ЛенНИИП градостроительства, 1984г.), утвержден решением Архангельского облисполкома № 98 от 19 июля 1985 года;

- Схема территориального планирования Пинежского муниципального района (ООО «Мастер СВ г. Пермь) находящаяся в стадии согласования. «Схема территориального планирования Архангельской области» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2010 г.), утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп;

- Проектные предложения документа «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области» (ООО «ИТП «Град» г. Омск, 2011 г.);

- Проект районной планировки Архангельского внутри областного района (в составе Архангельского, Северодвинского, Новодвинского горсоветов, Приморского и Пинежского районов), разработан институтом «Ленгипрогор», утвержден решением Архангельского областного Совета от 26.07.1984 № 108);

- «Каталог месторождений твердых полезных ископаемых Архангельской области по состоянию на 01.01.2012 г.» (2012 г.);

- Постановление Совета Министров РСФР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

- Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

- Распоряжение агентства природных ресурсов и экологии от 18 января 2013 года № 23 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»;

- Закон Архангельской области от  23.09.2004 г. № 88-5-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 23.06.2005 № 66-4-ОЗ (ред. от 30.05.2014) «Об охране окружающей среды на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ (ред. от 26.09.2014) «Градостроительный кодекс Архангельской области»;

- Закон Архангельского областного собрания депутатов от 15.03.2007 № 333-16-ОЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» Архангельской области и муниципальными образованиями «Кушкопальское», «Лавельское», «Пинежское», «Сосновское», «Шилегское" Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 15.02.2010 г. № 132-10-ОЗ «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 29.10.2010 г. № 209-16-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 18.03.2013 г. № 633-38-ОЗ «О внесении дополнений и изменений в областной закон «Градостроительный кодекс Архангельской области» и областной закон «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 14.02.2014 г. № 88-5-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 16.12.2014 № 236-13-ОЗ «О внесении дополнений в областной закон «О разграничении объектов муниципальной собственности между муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» Архангельской области и муниципальными образованиями «Кушкопальское», «Лавельское», «Пинежское», «Сосновское», «Шилегское» Архангельской области» (принят Архангельским областным Собранием депутатов 10.12.2014);

- Постановление Правительства Архангельской области от 19.07.2013 г. № 330-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;

- Постановление правительства Архангельской области от 29.07.2013 г. № 342-пп «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области и перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 10.09.2013 г. № 411-пп «Об утверждении Порядка предоставления молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных общеобразовательных организаций Архангельской области и муниципальных общеобразовательных организаций муниципальных образований Архангельской области выплат на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 г. № 462-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  в Архангельской области (2014 – 2020 годы);

- Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 475-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 476-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 15.10.2013 г. № 487-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 15.04.2014 г. № 154-пп «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области и в перечень ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области»;

- «Состояние топливно-энергетического комплекса Архангельской области» (2012 г.);

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 гг. (2010 г.);

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» (2009 г.);

- Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)»;

- Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 - 2018 годы)»;

- Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;

- Постановление главы МО «Пинежский муниципальный район от 30.10.2007 № 659 Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Пинежский муниципальный район»;

- Постановление администрации МО «Принежский муниципальный район» от 08.09.2011 № 0559-па «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского района»;

- Постановление администрации МО «Пинежский муниципальный район от 26.09.2012 № 0650-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства без проведения торгов на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район»;

- Долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2015 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта,  повышение эффективности реализации молодежной политики в Пинежском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»;

- Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

- Подпрограмма № 2 «Молодежь Пинежья на 2014-2016 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2017 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2014-2016 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011–2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Пинежском районе на 2014-2016 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»;

- Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского района на 2014 – 2020 годы»;

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Пинежского района на 2014-2017 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие  малого и среднего  предпринимательства в Пинежском  муниципальном районе на 2013-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Пинежского района Архангельской  области на 2012-2020 годы».

Мероприятия по территориальному планированию развития МО «Сосновское» в Генеральном плане подготовлены на I очередь (до 2020 года) соответствующего расчетному периоду государственных программ Архангельской области. Расчетный срок (до 2035 года), в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (генеральные планы утверждаются на срок не менее 20 лет).

Материалы Генерального плана МО «Сосновское» разработаны в программе MapInfo Professional и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории МО «Сосновское» по мере реализации положений Генерального плана.

Электронная версия проекта соответствует требованиям действующего законодательства к формированию электронных ресурсов в составе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

МО «Сосновское» создано в соответствии с Законом Архангельской области от  23.09.2004 г. № 88-5-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в архангельской области».

Муниципальное образование (далее – МО) «Сосновское» имеет статус сельского поселения.

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения МО «Сосновское».

МО «Сосновское» административно и территориально входит в состав Пинежского муниципального района Архангельской области и располагается в юго-восточной части района. Вместе с ним в состав поселений района (всего - 15) входят: Веркольское, Карпогорское, Кеврольское, Кушкопальское, Лавельское, Междуреченское, Нюхченское, Пинежвское, Пиринемское, Покшеньгское, Сийское, Сурское, Труфоногорское, Шилегское.

МО «Сосновское» расположено в юго-восточной части Пинежского района Архангельской области. На севере и северо-западе граница МО «Сосновское» совпадает с границей МО «Сурское» Пинежского района,   на востоке  и юго-востоке граничит с    МО «Нюхченское» Пинежского района на западе граничит с Республикой Коми.

Площадь территории  муниципального образования составляет  249482  га или 249,482 км2, что составляет от площади Пинежского муниципального района (3 211 639 га) – 7,8 %.

Население на 01.01.2014 г. (согласно данным Росстат «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года) составляет 1500 чел. или 6,1 % от населения района (всего).

Административным центром МО «Сосновское» является пос. Сосновка, который наряду с этим также является  главным опорным, организующим центром расселения, с населением 797 чел. (53,1 % от общего населения муниципального образования).

Транспортная удаленность административного центра от областного центра -  г. Архангельска – 400 км, от районного центра – с. Карпогоры – 128 км. Связь с районным центром осуществляется автомобильным транспортом. Ближайшая железнодорожная станция находится в с. Карпогоры Пинежского района, расстояние 135 км от п. Сосновка.

В границы МО «Сосновское» входят территории поселков Кулосега, Мамониха, Сосновка и деревень Сульца, Шиднема. Три из которых находятся на левом берегу реки Пинега – пос. Мамониха, пос. Кулосега и дер. Шиднема, два на правом берегу реки Пинега – пос. Сосновка, дер. Сульца.

Плотность населения составляет 6,0 чел./кв. км (в районе – 7,6 чел./кв. км).

Из общего количества населения – 1500 чел., население моложе трудоспособного возраста составляет - чел. (- %), в трудоспособном возрасте – - чел. (- %), старше трудоспособного возраста – - чел. (- %).

Соотношение мужчин и женщин составляет приблизительно 48,0 % и 52,0 % (преобладает женское население).

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие.

По территории муниципального образования проходят автомобильные дороги регионального значения: Карпогоры - Сосновка – Нюхча - граница с республикой Коми, а также дороги  местного значения, обеспечивающие связь населенных пунктов муниципального образования с районным центром и далее выход на областной центр и другие районы Архангельской области. Общественный автотранспорт обслуживает только межпоселенческие маршруты.

На расчетный срок реализации генплана (2035 г.) планируется провести реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог.

Промышленность на территории МО «Сосновское» представлена предприятиями, занимающимися лесозаготовкой.

Лесозаготовительное хозяйство муниципального образования лесопиление представлено частными предпринимателями.

Сельскохозяйственная продукция поселения, производится в основном личными подсобными хозяйствами.

Перспектива сельского поселения – развитие лесозаготовительного хозяйства, добыча полезных ископаемых и туризм (культурно-познавательный, спортивный, экологический, сельский, и детский).

Застройка муниципального образования на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена. Для газоснабжения населения используется привозной сжиженный газ в баллонах.

Общая площадь жилищного фонда более 35,7 тыс. кв. м.

Жилищная обеспеченность составляет 23,8 кв. м/чел.

Инженерная  инфраструктура в МО «Сосновское» не развита. В населенных пунктах, за исключением сетей электроснабжения и тепловых сетей, через которые осуществляется теплоснабжение объектов социальной сферы (школа, детские сады, дом культуры) и часть жилищного фонда, инженерные сети (водоснабжение, канализация) отсутствуют. Водоснабжение в этих населенных пунктах осуществляется из питьевых колодцев, скважин.

По территории муниципального образования  проходят линии электропередачи ВЛ-10 кВ и  ВЛ-0,4 кВ.

Территория МО «Сосновское» охвачена мобильной связью операторов «МегаФон», «МТС» и «Теле-2».

В пос. Сосновка расположены административно-управленческие учреждения МО, объекты управления ЖКХ, дорожного управления, производственные объекты.

Перечень предприятий и организаций производственного назначения, расположенных на территории МО «Сосновское»: ООО  «Сосновский ЖКУ»; ООО  «Севкрай».

Особо охраняемая природная территория – государственный природный заказник регионального значения «Пучкомский». Постановление правительства Архангельской области №380-пп от 20.09.2016 года «Об утверждении Положения о Пучкомском государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения». Образован 11.11.1996 года.

Заказник расположен в границах кварталов 25 – 29, 38 – 45 Сулецкого участкового лесничества Сурского лесничества Архангельской области на территории МО «Сосновское».

Планируемое расширение заказника «Пучкомский» на территории МО «Сосновское» - в границах кварталов 1- 24, 30 – 37 Сулецкого участкового лесничества Сурского лесничества Архангельской области.

На территории МО «Сосновское» расположены объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального и регионального значения:

- поселение «Сульца-1», земля в 1,2 км к востоку от деревни Сульца – объект федерального значения;

- поселение «Сульца-5», земля в 2,2 км к юго-западу от деревни Сульца – объект федерального значения;

- поселение «Сульца-6», земля в 2,5 км к юго-западу от деревни Сульца – объект федерального значения;

- поселение «Сульца-3», земля в 300 м к востоку от деревни Сульца – объект федерального значения;

- поселение «Сульца-2», земля в 700 м к востоку от деревни Сульца – объект федерального значения;

- поселение «Сульца-4», земля в 800 м к югу от деревни Сульца – объект федерального значения;

- церковь Преображенская, расположенная по адресу: дер. Сульца, ул. Южная, 
д. 36 – объект регионального значения.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения  расположены:

- образование: МБОУ «Сосновская общеобразовательная средняя школа №1» (пос. Сосновка) на 400 мест и 3 ее структурных подразделения (пос. Сосновка, пос. Мамониха, пос. Кулосега), общее количество мест – 240;

- объекты дополнительного образования: интернат (пос. Сосновка) на 45 мест;

- объекты социального обеспечения: нет;

- здравоохранение: 4 ФАПа (пос. Сосновка, пос. Мамониха, пос. Кулосега) и аптека;

- обслуживание: магазины, которые представлены частными предпринимателями;

- физическая культура и спорт: спортивная площадка и спортзал в пос. Сосновка;

- культура: 4 МКУК (пос. Сосновка, пос. Мамониха, пос. Кулосега) и 4 библиотеки;

- подразделение пожарной охраны (пос. Сосновка).

Основные проблемы МО «Сосновское»:

- отсутствуют места складирования отходов;

- происходит усыхание лесов.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «СОСНОВСКОЕ»

Территориальное планирование является видом градостроительной деятельности, задачей которого является определение «назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений» (ст. 9 (п. 1) ГК РФ).

В соответствии с определением, данным в ГК РФ, устойчивое развитие территорий – это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Генеральный план МО «Сосновское», как документ территориального планирования, являющийся нормативно-правовым актом, разрабатывается с целью обеспечения управления планированием развития территории муниципального образования и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Генплан обеспечивает нормативно-правовые основы территориального развития муниципального образования с учётом документов социально-экономического развития на долгосрочную перспективу и является основой для градостроительного зонирования территории – разработки Правил землепользования и застройки.

Основная цель  Генплана – разработка долгосрочной стратегии территориального планирования муниципального образования на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов, учитывая особенности функционирования заполярных территориальных образований.

Задачами территориального планирования МО «Сосновское» являются:

- комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов;

- градостроительное обоснование границ административного центра муниципального образования – пос. Сосновка;

- функциональное зонирование территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учётом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

- развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной доступности муниципального образования и организации удобного транспортного сообщения;

- развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, газоснабжения (планируемое), водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с целью повышения надёжности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и перспективных потребителей;

- удовлетворение потребностей жителей муниципального образования в новом жилищном строительстве с учётом прогнозируемого роста жилищной обеспеченности и в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития;

- разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройства территории;

- обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений и объектов физкультурно-оздоровительного назначения на базе комплексного использования природно-рекреационных ресурсов;

- разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (КОНЦЕПЦИЯ) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОСНОВСКОЕ»

Положения о территориальном планировании Пинежского района, куда структурно, наряду с 14-ю другими МО (Веркольское, Карпогорское, Кеврольское, Кушкопальское, Лавельское, Междуреченское, Нюхченское, Пинежвское, Пиринемское, Покшеньгское, Сийское, Сурское, Труфоногорское, Шилегское) входит территория МО «Сосновское», базируется на материалах «Схемы территориального планирования Архангельской области» и «Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области».

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные перспективные направления социально-экономического развития и системы расселения на территории района и муниципального образования и формируются мероприятия по территориальному планированию по следующим вопросам:

- функционально-планировочная организация территории;

- земельный фонд;

- жилищное строительство;

- система культурно-бытового и социального обслуживания;

- транспортная инфраструктура;

- инженерная инфраструктура;

- оценка экологической ситуации;

- отходы производства и санитарная очистка территории;

- основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.

Пинежский район обладает (среди 19 сельских районов области) относительно высоким инвестиционным потенциалом:

- по развитию сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства;

- по развитию строительного комплекса;

- по развитию пищевой промышленности;

- по развитию лесопромышленного комплекса;

- разведка гипсоносных площадей.

Проектные решения в Схемах территориального планирования Архангельской области и Пинежского района отражают следующие перспективы социально-экономического развития, системы расселения и мероприятия по территориальному планированию Пинежского района в целом и МО «Сосновское», в частности, на основе Долгосрочных целевых программ (ДЦП) и Инвестиционных паспортов (ИП) Архангельской области:

- расселение в Пинежском районе будет развиваться вдоль существующего меридионального транспортного коридора и вновь проектируемых автотранспортных коридоров;

- пос. Сосновка в системе расселения района определяется как опорный центр лесозаготовительной деятельности и создания системы социального и культурно-бытового обслуживания населения района, а также как туристско-рекреационный центр;

- пос. Сосновка может стать опорным центром возможного освоения ресурсов углеводородов;

- прогнозируется уменьшение численности населения на современном уровне;

- при оценке современного жилищного фонда района в 915,7 тыс. м2 и жилищной обеспеченности в 35,19 кв. м/чел., прогнозируется (до 2035 г.) увеличение жилищной обеспеченности и объема нового жилищного строительства (ориентировочно, около 2,8 тыс. м2 ежегодно);

- в вопросах санитарной очистки:

- организация полигона в районе пос. Сосновка;

- в вопросах развития транспортной и инженерной инфраструктуры предусматриваются:

- реконструкция или капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог регионального и местного значения;

- обеспечение всех населенных пунктов подъездами с твердым покрытием;

- формирование автодороги «Архангельск – Белогорский – Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с республикой Коми»;

- строительство автодороги регионального значения «Шуйга – Кулосега – Мамониха»;

- строительство автодороги регионального значения «Кулосега - Березник»;

- строительство ведомственной автодороги «Панчиха – автодорога «Рочегда – Сосновка»;

- реконструкция автодороги «Климовская – Сосновка»;

- предусмотреть расположение основных объектов транспортной инфраструктуры: АЗС, СТО, площадки для отдыха;

- строительство аэропорта в пос. Сосновка;

- строительство паромной переправы через р. Пинега возле пос. Сосновка (строительство)

- установка новых опор, замена неизолированных вводов на изолированные провода на электрических сетях;

- укладка новых кабельных линий;

- реконструкция внутридомовых электросетей согласно перспективам увеличения потребления мощности бытовых потребителей;

- перевод на централизованное электроснабжение посредством строительства ВЛ-110 кВ: «Кушкопола – Лавела – Сосновка – Согра – Двинской»;

- строительство высотных сооружений сети цифрового наземного телевизионного вещания в  пос. Сосновка;

- строительство нефте- и газопроводов от Лешуконского района на Верхнетоемский, с охранной зоной – 25 м;

- перевод энергетики населенных пунктов сельской местности на биотопливо;

- реконструкция объектов наземного телевизионного вещания Архангельской области;

- строительство объектов наземного цифрового телевизионного вещания Архангельской области;

- формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры

- в вопросах развития социальных учреждений обслуживания населения в районе предусматривает:

- рекреация и туризм: в качестве перспективы рассматривается создание комплексного маршрута сельского, культурно-познавательного и активного туризма с опорными точками на туристических маршрутах развитием в них территориальные зоны, с развитием в них туристской инфраструктуры и системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Перечень мероприятий по территориальному планированию муниципального образования «Сосновское» включает в себя:

- функциональное зонирование территории;

- мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры;

- мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства, в том чсиле:

- мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности;

- мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения;

- мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры;

- мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

- мероприятия по сохранению объектов культурного наследия;

- мероприятия по развитию экономического потенциала поселения;

- мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды;

- мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.

3.1. Планируемое функциональное зонирование территории

Перспективная территориальная организация МО «Сосновское» базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Проектом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон:

Зона градостроительного использования

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона производственного использования

Зоны специального назначения

Параметры использования функциональных зон на территории МО «Сосновское» приведена в таблице 3.1.1.

Параметры использования функциональных зон

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Функциональная зона | Параметры зоны |  | Сведения о планируемых для размещения в них объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория муниципального образования, всего: | 249482 | 100,0 | - |
| 2. | Территории функциональных зон | 302,06 | 0,1 | - |
| 2.1. | Градостроительного использования | 237,96 | 0,1 | индивидуальные жилые дома |
|  |  |  |  | МБОУ «Сосновская общеобразовательная средняя школа №1» (пос. Сосновка) и 3 ее структурных подразделения (пос. Сосновка, пос. Мамониха, пос. Кулосега) |
|  |  |  |  | интернат (пос. Сосновка) |
|  |  |  |  | 4 МКУК (пос. Сосновка, пос. Мамониха, пос. Кулосега) и 4 библиотеки |
|  |  |  |  | кафе пос. Сосновка |
|  |  |  |  | магазины, объекты комунально- бытового назачения |
|  |  |  |  | 4 ФАПа (пос. Сосновка, пос. Мамониха, пос. Кулосега) и аптека |
|  |  |  |  | спортивная площадка и спортзал в пос. Сосновка |
|  |  |  |  | размещение спортивных площадок в пос. Кулосега и пос. Мамониха |
| 2.2. | Производственная | 59,96 | 0,0 | организация санитарно-защитных зон производственных коммунально-складских объектов; |
| 2.3. | Инженерной и транспортной инфраструктур | 2,84 | 0,0 | пожарное депо, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 2.4. | Специального назначения | 1,30 | 0,0 | кладбища |
|  | кладбище |  |  |  |
|  | полигон ТБО |  |  | организация полигона ТБО в пос. Сосновка |

Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны электрических сетей;

- охранные зоны линий и сооружений и связи;

- охранные зоны магистральных газопроводов и систем газоснабжения;

- зоны санитарного разрыва;

- территории с особым природоохранным режимом.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В поселении расположен ряд объектов, относящихся к разным классам опасности среди промышленных объектов и производств, объектов и производств агропромышленного комплекса, сооружений и объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры. Всего классов опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 класс (СЗЗ – 500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс (СЗЗ – 100 м), и 5 класс (СЗЗ – 50 м).

Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ.

Обработка продуктов лесного хозяйства

- производство по лесозаготовке                                                      III кл. (300 м).

Объекты и производства промышленного комплекса и малого предпринимательства.

•	гаражи и парки по хранению грузовых автомобилей

и сельхозтехники	                                                                              III кл. (300 м);

•	склады ГСМ	                                                                               V кл. (50 м);

•	материальные склады	                                                                      V кл. (50 м);

•	хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, конюшни) до 50 голов	                                V кл. (50 м).

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг.

•	полигон ТБО	                                                                               I кл. (1000 м);

•	компостирование отходов (без навоза и фекалий)	                      III кл. (300 м);

•	объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей

(не более 10)	                                                                                         IV кл. (100 м);

•	АЗС 	                                                                                                   IV кл. (100 м);

•	физкультурно-оздоровительные сооружения открытого

типа с трибунами до 500 мест	                                                             IV кл. (100 м);

•	склады хранения пищевых продуктов, промышленных

и хозяйственных товаров	                                                                       V кл. (50 м);

•	отстойно-разворотные площадки общественного

транспорта  	                                                                                          V кл. (50 м);

•	сельские кладбища                              	                                          V кл. (50 м);

•	отдельно стоящие предприятия торговли,

общественного питания, открытые рынки	                                           V кл. (50 м).

Склады и места перегрузки

•	склады, перегрузка пищевых продуктов

(мясных, молочных, кондитерских), овощей и др.	                       V кл. (50 м).

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного озеленения.

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству лекарственных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, пожарных депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории и т.д.

Охранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со  статьей 65 Водного кодекса РФ, представлены в таблице 3.1.2.

Размер водоохранных зон водных объектов

Таблица 3.1.2.

| № п/п | Категории водных объектов | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Моря | 500 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. | Реки, ручьи, протяжённостью: менее 10 км от 10 до 50 км 50 км и более | 50 100 200 |
| 3. | Озеро или водохранилище с акваторией менее 0,5 км2 | 50 |
| 4. | Озеро или водохранилище, имеющее особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) | 200 |

Наиболее крупными реками на территории муниципального образования являются р. Пинега. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Размер прибрежной защитной полосы

Таблица 3.1.3.

| № п/п | Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной полосы, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обратный и нулевой уклон | 30 |
| 2. | До 3° | 40 |
| 3. | 3° и более | 50 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

Границы первого пояса ЗСО объектов водоснабжения с поверхностным источником устанавливаются с учётом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго пояса устанавливаются: вверх по течению – по расчёту; вниз по течению – не менее 250 м; боковые, не менее: при равнинном рельефе  - 500 м, при пологом склоне – 750 м, при крутом склоне – 1 000 м.

Границы третьего пояса совпадают с границами второго.

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, производство рубок главного пользования, размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и разработка недр.

Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории муниципального образования выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- магистральных газопроводов и систем газоснабжения;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 2 м – для ВЛ напряжением 0,4 кВ

- 10 м – для ВЛ напряжением 10 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны магистральных газопроводов и систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации магистральных газопроводов и систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах должны соответствовать Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 № 9 и Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 № 878 и составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы (СУГ) – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- на территории населённых пунктов техническая зона газопровода высокого давления составляет 20 м (по 10 м в каждую сторону от оси газопровода);

- расстояния ограждений ГРС, ГГРП, и ГРП до зданий и сооружений принимается в зависимости от класса входного газопровода: 15 м – от ГРС, ГГРП с входным давлением 1,2 мегапаскаля; 10 м – от ГРП с входным давлением 0,6 мегапаскаля.

Зоны санитарного разрыва

К зонам санитарного разрыва относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Границы придорожных полос устанавливаются для дорог III технической категории на расстоянии 50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодорог IV и V технической категории, служащих для сообщения между населенными пунктами МО, границы придорожных полос устанавливаются, соответственно, 50 и 25 м от границы полосы отвода автодороги.

Территории с особым природоохранным режимом

Защитные леса

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

По целевому назначению и категории защитности леса в поселении подразделяются:

1.	Защитные леса, в том числе:

1.1.	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:

1.1.1	 зеленые зоны;

1.1.2	 защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;;

1.1.3	 противоэрозионные леса;

1.2.	 Ценные леса, в том числе:

1.2.1.	запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

На территории МО «Сосновское» находится одна особо охраняемая природная территория - Пучкомский заказник регионального значения. Пучкомский заказник образован в 1996 году. Основное назначение ООПТ - сохранение и воспроизводства ценных лесных насаждений, произрастающих в природных условиях - Пучкомского соснового бора, а также поддержания общего экологического баланса.

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33 «Об особо охраняемых природных территориях» к землям особо охраняемых природных территорий (ООПТ) относятся участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

3.2. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Перспективная территориальная организация МО «Сосновское» базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Территория МО сохраняется в установленных административных границах на площади  249,482  км2 (249 482 га), что составляет 7,8  % от территории Пинежского района.

Все население муниципального образования сохраняет на перспективу статус сельского населения.

К административному центру МО  – пос. Сосновка присоединяется территорий природного ландшафта и сельскохозяйственных угодий. Пос. Сосновка остается главным опорным организующим центром расселения и системы культурно-бытового обслуживания на поселенченском (низовом) уровне.

Природопространственной планировочной осью территории муниципального образования  остается р. Пинега с протоками.

Перспектива развития функционально-планировочной структуры муниципального образования взаимосвязана с совершенствованием  (реконструкцией) транспортной инфраструктуры – автомобильная дорога регионального значения: Карпогоры - Сосновка – Нюхча - граница с республикой Коми. Функционально-планировочная структура пос. Сосновка остается без изменений.

Основные принципы формирования и перспективы развития системы расселения на территории МО «Сосновское» должны строиться на решении следующих задач:

•	учет положений концепции градостроительного развития по организации расселения и системы населенных мест на основе планировочного каркаса, предложенного в «Схеме территориального планирования Архангельской области», которая рассматривает территорию МО в качестве активной составляющей системы расселения района;

•	сохранение и развитие основы экономического потенциала муниципального образования – лесной, деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственного производства (животноводства и растениеводства) на основе сложившейся системы сельхозпроизводителей: крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств;

•	развитие транспортных автомобильных (строительство новых или реконструкция существующих автодорог) связей, как наиболее важного фактора в организации системы расселения в районе, в том числе при организации туристско-рекреационных потоков;

•	решения проблем водоснабжения в населенных пунктах, где нет водопровода и водоотведения во всех населенных пунктах;

•	совершенствование организации системы детских образовательных учреждений (ДОУ); развитие и модернизация физкультурно-оздоровительных объектов с предоставлением услуг, в первую очередь, детям и подросткам;

•	учет системы объектов культурного наследия  как важной составляющей в использовании природно-ландшафтного и историко-культурного потенциала муниципального образования;

•	развитие туристической отрасли как части социально-экономического развития района и муниципального образования с целью активной разработки и освоения маршрутов экологического, культурно-познавательного туризма и создания туристической инфраструктуры;

•	разработка и реализация на территории муниципального образования системы сбора, удаления и утилизации промышленных отходов и ТБО.

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

3.3.1. Мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности

К основным мероприятиям по развитию экономической деятельности на территории МО относятся:

- сохранение и развитие экономического потенциала муниципального образования на основе функционирующих сейчас предприятиях и ЛПХ специализирующихся на молочном и мясном животноводстве, а также растениеводстве;

- пос. Сосновка может стать опорным центром возможного освоения ресурсов углеводородов;

- развитие лесозаготовительного хозяйств;

- сохранения и развитие с учетом нового строительства и реконструкции автодорог на территории муниципального образования экономического потенциала дорожно-ремонтного потенциала;

- строительство новых коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих коммунальных площадках;

- модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этого предприятия, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии;

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых территорий; строительство там объектов деловой, торговой, сфер деятельности. Модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон. Комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон, развитие зоны производственно-коммунальных объектов.

3.3.2. Мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения

Перспективное развитие жилого фонда и размещение (реконструкция) объектов культурно-бытового обслуживания населения планируется на территории пос. Сосновка.

При относительной стабилизации численности населения в поселении генпланом прогнозируется перспективная численность населения на расчетный срок (2035 г.) в размере 1,83 тыс. чел. А жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок составит около 52,18 тыс. кв. м, а жилищная обеспеченность должна возрасти до 28,5 кв. м на чел.

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся:

на I очередь:

- создание условий для развития дополнительного образования детей на базе существующих учреждений образования;

- реконструкция учреждения дополнительного образования - интернат в пос. Сосновка.

на расчетный срок:

- реконструкция и ремонт здания общеобразовательной школы и детского дошкольного учреждения.

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся:

на I очередь:

- создание условий, возможностей и мотивации населения области для ведения здорового образа жизни;

- реконструкция амбулатории, ремонт зданий,  приобретение медицинского оборудования;

- переход на современную систему организации медицинской помощи;

- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

на расчетный срок:

- организация аптек при ФАПах;

- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

- повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду;

- развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

- информатизация здравоохранения.

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся:

на I очередь:

- капитальный ремонт домов культуры;

на расчетный срок:

- переход на новые предпрофильные программы.

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта относятся:

на I очередь:

- реконструкция спортивной площадки в пос. Сосновка;

- ремонт спортивного зала в пос. Сосновка;

на расчетный срок:

- размещение спортивных площадок в пос. Кулосега и пос. Мамониха.

К основным мероприятиям по развитию в области связи и управления и финансирования относятся:

на I очередь:

- перспективное развитие сетей связи.

на расчетный срок:

- размещение отделения банка в пос. Сосновка.

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся:

на I очередь:

- перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями;

- строительство магазинов в пос. Сосновка, пос. Кулосега, пос. Мамониха и пос. Сульца;

на расчетный срок:

- строительство кафе на 15 мест в пос. Мамониха и организация пунктов бытового обслуживания (в соответствии с нуждами населения) на общее количество - 6 раб. места в пос. Сосновка, пос. Кулосега, пос. Мамониха и пос. Сульца.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

Основные мероприятия по размещению объектов социальной инфраструктуры:

- реконструкция учреждения дополнительного образования - интернат в пос. Сосновка.

- реконструкция и ремонт здания общеобразовательной школы и детского дошкольного учреждения;

- реконструкция амбулатории, ремонт зданий,  приобретение медицинского оборудования;

- организация аптек при ФАПах;

- капитальный ремонт домов культуры;

- реконструкция спортивной площадки в пос. Сосновка;

- ремонт спортивного зала в пос. Сосновка;

- размещение спортивных площадок в пос. Кулосега и пос. Мамониха;

- размещение отделения банка в пос. Сосновка;

- строительство магазинов в пос. Сосновка, пос. Кулосега, пос. Мамониха и пос. Сульца;

- строительство кафе на 15 мест в пос. Мамониха и организация пунктов бытового обслуживания (в соответствии с нуждами населения) на общее количество - 6 раб. места в пос. Сосновка, пос. Кулосега, пос. Мамониха и пос. Сульца.

3.3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

К основным мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования относятся:

- реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог и организация подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам;

- совершенствование и развитие объектов придорожного сервиса.

3.3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения:

Водоснабжение планируется осуществлять от действующих подземных водозаборов. В связи с большим износом оборудования объектов водоснабжения необходима их реконструкция и модернизация. Поскольку система водоснабжения не имеет необходимых сооружений и оборудования для улучшения качества воды, необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

Проектом предусмотрено дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения:

- внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- замена разводящих сетей, проектирование и установка водоочистной станции, строительство насосной станции с гидроаккумулятором в пос. Сосновка;

- развитие систем централизованного водоснабжения в пос. Сосновка;

- поскольку большинство систем водоснабжения в сельской местности не имеет необходимых сооружений и оборудования для улучшения качества воды, необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

Согласно планам строительства, ввод нового жилищного фонда планируется в существующих районах застройки. Следовательно новые жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в пос. Сосновка, должны иметь водопровод. Длины и диаметры водопроводных сетей подлежат уточнению при утверждении проектов жилых домов, по результатам получения технических условий на подключение строящихся домов.

Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения:

По результатам анализа ожидаемого поступления в централизованную систему водоотведения сточных вод и резервов мощностей очистных сооружений сделан вывод о достаточной мощности очистных сооружений для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Необходимо обеспечение населенных пунктов автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков заводского изготовления, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки. Также необходимо строительство очистных сооружений поверхностного стока, замена разводящих сетей, проектирование и установка водоочистной станции, строительство насосной станции с гидроаккумулятором в пос. Сосновка.

Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Мероприятия по модернизации и развитию теплоснабжения:

Вся жилищная застройка предполагается к отоплению от индивидуальных газовых отопительных систем, объекты культурно-бытового назначения от имеющиеся имеющихся источников теплоснабжения.

Теплоснабжение объектов производственно-экономического комплекса будет осуществляться, в основном, от собственных существующих источников тепла, а также при необходимости от вновь возводимых, развитие которых определяется самим предприятием

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования и таким образом сокращение потерь энергии.

При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции. Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельной необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии. Для выявления мест и причин сверхнормативного потребления энергоресурсов, определения фактического состояния тепловых сетей необходимо проводить обходы теплосетей.

Проектом предусмотрено:

- внедрение системы учета получаемого тепла потребителями;

- частичное использование биотоплива для котельных,;

- реконструкция и перевод котельных на природный газ;

- перевод индивидуального жилищной застройки на индивидуальное газовое отопление.

- Основными первоочередными мероприятиями являются:

- реконструкция существующих котельных с заменой изношенного оборудования;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- строительство теплосетей в места планируемой капитальной застройки;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Мероприятия по газоснабжению:

Улучшение демографической и экономической ситуации в поселении непосредственно связано с возможностью населения (в частности, молодых семей) строить благоустроенное жилье, с созданием рабочих мест в сфере сельскохозяйственного производства, с развитием индивидуального предпринимательства. Одним из направлений в решении этой комплексной задачи в настоящих условиях является ускоренная газификация, которая требует вложения наряду с привлекаемыми инвестициями и значительных финансовых средств муниципального образования.

Необходимо достичь 100 % газификации домохозяйств (не оборудованных электроплитами), провести мероприятия по переводу потребителей сжиженного углеводородного газа перевести на природный газ. Для этого необходимо строительство дополнительных газопроводов и газораспределительных пунктов. Новое жилищное строительство в поселении предполагается индивидуальное, где газ населением намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения.

- Проектом предусмотрено:

- осуществление полной газификации всех существующих и строящихся малоэтажных жилых домов;

- реконструкция и перевод котельных на природный газ;

- строительство газопровода высокого давления, то есть обеспечение природным газом населенных пунктов (подвод природного газа к населенным пунктам за счет строительства межпоселковых газопроводов);

- перевод котельных и промышленных объектов, жилого фонда и потребителей сжиженного углеводородного газа на природный газ за счет строительства внутрипоселковой газораспределительной сети высокого/среднего/низкого давлений с сооружением ГРП (ШРП).

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации Архангельской области в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Мероприятия по модернизации и развитию электроснабжения:

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- полная амортизация оборудования;

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Пинежского района;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

- В первую очередь необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВт. Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Проектом предусмотрено:

- замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

- Основными первоочередными мероприятиями являются:

- реконструкция ПС без увеличения трансформаторной мощности;

- реконструкция ТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- регистрация и обслуживание бесхозяйных электрических сетей.

Мероприятия по модернизации и развитию связи:

Основным оператором телефонной связи на территории МО «Сосновское» является ОАО «Ростелеком». Телефонизация поселения осуществляется от одной САТС расположенных на территории сельского поселения, емкостью 100 номеров.

- Телефонизацию планируется осуществить от действующих на территории АТС. Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

- Проектом предусмотрено:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- Основными первоочередными мероприятиями являются:

- расширение существующих АТС, емкостей которых будет недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

- Развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- сбор и вывоз бытовых отходов на свалках;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО

- организация парка мусоровозов;

- установка контейнеров для раздельного сбора ТБО.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

3.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

К основным мероприятиям по сохранению объектов культурного наследия на территории муниципального образования относятся:

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории, до разработки проекта зон охраны устанавливаются временные зоны охраны (охранная зона определяется в радиусе двойной наибольшей высоты памятника), в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

3.5. Мероприятия по развитию экономического потенциала поселения

Пинежский район в соответствии со «Схемой территориального планирования Архангельской области» и «Объединенной схемой территориального планирования частей Архангельской области» входит в число  обособленных туристско-рекреационных зон на территории области.

В Пинежском районе могут иметь место такие функциональные на правления развития туризма, как:

- культурно-познавательный туризм;

- экологический и природный туризм;

- сельский туризм;

- охотничье-рыболовный туризм;

- событийный туризм.

Наиболее перспективными отраслями развития для МО «Сосновское» видится – туризм (культурно-познавательный, сельский) в д. Сульца, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство.

Опорным центром развития туризма может стать пос. Сосновка.

Предполагается в опорном центре и опорных точках развитие туристской инфраструктуры и системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень.

3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

К основным мероприятиям по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды относятся:

Проектные предложения Генерального плана МО «Сосновское» направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием существующих и организацией новых производств, в том числе лесообрабатывающих и сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды.

Перечень природоохранных мероприятий

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ предельно допустимых выбросов (ПДВ);

- соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, озеленение санитарно-защитных зон  промышленных и коммунальных объектов, животноводческих, птицеводческих и свиноводческих комплексов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- перевод котельных на экологически более безопасное топливо;

- создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений.

Водоохранные мероприятия:

- внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод;

- внедрение современных технологических процессов в производстве;

- сокращение водопотребления коммунальными, сельскохозяйственными предприятиями за счёт использования передовых технологий производства, внедрения оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод;

- организация сбора и очистки ливневых и талых вод на локальных очистных сооружениях с автомобильных дорог, предприятий автосервиса (АЗС, стоянок автомашин).

Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов:

- установление охранных зон вдоль воздушных линий электропередач в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали;

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов предусматрение вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в населенных пунктах соблюдено не повсеместно (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21);

- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории Мо «Сосновское» с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

- обеспечение производственного контроля радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- рекомендуется проведение территориального районирования по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

Мероприятия по охране почв:

- рекультивация существующего полигона ТБО;

- рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности почв, утративших свою первоначальную ценность; отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекультивации с последующим использованием для производственных, рекреационных и иных целей;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах для последующей их рекультивации;

- проведение комплексного радиоэкологического обследования почв населённых пунктов; при строительстве зданий и сооружений принимать конструктивные меры - строить здания с проветриваемыми подпольями, с изоляцией межэтажных перекрытий нижних этажей, применять установки «антирадон» и т.д.;

- обеспечение сохранения качества окружающей среды за счёт применения новых технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих предприятий, рекультивация выработанных месторождений;

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счёт фонда существующих скважин, проведение поисково-разведочных работ;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий;

- создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод;

- введение системы селективного отбора отходов;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения;

- разработка перспективной долгосрочной программы по комплексному анализу состояния почв при освоении территорий различного целевого использования с условиями полного комплексного инженерного обеспечения объектов строительства по расчётным периодам, необходимого объема рекультивации почв, с исключением оврагообразовательных процессов, определением объёмов новых лесных посадок.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрисельских систем озеленения общего пользования и специального назначения.

Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным кодексом РФ.

Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами:

- организация полигона ТБО около пос. Сосновка;

- контроль за санитарно-техническим состоянием свалки ТБО, санитарным состоянием помещений, территории, прилегающей к свалке осуществляется один раз в месяц,  программа производственного контроля;

- в случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов;

- вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов;

- организация места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Несанкционированные свалки образуются из-за отдаленности санкционированных свалок, санитарной неграмотности населения. Меры принятые для ликвидации – выданы предписания, наложены административные взыскания.

Для ликвидации несанкционированных свалок предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия:

- ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы;

- строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации;

- сбор жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

- расчет объем и необходимого количества выгребов устанавливается исходя в соответствии с нормами накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Для  решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения Пинежского муниципального района необходимо:

- строительство новых объектов по переработке и захоронению бытовых отходов;

- организация экологически безопасного сбора, хранения, транспортировки, использования и обезвреживания опасных бытовых отходов;

- разработка мероприятий по извлечению вторичных сырьевых ресурсов из бытовых отходов и использование их в качестве вторичного сырья;

- внедрение новых технологий использования вторичных материальных ресурсов, позволяющих обеспечить получение качественной продукции;

- создание эффективной системы информирования населения, юридических лиц по вопросам обращения с отходами и вовлечение вторичных сырьевых ресурсов в гражданский оборот;

- обеспечение эффективного мониторинга окружающей среды в районе объектов по сбору, складированию, обеззараживанию и захоронению бытовых отходов;

- формирование механизмов экономического стимулирования сбора и использования вторичных сырьевых ресурсов;

- отработка технологии утилизации энергосберегающих ламп в рамках муниципальной Программы повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности

Общие положения

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены в соответствие с «Паспортом безопасности территории Пинежского района Архангельской области», разработанном согласно приказа МЧС России от 25.10.2004 г. № 484.

В соответствии с составом и структурой «Паспорта безопасности», безопасность населения на территории СП обеспечивается решением следующих задач:

- характеристикой опасных объектов территории;

- показателями риска природных ЧС;

- показателями риска техногенных ЧС;

- показателями риска биолого-социальных ЧС.

Выполнение мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению последствий ЧС позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и здоровья обслуживающего персонала опасных объектов, населения  окружающей среды.

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории МО относятся:

- автомобильные дороги (розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте);

- наличие коридоров ЛЭП с защитными зонами: взрывы трансформаторов, повреждение электросетей, пожары, перебои в электроснабжении;

- склады ГСМ на производственных территориях (защитная зона 100 м): взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф;

- очистные канализационные сооружения: аварийная остановка очистных сооружений; попадание неочищенных стоков в реки и озера;

- котельные (защитная зона – 100 м): взрывопожароопасные объекты; аварийная остановка;

- пожары в жилом секторе.

К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории МО относятся:

- леса зеленой зоны;

- защитные полосы лесов вдоль водоемов, авто- и железнодорожных магистралей;

- высокий уровень грунтовых вод.

- сильные ветры, штормовые ветры, ураганы, смерчи;

- паводковые подтопления в пойме рек;

- дождевые паводки;

- град, снежные заносы, обледенения, гололед;

- весенние палы.

Мероприятия по защите от ЧС техногенного и природного характера

Мероприятия по защите населения от ЧС техногенного и природного характера проводятся в соответствии  с Федеральными законами  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ, «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», законом Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-оз «О пожарной безопасности в Архангельской области», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».

Требования пожарной безопасности

Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением требований пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ).

Основной проблемой является размещение подразделений пожарной охраны и численность боевых пожарных расчетов.

В МО «Сосновское» есть пожарное подразделение. Также дополнительное подразделение находится в с. Карпогоры, что удовлетворяет требованиям пожарной безопасности.

Размещение подразделений пожарной охраны на территории МО необходимо осуществлять исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут. При средней скорости движения по сети местных автодорог в 60 км/час, нормативный радиус обслуживания населенных пунктов пожарными подразделениями будет составлять 15-25 км.

К мероприятиям по предотвращению пожаров относятся:

- соблюдение противопожарных норм и правил;

- проведение разъяснительной работы с населением;

- совершенствование системы оповещения.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, в том числе | га | 249482 | 249482 | 249482 |
| 1.1 | пос. Сосновка | га | 137,40 | 137,40 | 137,40 |
|  | пос. Кулосега | га | 76,75 | 76,75 | 76,75 |
|  | д. Мамониха | га | 126,95 | 126,95 | 126,95 |
|  | д. Сульца | га | 96,24 | 96,24 | 96,24 |
|  | д. Шиднема | га | 25,72 | 25,72 | 25,72 |
| 2. | Население, в том числе: | чел. | 1500 | 1576 | 1830 |
| 2.1. | пос. Сосновка | чел. | 797 | 838 | 972 |
|  | пос. Кулосега | чел. | 198 | 208 | 241 |
|  | д. Мамониха | чел. | 310 | 326 | 378 |
|  | д. Сульца | чел. | 189 | 199 | 231 |
|  | д. Шиднема | чел. | 6 | 6 | 7 |
|  | Средняя плотность населения | чел./км2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 35,7 | 39,8 | 52,2 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность, всего | м2/чел | 23,8 | 25,2 | 28,5 |
| 4. | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1. | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 3 | 3 | 3 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.3. | Учреждения культуры | объект | 4 | 4 | 4 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | объект | 4 | 4 | 4 |
| 4.5 | Объекты физической культуры и спорта | объект | 2 | 3 | 4 |
| 4.6. | - Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования | объект | 2 | 2 | 3 |
| 4.7. | - Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | объект | 10 | 15 | 20 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования в том числе: | км | 160,6 | - | - |
|  | регионального значения | км | 25,6 | - | - |
|  | местного значения | км | 62 | 65 | 70 |
|  | улично-дорожной сети | км | 73 | 75 | 80 |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление - всего | м3/сут. | н/д | 189,8 | 263,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | н/д | 158,0 | 219,6 |
| 6.1.2 | Протяженность водопроводных сетей | тыс. м | - | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/ сут | н/д | 197,5 | 274,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые стоки | тыс. м3/ сут | н/д | 158,0 | 219,6 |
| 6.2.2 | Протяженность канализационных сетей | км | - | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность ливневой канализации | км | - | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии | тыс. кВт/ч | н/д | 1,74 | 2,47 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | н/д | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/час | - | 11,83 | 12,92 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | тыс. м3/ год | - | - | - |
| 6.5.2. | Протяженность газопровода | км | н/д | - | - |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 7.1. | Объем бытовых отходов | млн. м3/год | н/д | 0,6 | 2,5 |
| 7.2. | Площадки для сбора и временного хранения ТБО | ед. | - | 1 | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Объекты культурного наследия | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Особо охраняемые природные территории | ед. | 1 | 1 | 1 |