|  | Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» |  |
| --- | --- | --- |

Единый документ территориального планирования 
и градостроительного зонирования ПИНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 2. 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ЕДИНОГО ДОКУМЕНТА

Нижний Новгород

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

РАЗДЕЛ 2. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИи МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ *	9

2.1 Объекты федерального значения	9

2.2 Объекты регионального значения	11

2.3 Объекты местного значения муниципального округа	16

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	24

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	24

1.1 Описание положения муниципального образования	25

1.2 Существующая планировочная организация	27

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ	29

2.1 Климат	29

2.2 Рельеф и геологическое строение	31

2.3 Гидрология	33

2.4 Лесные ресурсы	34

ГЛАВА 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	35

3.1 Анализ существующего состояния	35

3.2 Демографический прогноз	40

3.3 Рынок труда и перспективы его развития	40

ГЛАВА 4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	42

4.1 Анализ существующего состояния	42

4.2 Информация об основных проблемах и ограничениях	42

4.3 Направления развития	42

ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	45

5.1 Расчет обеспеченности объектами местного значения	45

5.2 Система социального и культурно-досугового обслуживания муниципального образования	48

5.2.1 Образование и наука	48

5.2.2 Физическая культура и массовый спорт	54

5.2.3 Культура и искусство	56

5.2.4 Здравоохранение	60

5.2.5 Социальное обслуживание	65

5.2.6 Туризма и отдых	66

5.2.7 Прочие объекты обслуживания	67

5.2.8 Обеспечение ритуального обслуживания	72

ГЛАВА 6. ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА	74

6.1 Промышленность	74

6.2 Сельское хозяйство	75

ГЛАВА 7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	76

7.1 Автомобильный транспорт	76

7.1.1 Автомобильные дороги	76

7.1.2 Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта	88

7.2 Железнодорожный транспорт	88

7.3 Воздушный транспорт	89

7.4 Водный транспорт	89

ГЛАВА 8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ	90

8.1 Водоснабжение	90

8.2 Противопожарное водоснабжение	126

8.3 Водоотведение	133

8.4 Ливневая канализация	152

8.5 Теплоснабжение	152

8.6 Газоснабжение	163

8.7 Электроснабжение	164

8.8 Связь	175

ГЛАВА 9. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	180

9.1 Анализ строительных ограничений	180

9.2 Инженерная подготовка территории	180

9.3 Благоустройство территории	182

ГЛАВА 10. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	184

10.1 Экологическое состояние территории	184

10.2 Санитарная очистка территории	186

ГЛАВА 11. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, за исключением охранных зон объектов культурного наследия	194

11.1 Санитарно-защитная зона	194

11.2 Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса	194

11.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны	205

11.4 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии), охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), охранная зона линий и сооружений связи, охранная зона тепловых сетей	209

11.5 Охранная зона железных дорог	211

11.6 Охранная зона пунктов государственной геодезической сети	211

11.5 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением	211

11.7 Зоны затопления и подтопления	212

11.8 Придорожные полосы автомобильных дорог	213

11.9 Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства	213

11.10 Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	214

11.11 Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	214

ГЛАВА 12. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЗОНЫ с особыми условиями использования территорий, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	217

12.1 Особо охраняемые природные территории	217

12.2 Объекты культурного наследия	221

12.3 Зоны с особыми условиями использования, устанавливаемые в соответствии с законодательством российской федерации по условиям охраны объектов культурного наследия. Мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия	227

ГЛАВА 13. МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	232

13.1 Участки недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей	232

13.2 Месторождения и проявления полезных ископаемых	232

ГЛАВА 14. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	245

РАЗДЕЛ 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	247

ГЛАВА 1. УСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	247

ГЛАВА 2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	251

ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОТИВОРЕЧИЙ В СВЕДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ	254

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	255

5.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	255

5.1.1 Опасные геологические процессы	257

5.1.2 Опасные гидрологические явления и процессы	259

5.1.3 Опасные метеорологические явления и процессы	260

5.1.4 Природные пожары	262

5.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	264

5.2.1 Чрезвычайные ситуации на транспорте	264

5.2.2 Чрезвычайные ситуации на потенциально опасных объектах	266

5.2.3 Чрезвычайные ситуации на системах жилищно-коммунального хозяйства	267

5.3 Перечень потенциально опасных объектов на проектируемой территории	268

5.3.1 Эпидемии	268

5.3.2 Эпизоотии	268

5.3.3 Эпифитотия	268

5.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	269

5.5 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и минимизации их последствий	271

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	285

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	286

ВВЕДЕНИЕ

Согласно областному закону «О преобразовании городских и сельских поселений Пинежского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Пинежского муниципального округа Архангельской области», утвержденному Архангельским областным собранием депутатов седьмого созыва (двадцать пятая сессия) №412-25-ОЗ от 26.04.2021 г. Пинежский муниципальный район Архангельской области считается преобразованным и утрачивает статус муниципального образования. Вновь образованное муниципальное образование имеет наименование Пинежский муниципальный округ Архангельской области. Границы Пинежского муниципального округа совпадают с границами Пинежского муниципального района Архангельской области и охватывают по площади территорию Пинежского муниципального района Архангельской области.

Днем создания Пинежского муниципального округа является 9 июня 2023 года. Пинежский муниципальный район Архангельской области и входящие в его состав городские и сельские поселения Архангельской области утрачивают статус муниципальных образований со дня создания муниципального округа.

Проект единого документа Пинежского муниципального округа Архангельской области (далее – Проект) разработан обществом с ограниченной ответственностью Научно-исследовательским институтом «Земля и город» в соответствии с договором от __.__.____ г. № __ по заданию Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» на основании распоряжения Правительства Архангельской области от 3 июля 2024 года N 351-рп «О подготовке единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Пинежского муниципального округа Архангельской области».

Проект подготовлен в соответствии со статьи 28.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, а также действующей нормативной правовой базой в сфере территориального планирования на территории Российской Федерации и Архангельской области.

Проект единого документа Пинежского муниципального округа Архангельской области разработан со следующими проектными периодами: первая очередь – 2034 год, расчетный срок – 2044 год.

Комплексная оценка территории и обоснование принятых решений по размещению объектов капитального строительства и мероприятий, связанных с развитием территорий, а также оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов и мероприятий на комплексное развитие территории Пинежского муниципального округа Архангельской области, представлены в материалах по обоснованию Проекта, Том II.

Графические материалы Проекта выполнены в геоинформационном программном продукте с использованием подосновы М 1:50 000, М 1:25000 и М 1:5000. Описание и отображение объектов федерального, регионального, местного значения, а также перечень слоев пространственных данных (объектов), структура атрибутивных данных и справочников в графических материалах Проекта соответствуют требованиям к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения Пинежского муниципального округа Архангельской области представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения Пинежского муниципального округа Архангельской области

| № | Наименование документа | Наименования планируемого объекта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий |  |  |  |
| 1. | План мероприятий по социально-экономическому развитию Пинежского муниципального округа Архангельской области, утвержденный распоряжением Правительства Архангельской области от 29.12.2023 № 1067-рп | Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Культурно-досуговый центр в п. Пинега Архангельской области». Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры». Строительство объекта «Плоскостное спортивное сооружение в с. Карпогоры Архангельской области, кадастровый квартал 29:14:050303». |  |
| Региональные программы |  |  |  |
| 1. | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 462-пп | Строительство врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница»). |  |
| Муниципальные программы |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального округа Архангельской области», утвержденная постановлением администрации Пинежского муниципального района Архангельской области от 09.11.2023 № 1073-па | Реконструкция объекта «Система водоснабжения п. Пинега». Строительство объекта капитального строительства «Канализационные очистные сооружения в с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области». |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном округе Архангельской области», утвержденная постановлением администрации Пинежского муниципального района Архангельской области от 09.11.2023 № 1068-па | Организация ликвидации несанкционированных свалок. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением администрации Пинежского муниципального района Архангельской области от 09.11.2023 № 1072-па | Реконструкция, благоустройство спортивных сооружений, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом (п. Пинега и с. Карпогоры). Строительство плоскостных спортивных сооружений, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом (плоскостного спортивного сооружения в с. Карпогоры, кадастровый квартал 29:14:050303). |  |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном округе Архангельской области», утвержденная постановлением администрации Пинежского муниципального района Архангельской области от 09.11.2023 № 1070-па | Строительство культурно - досуговых центров в Пинежском округе Архангельской области (п. Пинега Архангельской области). |  |

РАЗДЕЛ 2. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИи МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ *

2.1 Объекты федерального значения

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № | Вид, назначение объекта | Наименование объекта | Местоположение объекта | Срок реализации (по годам) | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утв. распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новая железнодорожная линия Карпогоры - Вендинга протяженностью 215 км | Строительство новых железнодорожных путей общего пользования протяженностью 215 км | Пинежский, Удорский районы | до 2025 года | - | - |

2.2 Объекты регионального значения

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № | Вид, назначение объекта | Наименование объекта | Местоположение объекта | Срок реализации (по годам) | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Архангельской области, утв. постановлением Правительства Архангельской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение автотранспортной связи Архангельской области | Автомобильная дорога Земцово - Сылога - Светлый | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ | до 2033 года | Реконструкция Протяженность 91,4 км, в том числе 50,0 п. м мостов | Придорожная полоса – 50 м |
|  | Обеспечение автотранспортной связи Архангельской области | Автомобильная дорога Ясный - Русковера | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ | до 2033 года | Реконструкция Протяженность 8,5 км | Придорожная полоса – 50 м |
|  | Обеспечение автотранспортной связи Архангельской области | Автомобильная дорога Архангельск - Белогорский - Карпогоры - Сосновка - Нюхча - граница с Республикой Коми | Архангельская область, Приморский муниципальный округ, Пинежский муниципальный округ | до 2033 года | Строительство Протяженность 236,0 км | Придорожная полоса – 50 м |
|  | Обеспечение автотранспортной связи Архангельской области | Автомобильная дорога Карпогоры - Сылога - Усть-Ваеньга | Архангельская область, Виноградовский муниципальный округ, Пинежский муниципальный округ | Первая очередь (2033 год) | Строительство Протяженность 170,6 км | Придорожная полоса – 50 м |
|  | Пожарная безопасность | Пожарное депо | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, д. Заозерье | Первая очередь (2033 год) | Строительство На 2 автомобиля | Не устанавливаются |
|  | Пожарная безопасность | Пожарное депо | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, д. Красный Бор | Первая очередь (2033 год) | Строительство На 2 автомобиля | Не устанавливаются |
|  | Пожарная безопасность | Пожарное депо | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, д. Шуйга | Первая очередь (2033 год) | Строительство На 2 автомобиля | Не устанавливаются |
|  | Пожарная безопасность | Пожарное депо | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, д. Городецк | Первая очередь (2033 год) | Строительство На 2 автомобиля | Не устанавливаются |
|  | Создание условий для обеспечения жителей области услугами здравоохранения | Проектирование и строительство круглосуточного стационара ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, с. Карпогоры, ул. Ленина 47б | Первая очередь (2025 год) | Строительство 10 койко-мест | Не устанавливаются |
|  | Развитие туризма | Лесной отель «Голубино» | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, п. Голубино | Первая очередь (2033 год) | Строительство Вместимость - 32 мест | Не устанавливаются |
|  | Развитие туризма | Всесезонный туристический комплекс | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, п. Хаймусово | Первая очередь (2025 год) | Строительство Площадь – 22,7 тыс. кв. м. | Не устанавливаются |
|  | Создание условий для культурного развития | Исследовательско-просветительский центр им. Ф.А. Абрамова на базе Карпогорской центральной библиотеки им. Ф.А. Абрамова | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 48 | Расчет срок (2048 год) | Строительство 550 кв. м | Не устанавливаются |
|  | Создание условий для культурного развития | Центр культурного развития | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, п. Пинега | Расчет срок (2048 год) | Строительство 80 мест | Не устанавливаются |
|  | Обеспечение устойчивого электроснабжения потребителей | Подстанция ПС 110/10 кВ Карпогоры | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ | Первая очередь (2033 год) | Строительство ПС 110 кВ | 20 метров |
|  | Обеспечение устойчивого электроснабжения потребителей | Подстанция ПС 110/10 кВ Сосновка тяговая | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ | Первая очередь (2033 год) | Строительство ПС 110 кВ | 20 метров |
|  | Обеспечение устойчивого электроснабжения потребителей | Подстанция ПС 110 кВ Пинега | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ | Первая очередь (2033 год) | Реконструкция ПС 110 кВ | 20 метров |
|  | Обеспечение устойчивого электроснабжения потребителей | Подстанция ПС 110 кВ в районе поселка Междуреченский | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ | Первая очередь (2033 год) | Строительство ПС 110 кВ | 20 метров |
|  | Обеспечение устойчивого электроснабжения потребителей | Воздушная линия 110 кВ Луковецкая – Пинега | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, Холмогорский муниципальный округ | Первая очередь (2033 год) | Строительство ВЛ 110 кВ | 20 метров |
|  | Обеспечение устойчивого электроснабжения потребителей | Воздушная линия 110 кВ отпайка от ПС Паленьга тяговая до ПС Карпогоры | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ | Расчет срок (2048 год) | Строительство ВЛ 110 кВ | 20 метров |
|  | Обеспечение устойчивого электроснабжения потребителей | Воздушная линия 110 кВ отпайка от ПС Карпогоры до ПС Сосновка тяговая | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ | Расчет срок (2048 год) | Строительство ВЛ 110 кВ | 20 метров |
|  | Развитие лесной промышленности | Современный лесоперерабатывающий комплекс полного цикла в Архангельской области на базе ООО «Группа компаний «УЛК» | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, с. Карпогоры – п. Шангас | Первая очередь (2033 год) | Строительство 2230 рабочих мест | Санитарно-защитная зона 300 м |
|  | Обеспечение объектами в области обращения с отходами | Объект размещения отходов (перегрузка) | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, д. Пахурово, 63.57075 45.599516* | Первая очередь | Строительство Мощность: 0,4 тыс. тонн/ год | Санитарно-защитная зона – 500 м |
|  | Обеспечение объектами в области обращения с отходами | Объект размещения отходов (перегрузка) | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, д. Пиринемь, 64.242181 44.227883* | Первая очередь | Строительство Мощность: 0,1 тыс. тонн/ год | Санитарно-защитная зона – 500 м |
|  | Обеспечение объектами в области обращения с отходами | Перегрузочная станция | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, с. Карпогоры, 64.010449 44.471696* | Первая очередь (2027) | Строительство Мощность: 5,22 тыс. тонн/ год | Санитарно-защит ная зона – 100 м |
|  | Обеспечение объектами в области обращения с отходами | Объект размещения (свалка) бытовых отходов | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, с. Карпогоры, 64.010449 44.471696 | Первая очередь (2027) | Ликвидация | Не устанавливается |
|  | Обеспечение объектами в области обращения с отходами | Свалка ТБО и ЖБО | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, д. Воепала 64.728378 43.380924 | Первая очередь (2030) | Ликвидация | Не устанавливается |
|  | Сохранение природных территорий | Природный заказник «Себболото» | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ | Первая очередь (2024-2025 год) | Планируемый к размещению Площадь 23,6 тыс. га | Не устанавливаются |
|  | Сохранение природных территорий | Природный заказник «Кулойский» | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ | Первая очередь (2025-2026 год) | Планируемое расширение площади на 4,8 тыс. га | Не устанавливаются |

2.3 Объекты местного значения муниципального округа

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов местного значения муниципального округа, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов местного значения муниципального округа, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № | Вид, назначение объекта | Наименование объекта | Местоположение объекта | Срок реализации (по годам) | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Пинежского муниципального района Архангельской области, утв. решением Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский район» от 26.06.2014г. № 285 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты гражданской защиты и предотвращения ЧС | Строительство пожарного поста | д. Веркола | до 2032 года | Строительство | Установление не требуется |
|  | Объект спортивного назначения | Универсальный игровой зал из металлических конструкций | с. Карпогоры, ул. Ф.Абрамова | до 2032 года | универсальный игровой зал; ледовое оборудование (искусственный лед); бассейн | Установление не требуется |
|  | Объект спортивного назначения | Физкультурно-оздоровительный комплекс | с. Карпогоры | до 2032 года | S 1365,6 | Установление не требуется |
|  | Объект спортивного назначения | Строительство зрительного зала в Пинежском коноконцертном комплексе | п. Пинега | до 2032 года | 220 мест | Установление не требуется |
|  | Объект туризма | Сельский туризм, спелеотуризм, экологический туризм, спортивный туризм (туристическая деревня) | Пинежский муниципальный район, Пинежское МО, п. Красная Горка | до 2032 года | Объект, планируемый к размещению | Установление не требуется |
|  | Объект туризма | Культурно-познавательный туризм, сельский туризм | Пинежский муниципальный район, Сосновское МО, д. Сульца | до 2032 года | Объект, планируемый к размещению | Установление не требуется |
|  | Объект туризма | Культурно-познавательный туризм | Пинежский муниципальный район, Пинежское МО, п. Пинега | до 2032 года | Объект, планируемый к размещению | Установление не требуется |
|  | Объект туризма | Культурно-познавательный туризм, сельский туризм | Пинежский муниципальный район, Карпогорское МО, с. Карпогоры, д. Ваймуша, д. Шотова | до 2032 года | Объект, планируемый к размещению | Установление не требуется |
|  | Объект туризма | Культурно-познавательный туризм, паломнический туризм, сельский туризм | Пинежский муниципальный район, Веркольское МО, д. Веркола | до 2032 года | Объект, планируемый к размещению | Установление не требуется |
|  | Объект туризма | Паломнический туризм, сельский туризм | Пинежский муниципальный район, Кеврольское МО, д. Кеврола | до 2032 года | - | Установление не требуется |
|  | Объект туризма | Сельский туризм | Пинежский муниципальный район, «Покшеньгское» МО, д. Кобелево | до 2032 года | - | Установление не требуется |
|  | Объект туризма | Экологический туризм | Пинежский муниципальный район, Пинежский заповедник | до 2032 года | - | Установление не требуется |
|  | Объект образования | Школа - сад | Пинежский муниципальный район, Карпогорское МО, д. Ваймуша | до 2032 года | 100 учащихся/100 воспитанников | Установление не требуется |
|  | Объект образования | Детский сад | с. Карпогоры | до 2032 года | 280 мест | Установление не требуется |
|  | Объект образования | Детский сад | п. Новолавела | до 2032 года | 60 мест | Установление не требуется |
|  | Организация, оказывающая медицинскую помощь | Поликлиника | - | до 2032 года | Реконструкция, на 250 посещений | Установление не требуется |
|  | Предприятие деревообрабатывающей промышленности | Строительство производственной базы по переработке древесины | База бывшего военного дорожного батальона | до 2032 года | Строительство; | Класс III - санитарно-защитная зона 300 м. |
|  | Предприятие деревообрабатывающей промышленности | Строительство производственной базы по переработке древесины | Бывшая база ОАО «Карпогоры-молоко» | до 2032 года | Строительство; | Класс III - санитарно-защитная зона 300 м. |
|  | Предприятие деревообрабатывающей промышленности | Строительство производственной базы по переработке древесины | Ферма д. Шотова | до 2032 года | Строительство; | Класс III - санитарно-защитная зона 300 м. |
|  | Предприятие деревообрабатывающей промышленности | Лесопильный завод мощностью 400 тыс. куб.м/год | с. Карпогоры | до 2032 года | Строительство; | Класс III - санитарно-защитная зона 300 м. |
|  | Предприятие деревообрабатывающей промышленности | Комбинат по производству деревянных домов мощностью 100 тыс. м2 в год | с. Карпогоры | до 2032 года | Строительство; | Класс III - санитарно-защитная зона 300 м. |
|  | Предприятие деревообрабатывающей промышленности | Деревообрабатывающий завод по производству строганных пиломатериалов мощностью 160 тыс. м3 в год | - | до 2032 года | Строительство; | Класс III - санитарно-защитная зона 300 м. |
|  | Предприятие деревообрабатывающей промышленности | Производство пеллет для отопления жилых домов и объектов соцкультбыта | - | до 2032 года | Строительство; | Класс III - санитарно-защитная зона 300 м. |
|  | Предприятие целлюлозно-бумажной промышленности | Строительства ЦБК в мощностью 500 тыс. т/год | с. Карпогоры | до 2032 года | Строительство | Класс V - санитарно-защитная зона 50 м. |
|  | Предприятие строительной промышленности | Строительство асфальтобетонного завода | - | до 2032 года | Строительство | Класс II - санитарно-защитная зона 500 м. |
|  | Предприятие торговли | Строительство предприятий торговли: д. Малые Карелы, д. Куропти (Военный городок № 130) | д. Малые Карелы, д. Куропти | до 2032 года | Строительство | Установление не требуется |
|  | Источник тепловой энергии | Центральная котельная | с. Карпогоры | до 2032 года | С реконструкцией системы теплоснабжения | Класс II - санитарно-защитная зона 500 м. |
|  | Источник тепловой энергии | Реконструкция котельной | в п. Таёжный | до 2032 года | установка 3-х котлов КВ-Р-4.65-115 на каменном угле | Класс II - санитарно-защитная зона 500 м. |
|  | Сети теплоснабжения | Строительство теплотрассы | п. Ясный | до 2032 года | 3 км | Охранная зона - 2 м |
|  | Объекты электроснабжения | Газогенераторная электростанция | п. Новолавела | до 2032 года | 300 кВт | Установление не требуется |
|  | Объекты электроснабжения | Реконструкция электроснабжения | с. Карпогоры. | до 2032 года | Реконструкция | Класс III - санитарно-защитная зона 300 м. |
|  | Объекты электроснабжения | Замена силовых трансформаторов | ПС №42 «Карпогоры» | до 2032 года | отсутствие свободных мощностей | Класс III - санитарно-защитная зона 300 м. |
|  | Сети электроснабжения | строительство ВЛ-110 КВт со строительством ПС 110/35/10 | Пинежский муниципальный район | до 2032 года | Строительство | Охранная зона – 20 метров |
|  | Сети теплоснабжения | Ремонт теплосетей в п. Пинега | п. Пинега | до 2032 года | Реконструкция | Охранная зона - 2 м |
|  | Сети электроснабжения | Линии электропередачи 110 кВ «Луковецкая №23 – Пинега №47» | Муниципальное образование «Луковецкое», Муниципальное образование «Белогорское», Муниципальное образование «Леуновское», Муниципальное образование «Пинежское» | до 2032 года | Протяженность 109,7 км | Охранная зона – 20 метров |
|  | Сети электроснабжения | Линии электропередачи 110 кВ «Шилега №43 – Кушкопала №65» | Муниципальное образование «Шилегское», Муниципальное образование «Покшеньгское», Муниципальное образование «Кеврольское», Муниципальное образование «Кушкопальское» | до 2032 года | Протяженность 40,2 км | Охранная зона – 20 метров |
|  | Сети электроснабжения | Линии электропередачи 110 кВ «Пинега №47 – Жердь» | Муниципальное образование «Пинежское» | до 2032 года | Протяженность 37,5 км | Охранная зона – 20 метров |
|  | Сети электроснабжения | Линии электропередачи 110 кВ «Шилега №43 – Лешуконская» | Муниципальное образование «Шилегское», Муниципальное образование «Карпогорское», Муниципальное образование «Пиринемское» | до 2032 года | Протяженность 81,9 км | Охранная зона – 20 метров |
|  | Объекты водоотведения | Водозаборные и очистные сооружения | п. Пинега | до 2032 года | 180 м3/сут | Установление требуется |
|  | Объекты водоснабжения | Реконструкция водозабора | п. Сия | до 2032 года | Реконструкция | Установление требуется |
|  | Объекты водоснабжения | Реконструкция водонапорной башни со строительством водопровода | д. Пиринемь | до 2032 года | Реконструкция | Установление требуется |
|  | Объекты водоснабжения | Строительство водопровода и водопроводной системы | МО «Пинежское» | до 2032 года |  | Установление требуется |
|  | Объекты связи | Реконструкция объектов наземного телевизионного вещания Архангельской области | МО»Пинежский муниципальный район» | до 2032 года | мощность 250, 5000 Вт | Установление требуется |
|  | Объекты связи | Строительство объектов наземного цифрового телевизионного вещания Архангельской области | МО»Пинежский муниципальный район» | до 2032 года | мощность 10-500 Вт | Установление требуется |
|  | Объекты связи | Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры | МО»Пинежский муниципальный район» | до 2032 года | - | Установление требуется |
|  | Объект транспорта (региональный) | Автомобильная дорога Карпогоры - Веегора - Лешуконское (108 км), в том числе: | - | до 2032 года |  | Установление требуется |
|  | Объект транспорта | Широкое - Лешуконское | - | до 2032 года | 45 | Установление требуется |
|  | Объект транспорта | Широкое - Норас с мостом через р.Ежуга | - | до 2032 года | 11,9/130 п. м. | Установление требуется |
|  | Объект транспорта (региональный) | Автодорога Архангельск-Малые Карелы - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (25,4 км), в том числе: | - | до 2032 года |  | Установление требуется |
|  | Объект транспорта | мостовой переход через р.Олма км 134 - км 136) | - | до 2032 года | 1,7/41,5 п. м. | Установление не требуется |
|  | Объект транспорта (региональный) | Автодорога Архангельск – Белогорский - Кривые Озера - Красный Бор (вынос дороги из зоны затопления на участке Белогорский - Пинега) (122,5 км) | - | до 2032 года | 80 | Установление требуется |
|  | Объект транспорта (региональный) | Ясный - Холмогорский | - | до 2032 года | 48,5 | Установление требуется Установление требуется Установление требуется |
|  | Объект транспорта (региональный) | Сылога - Холмогорский | - | до 2032 года | 34,2 |  |
|  | Объект транспорта (региональный) | Сылога - Березник | - | до 2032 года | 39,2 |  |
|  | Объект транспорта (региональный) | Шуйга – Кулосега - Мамониха | - | до 2032 года | 31,8 | Установление требуется |
|  | Объект транспорта (региональный) | Кулосега - Березник | - | до 2032 года | 65,4 | Установление требуется |
|  | Объект транспорта (региональный) | Кушкопала - Пачиха | - | до 2032 года | 35,3 | Установление требуется |
|  | Объект транспорта (региональный) | Кучкас– Верхнетоемский | - | до 2032 года | 22,6 | Установление требуется Установление требуется |
|  | Объект транспорта (местный) | Автомобильная дорога «Объездная дорога в с. Карпогоры». | - | до 2032 года | 9,012 |  |
|  | Объект транспорта (местный) | Подъездные дороги от планируемых станций по ж/дороге «Белкомур», до населенных пунктов | - | до 2032 года | 36,8 | Установление требуется |
|  | Объект водного транспорта | Паромная переправа через р. Пинега возле с. Карпогоры (строительство) | Пинежский муниципальный район/ Кеврольское и Карпогорское муниципальные образования | до 2032 года | - | Установление не требуется |
|  | Объект водного транспорта | Паромная переправа через р. Пинега возле с. Сосновка (строительство) | Пинежский муниципальный район/Сосновское муниципальное образование | до 2032 года | - | Установление не требуется |
|  | Объект водного транспорта | Паромная переправа через р. Пинега возле п. Ясный (строительство) | Пинежский муниципальный район/Карпогорское и Шилегское муниципальные образования | до 2032 года | - | Установление не требуется |
|  | Объект водного транспорта | Строительство 2 ж/б мостов | Пинежский муниципальный район | до 2032 года | - | Установление не требуется |
|  | Объект воздушного транспорта | Аэропорт в п. Сосновка (строительство) | Пинежский муниципальный район/ Сосновское муниципальное образование | до 2032 года | - | Установление требуется |
|  | Объект воздушного транспорта | Аэропорт в с. Карпогоры (строительство) | Пинежский муниципальный район/ Карпогорское муниципальное образование | до 2032 года | - | Установление требуется |

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Пинежский муниципальный округ Архангельской области образован 09.06.2023 года согласно областному закону № 719-внеоч.-ОЗ Архангельской области «О преобразовании сельских поселений Пинежского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Пинежского муниципального округа Архангельской области».

Границы Пинежского муниципального округа совпадают с границами Пинежского муниципального района Архангельской области и охватывают по площади территорию Пинежского муниципального района Архангельской области.

Границы Пинежского муниципального округа устанавливаются в соответствии с областным законом от 23.09.2004 года № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области».

Основные характеристики территории Пинежского муниципального округа Архангельской области приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Общие сведения о территории по состоянию на 01.01.2023 г.

| № | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, га | 3211639 |
| 2 | Численность населения, человек | 17966 |
| 3 | Плотность населения, человек/га | 0,006 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 124 |
| 5 | Расстояние до: |  |
|  | г. Архангельск | 198 км |
| 6 | Главные планировочные оси: |  |
|  | Транспортная | Автодорога регионального значения 11 ОП РЗ 11А-004 Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень |

В состав муниципального округа входит 124 населенных пункта:

- деревени: Айнова, Березник, Березник, Березник, Большое Кротово, Ваймуша, Валдокурье, Вальтево, Веегора, Веркола, Вешкома, Вижево, Водогора, Воепала, Вонга, Высокая, Гора, Городецк, Городок, Горушка, Едома, Еркино, Заборье, Заедовье, Занаволок, Занюхча, Заозерье, Заозерье, Засурье, Земцово, Каргомень, Кеврола, Киглохта, Кобелево, Конецгорье, Кочмогора, Красное, Крылово, Кулогора, Кулой, Кусогора, Кучкас, Кушкопала, Лавела, Летопала, Лохново, Малетино, Малое Кротово, Марково, Марьина, Матвера, Михеево, Немнюга, Нюхча, Окатово, Оксовица, Осаново, Остров, Пахурово, Пепино, Першково, Петрова, Печгора, Пильегоры, Пимбера, Пиринемь, Подрадье, Почезерье, Прилук, Репище, Слуда, Смутово, Сояла, Сульца, Труфанова, Усть-Поча, Холм, Холм, Церкова, Цимола, Чакола, Чешегора, Чикинская, Чушела, Шардонемь, Шаста, Шеймогоры, Шиднема, Шотова, Шотогорка, Шуломень, Щелья, Юбра, Юрола, Явзора,

- поселки: Голубино, Красная Горка, Красный Бор, Кривые Озера, Кулосега, Лосево, Мамониха, Междуреченский, Новолавела, Новый Путь, Пачиха, Пинега, Привокзальный, Русковера, Ручьи, Сия, Сога, Сосновка, Сылога, Таежный, Тайга, Холм, Шангас, Шилега, Широкое, Шуйга, Ясный и

- села: Карпогоры, Сура

1.1 Описание положения муниципального образования

Пинежский муниципальный округ Архангельской области расположен на северо-востоке Архангельской области, площадь его территории — 3211639 га.

Муниципальный округ граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на северо-востоке с Лешуконским муниципальным районом Архангельской области;

- на севере с Мезенским муниципальным районом Архангельской области;

- на северо-западе с Приморским муниципальным районом Архангельской области;

- на западе c Холмогорским муниципальным округом Архангельской области;

- на юго-западе c Виноградовским муниципальным районом Архангельской области;

- на юге с Верхнетоемским муниципальным районом Архангельской области;

- на юго-западе с Удорским муниципальным районом республики Коми.

Положение Пинежского муниципального округа в структуре Архангельской области представлено на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1

Положение Пинежского муниципального округа в структуре Архангельской области

1.2 Существующая планировочная организация

Основу планировочного каркаса территории Пинежского муниципального округа в структуре Архангельской области составляют планировочные оси (транспортные коридоры) различного порядка и система планировочных центров различного уровня.

В Пинежском муниципальном округе действует железнодорожная магистраль «Архангельск — Карпогоры», сстема дорог «Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень», а так же «Пинега (Кулогоры) – Чакола – Веегора» и «Карпогоры – Веегора – Лешуконское» (в зимний период) связывает Мезенский, Лешуконский и Пинежский округа с общей автодорожной сетью области и автомобильные дороги регионального значения.

В соответствии со схемой территориального планирования Архангельской области можно выделить доминирующие в общей планировочной структуре планировочные оси:

- основной планировочной осью является федеральная железная дорога «Архангельск – Карпогоры» и новая планируемая линия «Карпогоры – Вендинга». Вдоль основной планировочной оси расположены следующие населенные пункты, п. Сия, п. Ясный, п. Междуреченский;

- вторая основная планировочная ось: автомобильная дорога регионального значения 11 ОП РЗ 11К-611 Пинега (Кулогоры) – Чакола – Пиринемь и автомобильная дорога регионального значения 11ОПРЗ11К-612 Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с республикой Коми.

На пересечении этих планировочных осей расположен опорный центр системы расселения с. Карпогоры – административный центр округа.

Указанные направления дополняются осями второго и третьего порядка – проектируемыми и реконструируемыми региональными и местными автодорогами. Они связывают областной центр с локальными опорными центрами и остальными населенными пунктами, образуя, таким образом, единую планировочную систему расселения района. Село Карпогоры выполняет в ней роль опорного центра – центра стабилизации социальной и организационно-хозяйственной деятельности района.

Остальные населенные пункты сформировались и развиваются в тесной взаимосвязи с развитием основных планировочных осей. В связи с этим, возрастает значение локальных опорных центров, выполняющих роль центров социально-культурного и торгово-бытового, транспортного обслуживания группы населенных пунктов, в которых желательно концентрировать жилищное строительство.

Опорными центрами Проектом признаны все административные центры муниципальных образований, а также населенные пункты, расположенные вдоль железной дороги, на федеральной дороге, на региональных автодорогах, на территории которых действуют социально-значимые объекты, а также средние и крупные объекты производственной сферы.

Анализируя современную планировочную организацию Пинежского муниципального округа, можно выделить факторы, способствующие дальнейшему развитию:

- благоприятное географическое положение Пинежского муниципального округа на пересечении основных транспортных направлений регионального значения, рядом с областным центром – г. Архангельск;

- для района характерна развитая система расселения, представленная сельскими поселениями, которые имеют круглогодичное транспортное сообщение с опорным центром – 
с. Карпогоры;

- освоенные территории расположены, преимущественно, вдоль основных планировочных осей и тяготеют к с. Карпогоры;

- район обслуживается железнодорожным и автомобильным транспортом;

- район обладает развитой инженерной инфраструктурой.

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

2.1 Климат

Территория округа находится в северо-таежной зоне атлантико-континентальной области умеренного климатического пояса. Здесь наблюдается умеренно тёплое лето и продолжительная холодная зима. Среднегодовая температура воздуха – +0,9ºС. Территория округа находится в зоне избыточного увлажнения. Континентальность климата усиливается с северо-запада на юго-восток. Это обусловлено влиянием Белого и Баренцева морей.

По карте климатического районирования для строительства территории России в соответствии со СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*, утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр территория Пинежского муниципального округа относится к району – II, подрайону – II В. Характеристика элементов климата подрайона приводится в таблицах 3.2.1 и 3.2.2.

Таблица 3.2.1

Климатическая характеристика

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| - Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью: 0,98 0,92 | -39 -38 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, Обеспеченностью: 0,98 0,92 | -35 -33 |
| 3 | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 | -19 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура, С | -48 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С | 7,6 |
| 6 | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода со средней суточной температурой воздуха  0С | 175 сут. -8,3 |
|  |  8С | 249 сут. -4,7 |
|  |  10С | 268 сут -3,7 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 150 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | ЮВ |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 5,9 |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха 8С, | 3,9 |
| - Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 13 | Барометрическое давление, гПа | 1010 |
| 14 | Температура воздуха, С, обеспеченностью: 0,95 0,98 | 19,4 23,7 |
| 15 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | 21,8 |
| 16 | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | 35 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | 10,7 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 72 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 58 |
| 20 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 366 |
| 21 | Суточный максимум осадков, мм | 53 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | С |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 4 |

Таблица 3.2.2

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| I | II | III | 1V | V | V1 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,1 | -12,8 | -7,3 | -0,1 | 6,6 | 13,4 | 16,1 | 13,9 | 8,0 | 1,2 | -4,5 | -10,2 | 0,9 |

Наиболее теплый месяц – июль со средней температурой – +16,1º С.

Наиболее холодный месяц – январь со средней температурой – -13,1ºС.

Продолжительность безморозного периода 91 день. Среднегодовое количество осадков – 516 мм, причем 60-70% выпадает за теплый период года.

Характеристика ветрового режима приводится по метеостанции «Емца».

Преобладающие ветры зимой – юго-западных направлений, летом – северных и северо-восточных.

Среднемесячная скорость ветра колеблется от 2,5 м/с в августе до 3,4 м/с в ноябре.

Сильные ветры (более 15 м/с) отмечаются 5 дней в год.

Расчетная температура для проектирования отопления -33ºС, вентиляции – 18ºС.

Глубина промерзания грунтов не превышает 60 см при нормальном снежном покрове и достигает 140 см в малоснежные зимы на открытых участках.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос, рассеивание или вывод загрязняющих веществ из атмосферы. Группу метеопараметров, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере данной территории, условно называют «потенциалом загрязнения атмосферы» (ПЗА). Те из них, которые способствуют рассеиванию или выводу из атмосферы загрязняющих веществ, составляют группу, определяющую потенциал самоочищения атмосферы (ПСА).

Одним из основных параметров, определяющих ПЗА, является температурная инверсия – явление, которое резко ограничивает процесс вывода загрязняющих веществ в верхние слои атмосферы. Кроме того, ПЗА определяет повторяемость слабых ветров и штилей. Сочетание температурной инверсии и безветрия вызывает застойные явления, при этом концентрация загрязняющих веществ возрастает за счет накопления их в атмосфере. Туманы также способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, а иногда и преобразованию их в более токсичные соединения.

Потенциал самоочищения атмосферы (ПСА) определяется такими параметрами, как среднегодовые скорости ветров, повторяемость сильных (выше 15 м/сек) ветров, количество осадков, их продолжительность и т.д. Чем выше величина каждой из этих характеристик, тем выше ПСА.

Рассматриваемая территория находится в зоне с умеренным ПЗА («Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере», справочное пособие, Л., Гидрометеоиздат, 1983 г.). Среднегодовая повторяемость слабых ветров, штилей и приземных инверсий не превышает 30%.

На загрязнение атмосферы того или иного участка территории, кроме метеопараметров, влияет рельеф и расположение источников загрязнения относительно рассматриваемого участка. В пониженных формах рельефа могут накапливаться загрязняющие вещества, особенно в холодное время суток или года. Под влиянием рельефа меняется преобладающее направление ветра, количество и характер облачности, количество осадков.

2.2 Рельеф и геологическое строение

Наиболее полное представление о геологическом строении Пинежского района появилось после проведения геологической съёмки масштаба 1:200000 в 1974-1980 гг. (Станковский и др., 1980), по материалам которой в 1984 году изданы геологические карты масштаба 1:200000 на листы Q-38-XXV, XXVI, XXXI, XXXII. Уточнение геологического строения проводилось при геолого-карстологических работах.

Мощная толща осадочных пород венда, карбона и перми залегает с размывами и стратиграфическим перерывом на подстилающем кристаллическом фундаменте, сложенном гранитами, амфиболитами и плагиогнейсами архея. Осадочный чехол имеет мощность 1000-1500 метров и состоит из протерозойских и палеозойских отложений, которые перекрыты толщей четвертичных, преимущественно, ледниковых отложений. Простирание пород осадочного чехла (карбон-пермь) меридиональное и субмеридиональное. Залегание в целом полого моноклинальное, с наклоном в 1-2° к востоку и юго-востоку.

По литологическому составу и условиям образования в толще осадочных пород выделяются формации: карбонатные, сульфатно-карбонатные, сульфатно-терригенные, карбонатно-терригенные. Самые древние осадочные породы представлены переслаивающейся толщей карбонатных пород общей мощностью 75-150 м. Разрез этой толщи разделяется на 2 формации: нижняя – среднего и верхнего карбона, верхняя – нижней перми. В данном районе эти отложения полностью перекрыты толщей сульфатных пород.

По характеру рельефа территория района подразделяется на Мезенскую низменность в северной части района и Двинско-Мезенский водораздел в Среднем и Верхнем Пинежье, в южной части района. На территории Мезенской низменности выделяют Кулогорское и Беломорско-Кулойское плато, Пинежско- Кулойская низменность, которые приурочены к Нижнему Пинежью. Беломорско-кулойского плато с абсолютной высотой – 90-228 м. По типу морфоструктуры это денудационное плато, развитое на осадочных породах венда и палеозоя с преобладанием новейших поднятий. В современном рельефе наиболее чётко выражены платообразные поверхности, расчлененные глубокими эрозионными долинами, в которых встречаются каньонообразные замкнутые котловины глубиной до 200 м и более. Платообразные поверхности чередуются с валдайскими моренными равнинами с отдельными конечно-моренными и озёрными грядами и холмами, и небольшими участками ледниково-озёрных равнин. Следствием древних геологических процессов является система карстовых пещер в среднем течении Пинеги. Уникальность карста Пинежья определяется геологической историей региона, действием материковых оледенений четвертичного периода. Пинежский карст развит в карбонатных и сульфатных породах. На Пинежье присутствуют формы поверхностного карста, обычные для равнинных и горных карстовых областей: карры, рвы, цирки, воронки, западины, котловины, овраги, суходолы. Развиты здесь редкие и уникальные формы, присущие только северному карсту: лога, шелопняки и шелопняковые поля, останцы, башни, польеобразные депрессии.

Кулогорское плато расположено в междуречье Пинеги и Кулоя, к востоку от Кулойского канала. Его абсолютная высота – 50 – 100 м. Интересно оно тем, что там находится крупнейшая система пещер Кулогорская-Троя у д. Кулогоры. Состоит из трёх пещер, общей длиной 16248 м. Три основных входа расположены в подножии задернованного Кулогорского уступа. Здесь широко развиты заросли ледяных кристаллов, покровные и натёчные льды. Ближние части пещер хорошо вентилируются, они издавна посещались местными жителями.

Двинско-Мезенский водораздел имеет абсолютные отметки – 50-120 м. характер водораздела равнинный. На поверхности плато местами насажены холмы, сложенные ледниковым мореным материалом. Расчленён Пинежской низменностью, в пределах которой протекает р. Пинега. Это территория Верхнего и Среднего Пинежья представляет собой волнистую ледниково-озёрную равнину. Абсолютные отметки от 50 до 100 м.

Рисунок 3.2.1

Рельеф Пинежского района

Привлекательной стороной рельефа являются высокие холмы (от 40-50 м и выше) у Марьиной Горы, Пильегор, Красной горки, Высокой, Карпогор в Среднем и Нижнем Пинежье. В этих местах можно на много километров вокруг оглядеть пинежские дали. Слабой стороной рельефа является его заболоченность, но с другой стороны на болотах произрастает много пищевых и лекарственных растений, остаются для гнездования некоторые виды перелётных птиц (журавли). Рельеф территории благоприятен для пешеходного и велотуризма, для горнолыжных спусков и катания с гор, спелеотуризма.

2.3 Гидрология

Гидроресурсы представлены рекой Пинегой, её притоками, озёрами, подземными водами и многочисленными болотами.

Питание рек смешанное с преобладанием снегового. Замерзают они в первой половине ноября, вскрываются в конце апреля – начале мая. В последние годы отмечается обмеление рек и снижение численности рыбы в реках района. Связано это в основном с вырубкой лесов в долинах рек.

Река Пинега является важнейшей водной артерией района. Общая длина реки составляет 
779 км, площадь бассейна – 42000 км². Средний многолетний расход воды – 430 м3/с. Река берёт начало на возвышенном правобережье Северной Двины слиянием рек Белой и Чёрной на высоте 135,2 м над уровнем моря, течёт параллельно ей на северо-запад в широкой долине. Протекает главным образом по широкой пойменной долине. В нижнем течении река протекает по карстовому району Беломорско-Кулойского плато и близко подходит к реке Кулой, которая впадает в Мезенскую губу Белого моря. В этом месте Пинега связана с Кулоем каналом «Кулой — Пинега». Далее река поворачивает на юго-запад и течёт в этом направлении до устья Паленьги, где поворачивает на запад. Ширина реки в устьевой части, чуть выше посёлка Печки, — 190 м, глубина — 4 м, скорость течения — 0,4 м/с, дно каменистое.

Река Сотка река в Архангельской области России (в верховьях носит название Сотка), берёт начало на Беломорско-Кулойском плато, впадает в Кулойскую губу Мезенского залива Белого моря. Длина — 235 км (считая за исток р. Сотка[5] — 350 км), площадь водосборного бассейна — 19 тыс. км². Прорезая глубоким ущельем высокий обрыв Беломорско-Кулойского плато, Кулой резко меняет направление течения с широтного на меридиональное и имеет чрезвычайно извилистое русло.

Река Юла - левый приток р.Пинеги. Длина 236 км, площадь бассейна 5980 км2 . Протекает по слегка всхолмлённой равнине, бассейн сильно заболочен. В русле встречаются небольшие пороги. Сплавная река.

Река Сура впадает в реку Пинегу на 394 км слева. Длина реки 96 км. Исток – озеро Юромское, в которое впадают 2 малые речки – Юрома и Соросора. Течёт с юго-запада на северо- восток. Река имеет 8 притоков – речушек и 53 ручья. Коэффициент извилистости – 1,6. Река имеет небольшой бассейн, находящийся в одной климатической зоне. Ширина реки в верхнем течении около 20 м, в среднем течении -30 м, в нижнем – 32 м. Глубина реки варьируется от 0, 18 м до 1,5м. Правый берег высокий, зрозионный, а левый – пологий, аккумулятивный. Река имеет множество меандр. Размеры излучин – 1-2 км. Островки на реке в основном в нижнем течении. В последние годы река сильно мелеет жарким летом и поэтому мели и перекаты есть на протяжении всей реки (раньше по реке сплавляли лес, а сейчас это возможно только в мае). Грунт дна – галечник, песок, редко – глина. Средняя скорость течения – 0,22 м/с. В среднем течении скорость потока ниже, чем в верховьях.

Кроме рек в районе большое количество озёр. Происхождение озёрных котловин ледниковое и карстовое. В Пинежском заповеднике более 400 озёр, большинство из них карстовые по происхождению и представляют собой заполненные водой воронки. В карстовых районах озёрная вода повышенной минерализации. Встречаются солёные озёра. В целом по району преобладают ледниковые котловины. Вода в озёрах пресная, жёлто-коричневая, гидрокарбонатная. В долинах рек часто встречаются пойменные озерки - старицы. Отличаются они небольшой глубиной и размерами.

Озеро Красный окунь - самое большое озеро района, находится на территории Монастырского заказника. Длина озера – 5500 м, ширина – 3625 м. Площадь озера – 1523 га. Озеро богато рыбой: окунем и щукой.

Озеро Белое. Интересное, живописное озеро. Глубина его достигает 26 метров. Дно просматривается на глубину 10-12 метров. Ещё в начале нынешнего века грязи Белого озера были взяты на исследование. Оказалось, что они обладают лечебными свойствами и равноценны грязям Одесского лимана. Высказывались предложения об открытии здесь лечебного санатория.

Карстовые озёра очень многочисленны. Своим разнообразием форм, размеров, а также режимом уровней вод приуроченностью к определенным формам рельефа они отражают сложное гидродинамическое строение территории. На Пинежье на возвышенных участках часто встречаются временные и подвешенные кольматационные озера с ультрапресной и пресной водой. В депрессиях, логах, речных долинах, в зонах концентрированного подземного стока и разгрузки карстовых вод приурочены гидрогеологические окна и озера-родники. Они могут быть периодически исчезающими, постоянными со значительными колебаниями уровней и озерами-родниками с устойчивыми уровнями и постоянным стоком. Кроме того, на Пинежьи встречаются озера-поноры.

Болота в районе имеют большое распространение (14% территории), но больше их на севере и северо-востоке района. Преобладают верховые болота. В растительном покрове таких болот главную роль играют сфагновые мхи. Здесь растут багульник, пушеница, морошка, клюква, болотная сосна. Крупные болота: Пахта, Сухое, Саблинки (Сурский куст), Сарпанское, Солоболото, Торомское, Вальтегорское (Труфаногорский куст), Шильмушское, Ягодное, Толстяновское (Карпогорский куст).

Район располагает значительными запасами гидроресурсов. Река Пинега и её притоки могут использоваться для сплава и для рыбной ловли, в незначительный период времени - для пляжного отдыха.

2.4 Лесные ресурсы

Общая характеристика лесного фонда

Лесной фонд Пинежского муниципального округа находится на территории трех лесничеств Архангельской области:

- Пинежское (лесохозяйственный регламент утвержден Постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 28 ноября 2018 года № 51п);

- Карпогорское (лесохозяйственный регламент утвержден Постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 22 ноября 2018 года № 48п);

- Сурское (лесохозяйственный регламент утвержден Постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 22 ноября 2018 года № 49п).

ГЛАВА 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

3.1 Анализ существующего состояния

Динамика численности населения, характеристика естественного и механического прироста, половозрастная структура населения по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями развития территории.

Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. В последнее время происходит сокращение демографического потенциала всей Архангельской области и Пинежского муниципального округа, в частности.

В настоящее время Архангельская область относится к числу субъектов Российской Федерации, в которых население сокращается за счет превышения миграционной убыли над естественным приростом.

Данные по численности населения взяты с официального портала Федеральной службы государственной статистики.

Численность населения Пинежского муниципального округа на 01.01.2023 составляет 
17966 чел., или 1,8 % от численности населения Архангельской области (998072 чел.) в целом.

Средняя плотность населения в настоящее время составляет 0,006 чел. на 10000 км2 (средняя плотность населения на территории Архангельской области – 2,2 чел. на 1 км2).

В Пинежском муниципальном округе сохраняется общая тенденция убыли населения, если к началу 2013 года численность населения составляла 25209 жителей, то к 2023 году население сократилось на 7243 жителей или на 28,7 % (рисунок 3.3.1).

Рисунок 3.3.1

Демографические тенденции Пинежского муниципального округа, человек

Сравнительная динамика численности постоянного населения Пинежского муниципального округа представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Сравнительная динамика численности постоянного населения Пинежского муниципального округа, человек *

| Наименование | на 01.01. 2013 г. | на 01.01. 2014 г. | на 01.01. 2015 г. | на 01.01. 2016 г. | на 01.01. 2017 г. | на 01.01. 2018 г. | на 01.01. 2019 г. | на 01.01. 2020 г. | на 01.01. 2021 г | на 01.01. 2022 г. | на 01.01. 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пинежский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 25209 | 24561 | 23799 | 22999 | 22468 | 21996 | 21471 | 20937 | 20496 | 19946 | 17966 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | -32 | -126 | -132 | -93 | -139 | -155 | -194 | -281 | -230 | -172 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -730 | -674 | -399 | -379 | -386 | -379 | -247 | -269 | -149 | -114 |
| МО «Веркольское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 392 | 365 | 359 | 339 | 349 | 348 | 341 | 335 | 332 | 306 | 359 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | -3 | -9 | -5 | -4 | -2 | 2 | -3 | -8 | -1 | -7 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -3 | -11 | 15 | 3 | -5 | -8 | 0 | -18 | -2 | 12 |
| МО «Карпогорское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 5860 | 5852 | 5768 | 5757 | 5709 | 5704 | 5660 | 5691 | 5654 | 5608 | 4752 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | 1 | 7 | 4 | 8 | -14 | 0 | -26 | -41 | -34 | -2 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -85 | -18 | -52 | -13 | -30 | 31 | -11 | -5 | 34 | 3 |
| МО «Кеврольское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 524 | 491 | 462 | 431 | 428 | 404 | 377 | 356 | 331 | 310 | 415 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | 1 | -4 | -8 | -13 | -6 | -2 | -9 | -4 | -5 | -2 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -30 | -27 | 5 | -11 | -21 | -19 | -16 | -17 | -8 | -5 |
| МО «Кушкопальское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 1125 | 1096 | 1036 | 966 | 929 | 876 | 852 | 814 | 778 | 737 | 362 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | -7 | -20 | -16 | -14 | -6 | -15 | -12 | -16 | -21 | -13 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -53 | -50 | -21 | -39 | -18 | -23 | -24 | -25 | -15 | -20 |
| МО «Лавельское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 1319 | 1260 | 1228 | 1191 | 1156 | 1108 | 1049 | 1011 | 1006 | 970 | 758 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | -4 | -6 | -3 | -15 | -16 | -14 | -8 | -17 | -16 | -7 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -28 | -31 | -32 | -33 | -43 | -24 | 3 | -19 | -29 | -10 |
| МО «Междуреченское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 2442 | 2313 | 2261 | 2107 | 2075 | 2064 | 2056 | 2034 | 1993 | 1977 | 1126 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | 0 | -5 | 4 | 1 | -1 | 7 | -10 | -11 | -12 | -8 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -52 | -149 | -36 | -12 | -7 | -29 | -31 | -5 | -17 | -21 |
| МО «Нюхченское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 470 | 453 | 448 | 446 | 421 | 407 | 389 | 365 | 366 | 346 | 340 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | 3 | 0 | -7 | -2 | -2 | -4 | 1 | -9 | -2 | -1 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -8 | -2 | -18 | -12 | -16 | -20 | 0 | -11 | -13 | -1 |
| МО «Пиринемское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 801 | 771 | 715 | 661 | 624 | 595 | 582 | 544 | 499 | 480 | 499 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | -10 | -4 | -9 | -5 | -8 | -17 | -13 | -8 | -7 | -15 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -46 | -50 | -28 | -24 | -5 | -21 | -32 | -11 | -16 | -14 |
| МО «Пинежское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 4422 | 4264 | 4165 | 4050 | 3952 | 3833 | 3713 | 3567 | 3496 | 3365 | 3357 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | 8 | -2 | -23 | -18 | -33 | -44 | -27 | -27 | -27 | -37 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -107 | -113 | -75 | -101 | -87 | -102 | -44 | -104 | -53 | -80 |
| МО «Покшеньгское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 317 | 297 | 273 | 239 | 242 | 234 | 225 | 209 | 186 | 175 | 255 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | 3 | 0 | -2 | 4 | 3 | -1 | -11 | -9 | -11 | -3 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -27 | -34 | 5 | -12 | -12 | -15 | -12 | -2 | 3 | -1 |
| МО «Сийское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 1736 | 1655 | 1624 | 1595 | 1610 | 1575 | 1515 | 1467 | 1430 | 1390 | 1331 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | -13 | -14 | -8 | -5 | -8 | -16 | -22 | -25 | -24 | -21 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -18 | -15 | 23 | -30 | -52 | -32 | -15 | -15 | 11 | 18 |
| МО «Сосновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 1523 | 1500 | 1425 | 1373 | 1312 | 1270 | 1214 | 1172 | 1147 | 1091 | 1046 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | -2 | -23 | -25 | -7 | -23 | -15 | -17 | -34 | -19 | -15 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -73 | -29 | -36 | -35 | -33 | -27 | -8 | -22 | -10 | -9 |
| МО «Сурское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 1690 | 1714 | 1616 | 1545 | 1455 | 1421 | 1399 | 1329 | 1291 | 1260 | 1535 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | -9 | -15 | -17 | -9 | -10 | -21 | -19 | -32 | -21 | -16 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -89 | -56 | -73 | -25 | -12 | -49 | -19 | 1 | -11 | 8 |
| МО «Шилегсское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения, чел. | 2473 | 2435 | 2369 | 2279 | 2206 | 2157 | 2099 | 2043 | 1987 | 1931 | 1831 |
| Естественный прирост по годам, чел. | - | -1 | -21 | -14 | -14 | -13 | -15 | -18 | -40 | -30 | -25 |
| Механический прирост по годам, чел. | - | -65 | -69 | -59 | -35 | -45 | -41 | -38 | -16 | -23 | 6 |

Примечание - * Данные Федеральной государственной статистики (rosstat.gov.ru).

Половозрастная структура

Диспропорция между мужским и женским населением Пинежского муниципального округа практически отсутствует: 48 % составляют мужчины, 52 % – женщины.

В настоящий момент половозрастная структура Пинежского муниципального округа имеет достаточно благоприятное соотношение основных возрастных категорий. Оно характеризуется уровнем трудоспособного населения выше среднероссийских показателей, а также высокой долей населения младше трудоспособного возраста.

На 01.01.2023 трудоспособное население заняло 49,36 % от всей численности населения, детские и пенсионные возраста заняли 16,58 % и 34,06 % соответственно.

За последние несколько лет половозрастная структура в Пинежском муниципальном округе особо не менялась, так на 01.01.2021 трудоспособное население заняло 47,77 % от всей численности населения, детские и пенсионные возраста заняли 19,56 % и 32,67 % соответственно.

Естественное движение населения

Естественное движение населения Пинежского муниципального округа характеризуется постепенным снижением удельных показателей по рождаемости, достаточно стабильными показателями смертности и снижением естественного прироста населения. Это вызвано не только волнами рождаемости на предыдущих этапах исторического развития как района, так и региона в целом, но и миграционным оттоком женщин репродуктивного возраста в другие регионы России.

Так в Пинежского муниципальном округе по состоянию на 01.01.2023 число умерших составило 354 человека, число родившихся – 182 человека, естественная убыль – 172 человека.

Приведенные данные говорят о неблагоприятном состоянии естественного движения. Высокая смертность жителей района вызвана состоянием здоровья населения.

Особенностью процессов смертности в Пинежском муниципальном округе является высокая смертность населения в работоспособном возрасте от внешних (неестественных) причин, заболеваний. Особенно высокая смертность в трудоспособном возрасте.

Миграционное движение

Миграционное движение населения в Пинежском муниципальном округе по состоянию на 01.01.2023 представлено следующим образом:

- число прибывших – 967 человек,

- число выбывших – 1081 человек.

Миграционная убыль составила 114 человек.

Выводы

- численность постоянного населении Пинежского муниципального округа на 01.01.2023 составляет 17966 чел., что составляет 1,8 % от численности населения Архангельской области;

- за последние несколько лет численность населения снизилась за счет миграционной убыли населения;

- в настоящий момент половозрастная структура Пинежского муниципального округа имеет благоприятное соотношение основных возрастных категорий. Оно характеризуется средним уровнем трудоспособного населения, но также высокой долей населения младше трудоспособного возраста.

Таким образом, на начало 2023 года в Пинежского муниципальном округе сложилась достаточно неблагоприятная демографическая ситуация.

Увеличивается число социально обусловленных заболеваний. Растет смертность населения в трудоспособном возрасте.

Учитывая низкую плотность населения в Пинежского муниципальном округе и объективно обусловленный процесс заметной депопуляции, можно прогнозировать проблемы в социально-экономическом развитии Пинежского муниципального округа на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Это требует разработки комплекса мер по снятию наиболее острых демографических проблем и стабилизации численности населения поселения.

Нехватка на рынке труда рабочих мест с высокой оплатой труда является причиной миграционного оттока трудоспособного населения в регионы, где такие рабочие места имеются.

Важным фактором демографического поведения населения является наличие жилья в местах традиционного поселения. Если предусмотреть стабильные источники доходов, то можно прогнозировать укрепление института семьи, повышение брачности и рост рождаемости в этих местах.

Решение обозначенного круга вопросов в значительной степени находится в рамках компетенции местного самоуправления.

3.2 Демографический прогноз

На основе анализа мониторинга численности населения в Пинежском муниципальном округе и Архангельской области в целом, за период 2013 – 2023, можно сделать вывод, что в силу инерционности процессов естественного движения населения, сокращения в области женщин репродуктивного возраста, миграционного оттока, численность населения района постепенно снижается. Настоящим проектом учитываются данные факторы.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность реализации правительственных мероприятий, а также мероприятий, нацеленных на социально-экономическое развитие территории Пинежского муниципального округа, в свою очередь направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки.

Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населений, так как иная позиция является тупиковой, не способной к развитию. Выбранное направление предполагает сохранение темпа роста или снижения показателей естественной убыли и миграции, заданного в исходном году. В данном варианте применен метод экстраполяции.

Среди приоритетных направлений в сфере демографической политики в округе должно быть следующее:

- разработка и реализация мер непрямого воздействия на негативные демографические процессы (кризис института семьи, снижение качества жизни населения, снижение рождаемости, рост смертности, низкая продолжительность жизни и тому подобное);

- снижение влияния кризисных экономических явлений (снижение уровня жизни, рост безработицы, рост платных услуг и тому подобное) на тенденции демографического развития округа.

Таким образом, перспективная численность на расчетный срок составит 19898 чел., в том числе на первую очередь реализации мероприятий, предусмотренных единым документом – 22039 чел.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных единым документов, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие Пинежского муниципального округа, вследствие чего предполагается замедление темпов убыли населения на первую очередь и увеличение населения на расчетный срок.

3.3 Рынок труда и перспективы его развития

Сбалансированный рынок труда, эффективная политика занятости создадут дополнительные условия для развития и удержания человеческого капитала в Пинежском муниципальном округе. Активная политика по привлечению инвестиций приведет к созданию новых рабочих мест, в первую очередь высокопроизводительных, и к росту доходов граждан. Проведение эффективной государственной политики в области занятости населения позволит обеспечить стабильную ситуацию на рынке труда.

Тенденции развития трудовых ресурсов:

- Позитивной тенденцией на ближайшие десятилетия станет формирование нового поколения образованных людей, носителей важных в современном мире компетенций (языковых, коммуникативных, проектных, управленческих). Они будут ориентированы на постиндустриальные форматы деятельности – инновационно-технологические и сервисные виды деятельности.

- Будет распространяться взаимовыгодный способ сотрудничества работодателя с исполнителем, который не предполагает зачисления в штат компании – фриланс.

- Будет развиваться система «удаленных рабочих мест» для сфер интеллектуальной деятельности, где связь с работодателем осуществляется через средства телекоммуникации.

- Значительное развитие получат формы частичной занятости, удобные для пенсионеров, женщин-матерей, людей с ограниченными возможностями.

На протяжении всего периода до 2041 года с учетом демографической ситуации рынок труда с. Карпогоры будет испытывать потребность в дополнительных профессиональных трудовых ресурсах, величина которой будет определяться темпами и направлениями развития экономики. Средствами компенсации складывающегося дефицита трудовых ресурсов должен служить рост квалификации трудовых ресурсов и производительности труда.

Дефицит труда будет иметь именно качественные проявления (это дефицит квалифицированных специалистов, предприимчивых людей и инновационно-ориентированной молодежи).

Совокупность мер демографической, миграционной, образовательной, семейной политики, политики в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и развития социальной инфраструктуры и социальных услуг, направленных на более полное использование трудового потенциала города, может обеспечить к 2041 году решение вышеописанных проблем на рынке труда.

ГЛАВА 4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

4.1 Анализ существующего состояния

Данные жилищному фонду за 01.01.2022 год взяты с официального портала Федеральной службы государственной статистики.

По состоянию на 01.01.2023 г. жилищный фонд Пинежского муниципального округа составляет 906 тыс. м2. Средняя обеспеченность жильем по Пинежскому муниципальному округу на 01.01.2023 г. составляет 50,43 м2/чел, что выше среднего показателя по Архангельской области (28,5 м2/чел).

Средняя обеспеченность жильем населения по последним восьми годам на 01.01.2023 г. представлено в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Средняя обеспеченность жильем населения по последним восьми годам на 01.01.2023 г.

| № | Год | Средняя обеспеченность жильем, м2/чел |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 41,5 |
|  | 2017 | 42,1 |
|  | 2018 | 42,9 |
|  | 2019 | 43,0 |
|  | 2020 | 43,9 |
|  | 2021 | 45,1 |
|  | 2022 | 49,4 |
|  | 2023 | 50,43 |

4.2 Информация об основных проблемах и ограничениях

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- Состояние жилищного фонда на территории округа удовлетворительное;

- Заметен стабильный рост средней обеспеченности населения жильем;

- Показатель средней обеспеченности жильем в округе – 50,43 м2/чел – выше норматива жилищной обеспеченности, установленного региональными нормативами градостроительного проектирования, который в свою очередь на 2021 год составляет 28,5 м2/чел.

4.3 Направления развития

В настоящее время стратегической целью политики в жилищной сфере является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Политика в сфере поддержки массового жилищного строительства реализуется путем повышения эффективности мер по обеспечению жилищного строительства земельными участками, строительства инженерной и социальной инфраструктуры.

Развитие индивидуального строительства позволяет решить жилищную проблему представителей различных слоев населения

С улучшением экономической обстановки и повышением доходов населения, введение ипотечного кредитования жилищного строительства будет являться стимулирующим фактором для приобретения жилья и закрепления населения.

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность и позволит закрепить молодые кадры в муниципальных округах.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области устанавливаются следующие нормативы жилищной обеспеченности на одного человека:

- на конец 2023 года – 28,5 м2 общей площади жилых помещений;

- на конец 2033 года – 29,8 м2 общей площади жилых помещений;

- на конец 2043 года – 31 м2 общей площади жилых помещений.

В соответствии с произведенным демографическим прогнозом, жилищный фонд Пинежского муниципального округа к расчетному сроку реализации единого документа (далее – ЕД) должен составить 683,209 тыс. м2.

Расчет нормативной площади общего объема жилищного фонда и средней жилищной обеспеченности в Пинежском муниципальном округе представлен в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2

Расчет нормативной площади общего объема жилищного фонда и средней жилищной обеспеченности в Пинежском муниципальном округе

| Показатель | Единица измерения | 2023 год | 2033 год | 2043 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилищный фонд | м2 | 906025,4 | 592960,4 | 683209 |
| Показатель убыли жилищного фонда | м2 | 18733 | - | - |
| Показатель объема строительства жилищного фонда | м2 | 2966 | - | - |
| Численность постоянно проживающего населения на начало года | человек | 17966 | 19898 | 22039 |
| Обеспеченность площадью жилищного фонда | м2/человек | 50,43 | 29,8 | 31,0 |

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчеты необходимого нового жилищного строительства на территории муниципальных образований Пинежского муниципального округа с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Даже с учетом показателей выбытия непригодного для жилья (ветхого и аварийного) жилищного фонда обеспеченность населения жильем будет сохранятся. Но необходимо сохранять темпы ввода жилых помещений для уменьшения числа миграции населения.

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде, выделяются следующие направления:

- Строительство нового жилья на свободных территориях.

Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Выполнить топографическую съемку на планируемые территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произвести обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только после этого выделять участки под жилищное строительство.

- Упорядочение существующих жилых территорий.

Большое количество домовладений на территории Пинежского муниципального округа заброшены и не используются своими владельцами, также достаточно большое количество территорий, которые можно было бы использовать под строительство, сейчас являются неиспользуемыми (пустыри).

Следует на данные территории проводить инвентаризацию, отыскивать владельцев земельных участков, выполнять проекты планировки на данные территории. По приблизительным оценкам можно было бы на 20-40 % увеличить количество жилого фонда за счет данных мероприятий.

ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

5.1 Расчет обеспеченности объектами местного значения

В данном разделе приведены расчеты обеспеченности Пинежского муниципального округа объектами местного значения. Расчет выполнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Пинежского муниципального округа Архангельской области, утвержденными решением Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 22.12.2017 № 135. Расчет велся в разрезе социально-значимых объектов. Результаты расчета приведены в таблице 3.5.1.

Также в таблице 3.5.1 приведены сведения по обеспеченности Пинежского муниципального округа объектами, которые не относятся к объектам местного значения Пинежского муниципального округа, но требования к таким объектам включены в местные нормативы градостроительного проектирования Пинежского муниципального округа. Данная информация включена в целях комплексной оценки развития системы социальной инфраструктуры Пинежского муниципального округа.

Таблица 3.5.1

Расчет обеспеченности объектами местного значения муниципального образования

| Показатели |  | Существующая численность, на 01.01.2022 |  |  |  |  | Численность на первую очередь, на 01.01.2031 |  | Численность на расчетный срок, на 01.01.2041 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, человек |  | 17966 |  |  |  |  | 19898 |  | 22039 |  |
| сельское население, человек |  | 17966 |  |  |  |  | 19898 |  | 22039 |  |
| наименование вида объекта | норма обеспеченности | проектная мощность, мест | фактическая посещаемость, мест | необходимо по норме на текущий момент, мест | фактическая обеспеченность, % | дефицит «-» / профицит, мест | необходимо по норме на первая очередь, мест | дефицит «-» / профицит, мест | необходимо по норме на расчетный срок, мест | дефицит «-» / профицит, мест |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование и наука (местное районное значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 95% (из них общего типа 80%, специализированного 3%, оздоровительного 12%) охват детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |  | 2438 | 454 | 1283 | 100 | 1155 | 1591 |  | 847 |  | 1763 |  | 675 |  |
| Общеобразовательные организации | 100% охват основным общим средним образованием детей (1 - 9 классы); 75% охват детей средним образованием (10 - 11 классы) |  |  | 4087 | 1174 | 1947 | 100 | 2100 | 2320 |  | 1767 |  | 2572 |  | 1515 |  |
| Организации дополнительного образования | 84 % общего числа школьников, в том числе по видам зданий: дворец (Дом) творчества школьников – 71 %; детская школа искусств (музыкальная, художественная) – 13 % |  |  | 191 | - | 1636 | - | -1445 | 1949 |  | -1758 |  | 2161 |  | -1970 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные залы | 350 м2 на 1 тыс. человек. |  |  | 2538 | - | 6288 | 40 | -3750 | 6964 |  | -4426 |  | 7714 |  | -5175 |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | 1950 м2 на 1 тыс. человек. |  |  | 19148 | - | 35033 | 54 | -15885 | 38801 |  | -19653 |  | 42976 |  | -23828 |  |
| Здравоохранение (региональное значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | по заданию на проектирование |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Станции скорой помощи | 1 автомобиль на 10 тыс. человек |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | 20 посещений в смену на 1 тыс. человек |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания | 134,7 коек на 10 тыс. жителей |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Аптеки | 1 учреждение на 3,0 тыс. жителей |  |  | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 |  | 7 |  | -1 |  | 8 |  | -2 |
| Культура и искусство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межпоселенческие дома культуры на группу поселений | 1 объект на муниципальный округ (в административном центре), с вместимостью не менее 50 мест на 1 тыс. человек |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| Учреждения культуры с музейными помещениями | 5000 – 10000 человек | 10000 – 20000 человек | более 20000 человек | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 1 объект | 2 объекта | 2 – 3 объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры с выставочными помещениями | Для муниципальных районов с численностью населения до 50000 человек - 1 учреждение на муниципальный округ в административном центре |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Массовая межпоселенческая библиотека | 1 на муниципальный округ, в административном центре с дополнительным книжным фондом 4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 3 – 4 читательских места |  |  | - | 15 | 1 | 100 | 14 |  | 1 |  | 14 |  | 1 |  | 14 |
| Обеспечение ритуального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Места погребения | Размер земельного участка на 1 тыс. человек – 0,24 га |  |  | - | 100,15 | 4,3 | 100 | 95,8 |  | 4,8 |  | 95,4 |  | 5,3 |  | 94,8 |

5.2 Система социального и культурно-досугового обслуживания муниципального образования

### 5.2.1 Образование и наука

Анализ существующего состояния

Данные по объектам образования и науки предоставлены администрацией Пинежского муниципального округа и Министерством образования Архангельской области.

Система образования Пинежского муниципального округа формируется дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и образовательными организациями дополнительного образования.

В 2024 году система образования Пинежского муниципального округа представлена следующими образовательными учреждениями: 16 общеобразовательных учреждений, 
26 дошкольных образовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования детей, 1 учреждение профессионального образования.

Сводный перечень объектов регионального и (или) федерального значения в сфере образования и науки, расположенных на территории Пинежского муниципального округа приведен в таблице 3.5.2.

Таблица 3.5.2

Перечень объектов регионального и (или) федерального значения в области образования и науки, расположенных на территории Пинежского муниципального округа

| № | Наименование | Местоположение | Обслуживаемые населенные пункты | Проектная мощность, мест/фактическая посещаемость, мест | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) | Физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Пинежский государственный техникум» | Архангельская область, Пинежский муниципальный округ, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 111 | Лешуконский, Мезенский, Пинежский муниципальные округа | 200/70 | 1931 г., удовлетворительное | 51 |

Сводный перечень объектов местного значения Пинежского муниципального округа в области образования и науки (муниципальных образовательных организаций) приведен в таблице 3.5.3.

Таблица 3.5.3

Перечень объектов местного значения Пинежского муниципального округа в области образования и науки

| № | Наименование | Местоположение | Проектная мощность, мест/фактическая мощность, мест | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «Карпогорская СШ № 118» СП д/с «Морошка» | с. Карпогоры, ул. Быстрова, 36 | 220/- | 2021, хорошее |  |
|  | МБОУ «Карпогорская СШ № 118» СП «д/с «Родничок» | с. Карпогоры, ул. Комсомольская, 5 | 100/- | 1980, удовлетворительное |  |
|  | МБОУ «Карпогорская СШ № 118» «д/с д. Ваймуша» | д. Ваймуша | 60/- | 1983, удовлетворительное |  |
|  | МБОУ «Карпогорская СШ № 118» «СП «д/с д. Шотова» | д. Шотова, ул. Центральная, 20 | 15/- | 1950, удовлетворительное |  |
|  | МБОУ «Карпогорская СШ № 118» | с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 2В | 960/- | 1975, удовлетворительное |  |
|  | МБОУ «Карпогорская СШ № 118» «СП «д/с д. Веркола» | д. Веркола, ул. Северная, д. 30 | 20/10 | хорошее, износа 15% |  |
|  | МБОУ «Кеврольская СОШ №18 им. М.Ф.Теплова» «СП «д/с д. Кеврола» | д. Кеврола, д. 67 | 29/11 | хорошее, износа 21 % |  |
|  | МБОУ «Кушкопальская СШ №4» «СП «д/с Кушкопала» | д. Кушкопала , ул. Пионерская, д. 41 | 20/14 | хорошее, износ 31 % |  |
|  | МБОУ «Новолавельская СШ №3» «СП «д/с Новолавела» | п. Новолавела, ул. Советская, д. 10а | 50/32 | хорошее, износ 30 % |  |
|  | МБОУ «Нюхченская ОШ №11» «СП «Детский сад» | д Занюхча, ул Октябрьская, д. 2 | 13/11 | износ 50 % |  |
|  | МБОУ «Пинежская СШ» № 117 СП «Детский сад» п. Пинега | п Пинега, ул. Быстрова, д. 21 | 297/167 | хорошее |  |
|  | МБОУ «Пинежская СШ» № 117 СП «Детский сад» п. Тайга | п Тайга, ул. Октябрьская, д. 1 |  | износ 35 % |  |
|  | МБОУ «Пинежская СШ» № 117 СП «Кривоозерская начальная школа-детский сад» | п Кривые Озера, ул. Центральная, д. 18 |  | хорошее |  |
|  | МБОУ «Пиринемская ОШ №9» С/П «Детский сад» д. Пиринемь | д Пиринемь, ул Новая, д. 1 | - |  |  |
|  | МБОУ «Пиринемская ОШ №9» С/П «Начальная школа -детский сад» д. Веегора | д. Веегора, д. 45 |  |  |  |
|  | МБОУ «Пиринемская ОШ №9» С/П «Детский сад» д. Труфанова | д. Труфанова, ул Центральная, д. 14 а. |  |  |  |
|  | МБОУ «Карпогорская СШ №118» СП «Начальная школа - детский сад» д. Лохново | д Лохново, д. 85 | д/с 15 н/ш 20 |  |  |
|  | МБОУ «Сийская СШ № 116» «СП Д/с п. Сия» | п. Сия, 11 | 280/56 | удовлетворительное |  |
|  | МБОУ «Сосновская СШ № 1» «СП д/с п. Сосновка» | п. Сосновка, ул. Школьная, 1 | 50 | 1988/ удовлетворительное |  |
|  | МБОУ «Сосновская СШ № 1» СП «Начальная школа - д/с п. Мамониха» | п. Мамониха, ул. Ленина, 10 | 20/20 | 1965/ удовлетворительное |  |
|  | МБОУ «Сурская СШ №2» дошкольное отделение д. Городецк | д Городецк, ул Лесная, д. 4 | 20 |  |  |
|  | МБОУ «Сурская СШ №2» дошкольное отделение п. Шуйга | п Шуйга, ул Комсомольская, д. 10 | - |  |  |
|  | МБОУ «Сурская СШ №2» дошкольное отделение с. Сура | с Сура, ул Лесная, д. 13А | 55 |  |  |
|  | МБОУ «Ясненская СШ №7»СП «Детский сад» п. Русковера | п Русковера, ул Почтовая, д. 12 | 24/16 | 1987 |  |
|  | МБОУ «Ясненская СШ №7» СП «Детский сад» п. Ясный | п Ясный, ул Лесная, д. 15 | 140/117 | 1987 |  |
|  | МБОУ «Междуреченская СШ № 6» СП «Детский сад» | п Междуреченский, ул Строителей, д. 27 | 65 | износ 19 % |  |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «Карпогорская СШ № 118» СП «Ваймушская ОШ» | с. Карпогоры, ул. Гагарина, 42 | 100/- | 1897, удовлетворительное |  |
|  | МБОУ «Карпогорская ВСШ № 51» | с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 4 | 60/- | 1887, удовлетворительное |  |
|  | МБОУ «Карпогорская СШ № 118» СП «Веркольская ОШ имени Ф.А. Абрамова» | д. Веркола, ул. Северная, д. 30 | 115/23 | хорошее, износа 15% |  |
|  | МБОУ «Кеврольская СОШ №18 им. М.Ф.Теплова» | д. Кеврола, д. 67 | 120/32 | хорошее, износа 21 % |  |
|  | МБОУ «Кушкопальская СШ №4» | д. Кушкопала, ул. Мира, д. 75 | 250/63 | износ 46 % |  |
|  | МБОУ «Новолавельская СШ №3» | п. Новолавела, ул. Советская, д. 10а | 350/85 | износ 30 % |  |
|  | МБОУ «Нюхченская ОШ № 11» | д. Занюхча, ул. Школьная, д. 2 | 130/46 | износ 40 % |  |
|  | МБОУ «Пинежская СШ» № 117 | п. Пинега, ул. Кудрина, д. 79 | 603/475 | - |  |
|  | МБОУ «Пиринемская ОШ № 9» | д. Пиринемь, Школьная ул, д. 1 | 320 |  |  |
|  | МБОУ «Сийская СШ № 116» | п. Сия, 15 | 400/160 | удовлетворительное |  |
|  | Сыложская школа Среднего Общего Образования № 116 | п. Сылога, ул. Северная, 7 | - | удовлетворительное |  |
|  | МБОУ «Сосновская СШ № 1» | п. Сосновка, ул. Школьная, 1 | 400 | 1955, удовлетворительное |  |
|  | МБОУ «Сурская СШ № 2» | с. Сура ,ул. Лесная, д. 31 | 291 |  |  |
|  | МБОУ «Ясненская СОШ № 7» | п. Ясный, ул. Мира, д. 11 | 664/250 | 1989 г |  |
|  | Структурное подразделение МБОУ «Ясненская СОШ № 7» «Основная школа» | п. Русковера, ул. Пионерская, д. 9 | 130/40 | 1970 г. |  |
|  | МБОУ «Междуреченская СШ № 6» | п. Междуреченский, ул. Центральная, д. 11 | 154 | износ 40 % |  |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |
|  | МБУ ДО «РЦДО» | с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 4 корп. 3 | 60/- | 1989 удовлетворительное |  |
|  | МБУ ДО «Детская музыкальная школа «Лира» | с. Карпогоры ул. Ф. Абрамова, 45А | 84/- | 1971 удовлетворительное |  |
|  | МБУ ДО «ДМШ «Лира» СП п. Пинега | п. Пинега, ул. Первомайская, д. 53 | 47/- | - |  |

При расчете существующей обеспеченности объектами местного значения Пинежского муниципального округа в области образования (таблица 3.5.1) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального округа объектами образования в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Пинежского муниципального округа. По результатам расчета выявлен дефицит мест в организация дополнительного образования.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения Пинежского муниципального округа в области образования и науки, расположенных на территории муниципального образования характерны следующие проблемы:

- Увеличение числа организаций дополнительного образования;

- недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждений образования;

- необходимость проведения капитального ремонта спортивных залов, кровель и сетей теплоснабжения общеобразовательных организаций;

- необходимость обустройство спортивных площадок в ряде общеобразовательных организаций.

Направления развития

Обеспечение прав населения на образование относится к вопросам местного районного значения.

С учетом проведенного анализа действующего технического состояния данных объектов, необходимо предусмотреть мероприятия по развитию сферы дополнительного образования.

Единым документом Пинежского муниципального округа Архангельской области предлагаются следующие мероприятия по развитию объектов местного значения муниципального округа в области образования и науки на территории Пинежского муниципального округа (таблица 3.5.4).

Таблица 3.5.4

Планируемые для размещения объекты местного значения Пинежского муниципального округа в области образования и науки

| № | Наименование | Местоположение | Описание планируемых мероприятий | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство школы-сада | д. Ваймуша | Новое строительство Срок реализации – 2042 год | На 200 мест |
|  | Строительство детского сада | с. Карпогоры | Новое строительство Срок реализации – 2042 год | На 280 мест |
|  | Строительство начальной школы | с. Карпогоры | Новое строительство Срок реализации – 2042 год | На 320 мест |
|  | Строительство детского сада | п. Пинега | Новое строительство Срок реализации – 2034 год | На 100 мест |
|  | Строительство детского сада | д. Пиринемь | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | На 50-70 мест |
|  | Общеобразовательная школа с детским садом и учреждением дополнительного образования | с. Сура | Новое строительство Срок реализации – 2044 год |  |

### 5.2.2 Физическая культура и массовый спорт

Анализ существующего состояния

Перечень спортивных комплексов, расположенных на территории Пинежского муниципального округа, представлен в таблице 3.5.5.

Таблица 3.5.5

Перечень объектов физической культуры и массового спорта

| Наименование | Местоположение | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Спортивная площадка | с. Карпогоры | 8800 |
| Хоккейный корт | с. Карпогоры | 1800 |
| Спортивный зал при МБОУ «Карпогорская ОШ № 118» | с. Карпогоры | 499,2 |
| Спортивная площадка при МБОУ «Карпогорская СШ № 118» СП «Ваймушская ОШ» | д. Ваймуша | 800 |
| Спортивная площадка при МБОУ «Карпогорская СШ № 118» СП «Веркольская ОШ» | д. Веркола | 800 |
| Спортивный зал при МБОУ «Карпогорская СШ № 118» СП «Веркольская ОШ» | д. Веркола | 148 |
| Спортивный зал при МБОУ «Кеврольская СОШ №18 им. М.Ф.Теплова» | д. Кеврола, д. 67 | 151,3 |
| Спортивная площадка при МБОУ «Кеврольская СОШ №18 им. М.Ф.Теплова» | д. Кеврола, д. 67 | 750 |
| Спортивный зал при МБОУ «Кеврольская СОШ №18 им. М.Ф.Теплова» | д. Кеврола, д. 67 | 151,3 |
| Спортивный зал при МБОУ «Кушкопальская СШ №4» | д. Кушкопала, ул. Мира, д. 75 | 162 |
| Спортивный зал при МБОУ «Новолавельская СШ №3» | п. Новолавела, ул. Советская, д. 10а | 161 |
| Спортивный зал при МБОУ «Нюхченская ОШ № 11» | д. Занюхча, ул. Школьная, д. 2 | 190 |
| Спортивная площадка при МБОУ «Нюхченская ОШ № 11» | д. Занюхча, ул. Школьная, д. 2 | 4200 |
| Спортивные залы при МБОУ «Пинежская СШ» № 117 | - | 428,2 |
| Спортивный зал при МБОУ «Пиринемская ОШ № 9» | д. Пиринемь, Школьная ул, д. 1 | 288 |
| Спортивная площадка при МБОУ «Пиринемская ОШ № 9» | д. Пиринемь, Школьная ул, д. 1 | 448 |
| Спортивно-игровая площадка | Пинежский район, п. Сия | 300 |
| Спортивный зал | Пинежский район, п. Сия, 15 | 200 |
| Спортзал | п. Сосновка, ул. Школьная, 3 | 159 |
| Спортивная площадка | п. Сосновка, ул. Школьная, 3 | 450 |
| Спортивная площадка | п. Ясный, ул. Мира, дом № 11 | - |
| Спортивная площадка при МБОУ «Междуреченская СШ № 6» | п. Междуреченский, ул. Центральная, д. 11 | 800 |

При расчете существующей обеспеченности объектами местного значения Пинежского муниципального округа в области образования (таблица 3.5.1) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального округа объектами физической культуры и массового спорта в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Пинежского муниципального округа. По результатам расчета выявлен дефицит площади физкультурно-оздоровительных залов – 5175 м2, дефицит площади плоскостных спортивных сооружений – 23828 м2.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения муниципального образования в области физической культуры и массового спорта характерны следующие проблемы:

- недостаточное количество физкультурно-спортивных залов общего пользования;

- недостаточное развитие материальной базы физкультурно-спортивных учреждений;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- недостаточное ресурсное обеспечение планируемых к проведению спортивных мероприятий;

- не удовлетворительное состояние ряда спортивных залов и площадок образовательных учреждений;

- отсутствие муниципального физкультурно-спортивного комплекса.

Направления развития

С учетом проведенного анализа, достаточно большая часть населения не попадает в зону максимальной территориальной доступности до объектов физической культуры и массового спорта. Единым документом предусматриваются следующие планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования в области физической культуры и массового спорта (таблица 3.5.6).

Таблица 3.5.6

Планируемые для размещения объекты местного значения Пинежского муниципального округа в области физической культуры и массового спорта

| № | Наименование | Местоположение | Описание планируемых мероприятий | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивная площадка | д. Ваймуша | Реконструкция Срок реализации – 2032 год | Площадь – 800 м2 |
|  | Спортивный зал | с. Карпогоры | Новое строительство Срок реализации – 2032 год | Площадь – 400 м2 |
|  | Универсальный игровой зал из металлических конструкций | с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова | Новое строительство Срок реализации – 2042 год | Универсальный игровой зал, ледовое оборудование (искусственный лед), бассейн |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | с. Карпогоры | Новое строительство Срок реализации – 2042 год | Площадь – 1365,6 м2 |
|  | Стадион | с. Карпогоры, 29:14:050303:125 | Новое строительство Срок реализации – 2042 год | - |
|  | Спортивная площадка | п. Сосновка | Реконструкция Срок реализации – 2035 год | - |
|  | Спортивная площадка | п. Кулосега | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | - |
|  | Спортивная площадка | п. Мамониха | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | - |
|  | Спортивный комплекс при общеобразовательной организации | д. Кушкопала | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | Площадь – 260 м2 |
|  | Спортивная площадка при общеобразовательной организации | д. Кушкопала | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | Площадь – 26400 м2 |
|  | Спортивный комплекс при общеобразовательной организации | п. Новолавела | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | - |
|  | Спортивный комплекс при общеобразовательной организации | п. Междуреченский | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | Площадь – 260 м2 |
|  | Спортивный комплекс с бассейном и стадионом | п. Пинега | Новое строительство Срок реализации – 2034 год | - |
|  | Спортивная площадка | д. Пиринемь | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | Площадь – 1500 м2 |
|  | Спортивный зал | д. Пиринемь | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | Площадь – 244 м2 |
|  | Спортивная площадка | п. Широкое | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | Площадь – 500 м2 |
|  | Строительство спортивного объекта | д. Лохново | Новое строительство Срок реализации – 2042 год | - |
|  | Детская площадка | п. Сия | 1. Новое строительство 2. Срок реализации — 2032 год | 200 м2 |
|  | Спортивная площадка | п. Сосновка | Реконструкция Срок реализации – 2035 год |  |
|  | Спортивная площадка | п. Кулосега | Новое строительство Срок реализации – 2035 год |  |
|  | Спортивная площадка | п. Мамониха | Новое строительство Срок реализации – 2035 год |  |
|  | Спортивный комплекс с бассейном | с. Сура | Новое строительство Срок реализации – 2044 год | на 492 кв. м площади пола с бассейном на 275 кв. м зеркала воды |
|  | Спортивный зал | д. Гордецк | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | на 162 кв. м площади пола |
|  | Плоскостное сооружение | д. Гордецк | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | 800 кв. м |
|  | Спортивный зал | п. Шуйга | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | на 220 кв. м площади пола |
|  | Плоскостное сооружение | п. Шуйга | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | 1200 кв. м |

### 5.2.3 Культура и искусство

Анализ существующего состояния

Данные по объектам культуры и искусства предоставлены администрацией Пинежского муниципального округа и Министерством культуры Архангельской области.

В 2024 году в области культуры и искусства муниципального образования функционирует 48 объектов в состав которых входят: 33 учреждений культуры, 15 библиотек.

Сводный перечень объектов муниципального округа в сфере культуры и искусства приведен в таблицах 3.5.7 и 3.5.8.

Таблица 3.5.7

Перечень объектов учреждений культуры Пинежского муниципального округа

| № | Наименование | Местоположение | Проектная мощность, мест/фактическая посещаемость, мест | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карпогорский дом народного творчества | с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 45а | 150 мест | Удовлетворительное |
|  | Ваймушский дом культуры | д. Ваймуша, ул. Гагарина, 15 | 50 мест | Удовлетворительное |
|  | Карпогорский дом культуры | с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 49 | 260 мест | Неудовлетворительное |
|  | Шотовский дом культуры | д. Шотова, ул. Ботовая, 11 | 50 мест | Неудовлетворительное |
|  | Музей «Дом на Карповой горе» | с. Карпогоры, ул. Быстрова, 4Б | - | - |
|  | Музей «Истоки» | д. Ваймуша, ул. Космонавтов, 17 | - | - |
|  | Литературно-мемориальный музей Ф.А. Абрамова филиал ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» | д. Веркола, ул. Ф. Абрамова, д. 31 | 45 мест | - |
|  | Дом культуры | д. Веркола | 100 мест | - |
|  | Пинежский краеведческий музей филиал ГБУК «Архангельский краеведческий музей» | п. Пинега, ул. Первомайская, д. 51 | 11453 ед. предметов основного фонда |  |
|  | Кеврольский Дом культуры | д. Кеврола, д. 77а | 200 |  |
|  | Немнюжский клуб | д. Немнюга, д. 17 | 28 | 1965 |
|  | Кушкопальский Дом культуры | д. Кушкопала, ул. Советская, д. 28 | 160 | 1949 |
|  | Ерконемский Дом | д. Ёркино, ул. Нагорная, д. 54 | 120 |  |
|  | Дом культуры | п. Новолавела | 100 |  |
|  | Клуб | д. Заедовье | 100 |  |
|  | Клуб | д. Явзора | 80 |  |
|  | Нюхченский дом культуры | с. Нюхча, д. 162 | 120 |  |
|  | Музей карста ФГБУ «Государственный заповедник «Пинежский» | п. Пинега, ул. Первомайская, д. 123а | 25 |  |
|  | Пинежский киноконцертный комплекс | п. Пинега | 110 |  |
|  | Дом народного творчества | п. Пинега | - |  |
|  | 7 домов культуры и сельских клубов | д. Кривые Озера, д. Заозерье, д. Вонга, д. Воепала, п. Тайга, д Труфанова | 460 |  |
|  | Пиринемский Дом культуры | д. Пиринемь, ул. Центральная, д. 18 | 120 |  |
|  | Веегорский клуб | д. Веегора, д. 75 | 100 |  |
|  | Чакольский клуб | д. Чакола, ул. Центральная, д. 23 | 65 |  |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карпогорский культурный центр» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области клуб п. Сылога | п. Сылога, 3А | 80 |  |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карпогорский культурный центр» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области Сийский ДК | п. Сия, 14 | 300 |  |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры» Карпогорский культурный центр» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области Сосновский дом культуры | п. Сосновка ул. Школьная, 2 | 140 мест | 1960 удовлетворительное |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карпогорский культурный центр» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области клуб п. Мамониха | п. Мамониха ул. Ленина, 7 | 144 места | 1987 удовлетворительное |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карпогорский культурный центр» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области Сулецкий клуб | д. Сульца, ул. Южная, 37 | 50 мест | 1988 удовлетворительное |
|  | Дом культуры | с. Сура, д. 20а | 120 |  |
|  | Дом культуры | п. Шуйга, д. 15 | 160 |  |
|  | Дом культуры | д. Остров, д. 2 | 120 |  |
|  | МБУК «Ясненский культурный центр» | п. Ясный, ул. Октября, д. 10 | 300 |  |

Таблица 3.5.8

Перечень библиотечных учреждений местного значения Пинежского муниципального округа

| № |  | Наименование | Местоположение | Фактическая мощность, экз. | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Карпогорская центральная библиотека им. Ф.А.Абрамова МБУК «КМБ» МО «Пинежский район» |  | с. Карпогоры, ул. Ленина, 48 | 27101 экземпляров | 1982 Хорошее |
|  | Карпогорская детская библиотека МБУК «КМБ» МО «Пинежский район» |  | с. Карпогоры, ул. Абрамова, 26 | 13127 экземпляров | 1900 Неудовлетворительное |
|  | Ваймушская библиотека МБУК «КМБ» МО «Пинежский район» |  | д. Ваймуша, ул. Космонавтов, 17 | 5759 экземпляров | 1915 Ветхое |
|  | Шардонемская библиотека МБУК «КМБ» МО «Пинежский район» |  | д. Шардонемь, ул. Центральная, 139 | 6072 экземпляров | 1920 Ветхое |
|  | Кушкопальская библиотека МБУК «КМБ» МО «Пинежский район» |  | д. Кушкопала, ул. Советская, д. 28 | 142403 тома | - |
|  | Структурное подразделение МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека» |  | п. Новолавела | 10190 томов |  |
|  | Структурное подразделение МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека» |  | д. Заедовье |  |  |
|  | Нюхченская библиотека МБУК «КМБ» МО «Пинежский район» |  | с. Нюхча, д. 162 | 5720 томов | - |
|  | Библеотека МБУК «КМБ» МО «Пинежский район». |  | п. Пинега (2 библиотеки), п. Петрово, п. Кривые озера д. Труфаново и д. Цимола | 49572 тома | 1975, - |
|  | Покшеньгская библиотека МБУК «КМБ» МО «Пинежски район» |  | д. Кобелево, д. 54 | 6157 томов | 1991, - |
|  | Сийская библиотека МБУК «КМБ» МО «Пинежский район» |  | п. Сия, 14 2-Н | 6106 экз. хранения | удовлетворительное |
|  | Сосновская библиотека |  | п. Сосновка ул. Школьная,2 пом. 2 | 9600 экземпляров | 1960, удовлетворительное |
|  | Сурская библиотека |  | с. Сура, ул. Лесная, д. 23 | 9200 экземпляров | - |
|  | Ясенская библиотека |  | п. Ясный, ул. Октября, д. 10 | - | - |
|  | Русковерская библиотека |  | п. Русковера, ул. Пионерская, д. 7 | - | - |

При расчете существующей обеспеченности объектами местного значения Пинежского муниципального округа в области культуры и искусства (таблица 3.5.1) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального образования объектами культуры и искусства в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Пинежского муниципального округа. Наличие достаточного количества библиотек, клубов и музеев.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения Пинежского муниципального округа в области культуры и искусства, расположенных на территории Пинежского муниципального округа характерны следующие проблемы:

- несоответствие ряда зданий, занимаемых объектами культуры и искусства современным требованиям;

- дефицит обеспеченности населения объектами культуры клубного типа;

- необходимость проведения капитального ремонта зданий объектов культуры клубного типа и библиотек;

- недостаток кадров, имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

- недостаточная материально-техническая база учреждений культуры, низкий уровень использования информационных, телекоммуникационных технологий.

Направления развития

Таблица 3.5.10

Планируемые для размещения объекты местного значения Пинежского муниципального округа в области культуры и искусства

| № | Наименование | Местоположение | Описание планируемых мероприятий | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Просветительский центр им. Ф.А. Абрамова на базе Карпогорской центральной библиотеки им. Ф.А. Абрамова | с. Карпогоры, ул. Ленина, 48 | Новое строительство Срок реализации – 2042 год | - |
|  | Культурно-досуговый центр | с. Карпогоры, 29:14:050303:1183 | Новое строительство Срок реализации – 2042 год | - |
|  | Клуб | п. Междуреченский | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | 100 мест |
|  | Библиотека | п. Междуреченский | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | 7500 томов хранения |
|  | Клуб | д. Пиринемь | Новое строительство Срок реализации – 2035 год | 50мест |
|  | Покшеньгская библиотека МБУК «КМБ» МО «Пинежски район» | д. Кобелево, д. 54 | Реконструкция Срок реализации – 2041 год | - |

### 5.2.4 Здравоохранение

Анализ существующего состояния

Данные по объектам здравоохранения предоставлены Министерством здравоохранения Архангельской области.

Система объектов здравоохранения муниципального образования формируется лечебно-профилактическими учреждениями региональной формы собственности. Перечень объектов здравоохранения, расположенных на территории Пинежского муниципального округа представлен в таблице 3.5.11.

Таблица 3.5.11

Перечень объектов регионального значения в области здравоохранения

| № | Наименование | Местоположение | Проектная мощность (посещений в смену) / количество коек | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Больницы |  |  |  |  |
|  | ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ» | с. Карпогоры, ул. Ленина , д 47, 47Б | Поликлиника на 315 посещений в смену, стационар на 73 койки | Хорошее/ /удовлетворительное |
| Участковые больницы |  |  |  |  |
|  | ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» Пинежская участковая больница | п. Пинега, ул. Первомайская, д. 68 | 183 | - |
|  | ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» Сурская участковая больница | с. Сура, ул. Лесная, д. 29 | 8 коекс | - |
| Амбулатории |  |  |  |  |
|  | ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» Врачебная амбулатория п. Сосновка | п. Сосновка, ул. Школьная, д. 8 | - |  |
|  | ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» Врачебная амбулатория п. Ясный | п. Ясный, ул. Энергетиков, д. 1. | - |  |
|  | ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» Врачебная амбулатория п. Сия | п. Сия, д. 13, корпус 1 | 59 | удовлетворительное |
| Поликлиника |  |  |  |  |
|  | ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ» Поликлиника | с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47 | 27 | - |
| Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |
|  | ФАП д. Ваймуш | д. Ваймуша, ул. Гагарина, 62Б | 18 посещений в смену | Удовлетворительное |
|  | ФАП д. Шардонемь | д. Шардонемь, ул. Центральная, 105 | 18 посещений в смену | Удовлетворительное |
|  | ФАП д. Шотова | д. Шотова, ул. Боровая, 7А | 18 посещений в смену | Удовлетворительное |
|  | ФАП «Веркола» | д. Веркола, ул. Лесная, д. 4 | - | - |
|  | ФАП «Кеврола» | д. Кеврола, д. 117 | - | - |
|  | ФАП «Немнюга» | д. Веркола | - | - |
|  | ФАП д. Ёркино | д. Ёркино, ул. Народная д. 91 | - | - |
|  | ФАП д. Кушкопала | д. Кушкопала, ул. Советская д. 12 | - | - |
|  | ФАП п. Пачиха | п. Пачиха, ул. Школьная, д. 3 комната 1-10 | - | - |
|  | ФАП п. Новолавела | п. Новолавела, ул. Почтовая, д. 2 | - | - |
|  | ФАП д. Лавела | д. Заедовье, д. 22, пом. 1 | - | - |
|  | ФАП д. Явзора | д. Явзора, д. 99 | - | - |
|  | ФАП д. Нюхча | д. Занюхча, ул. Лесная д. 10 | - | - |
|  | ФАП д. Заозерье | д. Заозерье, д. 3 | - | - |
|  | ФАП д. Красная Горка | д. Красная Горка, д. 6 | - | - |
|  | ФАП п. Красный Бор | п. Красный Бор, ул. Центральная, д. 4 | - | - |
|  | ФАП п. Кривые Озера | п. Кривые Озера, ул. Комсомольская, д. 4 | - | - |
|  | ФАП д. Матвера | д. Матвера, д. 49 | - | - |
|  | ФАП п. Тайга | п. Тайга, ул. Октябрьская, д. 1-а | - | - |
|  | ФАП д. Пиринемь | д. Пиринемь, ул. Школьная д. 1 | - | - |
|  | ФАП д. Веегора | д. Веегора, д. 49 | - | - |
|  | ФАП д. Шотогорка | д. Шотогорка, ул. Центральная д. 18 | - | - |
|  | ФАП п. Широкое | п. Широкое, ул. Центральная, д. 28 | - | - |
|  | ФАП д. Чакола | д. Чакола, ул. Лесная д. 7 | - | - |
|  | ФАП д. Покшеньга | д. Кобелёво, д. 36 | - | - |
|  | ФАП д. Лохново | д. Лохново д. 51А |  |  |
|  | ФАП Сылога | п. Сылога ул. Лесная, 3 А | 1 | удовлетворительное |
|  | ФАП п. Кулосега | п. Кулосега, ул. Школьная, 2 |  |  |
|  | ФАП п. Мамониха | п. Мамониха, ул. Ленина, 7 |  |  |
|  | ФАП п. Шуйга | п. Шуйга, ул. Строительная, д. 10-А |  |  |
|  | ФАП д. Городецк | д. Городецк, ул. Лесная, д. 4 |  |  |
|  | ФАП п. Русковера | п. Русковера, ул. Профсоюзная д. 4 |  |  |
| Аптеки |  |  |  |  |
|  | Аптека | с. Карпогоры, ул. Ленина, 47Б | - | - |
|  | Аптека | с. Карпогоры, ул. Комарова, 19Б | - | - |
|  | Аптека | с. Карпогоры, ул. Ленина, 66 | - | - |
|  | Аптека | с. Карпогоры, ул. Ленина, 56 | - | - |
|  | Аптека | п. Сосновка, ул. Советская, 12 | - | - |
|  | Аптека | п. Ясный, ул. Октября, д. 10 | - | - |

### 5.2.5 Социальное обслуживание

Анализ существующего состояния

Инфраструктура социального обслуживания муниципального образования представлена объектами государственной и иной формой собственности. В 2024 году в области социального обслуживания на территории Пинежского муниципального округа функционирует 2 объекта: Сиский психонервологический интернат, Пинежский специальный дом-интернат.

Сводный перечень объектов регионального и (или) федерального значения в области социального обслуживания, расположенных на территории Пинежского муниципального округа приведен в таблице 3.5.13.

Таблица 3.5.13

Перечень объектов регионального и (или) федерального значения в области социального обслуживания

| № | Наименование | Местоположение | Проектная мощность | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения |  |  |  |  |
| 1. | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Сиский психонервологический интернат» | 164262, Архангельская область, п. Сия, д. 16 | 115 | 2008, удовлетворительное |
| 2. | Государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области «Пинежский специальный дом-интернат» | Архангельская область, п. Таежный, д. 16а | 70 | 1976, удовлетворительное |
| 3. | Отделение социальной защиты населения по Пинежскому району Государственное казенное учреждение Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» | Архангельская область, с. Карпогоры, ул. Кудрина, д. 4 | - | 1963-1979 |
| 4. | Отделение занятости по Пинежскому району государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр занятости» | Архангельская область, с. Карпогоры, ул. Быстрова, д. 48 | - | 1936 – 90 кв.м 1990 – 42,5 кв.м 1966 – 47,4 кв.м |

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов социального обслуживания, расположенных на территории муниципального округа характерны следующие проблемы:

- несоответствие ряда зданий современным требованиям;

- недостаточный уровень развития материально-технической базы объектов социального обслуживания населения.

Направления развития

Единым документом предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов местного значения поселения в области социального обслуживания на муниципального округа Знаменский сельсовет (таблица 3.5.14).

Таблица 3.5.14

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения в области физической культуры и массового спорта

| № | Наименование | Местоположение | Описание планируемых мероприятий | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» | п. Сия | 1. Новое строительство 2. Срок реализации — 2025 год | 10 мест |

Обеспечение социального обслуживания населения относится к вопросам регионального значения Архангельской области.

Схемой территориального планирования Архангельской области мероприятия по развитию объектов социального обслуживания на территории Пинежского муниципального округа не предусмотрены. Необходимо предусмотреть внесение изменений в схему территориального планирования Архангельской области

### 5.2.6 Туризма и отдых

Анализ существующего состояния

Архангельская область в целом, и Пинежье в частности, активно входит в современный тренд стремительного развития туризма и является частью межрегиональных маршрутов историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

На территории поселения расположены объекты духовного и культурного наследия, сохранены традиции самобытного жизненного уклада, местные обычаи, народный фольклор и народное песенное творчество, ценности деревянного зодчества. Сохраняются народные промыслы и ремёсла.

В селе Карпогоры находится Дом народного творчества, где передаётся в наследство будущим поколениям мастерство ткачества, вязания, лоскутного шитья, резьбы и росписи по дереву.

Проводятся различные культурные мероприятия областного значения - фестивали, праздники народных мастеров, фольклорные мероприятия, конкурсы песенных, театральных коллективов

Карпогоры славятся ярмарками, особенно Петровской ярмаркой - ежегодным народным праздником 11-12 июля «Петров день». Неизменная часть праздника - шествие по селу, торжественно открывающего ярмарку; бойкая торговля; мастер-классы в «Городке мастеровом» и традиционное гуляние «Мечище».

Характеристика объектов туризма приведена в таблице 3.5.9.

Таблица 3.5.9

Перечень объектов туризма

| Наименование | Местоположение |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Гостевой дом «Алешина изба» | с. Карпогоры, ул. Ленина, 55В |
| Гостевой дом «Татьянина изба» | с. Карпогоры, ул. Мелиораторов, 9А |
| Гостиница «Пинежская слобода» | с. Карпогоры, ул. Колхозная, 5 |
| Мини-отель «Форум» | с. Карпогоры, ул. Авиаторов, 23 |
| Культурно-ландшафтный Парк «Голубино» (ООО «Голубино») | п. Голубино, д. 9 |
| Гостевой дом Пинега «Аэропорт» (ООО «Минатавр») | п. Пинега, ул. Кудрина, д. 63 |
| Экологическая база заповедника в Голубино (ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «ПИНЕЖСКИЙ») | п. Пинега, ул. Первомайская, д. 123а |
| Гостевой дом ИП Ширяева П. Ю. | с. Карпогоры, ул. Мелиораторов, д. 9а |
| Гостиница Пинежского ОП ООО ПКТ «Титан» | п. Пинега, ул. Набережная, д. 41 |
| ООО «Голубино» | п. Голубино, д. 9 |

К задачам по развитию туристического потенциала сельского поселения относятся:

- создание инфраструктуры туризма, строительство гостевых домов, туристических баз, обустройство территорий, предназначенных для рекреации и туризма;

- проведение информационной поддержки туристической сферы, размещение информации о природных и исторических туристических объектах в различных СМИ, сети Интернет.

Направления развития

Единым документом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения муниципального округа в области туризма и отдыха и (или) по реконструкции таких объектов не предусматриваются.

### 5.2.7 Прочие объекты обслуживания

Анализ существующего состояния

Данные по прочим объектам обслуживания предоставлены администрацией Пинежского муниципального округа.

На 1 января 2024 года на территории муниципального округа всего осуществляют свою деятельность 184 организации.

Системы розничной торговли и общепита на территории муниципального образования формируется объектами иной (частной) формы собственности. Перечень объектов в области розничной торговли и общепита, расположенных на территории муниципального образования представлен в таблице 3.5.15.

Таблица 3.5.15

Перечень объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания

| № | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Администрация муниципального образования «Пинежский район» | с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 43А |
|  | ПК «Сурский», магазин №54, ТПС | Д. Занюхча, ул. Школьная, 34 |
|  | ПК «Сурский» Магазин № 53, ТПС | Д. Нюхча, ул. Северная д. 3 |
|  | ИП Чернова Л.П. ,магазин, ТПС | д. Занюхча, ул. Октябрьская, д. 19а |
|  | ИП Никоноров Сергей Владимирович, магазин продукты | п. Сосновка ул Ленина 11а |
|  | ИП Булыгин Р.В., магазин промтовары | п. Сосновка, ул. Советская, д. 7 |
|  | ИП Петриняк О.Ц., магазин промтовары | п. Сосновка, ул. Советская, д. 8 |
|  | ИП Буярский, Алексей Викторович, магазин ТПС | д. Сульца ул. Спасская ,33 |
|  | ИП Буярский, Алексей Викторович, магазин ТПС | п. Сосновка, ул. Советская д. 8 кор.А |
|  | ИП Буярский, Алексей Викторович, магазин смеш. товары | п. Мамониха ул. Ленина д. 4 |
|  | ПК «Сурский» Магазин №50 ТПС | п. Сосновка Школьная д. 2а |
|  | ПК «Сурский» смешан магазин №59 | д. Сульца Спасская д. 24-а |
|  | ИП Ткаченко Борис Леонидович продукты | п. Сосновка ул. Ленина ,32 |
|  | ПК «Сурский» Магазин № 55 ТПС | Шуйга ул. Строительная д. 5 |
|  | ПК «Сурский» Магазин № 42, промтовары | с. Сура И.Кроншдатского д. 30 |
|  | ПК «Сурский» Магазин № 48 ТПС | д. Остров Центральная д. 23 |
|  | ПК»Сурский»Магазин № 56 смеш. товары | с. Сура Мира д. 2 |
|  | ПК «Сурский» Магазин № 51ТПС смеш | д. Пахурово Центральная д. 25 |
|  | ИП Буярский Алексей Викторович «Суряночка» ТПС | с. Сура магазин д. Советская 1 |
|  | ИП Буярский Алексей Викторович «Северяночка» | п. Шуйга магазин ТПС ул. Строительная 3 |
|  | ИП Буярский Алексей Викторович Т/Ц «Каменка» | с. Сура Лесная,25 |
|  | ИП Петриняк Д. И. магазин непродовольственных товаров | с. Сура, ул. им. И.Кронштатского, д. 38 |
|  | ИП Буярский Алексей Викторович магазин ТПС | п. Новолавела, ул. Советская 2а |
|  | ИП Буярский Алексей Викторович магазин «Хозтовары»(самообсл) | п. Новолавела ул. Советская 2а |
|  | ИП Буярский Алексей Викторович «МастерОк» | п. Новолавела ул. Набережная 2 |
|  | ИП Буярский Алексей Викторович магазин ТПС | д. Явзора д. 52 |
|  | ИП Буярский Алексей Викторович магазин ТПС | д. Заедовье д. 53 |
|  | ИП Буярский Алексей Викторовичп. магазин «Наш магазин» | Новолавела ул. Советская 2а |
|  | ИП Родионова Наталья Евгеньевна Магазин пром. товаров, | п. Новолавела, ул. Почтовая, 4 |
|  | ИП Петриняк Олина Цараевна магазин промт. | п. Новолавела Железнодорожнаяд. 10 |
|  | ПК «Сурский» Магазин №41 ТПС | п. Новолавела ул. Юбилейная 1 |
|  | ООО «Заречье» Магазин № 26 ТПС | Веркола Советская д. 14 |
|  | ИП Мельникова Нина Яковлевна магазин ТПС | д. Веркола ул Абрамова д. 138 |
|  | ИП Буярский Алексей Викторович магазин ТПС | д. Веркола ул. Ф-Абрамова д. 128 |
|  | ООО «Заречье» Магазин № 52 ТПС | Еркино ул. Новая.55 |
|  | ООО «Заречье» Магазин № 48 | Кушкопола, ул .Советская 26 |
|  | ИП Худякова Галина Алексеевна непро | д. Кушкопала Пионерская 87а |
|  | ИП Мельникова Нина Яковлевна магазин ТПС | д. Кушкопала ул. Пионерская 8 |
|  | ИП Григорьева Светлана Анатольевна тпс | д . Кушкопала , Пионерская, 24 |
|  | ИП Григорьева Светлана Анатольевна магазин «Родничок» продукты, | д. Кушкопала, Октябрьская 9 |
|  | ИП Григорьев С. М. ТПС | д. Кушкопала, ул. Пионерская 43 |
|  | ИП Григорьева Светлана Анатольевна продукты тпс | д. Еркино . Новая 49 |
|  | ООО «Заречье» Магазин № 11 ТПС | Немнюга, д,47 |
|  | ООО «Заречье» Магазин № 15 ТПС | Кеврола д. 108 |
|  | ИП Мельникова Нина Яковлевнад. магазин ТПС | Кеврола д. 114 |
|  | ООО «Заречье» Магазин № 33 ТПС | Кобелево 36Б |
|  | ООО «Заречье» Магазин № 35 ТПС | Лохново д. 92 |
|  | ООО «Водолей» Порохина И.Бсмеш.товары | . п. Русковера, ул. Дорожная д. 4б |
|  | ООО»Универсалторг» Каравай» ТПС Гарифов Александр Владимирович смеш | п. Ясный Октября 10-б магазин» |
|  | ООО «Ясное» непродов. магазин продовольств. Еркович Сергей Михайлович | п. Ясный, Набережная 10-а |
|  | ООО «Ясное» магазин хозтовары пром | п. Ясный северная 24 |
|  | ООО «Ясное» смеш продукты, | п. Таежный 6-а |
|  | ООО»Ясное» «Хозтовары» пром | п. Таежный 6-а магазин |
|  | ООО «Ясное» магазин ТПС, | п. Русковера, ул. Профсоюзная 8 |
|  | ИП Волова Надежда Михайловна магазин «Ивушки –2» непрод. | п Ясный ул. Северная 9 |
|  | ИП Сибирякова Ольга Яковлевна «Хозяйственные товары» октября 10 непрод | с. Ясный ул. октября 10 |
|  | ИП Остропольский Василий Магазин «Продукты» | п. Ясный ул. Лесная 5 пом 3-н |
|  | ИП Остропольский Василий Магазин смеш. Товары | п. Русковера Почтовая д. 11 |
|  | ИП Галампета И.С. маг.прод. | Ясный,Северная 1 - б |
|  | ИП Галашев Владимир Александрович Магазин «Продукты | п. Таежный д. 6. корпус. б |
|  | ООО «Заречье» Магазин № 66 ТПС | Пиринемь Лесная д. 3 |
|  | ООО»Заречье» Магазин № 64 ТПС | Чакола,ул. Центральнаяд. 28 |
|  | ООО»Заречье» Магазин № 63 ТПС | д. Веегора 40 |
|  | ООО»Заречье» Магазин №65 №ТПС | п. Широкое ул. Центральная, 26 |
|  | ИП Игнатьева Вера Валентиновна Магазин «Лобаз-1 « ТПС прод | п. Сия 4-а |
|  | ИП Игнатьева Вера Валентиновна «Хозтовары» | п. Сия 13 |
|  | ИП Подкопаев Андрей Владимирович магазин «Семеновна» ТПС прод | п. Сия 12 |
|  | ИП Черноусова Наталья Сергеевнап . магазин «Фламинго» ТПС прод | Сия д. 9-а |
|  | ИП Шабалов Сергей Владимирович пром «Фея» | п. Сия д. 12 |
|  | ООО «Ясное» Еркович Сергей Михайлович магазин ТПС прод отд | п. Сия д. 4 |
|  | ООО «Ясное» Еркович Сергей Михайлович ТПС магазин | п. Сылога, Пионерская 16-а |
|  | ООО «Универсалторг» Гарифов Александр Владимирович продукт магазин «Аленка» | п. Междуреченский, ул. Строителей-17-а |
|  | ИП Луцык Елена Ивановна непрод. Магазин | п. Междуреченский ул. Центральная 13 |
|  | ИП Сабодах Р.С. ТПС | п. Сога ул. Центральная ,9 |
|  | ООО Фортуна ТПС | п. Междуреченский ул. Строителей №17-б |
|  | ИП Нелюбова Людмила Ивановна магазин пром | п. Междуреченский, Строителей 17-Б |
|  | ПО «Пинежское» Магазин № 1 прод. Самообслуж. | п. Пинега, ул Кудрина54 |
|  | ПО «Пинежское» Магазин № 2 прод. | п. Пинега, ул Кудрина54 |
|  | ПО «Пинежское» Магазин № 11 Продукты «Кубик» самообслуживание | п. Пинега ул. Гагарина 82 |
|  | ПО «Пинежское» Магазин № 14, 51 прод. | п. Пинега, ул. Первомайская |
|  | ПО «Пинежское» Магазин № 15 ТПС | д. Воепола Центральная д. 27 |
|  | ПО «Пинежское» Магазин № 16 ТПС | Труфаново ул. Луговая д. 23 |
|  | ПО «Пинежское» Магазин № 24 ТПС | д. Н-Заозерье д. 7 |
|  | ПО «Пинежское» Магазин № 12 прод. товары | п. Пинега Первомайская 53 |
|  | ПО «Пинежское» Магазин № 1 пром.товары | п. Пинега Первомайская 51 |
|  | ПО «Пинежское» Магазин хоз.товары | п. Пинега Первомайская 51 |
|  | ПО «Пинежское» Магазин № 25 ТПС | п. Тайга ул. Октябрьская 1 |
|  | ПО «Пинежское» Магазин № 20»Околица»Продукты самообслуж | п. Пинега ул. Кудрина 119а |
|  | ПО «Пинежское» Магазин № 22 прод. самообсл | Пинега ул. Строителей,д. 1-а |
|  | ПО «Пинежское» магазин № 26 «Девятка»ТПС | п. Пинега, ул. Кудрина1 а |
|  | ПО «Пинежское» Магазин №19 ТПС | п. Кривые озера ул. Октябрьская 9 |
|  | Потребительский кооператив «Пинежское», | п. Пинега, ул. Пролетарская,10 |
|  | Потребительский кооператив «Пинежское», | п. Пинега, ул. Кудрина,54 |
|  | Потребительский кооператив «Пинежское» | п. Пинега, ул. Гагарина,56 |
|  | ООО «Дунай» Мамедов Ингилаб Али-Огл Маг. №2 продтовары | п. Пинега ул. Первомайская 53 |
|  | ИП Ивакин Вадим Викторович магазин «Любимый» прод | п. Пинега ул. Первомайская 53 |
|  | ИП Ивакин Вадим Викторович. м-н прод. отд. ООО «Грант» | п. Пинега Кудрина д. 102А |
|  | ИП Порохин Василий Егоровичп. магазин непродовольс. Товаров «Рыбалка, туризм» | Пинега ул. Первомайская 53 |
|  | Т\Комплекс ИП Ратенкова Ольга Юрьевна промтовары | п. Пинега, ул. Кр.Партизан,4 |
|  | ИП Старопопов Дмитрий Федорович магазин «УВарвары» прод. | п. Пинега Первомайская, 70 |
|  | ИП Горбунов М.В. Норд Телеком | п. Пинега Первомайская 44 |
|  | ООО «Бристоль» | п. Пинега, ул. Кудрина,102 |
|  | ТС Магнит | п. Пинега, Кудрина,102 |
|  | «Все для авто» ИП Боровицкий АВ | п. Пинега, ул. Гагарина, д. 56 |
|  | ООО «Аптека МК», | п. Пинега, ул. Первомайская, д. 49 |
|  | Аптека «Фармация №23» | п. Пинега, ул. Первомайская, д. 68А |
|  | ПО «Карпогорское» Магазин №1 прод. | с. Карпогоры, Ф-Абрамова,39 |
|  | ПО «Карпогорское» Магазин № 3 Книги, цветы, подарки | с. Карпогоры, Ф-Абрамова,39 |
|  | ПО «Карпогорское» Магазин № 6 прод. тов маг. «Елочка» | с. Карпогоры, ул. Ленина,54 |
|  | ПО «Карпогорское» Магазин № 7 прод. тов., с\обсл маг. «Север» | с. Карпогоры, ул. Ленина, 41 |
|  | ПО «Карпогорское» Магазин № 8 ТПС | д. Шотова, ул. Луговая д. 29 |
|  | ПО «Карпогорское» Магазин № 13 ТПС | д. Ваймуша, Гагарина д. 60 |
|  | ПО «Карпогорское» Магазин № 19 | с. Карпогоры , ул. Абрамова 28 |
|  | ПО «Карпогорское» Магазин № 45 Шардонемь ТПС Центральная д. 139.а | д. Шардонемь, Центральная д. 139.а |
|  | ПО «Карпогорское» ,маг. №2 прод. Самообсл | с. Карпогоры, ул. Комарова 48а |
|  | ПО «Карпогорское» мебель | с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 51 |
|  | ООО «Универсалторг»Гарифов Александр Владимирович прод самообюслуж | с. Карпогоры, ул. Быстрова.25 |
|  | «Династия « мебель Березников Роман Александрович | с. Карпогоры, Ф- Абрамова 55 |
|  | ИП Ермолина Наталья Васильевна. пром»Партнер» Спецодежда спец | с. Карпогоры ул. Быстрова 58-а |
|  | ИП Коркишко Михаил Юрьевичс. «Радиус» Орг-техника ,материалы для орг.тех. спец | Карпогоры ул. Быстрова 62 |
|  | ИП Хозяинов Александр Меркурьевич непроД. тов «Азимут» бензо-электро инструмент | Карпогоры ул. Быстрова 62 |
|  | ИП Рудакова Екатерина Васильевнад. Магазин «Продукты» | д. Ваймуша, Гагарина 92 |
|  | ИП Белоус Иван Олегович Маг.»Охотник и рыболов» спец | с. Карпогоры, ул. Победы д. 26 |
|  | ИП Пономарев Алексей Николаевич непрод. тов. | с. Карпогоры, ул. Кудрина 22 |
|  | ИП Хромцов Владимир Александрович «МИКС» непрод. | с. Карпогоры, Победы |
|  | ИП Хромцов Владимир Александрович «Товары для дома» | с. Карпогоры Победы,28в |
|  | ИП Филатова Светлана Владимировна ТЦ «Флагман» | с. Карпогоры, Ленина.58 |
|  | ИП Канашева Любовь Юрьевна»Лилия» прод | с. Карпогоры,Пионерская, 14 |
|  | ИП Канашев Михаил Сергеевич с. «Автозапчасти» спец | Карпогоры, ул. Победы д. 33 |
|  | ИП Буярский Алексей Викторович | п. Карпогорах ул. Ленина 92/б |
|  | ИП Мельникова Нина Яковлевна «Радуга» ТПС | с. Карпогоры, Ф-Абрамова, 34 |
|  | ИПМельникова Нина Яковлевна ТПС | д. Ваймуша ул. Совхозная 1 |
|  | ИП Тропин Евгений Михайлович сеть «Холодильник» «Товары для дома» (сам) | с. Карпогоры Октябрьская 28б |
|  | ИП Богданов Виктор Евгеньевич «Полезный» (самооб, не прод. ) | с. Карпогоры, ул. Быстрова 29 |
|  | ИП Богданов Виктор Евгеньевичс. продсам.ООО «Фортуна-10» | Карпогоры Авиаторов д. 1 |
|  | ИП Богданов Виктор Евгеньевич «Фортуна 5» ТПС | д. Шотова ул. Луговая 2а |
|  | ИП Богданова Вера Владимировна Культтовары непрод | с. Карпогоры Быстрова 52 |
|  | ИП Богданова Вера Владимировна магазин»Ассорти» непрод | с. Карпогоры, ул. Быстрова 29 |
|  | ИП Ильин Владимир Вячеславович «Кодак» | с. Карпогоры, Ленина 66 |
|  | ИП Ильин Владимир Вячеславович «Автозапчасти» | Карпогоры, Ленина 66 |
|  | ИП Вешняков Владимир Владимирович магазин «Окунь» непрод | Карпогоры ул Быстрова ,46а |
|  | ИП Ершова Валентина Сергеевна «Валентина» непрод | Карпогоры Быстрова, 56-А |
|  | ИП Набиев Джошгун Гудрят маг.»Все для Вас» | с. Карпогоры, ул. Быстрова,27 |
|  | ИП Грибанова Н.В. Персона | Карпогоры Ленина,52 |
|  | ИП Буярский А В ТПС | Шардонемь, ул. Центральная |
|  | ТС Магнит | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 19Б |
|  | ООО «Лес и Дом» | с. Карпогоры ул. Комарова д. 19б |
|  | магазин БРИСТОЛЬ, помещение 2, 1 этаж. | с. Карпогоры, ул. Быстрова,27 |
|  | ИП Антонов А.В.салон связи «Цифровой» | с. Карпогоры. ул. Ф.Абрамова д. 47 |
|  | ИП Ярыгина А.А., маг. «Архипенный» | с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 19б |
|  | ПК «Сурский», кафе | с. Сура, ул.им. И. Кронштадского,29 |
|  | ПО «Карпогорское», кафе «Светлана» | с. Карпогоры, ул. Победы,50 |
|  | ПО «Карпогорское», кафе «На берегу» | с. Карпогоры, ул.Ф.Абрамова,42 |
|  | ПО «Карпогорское», кулинария | с. Карпогоры, ул. Ф.Абрамова,51б |
|  | ИП Денисова В.И., «Два берега», служба доставки еды | с. Карпогоры, ул. Ленина, 21 |
|  | ИП Чуркин И.А., кафе «Встреча» | с. Карпогоры, ул. Октябрьская,26 |
|  | ПО «Пинежское», кафе «Юбилейное» | п. Пинега, ул. Пролетарская, 10 |
|  | ПО «Пинежское», столовая | п. Пинега, ул. Кудрина,54 |
|  | ПО «Пинежское», кафе «У Володина» | п. Пинега, ул. Первомайская,53 |
|  | ООО «Голубино», столовая | п. Пинега, д.Голубино |
|  | ООО «Водолей», кафе | п. Ясный, ул.Северная,44 |
|  | ИП Тагиев Абульфат Рашид оглы, кафе | п. Сога, ул.Строителей,9 |
|  | ИП Зайцев Иван Иванович, кафе «Дружба» | п. Междуреченский, ул. Центральная, 15 |
|  | Пинежское ПО, Ритуальные услуги | п. Пинега, Гагарина,56 |
|  | Пинежское ПО, Ремонт и пошив одежды | п. Пинега, Гагарина,56 |
|  | Пинежское ПО, Парикмахерская | п. Пинега, Гагарина,56 |
|  | Пинежское МПЖКХ, баня | п. Пинега, Кудрина,9 |
|  | ИП Обросова Т.И., баня | с. Карпогоры, ул.Победы,24 |
|  | ИП Конопля А.Б., Ремонт и обслуживание транспортных средств | с. Карпогоры, ул. Ф.Абрамова,59 |
|  | Самозанятая Чурилова Е.Л., парикмахерская | с. Карпогоры, ул. Быстрова,112 |
|  | Самозанятая, Роздобутько Н.В., парикмахерская | с. Карпогоры, ул. Быстрова,112 |
|  | Самозанятая, Чемакина К.В., парикмахерская | с. Карпогоры, ул.Теплова,14 |
|  | ИП Аверин Д.М., изготовление и ремонт мебели | п. Сога, Дружбы, 2-в |
|  | ИП Ильин В.В., фотоуслуги | с. Карпогоры, Быстрова, 37-а |
|  | ИП Ряхин В.И., ритуальные услуги | с. Карпогоры, Абрамова, 2-ж |
|  | ИП Чемакин П.Ф., ритуальные услуги | с. Карпогоры, ул. Красных Партизан |
|  | Белоусов И.О., ремонт и строительство жилья | с. Карпогоры, ул.Победы,26 |
|  | ИП Варзумов М.С., ремонт и обслуживание транспортных средств | с. Карпогоры, ул.Быстрова,84 |
|  | Сбербанк | п. Пинега, ул. Кудрина, 53 |
|  | Сбербанк | с. Карпогоры, ул.Ф.Абрамова,47 |
|  | Сбербанк | с. Сура, ул.Колхозная 4 |
|  | Сбербанк | п. Сосновка, ул. Советская 4 |
|  | Сбербанк | п. Ясный, ул. Октября, д. 10 |
|  | Сбербанк | п. Сия, д.12 |

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов системы общественного питания, торговли и бытового обслуживания муниципального образования характерны следующие проблемы:

- отсутствие роста количества торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания населения в течение 5 лет, при росте населения муниципального округа;

- отсутствие развития уже существующих объектов обслуживания и торговли;

- дефицит торговых площадей в сравнении с нормативными показателями обеспеченности.

Направления развития

Единым документом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения муниципального образования в области розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания и (или) по реконструкции таких объектов не предусматриваются. В целях развития вышеуказанных объектов в населенных пунктах выделяются общественно-деловые зоны, в том числе для формирования обслуживающих центров в структуре населенных пунктов и дальнейшего размещения в данных зонах объектов местного значения муниципального образования в области розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

### 5.2.8 Обеспечение ритуального обслуживания

Анализ существующего состояния

Инфраструктура объектов ритуального обслуживания муниципального образования представлена более чем 30-ю кладбищами, общей площадью более 100 га. Сводный перечень объектов местного значения муниципального образования в области обеспечения ритуального обслуживания приведен в таблице 3.5.18.

Таблица 3.5.18

Перечень объектов местного значения муниципального образования в области обеспечения ритуального обслуживания

| № | Наименование | Местоположение | Площадь кладбища, га |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карпогорское кладбище | с. Карпогоры | 5,50 |
|  | Кладбище | с. Карпогоры, ул. Комсомольская | 1,48 |
|  | Братское кладбище красных партизан, погибших в борьбе с белогвардейцами при обороне местечка Высокая гора | д. Ваймуша | 2,64 |
|  | Кладбище | д. Шотова | 4,04 |
|  | Кладбище | д. Айнова | 0,98 |
|  | Братское кладбище красных партизан, погибших в борьбе с белогвардейцами при обороне местечка Высокая гора | д. Церкова | 0,97 |
|  | Кладбище | д. Марьина | 0,96 |
|  | Кладбище | д. Веркола | 3,6 |
|  | Кладбище | д. Веркола |  |
|  | Кладбище | п. Новый путь |  |
|  | Кладбище | п. Новый путь |  |
|  | Кладбище | д. Летопала |  |
|  | Кладбище | д. Кеврола | 4,5 |
|  | Кладбище | д. Немнюга |  |
|  | Кладбище | д. Едома |  |
|  | Кладбище | п. Сия | 10 |
|  | Кладбище | Рядом с п. Сылога | 11 |
|  | Кладбище | п. Сия, 29:14:160101:1954 | 0,5 |
|  | Кладбище | д. Кобелево | 3,87 |
|  | Кладбище | д. Лохново |  |
|  | Кладбище | д. Большое Кротово |  |
|  | Кладбища бывш. МО Пиринемское | - | 9,59 |
|  | Кладбища бывш. МО Пинижское | - | 21,4 |
|  | Кладбища бывш. МО Нюхченское | - | 7,8 |
|  | Кладбище | д. Занаволок | 4,52 |
|  | Кладбище | д. Явзора |  |
|  | Кладбище | д. Еркино | 4,75 |
|  | Кладбище | п. Пачиха |  |
|  | Кладбище | д. Кушкопала |  |
|  | Кладбище | п. Сульца | 0,48 |
|  | Кладбище | д. Шиднема | 0,20 |
|  | Кладбище | д. Земцово | 2,1 |
|  | Кладбище | д. Березник |  |

При расчете существующей обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области обеспечения ритуального обслуживания (таблица 5.1) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального образования местами погребения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования. По результатам расчета новые площади под объекты захоронения не требуются.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения муниципального образования в области обеспечения ритуального обслуживания характерны следующие проблемы:

- недостаточное количество свободной площади кладбищ;

- недостаточное развитие материальной базы объектов обеспечения ритуального обслуживания;

- не удовлетворительное состояние ряда вспомогательных зданий и сооружений объектов обеспечения ритуального обслуживания.

Направления развития

Территории кладбищ, которые попадают в водоохранную и прибрежную зоны рекомендуются к закрытию. Также взамен необходимо предусмотреть новые территории под кладбища, которые будут находится за пределами водоохранной и прибрежной зон.

ГЛАВА 6. ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

- 6.1 Промышленность

Анализ существующего состояния

Территория Пинежского округа, как и территория всей Архангельской области, богата лесными ресурсами, является крупной лесосырьевой базой, с высокоразвитой лесозаготовительной деятельностью, формирующей лесопромышленный комплекс Архангельской области.

Вместе с тем, переработка лесосырьевых ресурсов на территории сельского поселения не производится. Число предприятий не стабильно: большое число не действующих предприятий, происходит процесс реорганизации действующих предприятий. Деревообрабатывающие производства отсутствуют. Сохраняются проблемы эффективности лесопользования и восстановления лесов.

Перечень основных предприятий промышленного комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения «Карпогорское», представлен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

Перечень основных предприятий промышленного комплекса

| Наименование | Местоположение | Наименование вида экономической деятельности |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Карпогорское ОП ООО «ПКП «Титан» | с. Карпогоры | Лесозаготовка |
| Усть-Покшеньгское ОП ООО «ПКП «Титан» | п. Ясный | Лесозаготовка |
| Пинежское ОП ООО «ПКП «Титан» | п. Пинега | Лесозаготовка |
| ООО «Карпогоры-хлеб» | с. Карпогоры | Пищевая |
| ООО «Сура-хлеб» | с. Сура | Пищевая |
| ПО «Пинега» | п. Пинега | Пищевая |

Проектные предложения

Основными направлениями улучшения промышленного комплекса Пинежского муниципального округа являются:

- применение малозатратных высокотехнологичных производств;

- применение экологически чистых технологий;

- создание инвестиционных площадок для развития новых производств, привлечение инвесторов;

- сертификация предприятий промышленности в соответствии с различными стандартами качества и управления.

В соответствии со Схемой территориального планирования Архангельской области, а также Схемой территориального планирования Пинежского муниципального района на территории сельского поселения планируется строительство 4 промышленных объектов (таблица 3.6.2).

Таблица 3.6.2

Планируемые к размещению объекты промышленности

| Наименование | Местоположение | Описание планируемых мероприятий | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие по производству топливных гранул | с. Карпогоры | Новое строительство Срок реализации – 2042 год | Линия производства древесных топливных гранул |
| Лесопильный завод | с. Карпогоры | Новое строительство Срок реализации – 2042 год | 400 тыс. м3/год |
| Комбинат по производству деревянных домов | с. Карпогоры | Новое строительство Срок реализации – 2042 год | 100 тыс. м2/год |
| Целлюлозно-бумажный комбинат | с. Карпогоры | Новое строительство Срок реализации – 2042 год | 500 тыс. т/год |

6.2 Сельское хозяйство

Анализ существующего состояния

Пинежского района, с ведущей ролью животноводства.

Однако, на современном этапе, сельское хозяйство утратило ведущие функции в экономике района, находится в депрессивном состоянии, при существенном снижении всех основных производственных показателей и действии устойчивых негативных тенденций развития отрасли.

Исторически традиционная отраслевая структура сельскохозяйственного производства деформирована, с устойчивой тенденцией снижения поголовья сельскохозяйственных животных и производства животноводческой продукции.

Главный товаропроизводитель сельскохозяйственной продукции – личное подсобное хозяйство.

На территории района нет крупных хозяйств и перерабатывающих мощностей, формирующих агропромышленный комплекс района и области. Не развита инфраструктура агропромышленного комплекса, утрачены технологии мелиорирования земель.

Негативные тенденции, действующие в сельском хозяйстве на единой территории  Пинежского муниципального округа, свойственны и сельскохозяйственному производству Пинежского поселения: деформация отраслевой структуры, устойчивое снижение производства сельскохозяйственной продукции, дефицит кадров и др.

Следует отметить постоянное снижение доли крупного рогатого скота в структуре поголовья животных на территории поселения.

Перечень сельскохозяйственных предприятий в Пинежском муниципальном округе представлен в таблице 3.6.4.

Таблица 3.6.4

Перечень сельскохозяйственных предприятий в Пинежском муниципальном округе

| № | Наименование | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Шардонемский» | д. Шардонемь | 01.50 Смешанное сельское хозяйство |
| 2 | ООО «Наша ферма» | п. Пинега | 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |

Основные проблемы развития сельского хозяйства Пинежского поселения – типичные для современных сельских северных территорий Архангельской области: сложные климатические условия, не развитый в достаточной мере рынок сбыта молочной, мясной продукции и овощей, а также потеря интереса, и как следствие, навыков и знаний, в разведении животных и птицы населением молодых возрастов. Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие сельского хозяйства, является также невостребованность сельскохозяйственных земель и восстановление их плодородия.

ГЛАВА 7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортная инфраструктура Пинежского муниципального округа представлена автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

Связь административного центра Пинежского муниципального округа с административным центром Архангельской области, осуществляется:

- по автомобильной дороге регионального значения Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень;

- по железной дороге.

7.1 Автомобильный транспорт

### 7.1.1 Автомобильные дороги

Анализ существующего состояния

Сведения об автомобильных дорогах общего пользования, проходящих по территории Пинежского муниципального округа, представлены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1

Сведения об автомобильных дорогах общего пользования, проходящих по территории Пинежского муниципального округа

| № | Наименование | Идентификационный номер | Категория | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги общего пользования регионального значения |  |  |  |  |
|  | Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень | 11ОПРЗ11А-004 | IV | 118,508 |
|  | Карпогоры – Веегора – Лешуконское | 11ОПРЗ11К-461 | IV; V | 113,038 |
|  | Пинега (Кулогоры) – Чакола – Пиринемь | 11ОПРЗ11К-611 | IV; V; б/к | 87,429 |
|  | в т.ч. зимник км 24+600 – км 44+200 |  |  | 19,600 |
|  | Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | 11ОПРЗ11К-612 | IV; V | 186,722 |
|  | Пинега – нефтебаза – Валдокурье | 11ОПРЗ11К-613 | V | 4,303 |
|  | Пинега – Красная Горка | 11ОПРЗ11К-614 | V | 1,882 |
|  | Пинега – Кривые Озера | 11ОПРЗ11К-615 | IV | 23,409 |
|  | Пинега – Красный Бор | 11ОПРЗ11К-616 | V | 11,938 |
|  | Пинега – Цимола | 11ОПРЗ11К-617 | V | 2,000 |
|  | Кеврола-Немнюга-Лохново-Большое Кротово | 11ОПРЗ11К-618 | IV; V | 22,246 |
|  | Немнюга – пристань | 11ОПРЗ11К-619 | V | 0,460 |
|  | Ясный – Таежный – Шилега | 11ОПРЗ11К-620 | IV | 4,683 |
|  | Ясный – Русковера | 11ОПРЗ11К-621 | IV; V | 18,635 |
|  | Земцово – Малое Кротово – Кобелево | 11ОПРЗ11К-622 | IV; V | 15,246 |
|  | Подъезд к дер. Чакола от автомобильной доро ги Пинега (Кулогоры) – Чакола – Пиринемь | 11ОПРЗ11К-623 | V | 0,230 |
|  | Земцово – Сылога - Светлый | 11ОПРЗ11К-624 | IV; V | 57,629 |
|  | Шотова – рыбзавод | 11ОПРЗ11К-625 | V | 2,885 |
|  | Кривые Озера – Белогорский | 11ОПРЗ11К-626 | V | 3,000 |
|  | Шуйга – Сура – Новолавела | 11ОПРЗ11К-627 | V | 14,841 |
|  | Подъезд к дер. Кулой от автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень | 11ОПРЗ11К-628 | V | 4,756 |
|  | Подъезд к дер. Кеврола от автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | 11ОПРЗ11К-629 | V | 1,405 |
|  | Подъезд к дер. Веркола от автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | 11ОПРЗ11К-630 | V | 3,167 |
|  | Подъезд к п. Явзора от автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | 11ОПРЗ11К-631 | V | 0,696 |
|  | Подъезд к дер. Шардонемь от автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | 11ОПРЗ11К-632 | V | 2,431 |
|  | Подъезд к п. Лосево от автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | 11ОПРЗ11К-633 | IV | 0,180 |
|  | Подъезд к дер. Волость от автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | 11ОПРЗ11К-634 | V | 0,828 |
|  | Подъезд к ж/д станции «Карпогоры - пассажирская» от автомобильной дороги Карпогоры – Веегора – Лешуконское | 11ОПРЗ11К-635 | IV | 3,623 |
|  | Подъезд к дер. Чешегора от автомобильной дороги Карпогоры – Веегора – Лешуконское | 11ОПРЗ11К-636 | V | 3,798 |
|  | Подъезд к п. Ясный от автомобильной дороги Карпогоры – Веегора – Лешуконское (в т.ч. ледовая переправа через р. Пинега) | 11ОПРЗ11К-637 | IV | 4,830 (0,446) |
|  | Шуйга –Сура-Новолавела | - | IV - V | 3,729 |
|  | подъезд к д. Явзора от а/м дороги Карпогоры-Сосновка-Нюхча-граница с Республикой Коми | - | V | 0,696 |
|  | подъезд к ж/д. станции «Карпогоры-Пассажирская» от а/м дороги Карпогоры-Веегора–Лешуконское | - | IV | 2,623 |
| Дороги местного значения за границами населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | Веркола-Новый путь-Ежемень-Смутово- Летопала | - | V | 7,5 |
|  | Карпогоры-свалка | 11248 ОП МР Н-26 | V | 1,389 |
|  | Карпогоры-пристань | 11248 ОП МР Н-25 | V | 2,600 |
|  | подъезд к асфальтобетонному заводу | 11248 ОП МР Н-24 | IV | 2,500 |
|  | подъезд к ;ж.д. мосту пос. Ясный | 11248 ОП МР Н-558 | IV | 1,650 |
|  | Кеврола-Едома | - | V | 5,000 |
|  | Кеврола-Киглохта | - | V | 7,000 |
|  | Кеврола-Айнова | - | V | 3,000 |
|  | ледовая переправа через р.Пинега у д.Айонова | - | V |  |
|  | Кушкопала -Кеврола | - | V | 5,000 |
|  | Кушкопала-Пачиха (лесовозная) | - | V | 56,000 |
|  | Кушкопала-Кеврола | - | V | 17,900 |
|  | Ледовая переправа через р.Пинега у д.Кушкопала | - | V | 0,380 |
|  | Пачиха-кладбище | - | V | 1,600 |
|  | Заедовье-Репише | - | V | 2,800 |
|  | Лавела-Заедовье | - | V | 1,800 |
|  | ледовая переправа через р.Пинега у д.Заедовье | - | - | - |
|  | Явзора-кладбище | - | V | 0,500 |
|  | автодорога к п. Междуреченский | - | IV -V | 6,020 |
|  | подъезд к п. Шангас | - | V | 24,9 |
|  | Кучкас-кладбище | - | V | 1,500 |
|  | Петрово-пристань | - | IV-V | 4,300 |
|  | Вешкома-Сояла | - | IV-V | 10,000 |
|  | Сояла-Заозерье | - | IV-V | 3,000 |
|  | Заозерье-Петрово | - | IV-V | 10,500 |
|  | Петрово-Вонга | - | IV-V | 10,500 |
|  | Вонга-Холм | - | IV-V | 7,000 |
|  | Кулогоры-Крылово | - | IV-V | 10,000 |
|  | Пильегоры-Холм | - | IV-V | 7,000 |
|  | Пинега-кладбище | - | IV-V | 2,000 |
|  | подъезд к п.Тайга | - | IV-V | 0,700 |
|  | подъезд к д.Кулогоры | - | IV-V | 1,300 |
|  | подъезд к д.Каргомень | - | IV-V | 0,500 |
|  | подъезд к д.Малетино | - | IV-V | 1,6 |
|  | ледовая переправа через р.Пинега у д.Петрово (Малетино) | - | - | - |
|  | Валдокурье-Козлово | - | IV-V | 1,500 |
|  | Подъезд к Хаймусово, п.Хаймусово | - | IV-V | 1,800 |
|  | Хаймусово-Козлово | - | IV-V | 1,310 |
|  | Подъезд к Красной Горке | - | IV-V | 1,660 |
|  | Подъезд к д.Петрово | - | IV-V | 0,600 |
|  | Подъезд к д. Холм | - | IV-V | 1,190 |
|  | Труфанова-Печгора | - | IV-V | 3,000 |
|  | Труфанова-Чикинская | - | IV-V | 5,000 |
|  | Чикинская-Подрадье | - | IV-V | 2,000 |
|  | Подрадье-Михеево | - | IV-V | 0,400 |
|  | Михеево-Вальтево | - | IV-V | 0,700 |
|  | Вальтево -Березник | - | IV-V | 3,000 |
|  | Юбра- автодорога Карпогоры-Пинега | - | IV-V | 2,500 |
|  | Высокая- автодорога Карпогоры-Пинега | - | IV-V | 1,000 |
|  | Крылово-Алекаево | - | IV-V | 2,500 |
|  | Алекаево-Вижево | - | IV-V | 9,500 |
|  | д.Чикинская-кладбище | - | IV-V | 0,230 |
|  | д.Труфаново подъезд к реке Пинега | - | IV-V | 2,000 |
|  | участок Южной магистрали от ветки № 6 а/д Земцово-Сылога-Светлый до п Сия | 11248 ОП МР Н-36 | V | 15,3 |
|  | Сосновка - Мамониха | 11248 ОП МР Н-11 | V | 1,000 |
|  | Мамониха - Кулосега | 11248 ОП МР Н-12 | V | 17,000 |
|  | Мамониха - Шиднема | 11248 ОП МР Н-13 | V | 9,000 |
|  | Сосновка - Кулосега | 11248 ОП МР Н-14 | V | 2,473 |
|  | Кулосега - Шуйга | 11248 ОП МР Н-15 | V | 19,000 |
|  | Пинега (Кулогоры) –Чакола-Пиринемь | - | IV-V | 69 |
|  | Земцово - Сылога - Светлый | 11 ОПР З11 К-624 | IV | 84,2 |
|  | Березник – Шотогорка | 11248 ОП МР Н-29 | - | 1,5 |
|  | Шилега-Березник | 11248 ОП МР Н-45 | - | 10 |
| Дороги ми улицы в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | д. Летопала | - | V | 2,700 |
|  | п. Новый Путь | - | V | 1,700 |
|  | п. Лосево | - | V | 0,863 |
|  | д. Веркола, ул. Ф.Абрамова | - | V | 0,812 |
|  | д. Веркола, ул. Советская | - | V | 0,964 |
|  | д. Веркола, ул. Новая | - | V | 0,438 |
|  | д. Веркола, ул. Комсомольская | - | V | 0,867 |
|  | д. Веркола, ул. Лесная | - | V | 0,264 |
|  | д. Веркола, ул. Молодёжная | - | V | 0,199 |
|  | д. Веркола, ул. Северная | - | V | 0,198 |
|  | д. Веркола, проезд №1 с ул. Ф.Абрамова до ул. Новая | - | V | 0,107 |
|  | д. Веркола, проезд №2 с ул. Ф.Абрамова до ул. Новая | - | V | 0,292 |
|  | д. Веркола, проезд №3 с ул. Ф.Абрамова до ул. Новая | - | V | 0,172 |
|  | д. Веркола, проезд №4 с ул. Ф.Абрамова до ул. Северная | - | V | 0,141 |
|  | д. Веркола, проезд №5 с ул. Советская до ул. Новая | - | V | 0,230 |
|  | д. Веркола, проезд №6 с ул. Советская до ул. Лесная | - | V | 0,227 |
|  | д. Веркола, проезд №7 с ул. Советская до ул. Ф.Абрамова | - | V | 0,639 |
|  | д. Веркола, проезд №8 с ул. Советская до ул. Лесная | - | V | 0,558 |
|  | д. Веркола, проезд №9 с ул. Советская до ул. Лесная | - | V |  |
|  | д. Веркола, проезд №10 с ул. Советская до ул. Лесная | - | V |  |
|  | д. Веркола, дорога до кладбища | - | V |  |
|  | д. Кеврола | - | V | 9,000 |
|  | д. Едома | - | V | 1,000 |
|  | д. Немнюга | - | V | 3,000 |
|  | д. Киглохта | - | V | 2,000 |
|  | д. Кушкопала, ул. Набережная | - | V | 1,000 |
|  | д. Кушкопала, ул. Советская | - | V | 2,300 |
|  | д. Кушкопала, ул. Первомайская | - | V | 0,674 |
|  | д. Кушкопала, ул. Мира | - | V | 2,300 |
|  | д. Кушкопала, ул. Пионерская | - | V | 2,100 |
|  | д. Кушкопала, ул. Октябрьская | - | V | 1,500 |
|  | д. Кушкопала, ул. Абрамова | - | V | 0,652 |
|  | д. Кушкопала, ул. Лесная | - | V | 2,200 |
|  | д. Кушкопала, ул. Молодежная | - | V | 0,288 |
|  | д. Кушкопала, ул. Светлая | - | V | 0,172 |
|  | д. Кушкопала, ул. Победы | - | V | 0,465 |
|  | д. Кушкопала, ул. Таежная | - | V | 0,195 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 1 от ул. Мира до ул. Ф. Абрамова | - | V | 0,181 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 2 от ул. Пионерская до ул. Таежная | - | V | 0,525 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 3 от проезда № 1 до ул. Октябрьская | - | V | 0,644 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 4 от ул. Мира до ул. Пионерская | - | V | 0,147 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 5 от ул. Пионерская до ул. Октябрьская | - | V | 0,074 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 6 от ул. Октябрьская до ул. Таежная | - | V | 0,386 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 7 кладбище | - | V | 0,259 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 8 от ул. Октябрьская до ул. Лесная | - | V | 0,120 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 9 от ул. Октябрьская до ул. Лесная | - | V | 0,133 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 10 от ул. Октябрьская до ул. Лесная | - | V | 0,217 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 11 от ул. Пионерская до ул. Октябрьская | - | V | 0,127 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 12 от ул. Пионерская до ул. Октябрьская | - | V | 0,132 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 13 от р. Пинега до ул. Октябрьская | - | V | 1,400 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 14 от ул. Мира до ул. Пионерская | - | V | 0,068 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 15 от ул. Мира до ул. Пионерская | - | V | 0,046 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 16 от ул. Мира до р. Пинега | - | V | 0,206 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 17 от ул. Октябрьская до ул. Лесная | - | V | 0,239 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 18 от ул. Октябрьскаядо ул. Лесная | - | V | 0,188 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 19 от ул. Пионерская до ул. Октябрьская | - | V | 0,087 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 20 от ул. Пионерская до ул. Октябрьская | - | V | 0,082 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 21 от ул. Пионерская до ул. Октябрьская | - | V | 0,087 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 22 от ул. Советская до ул. Октябрьская | - | V | 0,245 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 23 от ул. Советская до ул. Октябрьская | - | V | 0,169 |
|  | д. Кушкопала, проезд № 24 от кладбища до свалки | - | V | 1,300 |
|  | д. Еркино, ул. Народная | - | V | 1,600 |
|  | д. Еркино, ул. Новая | - | V | 1,000 |
|  | д. Еркино, ул. Северная | - | V | 0,875 |
|  | д. Еркино, ул. Закасочная | - | V | 0,324 |
|  | д. Еркино, проезд № 1 от ул. Новая до ул. Народная | - | V | 0,091 |
|  | д. Еркино, проезд № 2 от ул. Новая до ул. Народная | - | V | 0,088 |
|  | д. Еркино, проезд № 3 от ул. Новая до ул. Народная | - | V | 0,161 |
|  | д. Еркино, проезд № 4 от ул. Новая до кладбища | - | V | 1,200 |
|  | д. Еркино, проезд № 5 от ул. Народная до р. Пинега | - | V | 0,370 |
|  | д. Еркино, проезд № 6 от ул. Новая до ул. Закасочная | - | V | 0,235 |
|  | д. Еркино, проезд № 6 от ул. Народная до ул. Новая | - | V | 0,036 |
|  | п. Пачиха, ул. Заречная | - | V | 2,100 |
|  | п. Пачиха, ул. Набережная | - | V | 2,800 |
|  | п. Пачиха, ул. Нагорная | - | V | 0,356 |
|  | п. Пачиха, ул. Октябрьская | - | V | 0,294 |
|  | п. Пачиха, ул. Лесная | - | V | 0,977 |
|  | п. Пачиха, ул. Школьная | - | V | 0,315 |
|  | п. Пачиха, проезд № 1 от моста через р. Юла до ул. Лесная | - | V | 1,900 |
|  | п. Пачиха, проезд № 2 р. Юла до кладбища | - | V | 0,979 |
|  | п. Пачиха, проезд № 3 р. Юла до ул. Школьная | - | V | 0,962 |
|  | п. Пачиха, проезд №4 от проезда №2 до проезда №3 | - | V | 0,565 |
|  | д. Явзора | - | V | 4,590 |
|  | д. Репище | - | V | 1,047 |
|  | д. Заедовье | - | V | 3,908 |
|  | д. Лавела | - | V | 1,077 |
|  | д. Занаволок | - | V | 2,223 |
|  | п. Новолавела, ул. Советская | - | V | 1,600 |
|  | п. Новолавела, ул. Деповская | - | V | 1,149 |
|  | п. Новолавела, ул. Молодёжная | - | V | 0,662 |
|  | п. Новолавела, ул. Дружбы | - | V | 1,170 |
|  | п. Новолавела, ул. Почтовая | - | V | 1,057 |
|  | п. Новолавела, ул. Пионерская | - | V | 0,547 |
|  | п. Новолавела, ул. Лесная | - | V | 0,518 |
|  | п. Новолавела, ул. Заречная | - | V | 0,727 |
|  | п. Новолавела, ул. Строителей | - | V | 0,597 |
|  | п. Новолавела, ул. Набережная | - | V | 1,864 |
|  | п. Новолавела, ул. Коммунальная | - | V | 0,661 |
|  | п. Новолавела, ул. Ударников | - | V | 0,293 |
|  | п. Новолавела, ул. Труда | - | V | 0,401 |
|  | п. Новолавела, ул. Комсомольская | - | V | 0,305 |
|  | п. Новолавела, ул. Северная | - | V | 0,542 |
|  | п. Новолавела, ул. Новая | - | V | 0,250 |
|  | п. Новолавела, ул. Юбилейная | - | V | 1,627 |
|  | п. Новолавела, ул. 40 лет Победы | - | V | 1,480 |
|  | п. Новолавела, ул. Железнодорожная | - | V | 0,838 |
|  | п. Новолавела, дорога Окружная | - | V | 4,600 |
|  | п. Новолавела, дорога до свалки ТБО | - | V | 2,600 |
|  | п. Сога, ул. Центральная | - | V | 1,000 |
|  | п. Сога, ул. Строителей | - | V | 0,500 |
|  | п. Сога, ул. Дружбы | - | V | 0,600 |
|  | п. Сога, ул. Лесная | - | V | 0,400 |
|  | п. Междуреченский, ул. Строителей | - | V | 1,600 |
|  | п. Междуреченский, ул. Дзержинского | - | V | 1,800 |
|  | п. Междуреченский, ул. Комсомольская | - | V | 0,500 |
|  | п. Междуреченский, ул. Центральная | - | V | 1,000 |
|  | п. Междуреченский, ул. Школьная | - | V | 0,800 |
|  | п. Междуреченский, ул. Молодежная | - | V | 0,800 |
|  | п. Междуреченский, ул. Спортивная | - | V | 0,600 |
|  | п. Междуреченский, ул. Космонавтов | - | V | 0,600 |
|  | п. Междуреченский, ул. Лесная | - | V | 1,300 |
|  | п. Междуреченский, ул. Северная | - | V | 0,400 |
|  | п. Междуреченский, ул. от ст.Карпогоры-пассажирская | - | V | 1,600 |
|  | п. Привокзальный | - | V | 1,300 |
|  | п. Шангас, ул. Молодежная | - | V | 0,300 |
|  | п. Шангас, ул. Школьная | - | V | 0,300 |
|  | п. Шангас, ул. Лесная | - | V | 0,200 |
|  | д. Занюхча, ул. Октябрьская | - | V | 0,675 |
|  | д. Занюхча, ул. Молодёжная | - | V | 1,300 |
|  | д. Занюхча, ул. Пролетарская | - | V | 0,892 |
|  | д. Занюхча, ул. Школьная | - | V | 1,455 |
|  | д. Занюхча, ул. Лесная | - | V | 0,891 |
|  | д. Занюхча, ул. Новая | - | V | 1,100 |
|  | д.Нюхча, ул. Южная | - | V | 0,610 |
|  | д.Нюхча, ул. Северная | - | V | 0,896 |
|  | д.Нюхча, ул. Первомайская | - | V | 0,711 |
|  | д. Кучкас | - | V | 1,970 |
|  | д. Матвера | - | V | 3,000 |
|  | д. Печгора | - | V | 0,500 |
|  | д. Почезерье | - | V | 2,000 |
|  | д. Высокая | - | V | 0,300 |
|  | д. Юбра | - | V | 0,400 |
|  | д. Чикинская | - | V | 0,300 |
|  | д. Подрадье | - | V | 0,500 |
|  | д. Михеево | - | V | 0,700 |
|  | д. Вальтево | - | V | 0,800 |
|  | д. Кулогоры | - | V | 2,600 |
|  | д. Кулой | - | V | 2,200 |
|  | д. Цимола | - | V | 3,900 |
|  | д. Воепала | - | V | 3,600 |
|  | д. Малетино | - | V | 2,200 |
|  | д. Валдокурье | - | V | 1,300 |
|  | п. Кривые Озёра | - | V | 2,800 |
|  | д. Першково | - | V | 1,000 |
|  | д. Пепино | - | V | 1,100 |
|  | д. Каргомень | - | V | 1,100 |
|  | д. Березник | - | V | 1,000 |
|  | д. Красная Горка | - | V | 0,400 |
|  | п. Красный Бор | - | V | 0,300 |
|  | д. Вонга | - | V | 3,000 |
|  | д. Пильегоры | - | V | 1,000 |
|  | д. Холм | - | V | 1,000 |
|  | д. Заборье | - | V | 0,500 |
|  | д. Чушела | - | V | 0,500 |
|  | д. Петрово | - | V | 1,500 |
|  | д. Заозерье | - | V | 1,000 |
|  | д. Окатово | - | V | 0,500 |
|  | д. Сояла | - | V | 1,300 |
|  | д. Вешкома | - | V | 1,700 |
|  | д. Юрола | - | V | 0,500 |
|  | п. Холм | - | V | 0,500 |
|  | д. Вижево | - | V | 1,200 |
|  | д. Алекаево | - | V | 0,800 |
|  | п. Голубино | - | V | 0,700 |
|  | д.Чучепога | - | V | 0,450 |
|  | д.Труфанова, ул. Солнечная | - | V | 0,800 |
|  | д.Труфанова, ул. Центральная | - | V | 1,000 |
|  | д.Труфанова, ул. Луговая | - | V | 0,700 |
|  | д.Труфанова, ул. Лесная | - | V | 0,600 |
|  | д.Труфанова, ул. Молодёжная | - | V | 0,400 |
|  | п. Пинега, ул. Набережная | - | V | 3,300 |
|  | п. Пинега, ул. Первомайская | - | V | 3,340 |
|  | п. Пинега, ул. Гагарина | - | V | 1,900 |
|  | п. Пинега, ул. Заповедная | - | V | 0,780 |
|  | п. Пинега, ул. 60 лет Октября | - | V | 0,420 |
|  | п. Пинега, ул. Алашевская | - | V | 0,720 |
|  | п. Пинега, ул. Красноармейская | - | V | 0,860 |
|  | п. Пинега, ул. Хабарова | - | V | 0,420 |
|  | п. Пинега, ул. Красных Героев | - | V | 0,420 |
|  | п. Пинега, ул. Строителей | - | V | 1,500 |
|  | п. Пинега, ул. Новый | - | V | 0,260 |
|  | п. Пинега, ул. Юбилейная | - | V | 0,680 |
|  | п. Пинега, ул. Лесной | - | V | 0,350 |
|  | п. Пинега, ул. Площадь Спорта | - | V | 0,170 |
|  | п. Пинега, ул. Быстрова | - | V | 1,150 |
|  | п. Пинега, ул. Серафимовича | - | V | 0,500 |
|  | п. Пинега, ул. Молодёжная | - | V | 0,680 |
|  | п. Пинега, ул. Загородная | - | V | 1,030 |
|  | п. Пинега, ул. Великодворская | - | V | 0,370 |
|  | п. Пинега, ул. Пролетарская | - | V | 0,500 |
|  | п. Пинега, ул. Запольская | - | V | 1,100 |
|  | п. Пинега, ул. Троицкая | - | V | 0,260 |
|  | п. Пинега, ул. Красных Партизан | - | V | 0,590 |
|  | п. Пинега, ул. Кривополеновой | - | V | 0,640 |
|  | п. Пинега, ул. Западный | - | V | 0,810 |
|  | п. Пинега, ул. проезд ул.Кудрина от д.122 до д.128 | - | V | 0,180 |
|  | п. Тайга, ул. Лесная | - | V | 1,216 |
|  | п. Тайга, ул. Светлая | - | V | 0,300 |
|  | п. Тайга, ул. Октябрьская | - | V | 1,311 |
|  | п. Тайга, ул. Южная | - | V | 0,643 |
|  | п. Сосновка, ул. Строительная | - | V | 0,914 |
|  | п. Сосновка, ул. Комсомольская | - | V | 1,148 |
|  | п. Сосновка, ул. Школьная | - | V | 0,458 |
|  | п. Сосновка, ул. Восточная | - | V | 0,451 |
|  | п. Сосновка, ул. Новая | - | V | 0,222 |
|  | п. Сосновка, ул. Южная | - | V | 0,591 |
|  | п. Сосновка, пер. Речной | - | V | 0,442 |
|  | п. Сосновка, ул. Труда | - | V | 1,178 |
|  | п. Сосновка, ул. Набережная | - | V | 1,874 |
|  | п. Сосновка, ул. Советская | - | V | 2,455 |
|  | п. Сосновка, ул. 40 лет Победы | - | V | 0,566 |
|  | п. Сосновка, Хозяйственная дорога | - | V | 1,876 |
|  | п. Мамониха, ул. Набережная | - | V | 2,004 |
|  | п. Мамониха, ул. Молодежная | - | V | 1,555 |
|  | п. Мамониха, ул. Коммунальная | - | V | 0,623 |
|  | п. Мамониха, ул. Ленина | - | V | 1,769 |
|  | п. Мамониха, ул. Дорожная | - | V | 1,904 |
|  | п. Мамониха, ул. Лесная | - | V | 0,466 |
|  | п. Мамониха, Хозяйственная дорога | - | V | 1,573 |
|  | п. Кулосега, ул. Северная | - | V | 0,544 |
|  | п. Кулосега, ул. Новая | - | V | 0,363 |
|  | п. Кулосега, ул. Мира | - | V | 0,142 |
|  | п. Кулосега, ул. Труда | - | V | 0,421 |
|  | п. Кулосега, ул. Победы | - | V | 0,132 |
|  | п. Кулосега, ул. Торговая | - | V | 0,457 |
|  | п. Кулосега, ул. Первомайская | - | V | 0,882 |
|  | п. Кулосега, ул. Почтовая | - | V | 0,523 |
|  | п. Кулосега, ул. Садовая | - | V | 0,186 |
|  | п. Кулосега, ул. Ленина | - | V | 0,587 |
|  | п. Кулосега, ул. Школьная | - | V | 1,100 |
|  | п. Кулосега, ул. Набережная | - | V | 0,962 |
|  | п. Кулосега, Хозяйственная дорога | - | V | 2,776 |
|  | д. Сульца, ул. Спасская | - | V | 2,022 |
|  | д. Сульца, ул. Центральная | - | V | 1,737 |
|  | д. Сульца, ул. Новая | - | V | 0,689 |
|  | д. Сульца, ул. Южная | - | V | 1,000 |
|  | д. Сульца, Хозяйственная дорога | - | V | 1,754 |
|  | д. Сульца, д. Сульца – кладбище | - | V | 0,695 |
|  | д. Шиднема, ул. Центральная | - | V | 0,547 |
|  | д. Шиднема, ул. Лесная | - | V | 0,498 |
|  | д. Шиднема, ул. Набережная | - | V | 0,491 |
|  | д. Шиднема, пер. Луговой | - | V | 0,200 |
|  | д. Шиднема, Хозяйственная дорога | - | V | 0,500 |
|  | д. Березник, ул. Луговая | 11248 ОП МР Н-325 | V | 0,981 |
|  | д. Березник, ул. Центральная | 11248 ОП МР Н-326 | V | 1 |
|  | д. Березник, ул. Дорожная | 11248 ОП МР Н-327 | V | 0,587 |
|  | п. Таёжный, до телевышки | 11248 ОП МР Н-328 | V | 0,365 |
|  | п. Таёжный, автодорога вдоль поселка | 11248 ОП МР Н-329 | V | 0,693 |
|  | п. Таёжный, дорога до ж.д. вокзала Карпогоры - Товарная | 11248 ОП МР Н-330 | V | 1,2 |
|  | поселок Таёжный, хоздорога от дома 18 до дама 22 | 11248 ОП МР Н-331 | V | 0,821 |
|  | поселок Таежный, дворовые дороги | 11248 ОП МР Н -332 | V | 0,453 |
|  | п. Шилега, ул. Строителей | 11248 ОП МР Н-333 | V | 0,707 |
|  | п. Шилега, ул. Строителей | 11248 ОП МР Н-334 | V | 0,300 |
|  | п. Шилега хоздорога ул. Строителей | 11248 ОП МР Н-335 | V | 0,310 |
|  | п. Шилега, ул. Таежная | 11248 ОП МР Н-336 | V | 0,829 |
|  | п. Шилега, ул. Молодежная | 11248 ОП МР Н-337 | V | 0,778 |
|  | п. Шилега, ул. Новая | 11248 ОП МР Н-338 | V | 1,007 |
|  | п. Шилега, ул. Набережная | 11248 ОП МР Н-339 | V | 1,0 |
|  | п. Шилега, хоздорога ул. Набережная | 11248 ОП МР Н-340 | V | 0,376 |
|  | п. Шилега, ул. Гаражная | 11248 ОП МР Н-341 | V | 1,065 |
|  | поселок Шилега, хоздорога улица Таёжная | 11248 ОП МР Н-342 | V | 0,509 |
|  | п. Русковера, ул. Набережная | 11248 ОП МР Н-343 | V | 1,200 |
|  | п. Русковера, ул. Северная | 11248 ОП МР Н-344 | V | 0,640 |
|  | п. Русковера, ул. Почтовая | 11248 ОП МР Н-345 | V | 0,483 |
|  | п. Русковера, ул. Молодежная | 11248 ОП МР Н-346 | V | 0,486 |
|  | п. Русковера, ул. Комсомольская | 11248 ОП МР Н-347 | V | 0,408 |
|  | п. Русковера, ул. Пионерская | 11248 ОП МР Н-348 | V | 0,568 |
|  | п. Русковера, ул. Новая | 11248 ОП МР Н-349 | V | 0,449 |
|  | п. Русковера, ул. Лесная | 11248 ОП МР Н-350 | V | 0,508 |
|  | п. Русковера, ул. Профсоюзная | 11248 ОП МР Н-351 | V | 1,0 |
|  | п. Русковера, ул. Дорожная | 11248 ОП МР Н-352 | V | 1,1 |
|  | п. Русковера, ул. Дорожная | 11248 ОП МР Н-353 | V | 0,250 |
|  | п. Русковера, хоздорога ул. Почтовая | 11248 ОП МР Н-354 | V | 0,200 |
|  | п. Русковера, хоздорога ул. Пионерская | 11248 ОП МР Н-355 | V | 0,200 |
|  | п. Русковера, хоздорога, ул. Профсоюзная | 11248 ОП МР Н-356 | V | 0,875 |
|  | д. Земцово, дороги по деревне | 11248 ОП МР Н-357 | V | 2,855 |
|  | п. Ясный, ул. Парковая | 11248 ОП МР Н-358 | V | 0,288 |
|  | п. Ясный, ул. Энергетиков | 11248 ОП МР Н-359 | V | 0,626 |
|  | п. Ясный, ул. Энергетиков | 11248 ОП МР Н-360 | V | 0,169 |
|  | п. Ясный, ул. Новоселов | 11248 ОП МР Н-361 | V | 1,542 |
|  | п. Ясный, ул. Северная | 11248 ОП МР Н-362 | V | 0,829 |
|  | п. Ясный, хоздорога ул. Северная | 11248 ОП МР Н-363 | V | 0,844 |
|  | п. Ясный, ул. Октября | 11248 ОП МР Н-364 | V | 0,688 |
|  | п. Ясный, хоздорога ул. Октября | 11248 ОП МР Н-365 | V | 0,672 |
|  | п. Ясный, ул. Юности | 11248 ОП МР Н-366 | V | 0,670 |
|  | п. Ясный, хоздорога ул. Юности | 11248 ОП МР Н-367 | V | 0,674 |
|  | п. Ясный, ул. Победы | 11248 ОП МР Н-368 | V | 0,730 |
|  | п. Ясный, хоздорога ул. Победы | 11248 ОП МР Н-369 | V | 0,544 |
|  | п. Ясный, ул. Новая | 11248 ОП МР Н-370 | V | 0,530 |
|  | п. Ясный, хоздорога ул. Новая | 11248 ОП МР Н-371 | V | 0,307 |
|  | п. Ясный, ул. Молодежная | 11248 ОП МР Н-372 | V | 0,251 |
|  | п. Ясный, пер. Речной | 11248 ОП МР Н-373 | V | 0,179 |
|  | п. Ясный, хоздорога пер. Речной | 11248 ОП МР Н-374 | V | 0,284 |
|  | п. Ясный, ул. Набережная | 11248 ОП МР Н-375 | V | 0,662 |
|  | п. Ясный, ул. Таежная | 11248 ОП МР Н-376 | V | 0,736 |
|  | п. Ясный, ул.Мира | 11248 ОП МР Н-377 | V | 1,500 |
|  | п. Ясный, ул. Железнодорожная | 11248 ОП МР Н-378 | V | 0,803 |
|  | п. Ясный, ул. Дачная | 11248 ОП МР Н-379 | V | 0,184 |
|  | п. Ясный, хоздорога ул. Дачная | 11248 ОП МР Н-380 | V | 0,222 |
|  | п. Ясный, хоздороги | 11248 ОП МР Н-381 | V | 1,458 |
|  | п. Ясный, ул. Заречная | 11248 ОП МР Н-382 | V | 2,770 |
|  | п. Ясный, ул. Лесная | 11248 ОП МР Н-383 | V | 0,661 |
|  | п. Ясный, продолжение ул. Лесная | 11248 ОП МР Н-384 | V | 0,276 |
|  | д. Летопала | 11248 ОП МР Н-385 | V | 2,768 |
|  | пос. Новый Путь | 11248 ОП МР Н-386 | V | 1,489 |
|  | пос. Лосево | 11248 ОП МР Н-387 | V | 1,399 |

Перечень мостовых сооружений на территории приведен в таблице 3.7.2.

Таблица 3.7.2

Перечень мостовых сооружений

| Автомобильная дорога / улица | Препятствие | Тип сооружения, материал | Длина сооружения, м |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Карпогоры-Сосновка-Нюхча-граница с Республикой Коми | р. Варда | Мост Железобетон | 58.20 |
|  | р. Нижняя Шарда | Мост Железобетон | 71.85 |
|  | р. Верхняя Шарда | Мост Лесоматериал | 32.00 |
| с. Карпогоры, ул. Ленина | руч. Березовик | Мост Железобетонные плиты | 11,000 |
| Подъезд к д. Шардонемь от автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча | ручей | Мост Лесоматериал | 5,000 |
| Шотова - рыбзавод | ручей | Мост Лесоматериалы Железобетонные плиты | 3,950 |
| а/м дорога Карпогоры-Сосновка-Нюхча-граница с Республикой Коми (42,400 км) | р. Хорса | Мост Железобетон | 39,60 |
|  | р. Сямженьга | Мост Железобетон | 65,85 |
| д. Веркола (ул. Ф.Абрамова) | ручей Харьга | мост, дерево | 8,00 |
| Кеврола-Немнюга- Лохново – Б.Кротово | р. Хярга | мост, дерево, | 13,06 |
|  | р. Немнюга | мост, дерево, железоетон | 12,95 |
|  | ручей Тоиньга | мост, дерево | 13,06 |
| дер. Кеврола | - | мост, дерево | 30,0 |
| Кушкопала-Пачиха | ручей Рапина | Мост, дерево | 20 |
| Кушкопала-Пачиха | река Юла | Мост, дерево | 93 |
| Кушкопала-Кеврола | ручей Копола | Мост, дерево | 12 |
| Кушкопала-Кеврола | ручей Чухча | Мост, дерево | 12 |
| Кушкопала-Кеврола | ручей Нельнюга | Мост, дерево | 15 |
| а/м дорога Карпогоры-Сосновка-Нюхча-граница с Респубикой Коми (68,748 км) | р. "Явзора" | Мост Железобетон | 77,25 |
| дер. Заедовье | ручей Едова | мост, дерево | 4,00 |
| дер. Заедовье | ручей Едова | мост, дерево | 8,00 |
| а/м дорога Карпогоры-Сосновка-Нюхча-граница с Республикой Коми | Ручей | Мост, лесоматериал | 3,00 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 3.0 0 |
|  | р. Нюхча | Мост, железобетон | 88.5 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 5.0 0 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 3.0 0 |
|  | р. Пшеница | М о с т Ж е л е з о б е т о н | 5 4.6 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 2.00 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 2.00 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 2.00 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 2.00 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 2.00 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 3.00 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 3.00 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 3.00 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 3.00 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 3.00 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 2.30 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 2.70 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 9.00 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 9.00 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 3.0 |
|  | Ручей | Мост, лесоматериал | 3.00 |
|  | Ручей | Мост Лесоматериал | 3.00 |
|  | Ручей | Мост Лесоматериал | 2.00 |
|  | Ручей | Мост Лесоматериал | 1.80 |
|  | Ручей | Мост Лесоматериал | 3.00 |
|  | Ручей | Мост Лесоматериал | 2.00 |
|  | Ручей | Мост Лесоматериал | 1.70 |
|  | Ручей | Мост Лесоматериал | 2.0 |
|  | Ручей | Мост Лесоматериал | 3.00 |
|  | р. Карга | Мост Лесоматериал | 24.00 |
| а/м дорога Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень (156.561) | руч. Ст..Канава | Мост низководный, дерево | 5,85 |
| а/м дорога Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень (171.663) | р. Белая | Мост низководный, дерево | 6.50 |
| а/м дорога Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень (178.650) | р. Карьела | Мост низководный, дерево | 10.40 |
| а/м дорога Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень (183.684) | руч. Пехоровский | Мост, дерево | 4.10 |
| а/м дорога Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень (208.693) | р. Воепалка | Мост, дерево | 38.30 |
| а/м дорога Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень (211.411) | канал Кулой | Мост низководный, дерево, ж.б. плиты | 25.00 |
| а/м дорога Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень (229.827) | руч. Печенский | Мост, дерево | 24.50 |
| а/м дорога Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень (252.116 ) | р. Олма | Мост Железобетон | 47.80 |
| Сояла-Заозерье | река Соялка | мост, дерево | 36 |
| дер. Труфанова | ручей | мост, дерево | 50 |
| Пинега (Кулогоры) –Чакола-Пиринемь (26.017 ) | р.М.Торома | Мост Лесоматериал | 6.00 |
| Пинега (Кулогоры) –Чакола-Пиринемь (26.466 ) | р.Б.Торома | Мост Лесоматериал | 10.50 |
| Пинега (Кулогоры) –Чакола-Пиринемь (27.805 ) | руч.Бисеров | Мост Лесоматериал | 5.15 |
| Пинега (Кулогоры) –Чакола-Пиринемь (42.606 ) | р.Копанец | Мост Лесоматериал, ж.б. плиты | 17.00 |
| Пинега (Кулогоры) –Чакола-Пиринемь (53.530 ) | р.Пежуга | Мост Лесоматериал | 11.40 |
| Пинега (Кулогоры) –Чакола-Пиринемь (65.072 ) | ручей | Мост, ж.б. плиты | 4.50 |
| Пинега (Кулогоры) –Чакола-Пиринемь (65.164 ) | р.Юбра | Мост Лесоматериал, ж.б плиты | 9.60 |
| Пинега (Кулогоры) –Чакола-Пиринемь (67.532 ) | ручей | Мост Лесоматериал | 3.00 |
| Пинега (Кулогоры) –Чакола-Пиринемь (68.531 ) | р.Ура | Мост Лесоматериал | 5.60 |
| Пинега - Кривые Озера (6.338 ) | р. "Сотка" | Мост Лесоматериал | 48.00 |
| Пинега - Кривые Озера (6.789) | р.Малая Сотка | Мост Лесоматериал | 14.00 |
| Пинега - Цимола (1.890 ) | руч.Цимольский | Мост Лесоматериал | 15.15 |
| Пинега - нефтебаза - Валдокурье (1.522 ) | Река | Мост Лесоматериал | 9.00 |
| Пинега - нефтебаза - Валдокурье () | Река | Мост Лесоматериал | 12.00 |
| Пинега - нефтебаза - Валдокурье (2.685) | Лог | Мост Лесоматериал | 6.00 |

Информация об основных проблемах и ограничениях

Исходя из фактического состояния сети автомобильных дорог общего пользования можно сделать следующие выводы:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, c твердым покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения составляет 2,7 %, 75 % – гравийное, 19,3 % – грунтовое.

Направления развития

В период реализации документов территориального планирования транспортная инфраструктура по видам транспорта существенно не изменится. Транспортная связь с муниципальным образованием, регионом и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное и маршрутное сообщение, поезда пригородного и дальнего сообщения), связь внутри населенных пунктов будет осуществляться личным транспортом и пешеходным движением.

Основным направлением развития дорожной сети Пинежского муниципального округа на период реализации документов территориального планирования является дальнейшее совершенствование транспортного каркаса территории, усиление связи между административным центром (транспортным ядром) и периферийными населенными пунктами.

При росте интенсивности движения транспортных средств основными факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации.

В период реализации документов территориального планирования не предполагаются изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения в области автомобильного транспорта приведены в Разделе 1 настоящей пояснительной записки.

Перечень планируемых объектов регионального и (или) федерального значения в области автомобильных дорог, на территории Пинежского муниципального округа приведен в таблице 3.7.2.

Таблица 3.7.2

Перечень планируемых объектов регионального и (или) федерального значения в области автомобильных дорог

| № | Наименование | Местоположение | Описание планируемых мероприятий | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога Земцово - Сылога - Светлый | Сельское поселение «Сийское» | 1. Реконструкция 2. Срок реализации — 2030 год | Категория дороги: IV Протяженность 91,4 км, в том числе 50,0 п. м мостов | Придорожная полоса – 50 м |
| 2 | Автомобильная дорога Карпогоры - Сылога - Усть-Ваеньга | Сельское поселение «Сийское» | 1. Строительство 2. Срок реализации — 2030 год | Категория дороги: IV | Придорожная полоса – 50 м |
| 3 | Автомобильная дорога Кулосега - Шуйга | Сельское поселение «Сосновское» | Реконструкция | Протяженность – 19 км | Увеличение скорости и пропускной способности участка |
| 4 | Автомобильная дорога Мамониха - Кулосега | Сельское поселение «Сосновское» | Реконструкция | Протяженность – 17 км | Увеличение скорости и пропускной способности участка |
| 5 | Автомобильная дорога Мамониха - Шиднема | Сельское поселение «Сосновское» | Реконструкция | Протяженность – 9,0 км | Увеличение скорости и пропускной способности участка |
| 6 | Паромная переправа через р. Пинега | п. Сосновское | Строительство | - | Обеспечение транспортной доступности |
| 7 | Автомобильная дорога Кулосега - Шуйга | Сельское поселение «Сосновское» | Реконструкция | Протяженность – 19 км | Увеличение скорости и пропускной способности участка |
| 8 | Автомобильная дорога Мамониха - Кулосега | Сельское поселение «Сосновское» | Реконструкция | Протяженность – 17 км | Увеличение скорости и пропускной способности участка |
| 9 | Автомобильная дорога Мамониха - Шиднема | Сельское поселение «Сосновское» | Реконструкция | Протяженность – 9,0 км | Увеличение скорости и пропускной способности участка |
| 10 | Паромная переправа через р. Пинега | п. Сосновское | Строительство | - | Обеспечение транспортной доступности |

### 7.1.2 Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

Анализ существующего состояния

На территории округа функционируют 6 автозаправочных станций.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Существующая сеть объектов обслуживания и хранения автомобильного транспорта как правило относится к объектам коммерческого назначения, потребности населения в подобных объектах определяются исходя из экономической целесообразности, наличие спроса на данные виды услуг.

Направления развития

Так как данные объекты по форме собственности относятся к объектам иного значения, то утверждению данные объекты не подлежат и на Карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа не отображается.

7.2 Железнодорожный транспорт

Анализ существующего состояния

Общие сведения

В Пинежском муниципальном округе действует железнодорожная магистраль «Архангельск — Карпогоры».

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом

Основная железнодорожная станция:

– Станция Карпогоры, пассажирская станция, входящая в состав Северной железной дороги;

Сведения о станциях и остановочных пунктах, на которых осуществляется обслуживание пассажиров, приведены в таблице 3.7.5.

Таблица 3.7.5

Сведения о станциях и остановочных пунктах

| № | Наименование | Наименование станции/остановочного пункта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Сия | Сия |
| 2 | п. Ясный | Ясный |
| 3 | с. Карпогоры | Карпогоры |

Направления развития

Развитие системы железнодорожной инфраструктуры относится к вопросам федерального значения. Перечень планируемых мероприятий в области железнодорожного транспорта на территории Пинежского муниципального округа приведен в таблице 3.7.6.

Таблица 3.7.6

Перечень планируемых объектов регионального и (или) федерального значения в области железнодорожного транспорта

| № | Наименование | Местоположение | Описание планируемых мероприятий | Основные характеристики объекта | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая железнодорожная линия Карпогоры - Вендинга протяженностью 215 км | Пинежский, Удорский районы | Строительство новых железнодорожных путей общего пользования | протяженностью 215 км до 2025 года | - |

Для обеспечения потребностей Пинежского лесопромышленного комплекса на территории округа планируется проектируемый объект железнодорожный путь к лесоперерабатывающему комплексу.

7.3 Воздушный транспорт

Анализ существующего состояния

В настоящее время на территории Пинежского муниципального округа объекты воздушного транспорта отсутствуют.

Ближайший аэропорт «Талаги» расположен в 271 км от села Карпогоры.

Имеются сооружения воздушного транспорта, не используемые для регулярного сообщения, но выполняющие рейсы по санитарному заказу и пожарной авиации на территории с. Карпогоры.

В соответствии со Схемой территориального планирования Пинежского муниципального округа планируется строительство аэропорта в с. Карпогоры.

7.4 Водный транспорт

Анализ существующего состояния

В настоящее время на территории Пинежского муниципального округа объекты водный транспорта отсутствуют.

ГЛАВА 8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

8.1 Водоснабжение

Анализ существующего состояния

В настоящее время в населенных пунктах Пинежского муниципального округа Архангельской области функционируют системы централизованного водоснабжения, в основном в крупных населенных пунктах. Обеспечение водой объектов муниципального округа из централизованных систем водоснабжения осуществляется из подземных и поверхностных источников с помощью артезианских скважин и поверхностного водозабора (р. Пинега, оз. Бережное). Запасы пресных подземных вод на всей территории Пинежского муниципального округа достаточны для обеспечения водой жителей.

с. Карпогоры

Централизованное водоснабжение с. Карпогоры осуществляется от 11 подземных источников водоснабжения (7 действующих артезианских водозаборных скважин, 4 законсервированы), расположенных в границах с. Карпогоры. Вода из артезианских скважин насосами первого подъема подается непосредственно в водопроводные сети (от 9 водозаборов (3 законсервированы). Для создания напора и запаса воды на сети водопровода установлены водонапорные башни. Протяженность сетей 21,135 км, материал трубопровода – чугун, сталь, ПНД, диаметром 25-150 мм. Централизованные сети водоснабжения с. Карпогоры на ул. Ленина не имеют разводящих сетей, в их состав входят:

- источник водоснабжения - буровая скважина (ул. Ленина, 55, стр. 1 (законсервирована)),

- водопроводная сеть,

- водоразборная колонка.

п. Пинега

Источник водоснабжения – поверхностные воды р. Пинега. Подача воды потребителям для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд осуществляется насосными станциями первого и второго подъемов. Здания, оборудованные внутренним водопроводом, подключены к наружным сетям водопровода. Население, проживающее в домах необорудованных внутренним водопроводом, осуществляет разбор воды из уличных водоразборных колонок. В централизованной системе водоснабжения п. Пинега действуют:

- поверхностный водозабор проектной производительностью 800,0 м3/сут, фактическая производительность 200,0 м3/сут;

- насосная станция первого подъема производительностью 400,0 м3/сут;

- два резервуара, объемом 250,0 м3 каждый;

- фильтровальная станция, производительностью 30,0 м3/ час;

- насосная станция второго подъема производительностью 54,0 м3/ час;

- водопроводные сети общей протяженностью 7,7 км;

- уличные водоразборные колонки – 24 шт.

п. Ясный

В п. Ясный расположены три водозаборные скважины № 1, 2, 3:

- скважина № 1, год бурения 1982;

- скважина № 2, год бурения 1981;

- скважина № 3, год бурения 1991;

Скважины снабжены глубинными насосами марки ЭЦВ-8-25-100. Вода из артезианских скважин при помощи насосов поступает в резервуары питьевого водоснабжения. Два резервуара, объемом 250 м3, выполнены из железобетонных прямоугольных заглубленных сборных унифицированных конструкций заводского изготовления. Из накопительных резервуаров вода поступает в водопроводную насосную станцию (ВНС) и далее под давлением в магистральные и распределительные сети. На территории расположенного здания ВНС находится три сетевых насоса марки с двигателями СН 100-65-200/4. Два насоса работают попеременно, третий насос - резервный. В здании ВНС установлен частотный преобразователь. На территории п. Ясный расположены водопроводные сети, протяженностью 12, 65 км, диаметром 150 мм, тип прокладки - подземный/наземный, материал труб - чугун. На сетях расположено 39 пожарных гидрантов и 41 водяной колодец с запорной регулирующей арматурой. Техническое состояние сетей водоснабжения п. Ясный удовлетворительное.

с. Сура

На территории населенного пункта имеются 3 скважины (№ 600, 615, 632). Скважины законсервированы и не используются. Данные о химическом и бактериологическом составе, а также пригодности воды для использования в хозяйственно-бытовых нуждах отсутствуют. Ранее используемый водопровод с разводящей сетью (водопроводные колонки), расположенный в с. Сура, в настоящее время не используется. Кроме того, расположенная в с. Сура у дома № 21 по улице Советская водонапорная башня не используется по назначению около 20 лет. Обследования по пригодности к эксплуатации не проводились. Качество воды централизованных систем водоснабжения, в основном, не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

п. Сия

В п. Сия источником водоснабжения являются поверхностные воды оз. Бережное. Водопроводные очистные сооружения построены в 2020 году. Схема подачи воды: из водозаборного оголовка сырая вода самотеком поступает на насосную станцию первого подъема проектной производительностью 1680 м3/сут, откуда по двум самотечным трубопроводам подается в два железобетонных резервуара емкостью по 250 м3 каждый, а затем насосной станцией второго подъема по напорному водоводу подаётся в разводящую сеть поселка общей протяженностью 5,574 км. Водопроводные сети прокладывались с 1978 года и на сегодняшний день имеют 95 % износ.

Населенный пункт обеспечен централизованным водоснабжением частично. На остальной территории населенного пункта жилая застройка снабжается водой от индивидуальных шахтных колодцев.

п. Междуреченский

В п. Междуреченский имеется централизованная система водоснабжения. Водоснабжение п. Междуреченский осуществляется от скважин (4 ед.) насосами первого подъема по ниткам водовода, поступает в разводящие сети п. Междуреченский. В качестве регулирующей емкости используется накопительные баки – 50 м3. Эксплуатирующая организация: МУП «Строитель». Протяженность хозяйственно-питьевой водопровода составляет 13,09 км. Материал трубопровода – чугун, сталь, ПНД, полиэтилен.

п. Сосновка

На территории п. Сосновка имеются артезианские скважины. В п. Сосновка вода из артезианских скважин насосами первого подъема подается в водонапорную башню, затем в водопроводную сеть населенного пункта. Общая протяженность водопроводной сети составляет 0,203 км.

п. Новолавела

Населенный пункт обеспечен централизованным водоснабжением частично, основная масса жилой застройки снабжается водой от водоразборных колонок и шахтных колодцев (5 шт.). Централизованное водоснабжение осуществляется от одной артезианской скважины (ул. Советская, 6а). Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки (система обеззараживания воды отсутствует). Качество воды соответствует нормативным требованиям. В системе водоснабжения имеется две водонапорные башни: по ул. Советская, 6а, 1974 года постройки (капитальный ремонт произведен в 2013 году) и по ул. 40 лет Победы, 3б, 1986 года постройки. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,041 км, материал трубопроводов: сталь, пластик. Водопроводная сеть тупиковая, оснащена водоразборными колонками.

д. Пиринемь

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения д. Пиринемь осуществляется от одного источника (артезианская скважина). Подача воды потребителю проводится без предварительной водоподготовки. На территории населенного пункта проходит водопроводная сеть от скважины, протяженностью 0,3 км. Материал трубопровода – сталь, диаметром 40 мм.

д. Кеврола

В д. Кеврола действует локальная система водоснабжения в составе которой имеются: артезианская скважина №951, оборудованная насосом первого подъема и водонапорная башня (д. Кеврола, 67б), а также сети водоснабжения протяженностью 276 м. Система водоснабжения находится на балансе МБУК «Кеврольская ОШ № 18 им. М.Ф. Теплова».

д. Веркола

В д. Веркола действует локальная система водоснабжения в составе которой имеются: водозаборная колонка (ул. Молодежная, стр. 10а), водопроводные сети (167,4 м). Для создания напора и запаса воды на сети водопровода установлена водонапорная башня.

д. Кушкопала

Подача воды осуществляется для хозяйственно-питьевых нужд населения и на подпитку котельных. Обеспечение водой населения осуществляется через водоразборные колонки. В водопроводную сеть протяженностью 1,485 км подача воды осуществляется насосными станциями первого подъема из водонапорных башен. Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки (система обеззараживания воды отсутствует). Качество воды, подаваемой потребителям по централизованному водопроводу, соответствует нормативным требованиям. Водопроводная сеть выполнена тупиковой из стальных и ПВХ трубопроводов диаметрами 25, 32, 40 мм и оснащена одной водоразборной колонкой. Система водоснабжения находится в эксплуатации ООО «Астерия Поморья».

Объекты водоснабжения:

- скважина №638 с водонапорной башней д. Кушкопала, ул. Пионерская, 35;

- скважина №1297 с водонапорной башней д. Кушкопала, ул. Пионерская, 6;

- скважина с водонапорной башней д. Кушкопала, ул. Октябрьская, 39а;

- скважина д. Кушкопала, ул. Октябрьская, 31а;

- скважина на питомник д. Кушкопала, ул. Федора Абрамова, 3;

- водокачка (водоразборная колонка) д. Кушкопала, ул. Октябрьская, 6б.

д. Занюхча

Водоснабжение населенного пункта нет централизованной системы водоснабжения.  Водоснабжение населения обеспечивается от индивидуальных шахтных колодцев и скважин.

д. Кобелево

На территории д. Кобелево имеется артезианская скважина. Водопроводная сеть отсутствует.

На территории д. Ваймуша, д. Шардонемь, д. Айнова, д. Шотова, п. Сога, п. Привокзальный, п. Шилега и п. Таежный водоснабжение обеспечивается за счет артезианских скважин. Для создания запаса воды рядом с скважиной установлены водонапорные башни. Из водонапорных башен вода без предварительной очистки и обеззараживания поступает в магистральные и распределительные сети.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов: д. Чакола, п. Русковера используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через артезианские скважины. Из артезианских скважин вода без предварительной очистки и обеззараживания поступает в магистральные и распределительные сети.

На территории д. Марьина, д. Веркола и д. Кеврола водоснабжение обеспечивается за счет артезианских скважин. Для создания запаса воды рядом с скважиной установлены водонапорные башни.

В д. Труфанова, ул. Колхозная, 6 находится поверхностный водозабор с водопроводом. Суточная производительность составляет 151,2 м3/сут. Год ввода в эксплуатацию водозабора – 1985 г.

В д. Гора, д. Кобелево, д. Лохново, д. Малое Кротово в качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через артезианские скважины.

В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует. Водоснабжение населения территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения обеспечивается от индивидуальных шахтных колодцев и скважин.

Качество воды централизованных систем водоснабжения, в основном, отвечает требованиям СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Характеристики артезианских скважин водозабора, представлены в таблицах 3.8.1.2. По остальным артезианским скважинам нет данных.

Таблица 3.8.1.2

Характеристика водопроводных сооружений Пинежского муниципального округа

| Местонахождение водопроводного сооружения | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (районная), местная (поселковая), частная) | Номер по паспорту | Производительность, м3/сут | Характеристика качества воды | Марка насоса | Год ввода, состояние (% износа) | Кадастровый номер ОКС / кадастровый номер объекта | Документ-основание (наименование, дата, номер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения (с. Карпогоры, пер. Энергетиков), в том числе скважина по адресу: с. Карпогоры, пер. Энергетиков , 9, сооружение № 1 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 90 | информация отсутствует | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1968 / 60% | 29:14:050305:970 | Выписка из ЕГРН № 29:14:050305:970-29/006/2017-1 от 13.03.2017 (Собственность) |
| Система водоснабжения (с. Карпогоры, ул. Лесная), в том числе скважина по адресу: с. Карпогоры, ул. Лесная, 14, сооружение № 1 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 98 | информация отсутствует | ЭЦВ 6-10-80 | 1980 / 60% | 29:14:050307:637 | Выписка из ЕГРН № 29:14:050307:637-29/006/2017-1 от 13.03.2017 (Собственность) |
| Система водоснабжения (с. Карпогоры, ул. Ленина), в том числе скважина по адресу с. Карпогоры, ул. Ленина, 55, строение 1 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | - | информация отсутствует | - | 1990 / 60% | 29:14:050301:90 | Выписка из ЕГРН № 29:14:050301:90-29/006/2017-1 от 13.03.2017 (Собственность) |
| Система водоснабжения (с. Карпогоры), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карпогоры, ул. Победы, 26, соор. № 4 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 350 | информация отсутствует | ЭЦВ 6-10-80 | 1962 / 60% | 29:14:000000:823 | Выписка из ЕГРН № 29:14:000000:823-29/006/2017-1 от 13.03.2017 (Собственность) |
| с. Карпогоры, ул. Победы, 26, соор. № 5 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | - | информация отсутствует | - | 1962 / 60% |  |  |
| с. Карпогоры, ул. Пионерская, 7а, соор. № 1 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | - | информация отсутствует | - | 1998 / 60% |  |  |
| с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 55, соор. № 1 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 130 | информация отсутствует | ЭЦВ 6-10-80 | 1973 / 60% |  |  |
| с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 55, соор. № 2 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | - | информация отсутствует | ЭЦВ 6-16-110 | 1992 / 60% |  |  |
| с. Карпогоры, ул. Ленина, 120б, соор. № 1 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 76 | информация отсутствует | ЭЦВ 6-16-110 | 1995 / 60% |  |  |
| с. Карпогоры, ул. Авиаторов, 17а, стр. 1 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 150 | информация отсутствует | ЭЦВ 6-16-110 | 1965 / 60% |  |  |
| с. Карпогоры, ул. Победы, 4, соор. № 1 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 841 | информация отсутствует | ЭЦВ 6-16-110 | 1962 / 60% |  |  |
| Система водоснабжения (д. Ваймуша, ул. Гагарина), в том числе скважина по адресу д. Ваймуша, ул. Гагарина, 47а, сооружение 1 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 7,67 | информация отсутствует | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1984 / 60% | 29:14:050401:1005 | Выписка из ЕГРН № 29:14:050401:1005-29/006/2017-1 от 13.03.2017 (Собственность) |
| Водонапорная башня, в том числе скважина по адресу д. Ваймуша, ул. Молодежная, 6а | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 31,16 | информация отсутствует | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1980 / 60% | 29:14:050401:644 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-423/2 от 13.05.2016 (Собственность) |
| Здание водонапорной башни, в том числе скважина по адресу д. Ваймуша, ул. Совхозная, 10б | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 31,17 | информация отсутствует | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1982 / 60% | 29:14:050401:606 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/007/2016-488/1 от 21.03.2016 (Собственность) |
| Система водоснабжения (дер. Айнова), в том числе скважина по адресу дер. Айнова, ул. Дачная, 10 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 0,627 | информация отсутствует | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1967 / 60% | 29:14:050501:219 | Выписка из ЕГРН № 29:14:050501:219-29/006/2017-1 от 10.03.2017 (Собственность) |
| Водонапорная башня, в том числе скважина по адресу д. Марьина, ул. Лесная, 6а | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 0,058 | информация отсутствует | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1968 / 60% | 29:14:050101:366 | Выписка из ЕГРН № 29:14:050101:366-29/006/2017-1 от 27.01.2017 (Собственность) |
| Водозаборная скважина по адресу д. Церкова, ул. Боровая, 6 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 0,55 | информация отсутствует | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1967 / 60% | 29:14:050601:192 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-442/2 от 12.05.2016 (Собственность) |
| Насосная станция, в том числе скважина по адресу д. Шотова, ул. Боровая, 4, стр.1 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 0,9 | информация отсутствует | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1968 / 60% | 29:14:050202:666 | Выписка из ЕГРН № 29:14:050202:666-29/006/2017-1 от 13.03.2017 (Собственность) |
| Система водоснабжения (дер. Шотова, ул. Центральная), в том числе скважина по адресу д. Шотова, ул. Центральная, 23, сооружение № 1 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 0,5 | информация отсутствует | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1971 / 60% | 29:14:050202:664 | Выписка из ЕГРН № 29:14:050202:664-29/006/2017-1 от 10.03.2017 (Собственность) |
| Водонапорная башня, в том числе скважина по адресу д. Шотова, ул. Черногорская, 27 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 1,8 | информация отсутствует | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1968 / 60% | 29:14:050201:124 | Выписка из ЕГРН № 29:14:050201:124-29/006/2017-1 от 13.03.2017 (Собственность) |
| Водонапорная башня, в том числе скважина по адресу д. Шардонемь, ул. Центральная, 127а | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 0,49 | информация отсутствует | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1990 / 60% | 29:14:050701:1067 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-75/1 от 28.03.2016 (Собственность) |
| Буровая скважина д. Веегора | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 0,25 | информация отсутствует | ЭЦВ-5-6,3-80 | 1971 / 60% | 29:14:120601:207 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-164/2 от 11.04.2016 |
| Буровая скважина д. Веегора |  |  | 0,033 |  | ЭЦВ-6-6,3-85 | 1994 / 60% | 29:14:120601:207 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-173/2 от 11.04.2016 |
| Буровая скважина д. Кусогора |  |  | 0,01 |  | ЭЦВ-6-6,3-85 | 1971 / 60% | 29:14:120501:49 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-167/2 от 11.04.2016 |
| Буровая скважина д. Пиринемь, ул. Совхозная, 9а |  |  | 8,2 |  | ЭЦВ-6-10-80 | 1972 / 60% | 29:14:110101:495 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-174/2 от 11.04.2016 |
| Буровая скважина д. Чакола, ул. Лесная |  |  | 0,09 |  | ЭЦВ-6-6,3-85 | 1981 / 60% | 29:14:120101:231 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-169/2 от 11.04.2016 |
| Буровая скважина д. Чешегора |  |  | 0 |  | ЭЦВ-6-6,3-125 | 1983 / 60% | 29:14:110301:136 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-171/2 от 11.04.2016 |
| Буровая скважина д. Шотогорка, ул. Нагорная |  |  | 0 |  | ЭЦВ-5-6,3-80 | 1983 / 60% | 29:14:110401:332 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-163/2 от 11.04.2016 |
| Буровая скважина д. Шотогорка, ул. Полевая |  |  | 0,23 |  | ЭЦВ-6-6,3-125 | 1972 / 60% | 29:14:110401:333 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-166/2 от 11.04.2016 |
| Буровая скважина. Шотогорка, ул. Центральная |  |  | 0,48 |  | ЭЦВ-6-6,3-125 | 1957 / 60% | 29:14:110401:331 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-165/2 от 11.04.2016 |
| Буровая скважина д. Шотогорка, ул. Дорожная |  |  | 0,3 |  | ЭЦВ-6-6,3-125 | 1989 / 60% | 29:14:110401:334 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-168/2 от 11.04.2016 |
| Буровая скважина п. Широкое, ул. Лесная |  |  | 0,43 |  | ЭЦВ-5-6,3-80 | 1971 / 60% | 29:14:120801:138 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-170/2 от 11.04.2016 |
| Буровая скважина п. Широкое, ул. Центральная |  |  | 0 |  | ЭЦВ-5-6,3-80 | 1972 / 60% | 29:14:120801:139 | Выписка из ЕГРН № 29-29/013-29/013/010/2016-172/2 от 11.04.2016 |
| Буровая скважина № 638 с водонапорной башней д. Кушкопала, ул. Пионерская, 35 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 6,3 | информация отсутствует | информация отсутствует | 1976 | 29:14:070201:989 | № 29-29/013-29/013/010/2016-426/1 от 13.05.2016 |
| Буровая скважина с водонапорной башней № 1297 д. Кушкопала, ул. Пионерская, 6 |  |  | 0,8 |  |  | 1976 | 29:14:070201:988 | № 29-29/013-29/013/010/2016-425/1 от 13.05.2016 |
| Скважина д. Кушкопала, ул. Октябрьская, 31а |  |  | 0 |  |  | 1976 | 29:14:070202:423 | 29:14:070202:423-29/001/2018-1 от 09.03.2018 |
| Скважина д. Кушкопала, ул. Октябрьская, 39а |  |  | 1,2 |  |  | 1976 | 29:14:070202:391 | № 29-29/013-29/013/010/2016-424/1 от 13.05.2016 |
| Скважина на питомник д. Кушкопала, ул. Федора Абрамова, 3 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 29:14:070201:827 | № 29-29/013-29/013/010/2016-433/1 от 13.05.2016 |
| Буровая скважина № 689 п. Пачиха, ул. Нагорная, 2а |  |  | 1,2 |  |  | 1982 | 29:14:070301:300 | № 29-29/013-29/013/010/2016-427/1 от 13.05.2016 |
| Буровая скважина с водонапорной башней п. Пачиха, ул. Лесная, 14а |  |  | 1,2 |  |  | 1981 | 29:14:070301:302 | № 29-29/006-29/013/012/2016-60/1 от 19.09.2016 |
| Скважина: Архангельская область, Пинежский муниципальный район, МО «Сосновское», п. Кулосега, ул. Ленина, 15, сооружение № 1 | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 0 | информация отсутствует | «Малыш» | 1977 / 82% | 29:14:020101:197 | 29:14:020101:197-29/006/2017-1 от 13.02.2017 |
| Скважина: Архангельская область, Пинежский муниципальный район, МО «Сосновское», п. Сосновка, ул. Строительная, 17а, сооружение № 1 |  |  | 0 |  | ЭЦВ-6-6,3-85 | 1982 / 75% | 29:14:020501:609 | 29:14:020501:609-29/006/2017-1 от 11.02.2017 |
| Буровая скважина №1(в составе системы водоснабжения (п. Сосновка): Архангельская область, Пинежский муниципальный район, п. Сосновка, ул. Школьная, 4б, сооружение 1 |  |  | - |  | информация отсутствует | 1978/ | 29:14:020501:611 | 29:14:020501:611-29/006/2017-1 от 01.02.2017 |
| Буровая скважина №3(в составе системы водоснабжения (п. Сосновка): Архангельская область, Пинежский муниципальный район, п. Сосновка, ул. Школьная, 4б |  |  | - |  | информация отсутствует | 1978/ |  |  |
| Буровая скважина №2(в составе системы водоснабжения (п. Сосновка, ул. Ленина): Архангельская область, Пинежский муниципальный район, п. Сосновка, ул. Ленина, 2а, сооружение 2 |  |  | - |  | информация отсутствует | 1978/ | 29:14:020501:606 | 29:14:020501:606-29/006/2017-1 от 11.02.2017 |
| Водонапорная башня, в том числе скважина по адресу п. Новолавела, ул. Советская, 6а | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 10 | информация отсутствует | информация отсутствует | 1974 | 29:14:060601:759 | № 29-29/013-29/013/010/2016-430/2 от 12.05.2016 |
| Водонапорная башня, в том числе скважина по адресу п. Новолавела, ул. 40 лет Победы, 3б |  |  | 0 |  |  | 1986 | 29:14:060601:758 | № 29-29/013-29/013/010/2016-428/2 от 13.05.2016 |
| Артезианская скважина п. Междуреченский | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 0 | информация отсутствует | ЭЦВ 6-10-80 | 1989 | 29:14:170101:899 | 29:14:170101:899-29/015/2018-2 от 10.04.2018 |
| Артезианская скважина п. Междуреченский |  |  | 89,8 |  | ЭЦВ 6-10-80 | 1991 | 29:14:170101:895 | 29:14:170101:895-29/015/2018-2 от 10.04.2018 |
| Артезианская скважина № 1 п. Привокзальный |  |  | 8,3 |  | ЭЦВ 6-10-80 | 1976 | 29:14:170201:105 | 29:14:170201:105-29/011/2023-2 от 12.10.2023 |
| Артезианская скважина № 2 п. Привокзальный |  |  | 0 |  | ЭЦВ 6-10-80 | 1976 | 29:14:170201:109 | 29:14:170201:109-29/011/2023-2 от 12.10.2023 |
| Водонапорная башня (с артезианской скважиной) п. Сога |  |  | 4,9 |  | ЭЦВ 6-10-80 | 2007 | 29:14:170301:244 | 29:14:170301:244-29/011/2023-2 от 07.12.2023 |
| Буровая артезианская скважина п. Сылога, ул. Первомайская, 35а | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 0 | информация отсутствует | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1987/32 | 29:14:160201:477 | № 29-29/013-29/013/010/2016-307/2 от 27.04.2016 |
| Буровая артезианская скважина п. Сылога, ул. Северная, 18а |  |  | 3,81 |  | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1968/31 | 29:14:160201:560 | № 29-29/013-29/013/010/2016-304/2 от 27.04.2016 |
| Скважина № 1 800 м на юго-запад от д. 25 ул. Лесная п. Ясный | Собственник Пинежский муниципальный округ | - | 1160,5 | информация отсутствует | информация отсутствует | 1984 | 29:14:100301:1073 | № 29-29/013-29/013/010/2016-262/2 от 20.04.2016 |
| Скважина № 2 1000 м на юго-запад от д. 25 ул. Лесная п. Ясный |  |  |  |  |  | 1984 | 29:14:100301:1071 | № 29-29/013-29/013/010/2016-263/2 от 20.04.2016 |
| Скважина № 3 1000 м на юго-запад от д. 25 ул. Лесная п. Ясный |  |  |  |  |  | 1984 | 29:14:100301:1072 | № 29-29/013-29/013/010/2016-265/2 от 20.04.2016 |
| Водопроводная сеть, в том числе скважина п. Таежный |  |  | 49,7 |  |  | 1975 | 29:14:100201:93 | № 29-29/013-29/013/010/2016-335/2 от 05.05.2016 |
| Водопроводная сеть, в том числе скважина п. Таежный |  |  |  |  |  | 1977 | 29:14:100201:281 | № 29-29/013-29/013/010/2016-334/2 от 05.05.2016 |
| Водонапорная башня, в том числе скважина п. Шилега, 50 м на юг от 1б ул. Строителей |  |  | 1,8 |  |  | 1984 | 29:14:100101:242 | № 29-29/013-29/013/010/2016-274/2 от 20.04.2016 |
| Буровая скважина с водоразборной колонкой п. Шилега, ул. Набережная, 10а |  |  | 0 |  |  | 1972 | 29:14:100101:257 | № 29:14:100101:257-29/015/2018-1 от 29.03.2018 |
| Буровая скважина с водоразборной колонкой п. Шилега, ул. Новая, 21а |  |  | 0 |  |  | 2013 | 29:14:100101:256 | 29:14:100101:256-29/001/2018-1 от 08.02.2018 |
| Буровая скважина № 1 с водоразборной колонкой п. Русковера, ул. Почтовая, 6а |  |  | 1,7 |  |  | 1981 | 29:14:100501:372 | 29-29/013-29/013/010/2016-271/2 от 20.04.2016 |
| Буровая скважина № 2 с водоразборной колонкой п. Русковера, ул. Лесная, 10а |  |  | 0 |  |  | 1985 | 29:14:100501:370 | 29-29/013-29/013/010/2016-269/2 от 20.04.2016 |
| Буровая скважина (2 ед.) с водоразборной колонкой д. Березник |  |  | 0 |  |  | 1985 | 29:14:110501:197 | Распоряжение Правительства Архангельской области № 460-рп от 15.12.2015г.; акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 04.02.2016 г., заключенный с МО «Шилегское» |
| Артезианская скважина и водонапорная башня д. Веркола | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Артезианская скважина д. Гора | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Артезианская скважина и водонапорная башня д. Кеврола | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Артезианская скважина д. Кобелево | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Артезианские скважины (2 ед.) д. Лохново | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Артезианская скважина д. Малое Кротово | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Направления развития

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Проектные предложения

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального округа планируется:

−	реконструкция существующих водозаборных узлов (ВЗУ) с проведением работ по восстановлению зданий и сооружений, замене оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, оснащении оборудования энергоэффективными технологиями, оборудование ВЗУ необходимыми приборами учёта;

−	разработка проектов организации зон санитарной охраны для существующих ВЗУ;

−	установка приборов учёта воды на существующих ВЗУ;

−	установка приборов учёта воды у абонентов;

−	замена ограждений вокруг водоразборных колонок

−	реконструкция ветхих водопроводных сетей в населенных пунктах Пинежского района;

−	строительство ВЗУ;

−	заменой водоразборных колонок;

−	разработка проектов организации зон санитарной охраны проектных ВЗУ;

−	подключение оставшейся части существующей и планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения с прокладкой водопроводных сетей;

−	капитальный ремонт участков водопроводной сети;

−	подключение новых потребителей на территориях перспективной застройки;

−	бездействующие скважины, при отсутствии потребности в них рекомендуется затампонировать, с целью исключения попадания загрязняющих веществ с поверхности и по стволу скважины в водоносный горизонт.

Строительство новых, и реконструкция действующих объектов централизованной системы водоснабжения позволит обеспечить подачу абонентам достаточного объема питьевой воды.

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы водоснабжения представлен в таблице 3.8.1.4.

Таблица 3.8.1.4

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № | Наименование объекта | Статус * | Местоположение | Основные характеристики ** | Назначение | Планируемый срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | Наименование документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор | С | д. Веркола | Количество – 1 ед., производительность – 80 м3\сут | Организация системы централизованного водоснабжения | 2040 | Размер зон санитарно-охраны устанавливается в каждом конкретном случае (далее - *) | Генеральный план муниципального образования «Веркольское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водозабор | С | д. Кеврола | Количество – 1 ед., производительность – 90 м3\сут | Организация системы централизованного водоснабжения | 2040 | * | Генеральный план муниципального образования «Кеврольское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водозабор | Р | п. Междуреченский | Количество – 1 ед., производительность – 89,80 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | 2033 | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Междуреченское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период до 2033 года |
|  | Водозабор | Р | п. Привокзальный | Количество – 1 ед., производительность – 8,3 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | 2033 | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Междуреченское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период до 2033 года |
|  | Водозабор | Р | п. Сога | Количество – 1 ед., производительность – 4,9 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | 2033 | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Междуреченское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период до 2033 года |
|  | Водозабор | С | д. Занюхча | Количество – 1 ед., производительность – 56,0 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | 2040 | * | Генеральный план муниципального образования «Нюхченское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водозабор | Р | п. Пинега | Количество – 1 ед., производительность – 400,0 м3/сут | Повышение надежности подачи воды | 2030 | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водозабор | С | д. Кобелево | Количество – 1 ед., производительность – 20,0 м3/сут | Повышение надежности подачи воды | 2040 | * | Генеральный план муниципального образования «Покшеньгское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водозабор | С | д. Лохново | Количество – 1 ед., производительность – 36,0 м3/сут | Повышение надежности подачи воды | 2040 | * | Генеральный план муниципального образования «Покшеньгское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водозабор | Р | п. Сия | Количество – 1 ед., производительность – 535 м3/сут | Повышение надежности подачи воды | 2032 | * | Генеральный план муниципального образования «Сийское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водозабор | С | северо-восточнее с. Сура | Количество – 1 ед., производительность не менее 270 м3/сут | Повышение надежности подачи воды | 2030 | * | Генеральный план муниципального образования «Сурское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водозабор | С | д. Городецк | Количество – 1 ед., производительность не менее 111 м3/сут | Повышение надежности подачи воды | 2030 | * | Генеральный план муниципального образования «Сурское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водозабор | С | п. Шуйга | Количество – 1 ед., производительность не менее 170 м3/сут | Повышение надежности подачи воды | 2030 | * | Генеральный план муниципального образования «Сурское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Карпогоры | Количество – 1 ед., производительность не менее 10 м3\сут | Подача воды нормативного качества | до 2030 года | Санитарно-защитная зона 20 м | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Водопроводные очистные сооружения | С | п. Новолавела, ул. Советская, 6а | Количество – 1 ед., производительность не менее 850 м3\сут | Подача воды нормативного качества | до 2040 года | Санитарно-защитная зона 20 м | Генеральный план муниципального образования «Лавельское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водопроводные очистные сооружения | С | п. Пинега | Количество – 1 ед., производительность не менее 540 м3\сут | Подача воды нормативного качества | до 2030 года | Санитарно-защитная зона 20 м | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области Генеральный план муниципального образования «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водопроводные очистные сооружения (станция водоподготовки) | Р | п. Сия | Количество – 1 ед., производительность не менее 535 м3\сут | Подача воды нормативного качества | до 2032 года | Санитарно-защитная зона 20 м | Генеральный план сельского поселения «Сийское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Насосная станция второго подъема | С | с. Карпогоры | Количество – 1 ед., производительность не менее 850 м3\сут | Подача воды нормативного качества | до 2030 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Насосная станция | Р | п. Сия | Количество – 2 ед., производительность не менее 540м3\сут | Подача воды нормативного качества | до 2032 года | * | Генеральный план сельского поселения «Сийское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Резервуар | С | с. Карпогоры | Количество – 1 ед., объем не менее 100 м3 | Повышение надежности подачи воды | до 2030 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Артезианская скважина | С | с. Карпогоры | Количество – 1 ед., производительность не менее 850 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | до 2030 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Артезианская скважина | Р | с. Карпогоры | Количество – 3 ед., производительность – 350 м3\сут; 130 м3\сут; 841 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | до 2030 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Артезианская скважина | Р | д. Ваймуша (ул. Гагарина, 47а, соор.1; ул. Молодежная, 6а; ул. Совхозная, 10б) | Количество – 3 ед., производительность – 7,67 м3\сут; 31,16 м3\сут; 31,17 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | до 2042 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Артезианская скважина | Р | д. Айнова, ул. Дачная, 10 | Количество – 1 ед., производительность – 0,627 м3\сут; | Повышение надежности подачи воды | до 2042 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Артезианская скважина | Р | д. Марьина, ул. Лесная, 6а | Количество – 1 ед., производительность – 0,058 м3\сут; | Повышение надежности подачи воды | до 2042 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Артезианская скважина | Р | д. Церкова, ул. Боровая, 6 | Количество – 1 ед., производительность – 0,55 м3\сут; | Повышение надежности подачи воды | до 2042 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Артезианская скважина | Р | д. Шотова (ул. Центральная, 23, соор. 1; ул. Боровая, 4; ул. Черногорская, 27) | Количество – 3 ед., производительность – 0,5 м3\сут; 0,9 м3\сут; 1,8 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | до 2042 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Артезианская скважина | Р | д. Шардонемь, ул. Центральная, 127а | Количество – 1 ед., производительность – 0,49 м3\сут; | Повышение надежности подачи воды | до 2042 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Артезианская скважина | Р | д. Кушкопала: ул. Пионерская, 35; ул. Пионерская, 6; ул. Октябрьская, 31а; ул. Октябрьская, 39а | Количество – 4 ед., производительность – 6,3 м3\сут; 0,8 м3\сут; 0 м3\сут; 1,2 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | до 2040 года | * | Генеральный план муниципального образования «Кушкопальское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Артезианская скважина | Р | п. Широкое: ул. Лесная, ул. Центральная | Количество – 2 ед., производительность – 0,43 м3\сут; 0,43 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | до 2030 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пиринемское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2040 год |
|  | Артезианская скважина | Р | д. Веегора | Количество – 2 ед., производительность – 0,25 м3\сут; 0,033 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | до 2032 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пиринемское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2040 год |
|  | Артезианская скважина | Р | д. Кусогора | Количество – 1 ед., производительность – 0,001 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | до 2035 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пиринемское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2040 год |
|  | Артезианская скважина | Р | д. Пиринемь, ул. Совхозная, д. 9а | Количество – 1 ед., производительность – 8,2 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | до 2030 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пиринемское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2040 год |
|  | Артезианская скважина | Р | д. Чакола, ул. Лесная | Количество – 1 ед., производительность – 0,09 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | до 2040 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пиринемское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2040 год |
|  | Артезианская скважина | Р | д. Шотогорка: ул. Нагорная, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Дорожная | Количество – 4 ед., производительность – 0,01 м3\сут; 0,23 м3\сут; 0,48 м3\сут; 0,3 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | до 2040 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пиринемское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2040 год |
|  | Артезианская скважина | С | п. Сосновка | Количество – 1 ед., производительность не менее 6 м3\час | Повышение надежности подачи воды | до 2040 года | * | Генеральный план сельского поселения «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Артезианская скважина | С | п. Мамониха | Количество – 1 ед., производительность не менее 92 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | до 2040 года | * | Генеральный план сельского поселения «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Артезианская скважина | С | д. Сульца | Количество – 1 ед., производительность не менее 56 м3\сут | Повышение надежности подачи воды | до 2040 года | * | Генеральный план сельского поселения «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водонапорная башня | Л | с. Карпогоры | Количество – 3 ед., объем – 25 м3 | - | 2030-2032 гг. | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Водонапорная башня | Р | д. Кушкопала: ул. Пионерская, 35; ул. Пионерская, 6; ул. Октябрьская, 39а | Количество – 3 ед., объем – 25 м3 | - | 2030-2032 гг. | * | Генеральный план муниципального образования «Кушкопальское» Пинежского муниципального района Архангельской области Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кушкопалькое» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2018 по 2036 год |
|  | Водонапорная башня | Р | п. Новолавела, ул. 40 лет Победы, 3б | Количество – 1 ед., объем – 25 м3 | - | до 2030года | * | Генеральный план муниципального образования «Лавельское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водонапорная башня | Р | п. Привокзальный | Количество – 1 ед., объем – 25 м3 | - | до 2033 года | * | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Междуреченское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период до 2033 года |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод | С | с. Карпогоры | Протяженность – 7,38 км | Подключение новых потребителей | до 2032 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Водопровод | Р | с. Карпогоры | Протяженность – 23,251 км | Повышение надежности подачи воды | до 2032 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Водопровод | Р | д. Ваймуша | Протяженность – 1,24 км | Подключение новых потребителей и объектов соцкультбыта | до 2032 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Водопровод | Р | д. Кушкопала | Протяженность – 0,50 км | Повышение надежности подачи воды | до 2027 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кушкопалькое» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2018 по 2036 год |
|  | Водопровод | С | п. Пинега | Протяженность – 9,35 км | Повышение надежности подачи воды | до 2030 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водопровод | Р | д. Пиринемь | Протяженность – 0,03 км | Повышение надежности подачи воды | до 2032 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пиринемское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2040 год |
|  | Водопровод | Р | д. Чакола | Протяженность – 0,427 км | Повышение надежности подачи воды | до 2029 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пиринемское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2040 год |
|  | Водопровод | Р | п. Сия | Протяженность – 5,574 км | Повышение надежности подачи воды | до 2032 года | - | Генеральный план сельского поселения «Сийское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водопровод | С | п. Сия | Протяженность – 1,32 км | Подключение новых потребителей | до 2032 года | - | Генеральный план сельского поселения «Сийское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водопровод | Р | п. Сылога | Протяженность – 0,590 км | Повышение надежности подачи воды | до 2032 года | - | Генеральный план сельского поселения «Сийское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водопровод | Р | п. Сосновка | Протяженность – 0,203 км | Повышение надежности подачи воды | до 2032 года | - | Генеральный план сельского поселения «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водопровод | С | п. Сосновка | Протяженность – 5,44 км | Подключение новых потребителей | до 2032 года | - | Генеральный план сельского поселения «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водопровод | С | д. Сульца | Протяженность – 2,70 км | Организация системы централизованного водоснабжения | до 2032 года | - | Генеральный план сельского поселения «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водопровод | С | п. Мамониха | Протяженность – 2,92 км | Организация системы централизованного водоснабжения | до 2032 года | - | Генеральный план сельского поселения «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Водопровод | С | с. Сура | Протяженность – 5,99 км | Организация системы централизованного водоснабжения | до 2030 года | - | Генеральный план сельского поселения «Сурское» Пинежского муниципального района Архангельской области |

Примечания:

* С – строительство, Р – реконструкция, Л – ликвидация;

** Мощности и характеристики объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Расчет водопотребления

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в Пинежского муниципального округа определен в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», где удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 таблицы 3 СП 31.13330.21 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» – удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято – 1 раз в сутки.

Расчет расходов водопотребления Пинежского муниципального округа представлен в таблице 3.8.1.5.

Таблица 3.8.1.5

Расчет расходов водопотребления Пинежского муниципального округа

| № | Наименование муниципального образования | Население, человек |  | Удельное водопотребление, л/сут/чел. |  | Расчетный расход, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок | первая очередь |  |  |  |  | расчетный срок |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственно-питьевые нужды | неучтенный расход | производственные нужды | полив | всего | хозяйственно-питьевые нужды | неучтенный расход | производственные нужды | полив | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пинежский муниципальный округ | 19898 | 22039 | 165 | 165 | 3939,80 | 196,99 | 393,98 | 994,90 | 5525,67 | 4363,72 | 218,19 | 654,56 | 1101,95 | 6338,42 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3939,80 | 196,99 | 393,98 | 994,90 | 5525,67 | 4363,72 | 218,19 | 654,56 | 1101,95 | 6338,42 |

- 8.2 Противопожарное водоснабжение

Анализ существующего состояния

Данные по источникам противопожарного водоснабжения предоставлены администрацией Пинежского муниципального округа.

В настоящее время в Пинежском муниципальном округе Архангельской области пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на наружных сетях водопровода, а также из естественных и искусственных водоемов. Источники противопожарного водоснабжения отображены в таблице 3.8.2.1.

Таблица 3.8.2.1

Источники противопожарного водоснабжения

| № | Местоположение | Количество, шт | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарные водоемы |  |  |  |
|  | с. Карпогоры, ул. Энергетиков, 6 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Пионерская, 17 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Пионерская, 13Б | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Комарова, 25Б | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Кудрина, 22 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 29 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Ленина, 21 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Ленина, 47 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Комсомольская, 11 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Авиаторов, 8 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Победы, 57А | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Победы, 51 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Победы, 53А | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Победы, 59 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Энергетиков, 6 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Победы, 28 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Комарова, 2Г | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Комарова, 3 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Комаров, 26 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Колхозная, 1А | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 43А | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 43 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Октябрьская, 44Б | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Октябрьская, 25 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Лесная, 13А | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Заречная (между домами 6 и 8) | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Северная, 5А | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Северная, 6А | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Северная, 7А | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Светлая, 9 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Ленина, 55 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Ленина, 35А | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Ленина, 47Б | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. А. Чубакова, 5 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. А. Чубакова, 15 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Комсомольска, 6 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Кудрина, 42 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Лесная, 27А | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Победы, 15 корп.1 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Быстрова, 6 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Теплова, 8 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Победы, 26 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Лесная, 13А | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, бульвар Воскресенский | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Ленина, 116 | 1 | - |
|  | д. Ваймуша, ул. Молодежная, 26А | 1 | - |
|  | д. Ваймуша, ул. Новая, 18А | 1 | - |
|  | д. Ваймуша, ул. Молодежная, 12Б | 1 | - |
|  | д. Ваймуша, ул. Гагарина, 15 | 1 | - |
|  | д. Ваймуша, ул. Гагарина, 26 | 1 | - |
|  | д. Ваймуша, ул. Гагарина, 118 | 1 | - |
|  | д. Ваймуша, ул. Совхозная, 38 | 1 | - |
|  | д. Ваймуша, ул. Космонавтов, 27 | 1 | - |
|  | д. Церкова, ул. Мирная, 21 | 1 | - |
|  | д. Церкова, ул. Боровая (у водонапорной башни) | 1 | - |
|  | д. Шардонемь, ул. Центральная, 123 | 1 | - |
|  | д. Шардонемь, ул. Центральная, 129 | 1 | - |
|  | д. Шардонемь, ул. Центральная, 50 | 1 | - |
|  | д. Шардонемь, ул. Центральная (у фермы Чугаева) | 1 | - |
|  | д. Айнова, ул. Центральная | 1 | - |
|  | д. Шотова, ул. Боровая, 8 | 1 | - |
|  | д. Шотова, ул. Черногорская, 29 | 1 | - |
|  | д. Шотова, ул. Волостная, 5 | 1 | - |
|  | д. Шотова, ул. Полевая, 12 | 1 | - |
|  | д. Шотова, ул. Боровая, 6 | 1 | - |
|  | д. Шотова, ул. Центральная (у музея) | 1 | - |
|  | д. Шотова, ул. Центральная (у водонапорной башни) | 1 | - |
|  | д. Марьина, (у часовни) | 1 | - |
|  | 4 км автодороги с. Карпогоры - п. Привокзальный | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Теплова, 7 б |  | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 1А | 1 | - |
|  | 4 км автодороги с. Карпогоры - п. Привокзальный | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Комарова, 48а, корп.7 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Ленина, 51 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, микрорайон Рагово | 2 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Комсомольская, 23 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Победы, 44 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 30 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Комарова, 48, корп.10 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Октябрьская, 39 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Авиаторов, 18Б возле АЗС | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Светлая, 37 | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Комсомольская, на территории базы | 1 | - |
|  | д. Кеврола, 68 (МБОУ «Кеврольская ОШ№ 118») | 1 | 50 |
|  | д. Кеврола, 115 (МБОУ «Кеврольская ОШ№ 118») | 1 | 50 |
|  | д. Кушкопола, ул. Пионерская, 7 | 1 | 25 |
|  | д. Кушкопола, ул. Пионерская, 33 | 1 | 25 |
|  | д. Кушкопола, ул. Мира, 59 | 1 | 25 |
|  | д. Кушкопола, ул. Мира, 109 | 1 | 25 |
|  | д. Кушкопола, ул. Лесная, 2 | 1 | 100 |
|  | д. Кушкопола, ул. Пионерская, 43 | 1 | 50 |
|  | д. Кушкопола, ул. Пионерская, 89 | 1 | 25 |
|  | д. Кушкопола, ул. Октябрьская, 13 | 1 | 75 |
|  | д. Кушкопола, ул. Октябрьская, 17 | 1 | 75 |
|  | д. Кушкопола, ул. Советская, 44 | 1 | 25 |
|  | д. Кушкопола, ул. Советская, 13 | 1 | 25 |
|  | д Еркино, ул. Народная, 22 | 1 | 25 |
|  | д Еркино, ул. Новая, 3 | 1 | 25 |
|  | д Еркино, ул. Новая, 43 | 1 | 25 |
|  | д Еркино, ул. Северная, 1 | 1 | 25 |
|  | д. Кушкопола, ул. Октябрьская, 26а | 1 | 25 |
|  | п. Междуреченский, ул. Центральная, 11 | 1 | 100 |
|  | п. Междуреченский, ул. Молодежная, 4а | 1 | 50 |
|  | п. Междуреченский, ул. Дзержинского, 23 | 1 | 50 |
|  | п. Междуреченский, ул. Центральная, 7 | 1 | 50 |
|  | п. Междуреченский, ул. Лесная, 2 | 1 | 25 |
|  | п. Сога, ул. Центральная, 8 | 1 | 50 |
|  | п. Междуреченский, ул. Молодежная, 18 | 1 | 50 |
|  | п. Сога, ул. Строителей, 8 | 1 | 50 |
|  | п. Междуреченский, ул. Дзержинского СМП | 1 | 50 |
|  | п. Междуреченский, ул. Строителей, 24 | 1 | 50 |
|  | п. Междуреченский, ул. Космонавтов, 17 магазин | 1 | 25 |
|  | п. Междуреченский, ул. Дзержинского, 8 | 1 | 50 |
|  | п. Междуреченский, ул. Дзержинского, 18 | 1 | 50 |
|  | д. Занюхча, ул. Школьная, 2 | 1 | 25 |
|  | д. Занюхча, ул. Лесная, 4 | 1 | 25 |
|  | д. Занюхча, ул. Лесная, 12 | 1 | 25 |
|  | д. Нюхча, ул. Октябрьская, 1 | 1 | 25 |
|  | д. Нюхча, ул. Первомайская, 18 | 1 | 25 |
|  | д. Нюхча, ул. Пролетарская, 11 | 1 | 25 |
|  | д. Нюхча, ул. Молодежная, 8а | 1 | 25 |
|  | д. Нюхча, ул. Южная, 5 | 1 | 25 |
|  | д. Нюхча, ул. Северная, 25 | 1 | 25 |
|  | д. Нюхча, ул. Северная, 5 | 1 | 25 |
|  | д. Труфаново, ул. Центральная, 50 | 1 | 50 |
|  | д. Труфаново, ул. Молодежная, 2 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Набережная, 85 | 1 | 100 |
|  | п. Пинега, ул. Первомайская, 32 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, Ул. Первомайская, 38 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, Ул. Первомайская, 77 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, Ул. Кудрина, 24 | 1 | 50 |
|  | д. Цимола, 57 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Кудрина, 87а | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Кудрина, 99 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Кудрина, 100 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Кудрина, 102 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Кудрина, 106 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега ул. Кудрина, 111 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Кудрина, 117 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Кудрина, 126 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Кудрина, д.127 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Кудрина, 127а | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Гагарина, 15 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Гагарина, 19 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Гагарина, 35 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Гагарина, 47 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Гагарина, 56 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Серафимовича, 15 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега ул. Серафимовича, 15а | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Быстрова, 17а | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Быстрова, 23 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Быстрова, 24а | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Быстрова, 26 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Заповедная, 23 кор.1 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. 60лет Октября, 7 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Строителей, 1 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Строителей, 9 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Запольская, 7 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Красных Партизан, 19 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Молодёжная, 1 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Великодворская, 2б | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Загородная, 7 | 1 | 50 |
|  | д. Воепола, ул. Окружная, 4 | 1 | 50 |
|  | п. Тайга, ул. Октябрьская, 1 | 1 | 50 |
|  | п. Тайга, ул. Октябрьская, 3 | 1 | 50 |
|  | п. Тайга, ул. Октябрьская | 1 | 50 |
|  | п. Кривые озера | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Заповедная, 5 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, ул. Заповедная, 7 | 1 | 50 |
|  | п. Пинега, пер. Троицкий, 6 | 1 | 50 |
|  | п. Тайга, ул. Октябрьская, 16 | 1 | 50 |
|  | д. Пиринемь, ул. Школьная, 1 | 1 | 100 |
|  | д. Пиринемь, ул. Лесная, 7а | 1 | 30 |
|  | д. Пиринемь, ул. Лесная, 9а | 1 | 30 |
|  | д. Пиринемь, ул. Центральная, 18 | 1 | 25 |
|  | д. Чакола, ул. Лесная, 17 | 1 | 25 |
|  | д. Чакола, ул. Центральная, 22в | 1 | 50 |
|  | д. Шотогорка, ул. Центральная, 15 | 1 | 10 |
|  | д. Веегора, 75 | 1 | 25 |
|  | д. Веегора, 64а | 1 | 50 |
|  | п. Широкое, ул. Центральная, 28 | 1 | 10 |
|  | п. Широкое, ул. Лесная, д. 12 | 1 | 25 |
|  | д. Красное, 75 | 1 | 20 |
|  | д. Кобелево, 43а | 1 | 20 |
|  | д. Лохново, 92 | 1 | 20 |
|  | д. Лохново 51 | 1 | 20 |
|  | д. Кобелево, 8 | 1 | 20 |
|  | д. Лохново, 132 | 1 | 20 |
|  | д. Кобелево, 1а | 1 | 5 |
|  | д. Красное, 75 | 1 | 10 |
|  | д. Кобелево, 43а | 1 | 6 |
|  | п. Сия (возле АЗС) | 1 | 100 |
|  | п. Сылога, ул. Северная (у здания основной школы) | 1 | 300 |
|  | п. Мамониха, ул. Ленина, 32 | 1 | 10 |
|  | п. Мамониха, ул. Молодежная, 5А | 1 | 10 |
|  | п. Мамониха, ул. Дорожная, 42А | 1 | 10 |
|  | п. Мамониха, ул. Коммунальная, 8А | 1 | 25 |
|  | п. Мамониха, ул. Ленина, 7 | 1 | 150 |
|  | п. Кулосега, ул. Ленина, 14 | 1 | 25 |
|  | п. Кулосега, ул. Победы, 2 | 1 | 25 |
|  | п. Кулосега, ул. Ленина, 9 | 1 | 25 |
|  | п. Кулосега, ул. Первомайская, 5 | 1 | 25 |
|  | п. Сосновка, ул. Комсомольская, 13 | 1 | 100 |
|  | п. Сосновка, ул. Советская, 12 | 1 | 150 |
|  | п. Сосновка, ул. Советская, 31 | 1 | 100 |
|  | п. Сосновка, ул. 40 лет Победы, 11 | 1 | 100 |
|  | п. Сосновка, ул. Набережная, 30 | 1 | 100 |
|  | п. Сосновка, ул. Школьная, 3 | 1 | 75 |
|  | п. Сосновка, ул. Набережная, 8 | 1 | 75 |
|  | п. Сосновка, ул. Набережная, 22 | 1 | 75 |
|  | п. Сосновка, ул. Комсомольская, 10 | 1 | 25 |
|  | п. Сосновка, ул. Строительная, 19, корп. 9 | 1 | 100 |
|  | п. Сосновка, ул. Строительная, 17, корп. 1 | 1 | 25 |
|  | д. Сульца, ул. Новая, 16 | 1 | 20 |
|  | д. Сульца, ул. Южная, 37А | 1 | 10 |
|  | д. Сульца, ул. Центральная, 54 | 1 | 10 |
|  | д. Сульца, ул. Центральная, 13 | 1 | 10 |
|  | д. Сульца, ул. Спасская, 44 | 1 | 75 |
|  | д. Сульца, ул. Южная, 36 | 1 | 10 |
|  | с. Сура, ул. Лесная, за домом 8 | 1 | 100 |
|  | с. Сура, ул. Советская, за д. 2 (напротив д/сада) | 1 | 10 |
|  | с. Сура, пер. Школьный (возле д. 6) | 1 | 100 |
|  | с. Сура, пер. Школьный (напротив школьной столовой) | 1 | 100 |
|  | с. Сура (гараж Сурского филиала ПО «Карпогорское») | 1 | 25 |
|  | с. Сура, ул. Советская, возле д.20-а (дом культуры) | 1 | 75 |
|  | с. Сура, ул. Советская, за д.10 | 1 | 100 |
|  | с. Сура, ул. Лесная, возле д. 32 | 1 | 80 |
|  | с. Сура, (летний резерв) за гаражом Сурского лесничества | 1 | 100 |
|  | с. Сура (на территории ПТО, возле водонапорной башни) | 1 | 100 |
|  | с. Сура, ул. Кирова (за пекарней) | 1 | 50 |
|  | с. Сура, ул. Кирова (между зданиями № 4 и № 6) | 1 | 25 |
|  | с. Сура, ул. Лесная, за д. 24 (у кладбища) | 1 | 25 |
|  | с. Сура (за АЗС) | 1 | 100 |
|  | д. Пахурово, ул. Новая, д. 13 (территория п/лагеря) | 1 | 100 |
|  | п. Шуйга, ул. Комсомольская (возле д.15, клуб) | 1 | 25 |
|  | п. Шуйга, ул. Советская, за д.2 | 1 | 100 |
|  | п. Шуйга, ул. Советская, между д. 9 и 11 | 1 | 100 |
|  | п. Шуйга, ул. Новая, между д. 9 и 11 | 1 | 100 |
|  | п. Шуйга, у перекрестка ул. Строительная и ул. Лесная | 1 | 25 |
|  | п. Шуйга, ул. Коммунальная (территория гаража ИП Труфанов) | 1 | 25 |
|  | п. Шуйга, ул. Гаражная, у д.16 | 1 | 25 |
|  | п. Шуйга, ул. Комсомольская, у д.26а (за дорогой) | 1 | 25 |
|  | п. Шуйга, ул. Строительная, у д.15 | 1 | 25 |
|  | д. Городецк, ул. Лесная, 4 (возле д/сада) | 1 | 100 |
|  | д. Городецк, ул. Лесная, 4 (напротив ФАПа) | 1 | 100 |
|  | д. Засурье, возле д.29 | 1 | 25 |
|  | д. Засурье, возле д.16 | 1 | 25 |
|  | д. Прилук, возле д.13 | 1 | 25 |
|  | д. Остров (возле гаража ГАУ «Единый лесопожарный центр», ул. Центральная, 49) | 1 | 25 |
|  | д. Остров (возле магазина, ул. Центральная, 23) | 1 | 10 |
| Пожарные пирсы |  |  |  |
|  | д. Огарково (р. Емца) | 1 | - |
|  | д. Нос (р. Емца) | 1 | - |
|  | п. Пуксоозеро (р. Пукса) | 1 | - |
|  | с. Сура (р. Сура, подъезды у моста и у «Боровины») | 1 | - |
|  | д. Марково, д. Слуда, д. Пимбера, дер. Гора, д. Горушка, д. Прилук (р. Сура) | 5 | - |
|  | дер. Засурье, д. Остров (р. Пинега) | 2 | - |
|  | п. Шуйга (р. Шуйга, у моста) | 1 | - |
|  | д. Городецк, д. Остров (р. Мысовая, у моста) | 2 | - |
|  | д. Городецк (ручей Ананьин, у мостика по ул. Колхозной) | 1 | - |
|  | д. Пахурово, д. Холм, д. Оксовица (р. Марье) | 2 | - |
| Пожарные гидранты |  |  |  |
|  | с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 2В | 1 | - |
|  | с. Карпогоры, ул. Быстрова, 38 | 2 | - |
|  | п. Междуреченский, ул. Дзержинского, 1 | 1 | К-100 |
|  | п. Междуреченский, ул. Центральная, 7 | 1 | К-100 |
|  | п. Междуреченский, ул. Строителей, 21 | 1 | К-100 |
|  | п. Междуреченский, ул. Комсомольская | 1 | К-100 |
|  | п. Междуреченский, ул. Спортивная, 1 | 1 | К-100 |
|  | п. Междуреченский, ул. Строителей, 5 | 1 | К-100 |
|  | п. Междуреченский, ул. Строителей,11 | 1 | К-100 |
|  | п. Междуреченский, ул. Строителей | 1 | К-100 |
|  | п. Привокзальный, 6 | 1 | К-100 |
|  | п. Привокзальный, 5 | 1 | К-100 |
|  | п. Привокзальный, 1 | 1 | К-100 |
|  | п. Пинега, ул. Строителей, 2а | 1 | К-100 |
|  | п. Пинега, ул. Строителей, 2б | 1 | К-100 |
|  | п. Пинега, ул. Строителей, 2в | 1 | К-100 |
|  | п. Пинега, ул. Гагарина, 70 | 1 | К-100 |
|  | п. Сия, 16 | 1 | К-150 |
|  | п. Сия, 15 | 1 | К-150 |
|  | п. Сия, 14 | 1 | К-150 |
|  | п. Сия, 23 | 1 | К-150 |
|  | п. Сия, 4 | 1 | К-150 |
|  | п. Сия, 11 | 1 | К-150 |
|  | п. Сия, 23 | 1 | К-150 |

Направления развития

Согласно статье 68 п.4 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров.

Противопожарное водоснабжение в населенных пунктах Пинежского муниципального округа предлагается осуществлять из емкостей (резервуаров, водоемов), а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов. Радиус обслуживания резервуара составляет 100 – 200 м. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение. Пожарные резервуары должны быть оборудованы устройствами для отбора воды пожарными автомобилями (мотопомпами).

К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 × 12 метров.

На реконструируемых сетях водопровода необходимо произвести ремонт существующих пожарных гидрантов и контрольную проверку их состояния. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

В населенных пунктах с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров, допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение (статья 68 п.5 федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

8.3 Водоотведение

Анализ существующего состояния

В настоящее время в населенных пунктах Пинежского муниципального округа Архангельской области централизованная система водоотведения развита слабо, имеется лишь в части крупных населенных пунктов.

с. Карпогоры

Отведение сточных вод от жилых домов с. Карпогоры осуществляется самотечной и напорной сетью трубопроводов на канализационные очистные сооружения в юго-восточной части муниципального образования. Водоприемником очищенных стоков является болото.  На территории населенного пункта расположена канализационная насосная станция (далее КНС). Производительность КНС составляет 100 м3/сут. Год ввода в эксплуатацию КНС – 2008 г. Общая протяжённость сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 5,237 км.

п. Сия

Населенный пункт обеспечен централизованным водоотведением частично. Сточные воды от производственных помещений самотеком поступают на КНС-2, от жилой застройки на КНС-1. Производительность КНС, расположенных на территории п. Сия составляет 700 и 100 м3/сут. От КНС-1 сточные воды по напорному коллектору передаются на канализационные очистные сооружения биологической очистки проектной производительностью 700,0 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод по трубопроводу осуществляется в болото. Транспортировка сточных вод осуществляется по системе самотечных и напорных трубопроводов общей протяженностью 5,710 км.

п. Междуреченский и п. Привокзальный

В п. Междуреченский общая протяженность канализационных сетей составляет 8,1995 км. Степень износа составляет порядка 70%. Сточные воды посредством КНС передаются на очистные сооружения проектной производительностью 432,0 м3/сут, которые требуют срочной реконструкции и модернизации (степень износа – 60%).

В п. Привокзальный общая протяженность канализационных сетей составляет 1,434 км, диаметр 100-250 мм, степень износа составляет порядка 70%. На территории населенного пункта расположена КНС. Производительность КНС составляет 274 м3/сут. Год ввода в эксплуатацию КНС – 1976 г. Производительность канализационных очистных сооружений (КОС) составляет 274 м3/сут. Год ввода в эксплуатацию КОС – 1976 г. Уровень износа составляет 70 %.

д. Кеврола

В д. Кеврола имеется локальная система водоотведения в составе которой имеется септик и сети протяженностью 52 м, диаметр 100 мм. Система водоотведения находится на балансе МБУК «Кеврольская ОШ № 18 им. М.Ф. Теплова». В основном сбор жидких коммунальных отходов осуществляется в выгребные ямы и септики. Выгребные ямы имеются у всех объектов общественной и жилой застройки.

п. Ясный и п. Таежный

Система канализации состоит из самотечных и напорных коллекторов, канализационных насосных станций (2 шт.), очистных сооружений канализации и шесть иловых площадок. По отводящим трубопроводам канализационные стоки самотеком собираются на канализационных насосных станциях, расположенных в северной части п. Ясный. Производительность канализационных очистных сооружений (КОС) составляет 511 м3/сутки. Год ввода в эксплуатацию КОС – 1986 г. Производительность КНС, расположенных на территории п. Сия составляет 700 и 100 м3/сут. Протяженность сетей канализации составляет 14,240 км.

Централизованная система канализации в п. Таежный обеспечивает водоотведение от административных, общественных зданий, объектов социальной инфраструктуры северной и центральной части поселка. Система канализации состоит из самотечных коллекторов и очистных сооружений канализации. По отводящим трубопроводам канализационные стоки самотеком собираются на очистных сооружениях, расположенных в восточной части п. Таежный. Протяженность канализационной сети п. Таежный сотавляет 5,5143 км.

В остальных населенных пунктах Пинежского муниципального округа централизованной канализации и очистных сооружений для жилых зон нет. Водоотведение жилых домов в населенных пунктах осуществляется в выгребы с последующим вывозом на сливные станции по специальному заказу.

Производственные системы водоотведения представлены локальными системами с организацией централизованных сбросов на очистные сооружения.

Характеристика существующих канализационных сооружений представлен в таблице 3.8.3.2.

Таблица 3.8.3.2

| Местонахождение сооружений | Тип сооружений, принимающих сточные бытовые воды (КОС, отстойники, выгребные ямы) | Мощность очистных сооружений, м3/час | Количество и объем отстойников, шт. – м3 | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (районная), местная (поселковая), частная) | Выпуск очищенных вод | Год ввода, состояние (% износа) | Протяженность канализационных сетей, км | Кадастровый номер ОКС / кадастровый номер объекта | Документ-основание (наименование, дата, номер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Карпогоры, ул. Победы, 4, стр. 3 | КОС | 100 | информация отсутствует | Собственник Пинежский муниципальный округ | Русловой сосредоточенный (болото Рада) | 1976 / 60% | 5,047 | 29:14:000000:821 | № 29:14:000000:821-29/006/2017-1 от 28.03.2017 |
| п. Сия, 38 | КОС | 700 | 1192 м3 |  | Русловой сосредоточенный (болото Безымянное) | 1978 / 95% | 5,710 | 29:14:160101:1534 | № 29-29/013-29/013/010/2016-305/2 от 27.04.2016 |
| п. Междуреченский, ул. Дзержинского, 2г, соор.1 | КОС | 274 | отстойник окислитель – 4 шт. по 75 м3; отстойник – 2 шт. по 75 м3; отстойник распределитель 40 м3 |  | Русловой сосредоточенный (болото Нифантьевское) | 1984 / 70% | 8,1995 | 29:14:170101:857 | 29:14:170101:857-29/011/2023-3 от 07.12.2023 |
| п. Привокзальный | КОС | 274 | вторичный отстойник |  | Русловой сосредоточенный (болото Нифантьевское) | 1976 / 70% | 1,434 | 29:14:170201:118 | 29:14:170201:118-29/001/2018-1 от 25.01.2018 |
| п. Ясный, ул. Энергетиков, сооружение № 1 | КОС | 511 | информация отсутствует |  | Русловой сосредоточенный (ручей Кулижный) | 1986 / | 14,240 | 29:14:100301:1183 | № 29-29/013-29/013/010/2016-268/2 от 20.04.2016 |
| п. Таежный, 22а | КОС | 256 | информация отсутствует |  | Русловой сосредоточенный (ручей Кулижный) | 1975 / | 5,820 | 29:14:100201:71 | № 29-29/013-29/013/010/2016-338/2 от 05.05.2016 |

Информация об основных проблемах и ограничениях

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что объекты и сети водоотведения, расположенные на территории Пинежского муниципального округа, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Направления развития

Схемой территориального планирования предлагается ряд мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения, которые позволят обеспечить:

- повышение надежности работы системы водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Проектные предложения

Перечень планируемых мероприятий местного значения по развитию систем водоотведения представлен в таблице 3.8.3.3.

Таблица 3.8.3.3

Перечень мероприятий местного значения по развитию систем водоотведения

| № | Наименование объекта | Статус * | Местоположение | Основные характеристики ** | Назначение | Планируемый срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | Наименование документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения (КОС) | Р | с. Карпогоры | Производительность – 0,600 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2030 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Очистные сооружения (КОС) | С | д. Кушкопала | Производительность – 0,135 тыс. м3/сут | Организация системы централизованного водоотведения | до 2040 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Генеральный план сельского поселения «Кушкопальское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Очистные сооружения (КОС) | С | п. Новолавела | Производительность – 0,200 тыс. м3/сут | Организация системы централизованного водоотведения | до 2040 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Генеральный план сельского поселения «Лавельское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Очистные сооружения (КОС) | С | п. Междуреченский | Производительность – 0,400 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | до 2033 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Междуреченское» Пинежского муниципального района Архангельской области до 2033 года |
|  | Очистные сооружения (КОС) | С | п. Пинега | Количество – 1 ед, производительность – до 480 м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | до 2030 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Очистные сооружения (КОС) | Р | п. Сия | Производительность – 0,700 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | до 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Генеральный план сельского поселения «Сийское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Сура | Производительность – 0,25 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | до 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Генеральный план сельского поселения «Сурское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Очистные сооружения (КОС) | С | д. Городецк | Производительность – 0,11 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | до 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Генеральный план сельского поселения «Сурское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Очистные сооружения (КОС) | С | п. Шуйга | Производительность – 0,15 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | до 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Генеральный план сельского поселения «Сурское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Очистные сооружения (КОС) | С | п. Ясный | Производительность – 0,47 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных под до нормативных показателей | до 2030 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Генеральный план сельского поселения «Шилегское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | С | с. Карпогоры | Производительность – 0,700 тыс. м3/сут | Подача сточных вод на очистку | до 2030 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | Р | п. Междуреченский | Количество – 1 ед, производительность – 400 м3/сут | Подача сточных вод на очистку | до 2033 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Междуреченское» Пинежского муниципального района Архангельской области до 2033 года |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | С | п. Привокзальный | Количество – 1 ед, производительность – 100 м3/сут | Подача сточных вод на очистку | до 2033 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Междуреченское» Пинежского муниципального района Архангельской области до 2033 года |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | С | п. Пинега | Количество – 2 ед, производительность – до 480 м3/сут | Подача сточных вод на очистку | до 2030 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | Р | п. Сия | Количество – 1 ед., производительность – 0,650 тыс. м3/сут | Подача сточных вод на очистку | до 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Генеральный план сельского поселения «Сийское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
| Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализация самотечная | Р | с. Карпогоры | Протяженность – 1,89 км | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2030 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Канализация самотечная | С | с. Карпогоры | Протяженность – 2,32 км | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2030 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Канализация самотечная | Р | п. Междуреченский | Протяженность – 7,35 км | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2030 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Междуреченское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Канализация самотечная | Р | п. Привокзальный | Протяженность – 1,43 км | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2033 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Междуреченское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Канализация самотечная | С | п. Пинега | Протяженность – 1,49 км | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2030 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Канализация самотечная | Р | п. Сия | Протяженность – 2,95 км | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2032 года | - | Генеральный план сельского поселения «Сийское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Канализация самотечная | С | с. Сура | Протяженность – 3,69 км | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2030 года | - | Генеральный план сельского поселения «Сурское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Канализация напорная | С | с. Карпогоры | Протяженность – 3,13 км | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод от новых объектов строительства на очистные сооружения | до 2030 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |
|  | Канализация напорная | С | от п. Привокзальный до п. Междуреченский | Протяженность – 1,06 км | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод от новых объектов строительства на очистные сооружения | до 2033 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Междуреченское» Пинежского муниципального района Архангельской области до 2033 года |
|  | Канализация напорная | С | п. Пинега | Протяженность – 1,67 км | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод от новых объектов строительства на очистные сооружения | до 2030 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Канализация напорная | Р | п. Сия | Протяженность – 1,27 км | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод от новых объектов строительства на очистные сооружения | до 2032 года | - | Генеральный план сельского поселения «Сийское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Канализация напорная | С | п. Ясный | Протяженность – 2,18 км | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод от новых объектов строительства на очистные сооружения | до 2030 года | - | Генеральный план сельского поселения «Шилегское» Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  | Выпуски и ливнеотводы | С | с. Карпогоры | Протяженность – 1,66 км | Выпуск очищенных сточных вод | до 2030 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области на период с 2021 по 2030 год (включительно) |

Примечания:

* С – строительство, Р – реконструкция;

** Мощности и характеристики объектов водоотведения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Расчет водоотведения

Удельные среднесуточные нормы водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок соответствуют принятым нормам водопотребления, указанным в таблице 3.7.1.4. Суточный расход на водоотведение принимается равным суточному расходу водопотребления без учета расхода воды на полив. В соответствии с СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» количество сточных вод от предприятий местной промышленности принимается дополнительно в размере 6 % на первую очередь строительства и 8 % на расчетный срок от объема хозяйственно-бытовых сточных вод населенного пункта.

Расчет объемов водоотведения представлен в таблице 3.8.3.4.

Таблица 3.8.3.4

Расчет объемов водоотведения

| № | Наименование муниципального образования | Население, человек |  | Удельное водопотребление, л/сут/чел. |  | Расчетный расход, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок | первая очередь |  |  |  | расчетный срок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственно-питьевые нужды | неучтенный расход | производственные нужды | всего | хозяйственно-питьевые нужды | неучтенный расход | производственные нужды | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пинежский муниципальный округ | 19898 | 22039 | 165 | 165 | 3939,80 | 196,99 | 236,39 | 4373,18 | 4363,72 | 218,19 | 349,10 | 4931,01 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3939,80 | 196,99 | 236,39 | 4373,18 | 4363,72 | 218,19 | 349,10 | 4931,01 |

8.4 Ливневая канализация

Анализ существующего состояния

В настоящее время на территории Пинежского муниципального округа отсутствует организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока на территории Пинежского муниципального округа отсутствует.

Направления развития

В проекте единого документа принята раздельная система канализации, при которой поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Для сбора дождевой воды и решения проблемы избытка талых вод в с. Карпогоры, п. Пинега необходимо на следующих этапах проектирования разработать отдельный проект в соответствии с действующими нормативными документами.

Для очистки поверхностных вод рекомендуется использовать модульные водоочистные установки различных производителей, в состав которых входят несколько модулей, в частности песко- и нефтеотделители, сорбционные фильтры и обеззараживатели.

Местоположение очистных сооружений и их площадь будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

8.5 Теплоснабжение

Анализ существующего состояния

В настоящее время на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области присутствует централизованное и децентрализованная системы теплоснабжения. Централизованная система теплоснабжения представлена в с. Карпогоры, д. Кеврола, д. Кушкопала, п. Новолавела, п. Междуреченский, п. Привокзальный, п. Пинега, п. Тайга, д. Труфанова, п. Сия, 
п. Сылога, п. Сосновка, п. Мамониха, с. Сура, д. Городецк, п. Ясный, п. Русковера.

На территории округа в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность следующие организации:

- Пинежский муниципальный округ Архангельской области

- ООО «АльянсТеплоЭнерго»;

- ПКП «ТИТАН»;

- ООО «Мезенская теплоснабжающая компания;

- ООО «Регион-Энерго».

Источники централизованного теплоснабжения представлены в таблице 3.8.5.1. Обеспеченность жилого фонда теплом и горячей водой представлена в таблице 3.8.5.2.

Таблица 3.8.5.1

Источники централизованного теплоснабжения

| № | Наименование объекта | Местоположение | Вид топлива | Владелец/ форма собственности (федеральная, региональная, местная, частная) | Протяженность (в двухтрубном исчислении), км | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №6 «Жилфонд» с. Карпогоры | с. Карпогоры, ул. Ленина, 39 | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 0,733 | 4,200 |
|  | Котельная №8 «Больница» с. Карпогоры | с. Карпогоры, ул. Ленина, 120б | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 1,076 | 2,400 |
|  | Котельная №10 «Аэропорт» с. Карпогоры | с. Карпогоры, ул. Авиаторов, 17 | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 2,188 | 2,400 |
| - К | Котельная «Центральная» с. Карпогоры | с. Карпогоры, ул. Комсомольская, 22, стр. 1 | дрова | ООО «АльянсТеплоЭнерго» (частная) | 8,721 | 10,320 |
|  | Котельная д. Кеврола | д. Кеврола, 67а | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 0,276 | 1,260 |
|  | Котельная д. Кушкопала | д. Кушкопала, ул. Октябрьская, 15 корп. 2 | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 1,490 | 1,140 |
|  | Котельная п. Новолавела | п. Новолавела, ул. Пионерская, 7 | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 1,040 | 1,880 |
|  | Котельная № 1 п. Междуреченский | п. Междуреченский, ул. Дзержинского, 38 | дрова/уголь | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 0,743 | 3,480 |
|  | Котельная № 2 п. Междуреченский | п. Междуреченский, ул. Спортивная, 3 | щепа/ уголь | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 1,951 | 4,660 |
|  | Котельна п. Привокзальный | п. Привокзальный, 17 | дрова/уголь | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 1,500 | 1,560 |
|  | Котельная школы п. Пинега | п. Пинега, ул. Гагарина, 66 | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 2,642 | 2,400 |
|  | Котельная (кочегарка) п. Пинега | п. Пинега, ул. Кудрина, 99а | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 0,633 | 2,160 |
|  | Котельная ПКП «Титан» | п. Пинего, ул. Первомайская, 38, корп. 1 | дрова | ПКП «ТИТАН» (частная) | 0,835 | 1,440 |
|  | Котельная «Центральная» п. Пинега | п. Пинега, ул. Гагарина, 23б | дрова | ООО «Мезенская теплоснабжающая компания», (частная) | 1,065 | 2,980 |
|  | Котельная п. Тайга | п. Тайга, ул. Южная, 2а | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 0,390 | 0,22 |
|  | Котельная ДК д. Труфаново | д. Труфанова, ул. Заречная, 8 | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 0,000 | 0,110 |
|  | Котельная п. Сия | п. Сия, 29а | уголь | ООО «Регион-Энерго», (частная) | 2,948 | 6,880 |
|  | Котельная п. Сылога | п. Сылога, ул. Северная, 7б | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 0,750 | 0,590 |
|  | Котельная №1 (школа) п. Сосновка | п. Сосновка, ул. Школьная, 4б | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 1,630 | 1,420 |
|  | Котельная п. Мамониха | п. Мамониха, ул. Молодежная, 5 | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 0,350 | 0,340 |
|  | Котельная с. Сура | с. Сура, пер. Школьный, 11 | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 0,288 | 0,800 |
|  | Котельная д. Городецк | д. Городецк, ул. Лесная, 4а | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 0,242 | 0,600 |
|  | Котельная п. Ясный | п. Ясный, ул. Энергетиков, 14 | щепа | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 17,580 | 19,500 |
| - К | Котельная п. Русковера | п. Русковера, ул. Комсомольская, 6 | дрова | Пинежский муниципальный округ Архангельской области (муниципальная) | 0,877 | 0,510 |
| Итого |  |  |  |  | 49,948 | 73,250 |

Таблица 3.8.5.2

Обеспеченность жилого фонда теплом и горячей водой

| № | Наименование населённого пункта | Обеспеченность жилищного фонда теплом, % | Обеспеченность жилищного фонда горячей водой, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Карпогоры | 50 | 0 |
|  | д. Кеврола | 0 | 0 |
|  | д. Кушкопала | 0 | 0 |
|  | д. Городецк | 0 | 0 |
|  | с. Сура | 0 | 0 |
|  | п. Сосновка | 0 | 0 |
|  | п. Мамониха | 0 | 0 |
|  | п. Привокзальный | 60 | 0 |
|  | п. Междуреченский | 40 | 0 |
|  | п. Ясный | 90 | 80 |
|  | п. Русковера | 5 | 0 |
|  | п. Сылога | 0 | 0 |
|  | п. Сия | 95 | 90 |
|  | п. Пинега | 10 | 0 |
|  | п. Тайга | 0 | 0 |
|  | д. Труфанова | 0 | 0 |

Существующий способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей котельных - 95/70 0С. Температурный график тепловых сетей обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по открытой и закрытой схемах теплоснабжения.

Транспорт тепловой энергии от котельной осуществляется по тепловым сетям. Тепловые сети проложены надземно, подземно бесканально и подземно в ж/б лотках.

К зоне действия индивидуальных источников теплоснабжения относятся все индивидуальные жилые дома и часть многоквартирных жилых домов на территории округа. Обеспечение теплом всей индивидуальной застройки децентрализованное от автономных (индивидуальных) котлов и печей, использующих в качестве топлива дрова и уголь. В качестве источника горячего водоснабжения используются электрические водонагреватели.

Информация об основных проблемах и ограничениях

В системе теплоснабжения Плесецкого муниципального округа имеются следующие проблемы:

- На части источников тепловой энергии отсутствуют системы химводоочистки, что приводит к повышенному расходу топлива, увеличению расходов на техническое обслуживание и ремонт оборудования и, как следствие, к увеличению тарифов на тепловую энергию.

- Значительная часть тепловых сетей (60%) отработала свой ресурс и нуждается в срочной замене. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в сильно изношенном состоянии. Регулирование локальных систем теплоснабжения осуществляется неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры.

- В системах централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения являются котельные, обеспечивающие теплоснабжение по двухтрубным тепловым сетям. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение населённого пункта полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующих котельных отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

- Теплоснабжение отоплением населенных пунктов осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцованность сетей, что может приводить к отключению потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

- Низкая оснащенность общедомовыми приборами учета.

- Производительность котельных значительно превышает существующие потребности в тепле.

- отсутствие автоматизации на источниках тепловой энергии.

- отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей.

Большая часть инженерной инфраструктуры муниципального образования создавалась как ведомственные локальные системы, исходя из потребностей конкретного предприятия. Зачастую при строительстве объектов не проводились проектно-изыскательские работы, не учитывалась экономическая целесообразность строительства объектов и ресурсоемкость при их эксплуатации.

Направления развития

ЕД Пинежского муниципального округа Архангельской области предусматривается сохранение смешанной системы теплоснабжения. Развитие системы централизованного теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок не предусматривается.

ЕД на первую очередь и расчетный срок предлагается:

- для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов применение индивидуальных котлов и печей, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

- для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла – отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные твердотопливные котельные малой мощности;

- поэтапная реконструкция и ликвидация источников теплоснабжения и тепловых сетей;

- строительство новых источников теплоснабжения и сетей от них для подключения новых потребителей и переподключение существующих.

При перекладке тепловых сетей (реконструкции), предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой оболочке.

Перечень мероприятий местного значения по развитию объектов теплоснабжения и тепловых сетей представлены в таблице 3.8.5.3. Характеристики источников централизованного теплоснабжения за расчетный срок представлены в таблице 3.8.5.4.

Таблица 3.8.5.3

Перечень мероприятий местного значения по развитию тепловых сетей

| № | Наименование объекта | Статус * | Местоположение | Основные характеристики ** | Назначение | Планируемый срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | Наименование документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник тепловой энергии | Л | с. Карпогоры, ул. Ленина, 39 | Котельная №6 «Жилфонд» с. Карпогоры Производительность – 4,200 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Л | с. Карпогоры, ул. Ленина, 120б | Котельная №8 «Больница» с. Карпогоры Производительность – 2,400 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Л | с. Карпогоры, ул. Авиаторов, 17 | Котельная №10 «Аэропорт» с. Карпогоры Производительность – 2,400 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | С | с. Карпогоры | Новая биокотельная с. Карпогоры Производительность – 6,880 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Р | д. Кушкопала, ул. Октябрьская, 15 корп. 2 | Котельная д. Кушкопала Производительность – 1,140 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Р | п. Новолавела, ул. Пионерская, 7 | Котельная п. Новолавела Производительность – 1,880 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2045 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Л | п. Междуреченский, ул. Дзержинского, 38 | Котельная № 1 п. Междуреченский Производительность – 3,480 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Л | п. Междуреченский, ул. Спортивная, 3 | Котельная № 2 п. Междуреченский Производительность – 4,660 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | С | п. Междуреченский, ул. Спортивная, 3 | Новая котельная п. Междуреченский Производительность – 3,300 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Р | п. Привокзальный, 17 | Котельна п. Привокзальный Производительность – 1,560 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Л | п. Пинега, ул. Гагарина, 66 | Котельная школы п. Пинега Производительность – 2,400 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2045 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Р | п. Пинега, ул. Кудрина, 99а | Котельная (кочегарка) п. Пинега Производительность – 2,160 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2045 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Р | п. Пинега, ул. Первомайская, 38, корп. 1 | Котельная ПКП «Титан» Производительность – 1,440 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2045 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Л | п. Сия, 29 | Котельная п. Сия Производительность – 6,880 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | С | п. Сия, 29 | Котельная п. Сия (новая) Производительность – 6,880 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Р | п. Сылога, ул. Северная, 7б | Котельная п. Сылога Производительность – 0,590 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Р | п. Сосновка, ул. Школьная, 4б | Котельная №1 (школа) п. Сосновка Производительность – 1,420 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Р | п. Мамониха, ул. Молодежная, 5 | Котельная п. Мамониха Производительность – 0,340 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2045 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Л | с. Сура, пер. Школьный, 11 | Котельная с. Сура Производительность – 0,800 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | С | с. Сура, пер. Школьный, 11 | Новая котельная с. Сура Производительность – 1,200 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Р | д. Городецк, ул. Лесная, 4а | Котельная д. Городецк Производительность – 0,600 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Р | п. Ясный, ул. Энергетиков, 14 | Котельная п. Ясный Производительность – 19,500 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | Р | п. Русковера, ул. Комсомольская, 6 | Котельная п. Русковера Производительность – 0,510 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Источник тепловой энергии | С | п. Шинега | Котельная п. Шинега Производительность – 2,580 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплопровод распределительный (квартальный) | С | с. Карпогоры | Протяженность – 0,990 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона – 3 метра | - |
|  | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | д. Кушкопала | Протяженность – 1,490 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона – 3 метра | - |
|  | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | п. Новолавела | Протяженность – 1,040 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2045 года | Охранная зона – 3 метра | - |
|  | Теплопровод распределительный (квартальный) | С | п. Междуреченский | Протяженность – 1,220 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона – 3 метра | - |
|  | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | п. Привокзальный | Протяженность – 1,500 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона – 3 метра | - |
|  | Теплопровод распределительный (квартальный) | С | п. Сия | Протяженность – 0,100 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона – 3 метра | - |
|  | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | п. Сия | Протяженность – 2,948 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей |  | Охранная зона – 3 метра | - |
|  | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | п. Сосновка | Протяженность – 0,800 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона – 3 метра | - |
|  | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | п. Мамониха | Протяженность – 0,308 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона – 3 метра | - |
|  | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | с. Сура | Протяженность – 0,280 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона – 3 метра | - |
|  | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | д. Городецк | Протяженность – 0,242 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона – 3 метра | - |
|  | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | п. Ясный | Протяженность – 17,580 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона – 3 метра | - |
|  | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | п. Русковера | Протяженность – 0,877 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2035 года | Охранная зона – 3 метра | - |

Примечания:

* С – строительство, Р – реконструкция, Л – ликвидация;

** Мощности и характеристики объектов теплоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таблице 3.8.5.4.

Характеристики источников централизованного теплоснабжения за расчетный срок

| № | Наименование объекта | Местоположение | Вид топлива | Протяженность (в двухтрубном исчислении), км | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новая биокотельная | с. Карпогоры | биотопливо | 4,987 | 6,880 |
|  | Котельная «Центральная» с. Карпогоры | с. Карпогоры, ул. Комсомольская, 22, стр. 1 | дрова | 8,721 | 10,320 |
|  | Котельная д. Кеврола | д. Кеврола, 67а | дрова | 0,276 | 1,260 |
|  | Котельная д. Кушкопала | д. Кушкопала, ул. Октябрьская, 15 корп. 2 | дрова | 1,490 | 1,140 |
|  | Котельная п. Новолавела | п. Новолавела, ул. Пионерская, 7 | дрова | 1,040 | 1,880 |
|  | Котельная (новая) п. Междуреченский | п. Междуреченский, ул. Спортивная, 3 | дрова/уголь | 3,914 | 3,480 |
|  | Котельная п. Привокзальный | п. Привокзальный, 17 | дрова/уголь | 1,500 | 1,560 |
|  | Котельная (кочегарка) п. Пинега | п. Пинега, ул. Кудрина, 99а | дрова | 0,633 | 2,160 |
|  | Котельная ПКП «Титан» | п. Пинега, ул. Первомайская, 38, корп. 1 | дрова | 0,835 | 1,440 |
|  | Котельная «Центральная» п. Пинега | п. Пинега, ул. Гагарина, 23б | дрова | 3,707 | 2,980 |
|  | Котельная п. Тайга | п. Тайга, ул. Южная, 2а | дрова | 0,390 | 0,22 |
|  | Котельная ДК д. Труфаново | д. Труфанова, ул. Заречная, 8 | дрова | 0,000 | 0,110 |
|  | Котельная п. Сия (новая) | п. Сия, 29а | уголь | 3,048 | 6,880 |
|  | Котельная п. Сылога | п. Сылога, ул. Северная, 7б | дрова | 0,750 | 0,590 |
|  | Котельная №1 (школа) п. Сосновка | п. Сосновка, ул. Школьная, 4б | дрова | 1,630 | 1,420 |
|  | Котельная п. Мамониха | п. Мамониха, ул. Молодежная, 5 | дрова | 0,350 | 0,340 |
|  | Котельная с. Сура (новая) | с. Сура, пер. Школьный, 11 | дрова | 0,288 | 1,200 |
|  | Котельная д. Городецк | д. Городецк, ул. Лесная, 4а | дрова | 0,242 | 0,600 |
|  | Котельная п. Ясный | п. Ясный, ул. Энергетиков, 14 | щепа | 17,580 | 19,500 |
|  | Котельная п. Русковера | п. Русковера, ул. Комсомольская, 6 | дрова | 0,877 | 0,510 |
|  | Котельная п. Шинега | п. Шинега | дрова | 0 | 2,580 |
| Итого: |  |  |  | 52,258 | 67,050 |

8.6 Газоснабжение

Анализ существующего состояния

В настоящее время на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области централизованное газоснабжение отсутствует.

Газоснабжение округа осуществляется сжиженным баллонным газом. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка, используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

Направления развития

ЕД Пинежского муниципального округа Архангельской области развитие централизованной системы газоснабжения не предусматривается. Газоснабжение округа будет осуществляются сжиженным баллонным газом, как и в настоящее время.

8.7 Электроснабжение

Анализ существующего состояния

Анализ существующего состояния

Электроснабжение потребителей Пинежского муниципального округа осуществляется от сетей Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

Электроснабжение потребителей Пинежского муниципального округа осуществляется по линиям электропередачи 110 и 10 (6) кВ.

Длина линий электропередачи составляет:

- ЛЭП 110 кВ – 227,29 км;

- ЛЭП 10 (6) кВ – 755,12 км.

Электроснабжение Пинежского муниципального округа происходит следующим образом: от электрических подстанций 110 и 35 кВ отходят ЛЭП 10 (6) кВ, посредством которых запитываются трансформаторные подстанции. В населенных пунктах, децентрализованных от системы электроснабжения, располагаются дизельные электростанции от которых отходят ЛЭП 10 и 0,4 кВ, посредством которых запитываются потребители.

На территории Пинежского муниципального округа расположены трансформаторные подстанции в количестве 212 штук.

Характеристики электростанций, понизительных подстанций 35 кВ и выше, а также трансформаторных подстанций представлены в таблицах 3.8.12 – 3.8.14.

Таблица 3.8.12

Характеристика электростанций

| № | Наименование объекта | Местоположение | Год ввода, состояние (% износа) | Вид топлива | Установленная электрическая мощность, кВт*ч | Напряжение, кВ | Возможность модернизации электростанции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЭС | п. Мамониха | нет данных | дизельное топливо | 210065 | 10/0,4 | нет данных |
|  | ДЭС | п. Новолавела | нет данных | дизельное топливо | 60364 | 10/0,4 | нет данных |

Таблица 3.8.13

Характеристика понизительных подстанций 35 кВ и выше

| № | Наименование объекта | Уровень напряжения, кВ | Год строительства | Ведомственная принадлежность | Местоположение | Установленная мощность, МВа | Максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения по результатам замеров зимнего/летнего режимного дня, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Карпогоры | 110/10 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | с. Карпогоры | 12,6 | 2,2 |
|  | ПС Сийская | 110/10 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Сия | 6,3 | 5,7 |
|  | ПС Шилега | 110/10 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Ясный | 12,6 | 5,4 |
|  | ПС Пинега | 110/35/10 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Пинега | 6,3 | 4,8 |
|  | ПС Труфанова Гора | 110/10 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Труфанова | 2,5 | 2,5 |
|  | ПС Сояльская | 110/10 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | 5 | 2,5 |
|  | ПС Кушкопала | 110/10 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | 2,5 | 1,3 |

Таблица 3.8.14

Характеристики трансформаторных подстанций

| № | Наименование объекта | Уровень напряжения, кВ | Год строительства | Ведомственная принадлежность | Место расположения ПС | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-24 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Айнова | 0,084 |
|  | ТП-149 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Березник | 0,003 |
|  | ТП-151 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Березник | 0,033 |
|  | ТП-152 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Березник | 0,052 |
|  | ТП-74 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Большое Кротово | 0,094 |
|  | ТП-75 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Большое Кротово | 0,022 |
|  | ТП-21 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Ваймуша | 0,142 |
|  | ТП-22 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Ваймуша | 0,065 |
|  | ТП-23 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Ваймуша | 0,082 |
|  | ТП-116 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Валдокурье | 0,018 |
|  | ТП-117 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Валдокурье | 0,026 |
|  | ТП-118 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Валдокурье | 0,023 |
|  | ТП-183 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Вальтево | 0,237 |
|  | ТП-159 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Веегора | 0,134 |
|  | ТП-121 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Великий Двор | 0,012 |
|  | ТП-145 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Вешкома | 0,020 |
|  | ТП-122 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Воепала | 0,022 |
|  | ТП-123 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Воепала | 0,022 |
|  | ТП-133 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Вонга | 0,071 |
|  | ТП-134 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Вонга | 0,056 |
|  | ТП-135 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Вонга | 0,028 |
|  | ТП-181 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Гора | 0,024 |
|  | ТП-30 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Едома | 0,039 |
|  | ТП-26 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Еркино | 0,085 |
|  | ТП-28 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Еркино | 0,145 |
|  | ТП-29 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Еркино | 0,243 |
|  | ТП-137 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Заборье | 0,017 |
|  | ТП-170 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Заозерье | 0,155 |
|  | ТП-76 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Земцово | 0,078 |
|  | ТП-147 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Каргонемь | 0,001 |
|  | ТП-31 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кеврола | 0,060 |
|  | ТП-32 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кеврола | 0,093 |
|  | ТП-33 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кеврола | 0,365 |
|  | ТП-61 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кеврола | 0,055 |
|  | ТП-62 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кеврола | 0,239 |
|  | ТП-64 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кеврола | 0,089 |
|  | ТП-65 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кеврола | 0,119 |
|  | ТП-66 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кеврола | 0,044 |
|  | ТП-67 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кеврола | 0,085 |
|  | ТП-60 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Киглохта | 0,024 |
|  | ТП-68 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кобелево | 0,022 |
|  | ТП-69 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кобелево | 0,022 |
|  | ТП-171 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Конецгорье | 0,003 |
|  | ТП-157 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кочмогора | 0,006 |
|  | ТП-71 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Красное | 0,094 |
|  | ТП-72 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Красное | 0,061 |
|  | ТП-127 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кулогора | 0,032 |
|  | ТП-128 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кулогора | 0,031 |
|  | ТП-130 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кулой | 0,046 |
|  | ТП-160 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кусогора | 0,477 |
|  | ТП-34 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кушкопала | 0,058 |
|  | ТП-35 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кушкопала | 0,022 |
|  | ТП-36 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кушкопала | 0,156 |
|  | ТП-37 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кушкопала | 0,238 |
|  | ТП-38 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кушкопала | 0,193 |
|  | ТП-39 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Кушкопала | 0,051 |
|  | ТП-49 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Летопала | 0,059 |
|  | ТП-51 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Лохново | 0,054 |
|  | ТП-52 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Лохново | 0,131 |
|  | ТП-54 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Лохново | 0,058 |
|  | ТП-119 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Малетино | 0,039 |
|  | ТП-73 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Малое Кротово | 0,058 |
|  | ТП-10 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Марьина | 0,009 |
|  | ТП-12 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Марьина | 0,058 |
|  | ТП-187 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Матвера | 0,470 |
|  | ТП-184 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Михеево | 0,033 |
|  | ТП-55 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Немнюга | 0,093 |
|  | ТП-56 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Немнюга | 0,023 |
|  | ТП-58 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Немнюга | 0,054 |
|  | ТП-59 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Немнюга | 0,023 |
|  | ТП-142 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Окатово | 0,015 |
|  | ТП-148 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Пепино | 0,006 |
|  | ТП-146 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Першково | 0,006 |
|  | ТП-139 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Петрово | 0,038 |
|  | ТП-177 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Печгора | 0,021 |
|  | ТП-138 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Пильегоры | 0,014 |
|  | ТП-163 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Пиринемь | 0,288 |
|  | ТП-164 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Пиринемь | 0,283 |
|  | ТП-165 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Пиринемь | 0,192 |
|  | ТП-168 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Пиринемь | 0,189 |
|  | ТП-169 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Пиринемь | 0,187 |
|  | ТП-191 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Пиринемь | 0,290 |
|  | ТП-185 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Подрадье | 0,017 |
|  | ТП-172 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Почезерье | 0,021 |
|  | ТП-47 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Смутово | 0,005 |
|  | ТП-143 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Сояла | 0,078 |
|  | ТП-144 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Сояла | 0,029 |
|  | ТП-174 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Труфанова | 0,483 |
|  | ТП-175 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Труфанова | 0,297 |
|  | ТП-176 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Труфанова | 0,184 |
|  | ТП-178 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Труфанова | 0,020 |
|  | ТП-180 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Труфанова | 0,033 |
|  | ТП-162 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Турья | 0,007 |
|  | ТП-173 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Усть-Поча | 0,005 |
|  | ТП-136 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Холм | 0,016 |
|  | ТП-140 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Холм | 0,011 |
|  | ТП-25 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Церкова | 0,086 |
|  | ТП-112 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Цимола | 0,038 |
|  | ТП-113 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Цимола | 0,059 |
|  | ТП-114 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Цимола | 0,025 |
|  | ТП-166 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Чакола | 0,138 |
|  | ТП-167 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Чакола | 0,017 |
|  | ТП-161 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Чешегора | 0,034 |
|  | ТП-186 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Чикинская | 0,052 |
|  | ТП-131 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Чушела | 0,036 |
|  | ТП-14 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шардонемь | 0,083 |
|  | ТП-15 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шардонемь | 0,052 |
|  | ТП-16 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шардонемь | 0,240 |
|  | ТП-17 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шардонемь | 0,048 |
|  | ТП-18 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шардонемь | 0,046 |
|  | ТП-19 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шардонемь | 0,090 |
|  | ТП-158 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шаста | 0,035 |
|  | ТП-189 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шеймогоры | 0,023 |
|  | ТП-190 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шеймогоры | 0,021 |
|  | ТП-11 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шотова | 0,060 |
|  | ТП-2 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шотова | 0,244 |
|  | ТП-6 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шотова | 0,193 |
|  | ТП-7 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шотова | 0,046 |
|  | ТП-8 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шотова | 0,053 |
|  | ТП-9 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шотова | 0,037 |
|  | ТП-153 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шотогорка | 0,086 |
|  | ТП-154 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шотогорка | 0,005 |
|  | ТП-155 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Шотогорка | 0,057 |
|  | ТП-182 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Юбра | 0,014 |
|  | ТП-141 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | д. Юрола | 0,035 |
|  | ТП-124 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Красный Бор | 0,049 |
|  | ТП-129 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Красный Бор | 0,155 |
|  | ТП-125 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Кривые Озера | 0,070 |
|  | ТП-48 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Новый Путь | 0,089 |
|  | ТП-101 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Пинега | 0,340 |
|  | ТП-102 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Пинега | 0,070 |
|  | ТП-103 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Пинега | 0,156 |
|  | ТП-104 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Пинега | 0,049 |
|  | ТП-105 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Пинега | 0,097 |
|  | ТП-106 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Пинега | 0,106 |
|  | ТП-107 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Пинега | 0,037 |
|  | ТП-108 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Пинега | 0,013 |
|  | ТП-109 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Пинега | 0,109 |
|  | ТП-110 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Пинега | 0,045 |
|  | ТП-111 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Пинега | 0,049 |
|  | ТП-120 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Пинега | 0,102 |
|  | ТП-132 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Пинега | 0,130 |
|  | ТП-77 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Русковера | 0,139 |
|  | ТП-78 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Русковера | 0,197 |
|  | ТП-126 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Тайга | 0,069 |
|  | ТП-89 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Шилега | 0,461 |
|  | ТП-90 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Шилега | 0,220 |
|  | ТП-70 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Ясный | 0,056 |
|  | ТП-91 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Ясный | 0,184 |
|  | ТП-92 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Ясный | 0,201 |
|  | ТП-93 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Ясный | 0,095 |
|  | ТП-94 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Ясный | 0,313 |
|  | ТП-95 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Ясный | 0,320 |
|  | ТП-96 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Ясный | 0,132 |
|  | ТП-97 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Ясный | 0,121 |
|  | ТП-98 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Ясный | 0,193 |
|  | ТП-99 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | п. Ясный | 0,154 |
|  | ТП-115 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | 0,020 |
|  | ТП-40 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | с. Веркола | 0,032 |
|  | ТП-41 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | с. Веркола | 0,124 |
|  | ТП-42 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | с. Веркола | 0,386 |
|  | ТП-44 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | с. Веркола | 0,237 |
|  | ТП-45 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | с. Веркола | 0,226 |
|  | ТП-46 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | с. Веркола | 0,027 |
|  | ТП-43 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | с. Веркола | 0,244 |
|  | ТП-13 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | с. Карпогоры | 0,025 |
|  | ТП-20 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | с. Карпогоры | 0,134 |
|  | ТП-3 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | с. Карпогоры | 0,139 |
|  | ТП-4 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | с. Карпогоры | 0,244 |
|  | ТП-5 | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | с. Карпогоры | 0,244 |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |
|  | ТП | 10/0,4 | нет данных | ПАО «Россети Северо-Запад» | Пинежский муниципальный округ | нет данных |

Информация об основных проблемах и ограничениях

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что электросети, расположенные на территории Пинежского муниципального округа, находятся в удовлетворительном состоянии. Проектом предлагаются мероприятия, направленные на развитие системы электроснабжения.

Направления развития

Перечень планируемых мероприятий регионального значения по развитию системы электроснабжения приведен в таблице 3.8.13.

Таблица 3.8.13

Перечень мероприятий регионального значения по развитию системы электроснабжения

| Мероприятие | Планируемый срок реализации | Параметры * | Наименование документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подстанция ПС 110 кВ в районе поселка Междуреченский, строительство | до 2033 года | нет данных | СТП Архангельской области |
| Подстанция ПС 110/10 кВ Сосновка тяговая, строительство | до 2033 года | нет данных | СТП Архангельской области |
| Воздушная линия 110 кВ Луковецкая – Пинега | до 2033 года | нет данных | СТП Архангельской области |
| Воздушная линия 110 кВ отпайка от ПС Паленьга тяговая до ПС Карпогоры | до 2048 года | нет данных | СТП Архангельской области |
| Воздушная линия 110 кВ отпайка от ПС Карпогоры до ПС Сосновка тяговая | до 2048 года | нет данных | СТП Архангельской области |

Примечание - * Мощности и характеристики объектов электроснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Расчет электропотребления

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются в соответствии с таблицей 2.4.3 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию электрических сетей», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений».

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются в соответствии с таблицей 2.4.4 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию электрических сетей», 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений».

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления приведен в таблице 3.8.15.

Таблица 3.8.15

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления

| Наименование | Численность населения, человек |  | Расчетная электрическая нагрузка, кВт |  | Потребность электроэнергии, млн. кВт/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пинежский муниципальный округ | 19898 | 22039 | 14923,5 | 16529,3 | 87,2 | 96,5 |

8.8 Связь

Анализ существующего состояния

В настоящее время на территории Пинежского муниципального округа востребованными являются следующие услуги связи: фиксированная телефонная связь, сотовая связь, «Интернет» (телематические услуги связи), телевизионное вещание.

Услуги проводной связи на территории Пинежского округа предоставляет ПАО «Ростелеком» с использованием автоматических телефонных станций (далее – АТС) в количестве 3 штук. Проводная связь организована волоконно-оптическими линиями связи (далее – ВОЛС) протяженность 552,7 км.

ПАО «Ростелеком» оказывает на территории округа услуги телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и телевизионного вещания посредством сети Интернет с использованием технологии передачи пакетов IP-TV. Подключение новых абонентов производится при наличии технической возможности.

Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на территории Пинежского округа предоставляют операторы ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» (Билайн), ООО «Т2 Мобайл» (Теле2) преимущественно в стандарте 2G/3G. На территории Пинежского округа расположены вышки связи в количестве 22 штук.

На территории Пинежского округа ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» осуществляет цифровое эфирное наземное вещание бесплатных общедоступных 20 телеканалов и 3 радиоканалов («Радио России», «Маяк», «Вести FM») в составе 1-го и 2-го мультиплексов с региональными врезками в дециметровом диапазоне. Часть населенных пунктов округа не входит в зону цифрового эфирного вещания, прием телесигнала возможен в них с применением спутникового оборудования. На территории Пинежского округа расположены телевизионные ретрансляторы в количестве 7 штук.

На территории Пинежского округа функционируют 29 отделений почтовой связи.

Опорные магистральные линии связи приведены в таблице 3.8.8.1.

Таблица 3.8.8.1

Опорные магистральные линии связи

| Наименование | Месторасположение | Протяжемность | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| магистральная линия п. Светлый - с. Карпогоры | вдоль автомобильной дороги п. Светлый - с. Карпогоры | 93 км. | 2010 |
| магистральная линия с. Карпогоры - с. Лешуконское | вдоль автомобильной дороги с. Карпогоры - с. Лешуконское | 177 км. | 2010 |

Автоматические телефонные станции приведены в таблице 3.8.8.2.

Таблица 3.8.8.2

Автоматические телефонные станции

| Тип ATC | Месторасположение | Кадастровый номер OJfC / кадастровый номер объекта | Год установки | Емкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Монтиро- вано | Задейство- вано |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, с. Карпогоры, ул. Ф.Абрамова, д. 42 | 29:14:050305:964 | 2006 | 2032 | 1144 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, с. Cypa, ул. И.Кронштадтского, д.46 | 29:14:030602:604 | 2013 | 384 | 234 |
| SI—2000 | Архангельская область, Пинежский округ, п. Кулосега, ул. Школьная, д. 1 | 29:14:020101:145 | 2011 | 64 | 30 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, п. Сосновка, ул. Советская д. 5 | 29:14:020501:569 | 2011 | 288 | 224 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Занюхча, ул. Молодежная д. 24 | отсутствует | 2011 | 160 | 126 |
| 51-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, п. Cora, ул. Дружбы, д. 3 | отсутствует | 2013 | 96 | 39 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Ваймуша, ул. Гагарина, д. 17 | 29:14:050401:888 | 2013 | 224 | 118 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Веркола, ул. Советская, д. 3 | 29:14:040102:560 | 2013 | 128 | 51 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, п. Новолавела, ул.Железнодорожная, д.2 | отсутствует | 2013 | 192 | 64 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Заедовье, д. 27 | 29:14:060301:159 | 2013 | 64 | 15 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Явзора, д. 50 | отсутствует | 2013 | 64 | 16 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Шотова, ул. Центральная, д. 20А | отсутствует | 2013 | 128 | 40 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Шардонемь, ул. Центральная, д. l05A | 29:14:050701:834 | 2013 | 128 | 75 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, п. Сия, д. 12 | отсутствует | 2013 | 160 | 32 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Городецк, ул. Молодежная, д. 2 | 29:14:030301:564 | 2015 | 96 | 49 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, п. Шуйга, ул. Молодежная, д. 4A | 29:14:031601:456 | 2013 | 160 | 103 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Кушкопола, ул. Пионерская, д. 49 | 29:14:070202:397 | 2013 | 192 | 49 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Еркино, ул. Новая д. 43 | отсутствует | 2013 | 96 | 33 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, п. Русковера, ул. Молодежная д. 15 | отсутствует | 2013 | 160 | 80 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, п. Сылога, ул. Лесная д. 27 | отсутствует | 2012 | 160 | 97 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, п. Пинега, ул. Быстрова, д. 23 | 29:14:140703:145 | 2016 | 288 | 133 |
| M-200 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Труфанова, ул. Центральная д. 25 | 29:14:130401:379 | 2014 | 112 | 73 |
| M-200 | Архангельская область, Пинежский округ, п. Кривые Озера, ул. Комсомольская, д.5 | отсутствует | 2019 | 48 | 53 |
| M-200 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Матвера, д. 28А | отсутствует | 2014 | 48 | 28 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Кеврола, д. 109 | 29:14:080301:927 | 2013 | 160 | 29 |
| M-200 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Немнюга, д. 47Г | 29:14:080101:342 | 2007 | 32 | 8 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Кобелево, д. 42 | 29:14:090101:234 | 2013 | 96 | 25 |
| SI-2000 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Пиринемь, ул. Молодежная, д. 15 | 29:14:110101:366 | 2013 | 192 | 104 |
| M-200 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Beeгopa, д. 49 | отсутствует | 2014 | 64 | 44 |
| M-200 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Чакола, ул. Центральная д. 25 | отсутствует | 2014 | 48 | 35 |
| M-200 | Архангельская область, Пинежский округ, п. Широкое, ул. Центральная д. 28 | отсутствует | 2015 | 64 | 52 |
| M-200 | Архангельская область, Пинежский округ, д. Шотогорка, ул. Центральная, д. 21 | 29:14:110401:338 | 2015 | 48 | 28 |

Антенно-мачтовые сооружения приведены в таблице 3.8.8.3.

Таблица 3.8.8.3

Антенно-мачтовые сооружения

| Наименование | Месторасположение | Кадастровый номер ОКС / кадастровый номер объекта |
| --- | --- | --- |
| Телевизионная вышка п. Сосновка | Архангельская область, Пинежский округ, п. Сосновка | 29:14:020801:46 |
| Базовая станция сотовой связи п. Кривые Озера | Архангельская область, Пинежский округ, п. Кривые Озера | 29:14:141701:222 |
| Базовая станция сотовой связи п. Мамоппха | Архангельская область, Пинежский округ, п. Мамониха | 29:14:020401:312 |
| Базовая станция сотовой связи д. Пиринемь | Архангельская область, Пинежский округ, д. Пиринемь | 29:14:110101:760 |
| Базовая станция сотовой связи д. Труфанова | Архангельская область, Пинежский округ, д. Труфанова | 29:14:130401:626 |

Узлы мультисервисного доступа приведены в таблице 3.8.8.3.

Таблица 3.8.8.3

Узлы мультисервисного доступа

| Наименование | Месторасположение | Кадастровый номер ОКС /кадастровый номер объекта |
| --- | --- | --- |
| ЦС Карпогоры | Архангельская область, Пинежский округ, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д.42 | 29:14:050305:964 |
| ПC Cypa | Архангельская область, Пинежский округ, с. Cypa, ул. им И.Кронштадтского, д.46 | 29:14:030602:604 |
| ПC Пинега | Архангельская область, Пинежский округ, п. Пинега, ул. Быстрова, д. 23 | 29:14:140703:145 |
| ПC Сия | Архангельская область, Пинежский округ, п. Сия, д. 12 | отсутствует |
| ПC Веркола | Архангельская область, Пинежский округ, д. Веркола, ул. Советская, д. 3 | 29:14:040102:560 |
| ПC Ваймуша | Архангельская область, Пинежский округ, д. Ваймуша, ул.Гагарина, д. 17 | 29:14:050401:888 |
| ПC Сосновка | Архангельская область, Пинежский округ, п. Сосновка, ул. Советская, д. 5 | 29:14:020501:369 |
| ПC Шардомень | Архангельская область, Пинежский округ, д. Шардонемь, ул. Центральная, д. 105A | 29:14:050701:834 |
| ПC Кулосега | Архангельская область, Пинежский округ, п. Кулосега, ул. Школьная, д. 1 | 29:14:020101:145 |
| ПC Заедовье | Архангельская область, Пинежский округ, д. Заедовье, д. 27 | 29:14:060301:159 |
| ПC Новолавела | Архангельская область, Пинежский округ, п. Новолавела, ул. Железнодорожная, д. 2 | отсутствует |
| ПC Явзора | Архангельская область, Пинежский округ, д. Явзора, д. 50 | отсутствует |
| ПC Шуйга | Архангельская область, Пинежский округ, п. Шуйга, ул. Молодежная, д. 22 | отсутствует |
| ПC Занюхиа | Архангельская область, Пинежский округ, д. Занюхча, ул. Молодежная, д. 24 | отсутствует |
| ПC Шотова | Архангельская область, Пинежский округ, д. Шотова, ул. Центральная, д. 20А | отсутствует |
| ПC Городецк | Архангельская область, Пинежский округ, д. Городецк, ул. Молодежная, д. 2 | 29:14:030301:564 |
| ПC Труфанова | Архангельская область, Пинежский округ, д. Труфанова, ул. Центральная, д. 25 | 29:14:130401:379 |
| ПC Пиримень | Архангельская область, Пинежский округ, д. Пиринемь, ул. Молодежная, д. 15 | 29:14:110101:366 |
| ПC Русковера | Архангельская область, Пинежский округ, п. Русковера, ул. Молодежная д. 15 | отсутствует |
| ПC Сылога | Архангельская область, Пинежский округ, п. Сылога, ул. Лесная д. 27 | отсутствует |
| ПC Кеврола | Архангельская область, Пинежский округ, д. Кеврола, д. 109 | 29:14:080301:927 |
| ПC Beeгopa | Архангельская область, Пинежский округ, д. Beeгopa, д. 49 | отсутствует |
| ПC Еркино | Архангельская область, Пинежский округ, д. Еркино, ул. Новая д. 43 | отсутствует |
| ПC Cora | Архангельская область, Пинежский округ, п. Cora, ул. Дружбы, д. 3 | отсутствует |
| ПC Кушкопала | Архангельская область, Пинежский округ, д. Кушкопола, ул. Пионерская, д. 49 | 29:14:070202:397 |
| ПC Чакола | Архангельская область, Ппнежский округ, д. Чакола, ул. Центральная, д. 25 | отсутствует |
| ПC Кобелево | Архангельская область, Пинежский округ, д. Кобелево, д. 42 | 29:14:090101:234 |
| ПC Матвера | Архангельская область, Пинежский округ, д. Матвера, д. 28А | отсутствует |
| ПC Ясный | Архангельская область, Пинежский округ, п. Ясньlй, ул. Октября, д. 12 | отсутствует |
| УЦН Воепала | Архангельская область, Пинежский округ, д. Воепала, ул. Центральная, д. 27 | отсутствует |
| УЦН Кривые озера | Архангельская область, Пинежский округ, п. Кривые Озера, ул. Центральная, д.18 | отсутствует |
| УЦН Лохново | Архангельская область, Пинежский округ, д. Лохново | отсутствует |
| УЦН Мамониха | Архангельская область, Пинежский округ, п. Мамониха, ул. Ленина, д. 12 | отсутствует |
| УЦН Таёжный | Архангельская область, Пинежский округ, п. Таежный, д. 5 | отсутствует |
| УЦН Тайга | Архангельская область, Пинежский округ, п. Тайга, ул. Лесная, д. 2 | отсутствует |

Направления развития

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что сети связи, расположенные на территории Пинежского муниципального округа, находятся в удовлетворительном состоянии.

Дальнейшие перспективы развития связи на территории Пинежского муниципального округа могут быть связаны с:

- предоставлением услуг высокоскоростного доступа к сети Интернет;

- улучшением качества связи телефонной сети общего пользования;

- развитием сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

- расширением мультимедийных услуг, предоставляемых населению;

- развитием эфирного радиовещания в FM диапазонах за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитием сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

ГЛАВА 9. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

- 9.1 Анализ строительных ограничений

На территории округа отмечен целый ряд отрицательных природных процессов геологического, гидрологического и метеорологического характера:

- затопление территории;

- подтопление территории;

- речная эрозия;

- ветровая эрозия;

- заболачивание территории;

- процессы карстообразования;

- иное.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов, являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной защите и подготовке территории.

- 9.2 Инженерная подготовка территории

Защита от затопления

Защиту населенного пункта от затопления паводками редкой повторяемости предусматривается осуществлять системой инженерных мероприятий в составе:

- строительства новых участков защитных сооружений на основании рабочих проектов;

- руслорегулировочных мероприятий;

- берегоукрепительных мероприятий;

- организации поверхностного стока.

Одним из основных мероприятий по защите от затопления паводками является регулирование русел рек (расчистка от ила, мусора и растительности) с целью увеличения их пропускной способности.

Кроме обеспечения, гарантированного пропуска вод в период весеннего половодья, выше названные мероприятия способствуют восстановлению дренажных способностей русел, предотвращению подтопления прилегающих застроенных территорий и разрушению жилых домов, восстановлению утраченных естественных качеств водной экосистемы.

В случае, если предлагаемых мероприятий по расчистке русел рек от затопления паводками будет недостаточно, потребуется осуществить подсыпку пониженных затапливаемых участков территории или строительство защитных дамб с учетом паводков 1 % или 10 % (в зависимости от функционального использования защищаемой территории), крепление склонов подсыпанной территории, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и локальных дренажей.

Расчетные параметры защитных сооружений устанавливаются в зависимости от класса сооружений согласно СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 964/пр» и СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003», утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2019 № 811/пр».

На период, пока не будут выполнены мероприятия по строительству защитных сооружений, защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией населения в случае возникновения опасности затопления паводками. Для этих целей должны ежегодно составляться прогнозы паводковой ситуации. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения соответствующей подготовки территории (подсыпки территории до не затапливаемых отметок и укрепления берегового склона отсыпанной территории).

Защита от подтопления

Подтопление территорий приводит к подтоплению оснований фундаментов, разрушает фундаменты и стены домов, вызывает значительные строительные и эксплуатационные затраты из-за разрушения подземных сетей и сооружений.

В соответствии с СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 964/пр» понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территориях общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо по возможности максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение ручьев, тальвегов, логов, являющихся для всей территории естественными дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора.

В целях понижения уровня грунтовых вод предлагается:

- организация поверхностного стока путем устройства разветвленной сети ливнесточных коллекторов закрытого или открытого типа в комплексе с вертикальной планировкой территории;

- качественное выполнение и реконструкция водонесущих инженерных коммуникаций и сооружений, возможно с сопутствующими дренажами;

- исключение влияния водоемов путем устройства перехватывающих дренажей или противофильтрационных завес и экранов;

- устройство защитной гидроизоляции или локальных дренажей для подземных помещений;

- строительство горизонтальных или вертикальных дренажных коллекторов, часто с принудительной откачкой собранного подземного стока.

Выбор варианта мероприятий и конструкции дренажа на той или иной площадке следует определить после проведения соответствующих гидрогеологических изысканий на основании детальных технико-экономических расчетов.

Для ликвидации подтопления, вызванного фильтрацией воды из различных водоемов, предлагается устройство противофильтрационного экрана или завесы.

Конструкция противофильтрационной завесы (цементационная или дренажная в виде открытого канала, закрытой трубчатой дрены, ряда вертикальных скважин или комбинированного типа) должна быть принята после детальных изысканий. Дренажную воду рекомендуется использовать для технических нужд промпредприятий.

Сброс дренажных вод предусматривается в дождевую канализацию с дальнейшей принудительной откачкой стока насосными станциями или близлежащие водотоки.

При возведении новых зданий с заглубленными фундаментами необходимо строительство локальных пристенных или кольцевых дренажей вокруг отдельных зданий или группы зданий с целью отвода дренажных вод в магистральный дренажный коллектор или ливневую канализацию.

Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на территории предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений, и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек.

Противоэрозионные мероприятия

Речной эрозии подвержены крупные водотоки округа. Особенную активность этот процесс приобретает во время прохождения паводков, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Кроме того, эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих невосполнимый ущерб земельным ресурсам. В комплексе мер по борьбе с эрозией почв первостепенное место отводится организационно-хозяйственным, агротехническим, гидротехническим и лесомелиоративным мероприятиям.

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов.

- 9.3 Благоустройство территории

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий по инженерной подготовке к озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния территории.

Благоустройство территорий осуществляется в соответствии с проектами благоустройства, разрабатываемыми в составе документации по планировке территорий, а также в составе проектной документации для объектов капитального строительства (реконструкции) и строительства (размещения) временных построек.

Для территорий сложившейся застройки разрабатываются схемы комплексного благоустройства территории, на основе которых выполняются проекты благоустройства территорий и участков, отдельных видов благоустройства (озеленение, освещение и так далее) и установки малых архитектурных форм и других элементов благоустройства.

Проекты благоустройства территорий и участков в сложившейся застройке разрабатываются в соответствии с архитектурно-планировочными заданиями на проектирование, техническими регламентами или другими нормативными документами.

Задачей ЕД в части благоустройства территории является формирование непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств населенных пунктов в увязке с природным каркасом округа.

ГЛАВА 10. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

10.1 Экологическое состояние территории

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

К основным объектам, оказывающим негативное воздействие на атмосферный воздух муниципального образования, относятся стационарные источники, в частности котельные установки, индивидуальные источники тепла и сельскохозяйственные объекты.

Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха являются передвижные источники, в частности, автомобильный транспорт. Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия автомобильной дороги также является причиной увеличения объема выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта.

Характерными загрязняющими веществами на территории Пинежского муниципального округа являются летучие органические соединения, газообразные и жидкие вещества и оксид углерода.

По данным государственной статистической отчетности по форме № 2-ТП (водхоз) за 
2020 г. в целом по Пинежскому муниципальному округу сброшено в поверхностные водные объекты сточных вод в объеме 0,19 млн. м3, уменьшение сброса сточных вод составило 0,06 млн. м3 по сравнению с прошлым годом.

Удельный вес проб воды из источников централизованного водоснабжения, 
не соответствующих требованиям гигиенических нормативов представлен в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1

Удельный вес проб воды источников централизованного водоснабжения, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов

| Удельный вес проб воды, несоответствующих требованиям | Значение показателя за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| по санитарно-химическим показателям | 0 | 16,7 | 3,2 |
| по микробиологическим показателям | 0 | 0 | 0 |

При исследовании воды из распределительной сети централизованного водоснабжения в 2022 году было установлено, что 24,9 % проб воды не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и 3,2 % по микробиологическим показателям. По сравнению с 2020 годом удельный вес проб воды в распределительной сети водопроводов, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, снизился на 0,4 % и 0,6 % соответственно. По паразитологическим показателям в 2022 году все исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Удельный вес проб питьевой воды в распределительной сети водопроводов, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов представлен в таблице 3.10.2.

Таблица 3.10.2

Удельный вес проб питьевой воды в распределительной сети водопроводов, не соответствующих требованиям гигиенических нормативам

| Удельный вес проб воды, несоответствующих требованиям | Значение показателя за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| по санитарно-химическим показателям | 19,2 | 5,3 | 33,3 |
| по микробиологическим показателям | 0 | 0 | 0 |

Удельный вес проб воды источников нецентрализованного водоснабжения в сельских поселениях, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
и микробиологическим показателям, в 2022 году составил 13,8 % и 15,3 % соответственно. Удельный вес проб воды источников нецентрализованного водоснабжения в муниципальном образовании, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 2022 году по сравнению с 2020 годом, снизился на 14,4 %, по микробиологическим показателям снизился на 4,8 %. В 2022 году пробы воды источников нецентрализованного водоснабжения на паразитологические показатели не отбирались.

Удельный вес проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам представлен в таблице 3.10.3.

Таблица 3.10.3

Удельный вес проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам

| Удельный вес проб воды, несоответствующих требованиям | Значение показателя за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| по санитарно-химическим показателям | 26,9 | 0 | 0 |
| по микробиологическим показателям | 5,3 | 0 | 0 |

В 2022 году удельный вес населения, обеспеченного качественной питьевой водой 
в сельских поселениях – 19,7 %, в том числе из систем централизованного водоснабжения 16,6 %.

Основными причинами ухудшения качества воды является отсутствие необходимого комплекса мероприятий (замены ветхих сетей, организации зон санитарной охраны источников и т.д. ), отсутствие необходимых комплексов очистки воды, отсутствие или проведение 
в недостаточном объеме планово-профилактических работ (чистка, дезинфекция, промывка, 
в том числе по нестандартным результатам исследований воды).

По результатам анализа лабораторных исследований почвы в 2022 году удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 9,2 %, по микробиологическим показателям – 24,7 %, по паразитологическим показателям – 1,2 % (табл. 2.3-18). Качество почвы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в 2022 году по сравнению с 2020 годом ухудшилось, по паразитологическим показателям улучшилось. В отчетном году по сравнению с 2020 годом темп прироста удельного веса проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, составил 67,7 % и 14,2 % соответственно. По паразитологическим показателям темп снижения составил -64,9 %.

Удельный вес проб почвы, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов представлен в таблице 3.10.4.

Таблица 3.10.4

Удельный вес проб почвы, не соответствующих требованиям гигиенических нормативам

| Удельный вес проб почвы, не соответствующих требованиям | Значение показателя за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| по микробиологическим показателям | 0 | 0 | 3,7 |

10.2 Санитарная очистка территории

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области (утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11 апреля 2017 года № 144-пп) Пинежский муниципальный округ находится в зоне деятельности регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор».

Нормативы накопления отходов муниципального образования на территории Архангельской области утверждены постановлением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 24 марта 2022 № 5-п «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области».

Для накопления твердых коммунальных отходов в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне садоводческих, дачных и огороднических товариществ, как правило, используются контейнеры объемами 0,75 м3, 0,8 м3, 1,1 м3 и бункеры-накопители объемом 6 м3 и 8 м3.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», на территории сельского поселения должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Площадки для накопления КГО должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м.

Расстояние от контейнерных и (или) площадок для накопления КГО до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 25 м, в сельских населенных пунктах - не менее 15 м.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых
 и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 10 м, в сельских населенных пунктах - не менее 15 м.

Выбор места размещения контейнерной и (или) специальной площадки на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой размещения контейнерных площадок, определяемой органами местного самоуправления.

На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов.

Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников.

Удаление ЖБО должно проводится хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23 часов с использованием транспортных средств, специально оборудованных для забора, слива и транспортирования ЖБО, в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО. Выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть для накопления ЖБО.

Отходы, образованные на территории Пинежского муниципального округа, региональный оператор направляет на полигоны ТБО в с. Карпогоры и д. Воепала. Транспортирует ТКО ООО «Экопрофи». На территории округа в год образуется около 5651 тонн мусора.

Перечень объектов размещения отходов, расположенных на территории муниципального округа, представлен в таблице 3.10.5.

Таблица 3.10.5

Перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов

| № | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение объекта | Характеристика объекта | Номер в ГРОРО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка ТБО и ЖБО, д. Воепала Пинежский район | Объекты размещения ТКО | 64.728378, 43.380924 | Остаточная вместимость на 01.01.2022, 26,833 тыс. тонн | 29-00031-З-00625-310715 |
| 2 | Объект размещения (свалка) бытовых отходов, с. Карпогоры Пинежский район | Объекты размещения ТКО | 64.010449, 44.471696 | Остаточная вместимость на 28.04.2022, 14,6424 тыс. тонн | 29-00041-З-00421-270716 |
| 3 | Пинежский муниципальный район, Веркольское СП, около д. Веркола | Сибиреязвенные захоронения | 63.800928, 45.135564 | законсервированный | - |

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области (утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11 апреля 2017 года № 144-пп в ред. постановления Правительства Архангельской области от 2 декабря 2022 № 995-пп) на территории Пинежского муниципального округа предлагается перечень планируемых мероприятий. Перечень планируемых мероприятий представлен в таблице 3.10.6.

Таблица 3.10.6

Перечень планируемых мероприятий

| № | Наименование планируемого объекта | Местоположение | Мощность объекта, тыс. т/год | Координаты | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перегрузка д Пахурово, Пинежский район | Пинежский муниципальный округ | Мощность: 0,4 тыс.тонн/ год | 63.57075 45.599516* | 2023 |
| 2 | Перегрузка д Пиринемь, Пинежский район | Пинежский муниципальный округ | Мощность: 0,1 тыс.тонн/ год | 64.242181 44.227883* | 2023 |
| 3 | МПС с Карпогоры, Пинежский район | Пинежский муниципальный округ | Мощность: 4 тыс.тонн/ год | 64.010449 44.471696* | 2025 |
| 4 | Объект размещения (свалка) бытовых отходов, с Карпогоры Пинежский район, 29-00041-З-00421-270716 | Пинежский муниципальный округ | Объект заполнен | 64.010449 44.471696 | 2027 |
| 5 | Свалка ТБО и ЖБО, д Воепала Пинежский район, 29-00031-З-00625-310715 | Пинежский муниципальный округ | Прекращение приёма ТКО Использование объекта для приема прочих видов отходов, в качестве резервного варианта при возникновении форс-мажорных обстоятельств на других объектах размещения или рекультивация | 64.728378 43.380924 | 2030 |

Примечание - * Местонахождение объекта является предварительным и может быть изменено по решению органов исполнительной власти Архангельской области.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Пинежского муниципального округа имеются несанкционированные свалки. Перечень объектов несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории муниципального округа, представлен в таблице 3.10.7.

Таблица 3.10.7

Характеристика объектов размещения отходов

| № п/п | Населенный пункт | Тип объекта размещения отходов | Вид отходов | Широта | Долгота | Площадь, га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Марьина | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,019423 | 44,289194 | 0,1 | Лесной фонд |
|  | Марьина | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,02525 | 44,18894 | 0,4 | Лесной фонд |
|  | Ваймуша | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,97291667 | 44,5335 | 2,8 | Лесной фонд |
|  | Айново | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,96259 | 44,55858 | 0,2 | Лесной фонд |
|  | Шардонемь | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,91983333 | 44,60983333 | 0,4 | Лесной фонд |
|  | Шардонемь | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,90963889 | 44,62683333 | 0,5 | Лесной фонд |
|  | Церкова | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,9495 | 44,58369444 | 0,3 | Лесной фонд |
|  | Еркино | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,88422222 | 44,67030556 | 0,4 | Лесной фонд |
|  | Пачиха | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,613389 | 44,414039 | 0,7 | Лесной фонд |
|  | Еркино | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,84375 | 44,712161 | 0,2 | Лесной фонд |
|  | Пачиха | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,62111111 | 44,40519444 | 0,2 | Лесной фонд |
|  | Сия | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,03669444 | 43,18536111 | 0,04 | Лесной фонд |
|  | Сия | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,03625 | 43,17580556 | 0,06 | Лесной фонд |
|  | Сия | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,95480556 | 43,28044444 | 0,01 | Лесной фонд |
|  | Сылога | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,82430556 | 43,64375 | 0,5 | Лесной фонд |
|  | Пиринемь | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,240602 | 44,223071 | 0,3 | Лесной фонд |
|  | Веркола | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,92227778 | 44,4935 | 1 | Лесной фонд |
|  | Ваймуша | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,92788889 | 44,55258333 | 0,5 | Лесной фонд |
|  | Кобелево | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,84283333 | 44,71486111 | 0,3 | Лесной фонд |
|  | Красное | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,84469444 | 44,72977778 | 0,7 | Лесной фонд |
|  | Лохново | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,82747222 | 44,73025 | 0,7 | Лесной фонд |
|  | Красное | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,82577778 | 44,73422222 | 0,4 | Лесной фонд |
|  | Едома | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,92616667 | 44,50016667 | 0,3 | Лесной фонд |
|  | Едома | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,93938889 | 44,54794444 | 0,1 | Лесной фонд |
|  | Кушкопала | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,842833 | 44,714861 | 0,5 | Лесной фонд |
|  | Кушкопала | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,844694 | 44,729777 | 0,1 | Лесной фонд |
|  | Кушкопала | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,827472 | 44,73025 | 0,2 | - |
|  | Кушкопала | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,825777 | 44,7342 | 0,2 | - |
|  | Немнюга | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,98319 | 44,39844 | 0,03 | Лесной фонд |
|  | Немнюга | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,984 | 44,347174 | 0,16 | Лесной фонд |
|  | п. Сия | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,04997222 | 43,26247222 | 0,003 | Лесной фонд |
|  | Шилега | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,0502222 | 44,07083333 | 0,02 | Лесной фонд |
|  | Шилега | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,0502222 | 44,07083333 | 0,02 | Лесной фонд |
|  | п. Сия | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,336605 | 43,185522 | 0,02 | Лесной фонд |
|  | д. Кеврола | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,943282 | 44,458858 | 1 | Лесной фонд |
|  | д.Веркола | Несанкционированная свалка | ТКО | 63,811429 | 45,121156 | 1 | Лесной фонд |
|  | п. Сия | Несанкционированная свалка | - | 63,956431 | 43,294941 | - | Лесной фонд |
|  | Цимола | Несанкционированная свалка | отходы лесопиления | 64,66983333 | 43,36721667 | 0,1 | Лесной фонд/Земли поселения |
|  | Цимола | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,66358427 | 43,35817959 | 0,008 | Лесной фонд |
|  | Цимола | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,66375529 | 43,35895475 | 0,015 | Лесной фонд |
|  | Цимола | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,66347638 | 43,35924443 | 0,004 | Лесной фонд |
|  | Цимола | Несанкционированная свалка | отходы лесопиления и ТКО | 64,67172765 | 43,36300554 | 0,01 | Лесной фонд |
|  | Цимола | Несанкционированная свалка | отходы лесопиления | 64,67455 | 43,36301667 | 0,4 | Лесной фонд |
|  | Воепала | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,72956667 | 43,38093333 | 0,01 | Лесной фонд |
|  | Воепала | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,72866667 | 43,38286667 | 0,003 | Лесной фонд |
|  | Кулогоры | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,72327987 | 43,52129259 | 0,02 | Лесной фонд |
|  | Тайга | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,76781667 | 43,4661 | 0,02 | Лесной фонд |
|  | Тайга | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,76793333 | 43,46526667 | 0,045 | Лесной фонд |
|  | Тайга | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,76736667 | 43,46396667 | 0,03 | Лесной фонд |
|  | Кривые озера | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,86833333 | 43,24713333 | 0,03 | Лесной фонд |
|  | Кривые озера | Несанкционированная свалка | строительный мусор,ТКО | 64,86885 | 43,2486 | 0,04 | Лесной фонд |
|  | Кривые озера | Несанкционированная свалка | ТКО | 64,87568 | 43,249815 | 0,003 | Лесной фонд |
|  | - | Несанкционированная свалка | Бытовые | 63,414650 | 46,354939 | 0,003 | Лесной фонд |
|  | Кулосега | Несанкционированная свалка | Бытовые | 63,425076 | 45,877497 | 3 | Лесной фонд |
|  | Мамониха | Несанкционированная свалка | Бытовые | 63,413907 | 46,091748 | 3 | Лесной фонд |
|  | Сосновка | Несанкционированная свалка | Бытовые | 63,411899 | 46,171701 | 2 | Лесной фонд |
|  | Явзора | Несанкционированная свалка | Бытовые | 63,721285 | 45,425311 | 2 | Лесной фонд |
|  | Мамониха | Несанкционированная свалка | Бытовые | 63,411586 | 46,051109 | 0,3 | Лесной фонд |
|  | Новолавела | Несанкционированная свалка | Бытовые | 63.615926 | 45.488404 | 0,25 | Лесной фонд |
|  | Шуйга | Несанкционированная свалка | Бытовые | 63,507989 | 45,692844 | 1 | Лесной фонд |
|  | п. Ясный | Свалка | ТКО | 64.008200 | 44.045306 | 0,5 | Промышленности |
|  | п. Ясный | Свалка | ТКО | 64.008684 | 44.04453 | 2 | Промышленности |
|  | п. Междуреченский | Свалка | ТКО | 64.058727 | 44.497628 | 9,5 | Промышленности |
|  | д. Пахурово | Свалка | ТКО | 63.57069 | 45.598869 | 1 | Промышленности |
|  | д. Городецк | Свалка | ТКО | 63.597878 | 45.721801 | 1 | Промышленности |
|  | п. Шуйга | Свалка | ТКО | 63.508502 | 45.692619 | 1 | Промышленности |
|  | д. Сульца | Свалка | ТКО | 63.452076 | 46.059531 | 2 | Промышленности |
|  | п. Сосновка | Свалка | ТКО | 63.411435 | 46.168088 | 2 | Промышленности |
|  | д. Нюхча | Свалка | ТКО | 63.443874 | 46.501345 | 0,2 | Населенных пунктов |
|  | д. Занюхча | Свалка | ТКО | 63.436411 | 46.540704 | 0,25 | Населенных пунктов |
|  | д. Красное | Свалка | ТКО | 63.975583 | 44.223105 | 0,5 | Лесной фонд |
|  | д. Кобелево | Свалка | ТКО | 63.993791 | 44.227389 | 2 | Лесной фонд |
|  | д. Кеврола | Свалка | ТКО | 63.943282 | 44.458858 | 1 | Лесной фонд |

ГЛАВА 11. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, за исключением охранных зон объектов культурного наследия

В соответствии с пунктом 24 статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости.

11.1 Санитарно-защитная зона

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования, устанавливаются санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ).

На территории муниципального округа не установленны санитарно-защитные зоны.

Режим санитарно-защитных зон определяется в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

11.2 Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно частям 4, 5, 6 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров — в размере 50 м;

- от десяти до пятидесяти километров — в размере 100 м;

- от пятидесяти километров и более — в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов, установленных в соответствии с приказом уполномоченного органа, приведена в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1

Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов

| № | Наименование водного объекта | Общая протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы общего пользования, м | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленные в соответствии с приказом уполномоченного органа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок р. Кулой, левый берег, в границах пос. Красный Бор | 235 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.1041) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.1040) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Кулой, правый берег, в границах дер. Кулой | 235 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.1043) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.1042) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Ваймуша, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.167) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.172) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Церкова, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.168) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.173) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Шардонемь, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.169) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.216) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Шотова, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.170) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.174) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах переправы Айнова-Кеврола, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.171) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.175) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Едома, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.176) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.177) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Немнюга в границах поселения дер. Немнюга, левый берег | 201 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.178) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.188) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Немнюга в границах поселения дер. Немнюга (Погост), левый берег | 201 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.179) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.189) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Немнюга в границах поселения дер. Киглохта, правый берег | 201 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.180) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.190) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Еркино, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.181) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.191) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Немнюга в границах поселения дер. Киглохта, правый берег | 201 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.180) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.190) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Кеврола, левый берег | 201 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.182 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.213) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Кушкопала, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.183 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.192) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Летопала, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.184) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.193) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения пос. Новый Путь, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.185) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.194) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Веркола, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.186) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.195) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Юла в границах поселения пос. Пачиха, левый берег, правый берег | 250 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.187) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.196) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Занаволок, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.199) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.200) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения пос. Новолавела, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.201) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.208) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Заедовье, дер. Лавела, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.202) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.209) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Репище, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.203) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.210) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Явзора (Касконемь), правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.204) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.812) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Явзора, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.205) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.211) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Явзора в границах поселения дер. Явзора, левый берег, правый берег | 101 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.206) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.207) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах переправы Шотова-рыбзавод, левый берег, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.214) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.215) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Варда в границах поселения дер. Айнова, левый берег | 38 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.217) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.218) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Кулосега в границах поселения пос. Кулосега, правый берег | 30 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.219) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.232) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Нюхча в границах поселения дер. Занюхча, левый берег | 106 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.220) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.229) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Нюхча в границах поселения дер. Нюхча, правый берег | 106 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.221) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.230) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения пос. Кулосега, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.222) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.231) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения пос. Мамониха, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.223) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.233) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Кучкас, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.224 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.236 ) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Сульца, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.225) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.238) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения пос. Сосновка, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.226) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.239) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пюла в границах поселения дер. Шиднема, правый берег | 96 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.227) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.241) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок руч. Паневца в границах поселения дер. Занюхча, левый берег, правый берег |  | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.228) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.244) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Мысовая в границах поселения дер. Городецк, левый берег | 64 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.234) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.262) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок . Мысовая в границах поселения дер. Остров, правый берег | 64 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.235) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.253) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Засурье, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.237) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.254) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения пос. Шуйга, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.240) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.255) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения с. Сура, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.242) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.256) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Остров, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.243) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.257) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Сура в границах поселения дер. Марково, левый берег | 92 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.245) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ29:14-6.258) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Сура в границах поселения дер. Пахурово, левый берег | 92 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.246) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.259) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Сура в границах поселения дер. Пимбера, левый берег | 92 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.247) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.260) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Сура в границах поселения дер. Гора, правый берег | 92 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.248) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.261) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Сура в границах поселения дер. Горушка, правый берег | 92 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.249) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.263) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Сура в границах поселения дер. Прилук, правый берег | 92 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.250) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.264) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Сура в границах поселения дер. Слуда, правый берег | 92 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.251) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.265) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Сура в границах поселения с. Сура, правый берег | 92 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.252) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.266) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок руч. Ананьин в границах поселения дер. Городецк, левый берег, правый берег | 12 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.267) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.268) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Шуйга в границах поселения пос. Шуйга, левый берег | 21 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.752) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.754) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок руч. Березовый в границах поселения с. Карпогоры, левый берег | 16 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.753) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.810) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Сога в границах поселения с. Карпогоры, правый берег | 19 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.799) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.811) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Занюхча, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.801) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.802) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Сульца а в границах поселения дер. Сульца, правый берег | 34 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.803) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.804) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Явроя в границах поселения пос. Мамониха, правый берег | 34 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.805) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.806) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок руч. Без названия в границах поселения дер. Шотова, правый берег | - | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.807) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.865) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок руч. Без названия в границах поселения пос. Сосновка, левый берег | - | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.808) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.809) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок руч. Студеник в границах поселения дер. Шотова, левый берег | - | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.856) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.857) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок руч. Нос в границах поселения пос. Новолавела, правый берег | - | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.858) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.212) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Пепино, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.934) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.935) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Каргомень, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.936) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.937) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Сояла, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.938) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.939) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Першково, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.940) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.941) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения пос. Голубино, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.942) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.943) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Юрола, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.944) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.945) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега, пр. Петрогорка в границах поселения дер. Петрова, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.946) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.947) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега, пр. Петрогорка в границах поселения дер. Чушела, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.948) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.949) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения ур. Алекаево дер. Вижево, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.951) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.950) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Малетино, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.952) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.955) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Щелья, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.954) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.953) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок .р. Пинега в границах поселения дер. Валдокурье, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.957) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.958) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения пос. Холм, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.959) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.961) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Хаймусово, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.960) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.962) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Крылово, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.963) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.968) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Кулой в границах поселения дер. Кулогора, правый берег | 235 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.964) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.965) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Пильегоры, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.966) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.956) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Вонга, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.967) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.969) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Цимола, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.970) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.973) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Кулогора, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.972) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.971) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения дер. Сметанец, левый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.975) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.974) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Пинега в границах поселения пос. Пинега, правый берег | 779 | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.978) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.977) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | Участок р. Кулой в границах поселения Воепала, левый берег | 235 | В соответствии с ЕГРН (29:14-6.979) | В соответствии с ЕГРН (ЗОУИТ 29:14-6.976) | 20 | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ |

Ограничения использования территорий водоохранных и прибрежных защитных полос представлены в таблице 2.11.2.

Таблица 2.11.2

Ограничения использования территорий водоохранных и прибрежных защитных полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса (30–50 м в зависимости от уклона берега), водоохранная зона | - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду в отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам - строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. |
|  | Дополнительно к указанным ограничениям для прибрежных защитных полос запрещается: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов дополнительно действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов |  |

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

11.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяет СанПиН 2.1/3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

В границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается нахождение источников загрязнения почвы и грунтовых вод в месте пролегания водоводов в пределах 10 метров от водовода по обе его стороны и не менее 20 метров при диаметре водоводов более 1000 миллиметров.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Перечень зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения представлен в таблице 3.11.4.

Таблица 3.11.4

Перечень зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

| № | Объект | Местоположение | Границы ЗСО | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленные (окончательные) |  |  |  |  |
|  | Источник водоснабжения и водопровода питьевого назначения для общества с ограниченной ответственностью «АльянсТеплоЭнерго» (скважина № 161) | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, пос. Ясный | I пояс – 30 м II пояс – 134 м III пояс – 950 м | Распоряжение министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 09.12.2016 № 2029р |
|  | Источник водоснабжения и водопровода питьевого назначения для общества с ограниченной ответственностью «АльянсТеплоЭнерго» (скважина № 1659) | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, пос. Ясный | I пояс – 30 м II пояс – 120 м III пояс – 850 м | Распоряжение министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 09.12.2016 № 2029р |
|  | Источник водоснабжения и водопровода питьевого назначения для общества с ограниченной ответственностью «АльянсТеплоЭнерго» (скважина № 2151) | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, пос. Ясный | I пояс – 30 м II пояс – 90 м III пояс – 638 м | Распоряжение министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 09.12.2016 № 2029р |
|  | Источник водоснабжения и водопровода питьевого назначения для общества с ограниченной ответственностью «АльянсТеплоЭнерго» (скважина № 3) | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, пос. Таёжный | I пояс – 30 м II пояс – 41 м III пояс – 288 м | Распоряжение министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 09.12.2016 № 2029р |
|  | Источник водоснабжения и водопровода питьевого назначения для общества с ограниченной ответственностью «АльянсТеплоЭнерго» (скважина № 1) | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, пос. Шилега | I пояс – 30 м II пояс – 32 м III пояс – 225 м | Распоряжение министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 09.12.2016 № 2029р |
|  | Источник водоснабжения и водопровода питьевого назначения для общества с ограниченной ответственностью «АльянсТеплоЭнерго» (скважина № б/н) | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, д. Березник (нижний) | I пояс – 30 м II пояс – 30 м III пояс – 30 м | Распоряжение министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 09.12.2016 № 2029р |
|  | Водозаборная скважина № 1821 | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, п. Русковера | I пояс – 30 м II пояс – 141 м III пояс – 997 м | Распоряжение министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 02.07.2015 № 688р |
|  | Водозаборная скважина № 1647 | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, п. Русковера | I пояс – 30 м II пояс – 70 м III пояс – 493 м | Распоряжение министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 02.07.2015 № 688р |
|  | Водозаборная скважина № 1 | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, пос. Ясный | I пояс – 30 м II пояс – 30 м III пояс – 78 м | Распоряжение министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 05.09.2018 № 1357р |
|  | Водозаборная скважина № 2 | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, с. Карпогоры | I пояс – 30 м II пояс – 30 м III пояс – 89,2 м | Распоряжение министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 05.09.2018 № 1357р |

Режим использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в таблице 3.11.5.

Таблица 3.11.5

Режим использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

| Пояс ЗСО | Запрещается | Требования к организации территории |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения |  |  |
| I пояс | - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений | Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО |
| II пояс | - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции; - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля |
| III пояс | - |  |
| Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения |  |  |
| I пояс | - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды | Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением |
| II пояс | - отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса; - расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды | Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и прочего обозначаются столбами со специальными знаками |

11.4 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии), охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), охранная зона линий и сооружений связи, охранная зона тепловых сетей

Ограничения использования территорий в границах охранных зон инженерных коммуникаций представлены в таблице 3.11.6.

Таблица 3.11.6

Ограничения использования территорий в границах охранных зон инженерных коммуникаций

| № | Объекты инженерных коммуникаций | Основание | Запрещается |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) |  |  |  |
| 1 | воздушные линии электропередач | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | - В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: - набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; - проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики; - находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; - размещать свалки; - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); - убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); - производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); - осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов. |
| 2 | подстанции |  |  |
| 3 | подземные кабельные линии электропередач |  |  |
| Охранная зона линий и сооружений связи |  |  |  |
| 4 | подземные кабельные и воздушные линии связи и линии радиофикации, расположенные вне населенных пунктов на безлесных участках | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» | - осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); - производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; - производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; - устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; - устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; - производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; - производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи |
| Охранная зона тепловых сетей |  |  |  |
| 6 | тепловые сети | Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» | - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и тому подобное; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; - открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и так далее; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; - производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; - сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей |

- 11.5 Охранная зона железных дорог

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 
№ 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», а также с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», для железных дорог устанавливаться охранные зоны.

В границах охранных зон, в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

- строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

- распашка земель;

- выпас скота;

- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

11.6 Охранная зона пунктов государственной геодезической сети

### 11.5 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

На территории муниципального образования расположено семь гидрологических постов и три метеорологические станции.

В таблице 2.11.6 представлены ведения об охранных зонах стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Таблица 2.11.6

Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости

| № | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей природной среды - гидрологический пост ГП-1 Засурье-р.Пинега | 29:14-6.1054 |
| 2 | Охранная зона стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей природной среды - гидрологический пост ГП-1 Гора-р.Сура | 29:14-6.1055 |
| 3 | Охранная зона объекта «Гидрологический пост 2 разряда Широкое-река Ежуга» | 29:14-6.1056 |
| 4 | Охранная зона объекта «Гидрологический пост 3 разряда Усть-Покшеньга-река Пинега» | 29:14-6.1057 |
| 5 | Охранная зона объекта «Гидрологический пост 1 разряда Кулой-река Кулой» | 29:14-6.1058 |
| 6 | Охранная зона объекта «Гидрологический пост 1 разряда Сылога-река Покшеньга» | 29:14-6.1059 |
| 7 | Охранная зона метеорологической станции М-2 Сура | 29:14-6.23 |
| 8 | Охранная зона метеорологической станции М-2 Карпогоры | 29:14-6.50 |
| 9 | Охранная зона гидрологической станции Г-2 Пинега | 29:14-6.6 |

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 17.03.2021 № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 
1983 г. № 19» в  границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

11.7 Зоны затопления и подтопления

Определение границ зон затопления, подтопления выполняется в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления».

В таблице 3.11.8 представлены зоны затопления и потопления, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Таблица 3.11.8

Зоны затопления и подтопления, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости

| № | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Зона подтопления деревни Кеврола муниципального образования «Кеврольское» Пинежского района Архангельской области | 29:14-6.198 |
|  | Зона затопления деревни Кеврола муниципального образования «Кеврольское» Пинежского района Архангельской области | 29:14-6.197 |

В соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

11.8 Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

### 11.9 Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 135 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов – СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03» (вместе с «СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003), в целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля (далее – ЭМП), создаваемых антеннами передающих радиотехнических объектов (далее – ПРТО), устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает предельно допустимый уровень (далее – ПДУ). Границы СЗЗ и зон ограничения определяются расчетным методом и уточняются по результатам измерений уровней ЭМП.

СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и тому подобного.

СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

На технической территории ПРТО и территориях специальных полигонов не допускается размещение жилых и общественных зданий.

Территории (участки крыш), на которых уровень ЭМП превышает ПДУ для населения и на которые возможен доступ лиц, не связанных непосредственно с обслуживанием ПРТО, должны быть ограждены и (или) обозначены предупредительными знаками.

### 11.10 Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 
№ 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» (вместе с «Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»), охранные зоны пунктов устанавливаются для всех пунктов.

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов, в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения, не устанавливаются.

- 11.11 Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 
№ 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон», для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы, на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах должны быть организованы охранные зоны. Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для таких земельных участков особого правового режима.

На территории Пинежского муниципального округа  охранные зоны установлены для двух особо охраняемых природных территорий.

Режим охранной зоны памятника природы регионального значения «Голубинский карстовый массив» утвержден Указом Губернатора Архангельской области от 6.12.2023 
№ 126-у  (ЗОУИТ29:14-6.1050).

Пользователи, собственники и владельцы земельных участков, расположенных в границах охранной зоны памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим охраны.

На территории охранной зоны памятника природы запрещаются:

- организация туристических стоянок вне специально оборудованных мест;

- использование открытого огня (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни);

- размещение отходов производства и потребления;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

- уничтожение и порча установленных предупредительных или информационных знаков (аншлагов).

Охранная зона государственного заповедника «Пинежский»

Территорию государственного заповедника «Пинежский» со всех сторон окружает охранная зона. Она установлена в целях уменьшения воздействия интенсивной хозяйственной деятельности в сопредельных с заповедником угодьях на природный комплекс заповедника. Общая площадь охранной зоны составляет 31587 га, ширина по северной и южной границам заповедника – 4 км, по восточной и западной – 2 км.

Основанием для создания охранной зоны стали следующие постановления:

- решение Исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных депутатов от 26 июля 1984 года № 110 о создании охранной зоны площадью 24455 га и утверждении Положении об охранной зоне, которым установлен ограниченный режим природопользования на территории охранной зоны заповедника;

- Решение Исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных депутатов от 31 января 1991 года № 8 о расширении охранной зоны и утверждении нового Положения об охранной зоне;

- Постановление администрации Архангельской области от 2 сентября 1997 года № 355 о дополнительном расширении охранной зоны в связи с расширением территории заповедника.

На территории охранной зоны запрещается:

- охота;

- интродукция растений;

- выполнение в километровой полосе по периметру заповедника рубок леса главного пользования, устройство мест для массового отдыха населения, строительство новых предприятий и хозяйственных объектов, а также другие виды хозяйственной деятельности, проведение которых может оказать воздействие на природный комплекс заповедника. Выполнение этих работ на остальной территории охранной зоны и сплошных рубок леса прочего и промежуточного пользования в километровой полосе по периметру заповедника может производиться по согласованию с заповедником.

На территории охранной зоны разрешается:

- сбор ягод и грибов;

- рыбная ловля;

- сенокошение и пастьба скота;

- заготовка хвои;

- прочие виды природопользования в соответствии с действующими правилами, инструкциями и законодательными актами.

Регулирование численности животных в пределах охранной зоны допускается в целях содействия основным задачам заповедника по разрешениям вышестоящих организаций.

ГЛАВА 12. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЗОНЫ с особыми условиями использования территорий, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

12.1 Особо охраняемые природные территории

По данным Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области на территории Пинежского муниципального округа имеются особо охраняемые природные территории.

Таблица 3.12.1

Перечень особо охраняемых природных территорий

| № | Наименование | Значение | Профиль | Площадь, га | Решения о создании и утверждении положения | Охранная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заповедники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заповедник Пинежский | Федеральное |  | 139 200,0 | Постановление правительства Российской Федерации от 28.12.1991 №84 | - |
| Государственный природный заказник |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Веркольский государственный природный ландшафтный заказник регионального значения (29:14-9.7) | Региональное | Ландшафтный | 46521,0 | Постановление правительства Архангельской области от 15.03.2016 №82-пп | - |
| 2 | Пучкомский государственный природный ландшафтный заказник регионального значения (29:14-9.8) | Региональное | Ландшафтный | 11870,0 | Постановление правительства Архангельской области от 20.09.2016 №380-пп | - |
| 3 | Кулойский государственный природный биологический заказник регионального значения | Региональное | Биологический | 28313,0 | Постановление правительства Архангельской области от 15.03.2016 №81-пп | - |
| 4 | Монастырский государственный природный биологический заказник регионального значения (29:14-9.2) | Региональное | Биологический | 15924,474 | Постановление правительства Архангельской области от 13.09.2016 №367-пп | - |
| 5 | Сурский государственный природный биологический заказник регионального значения (29:14-9.1) | Региональное | Биологический | 14137,6376 | Постановление правительства Архангельской области от 13.09.2016 №366-пп | - |
| 6 | Двинско-Пинежский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения (29:00-9.3) | Региональное | Комплексный (ландшафтный) | 300420,0 | Постановление правительства Архангельской области от 01.10.2019 №531-пп | - |
| 7 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Железные Ворота» (29:14-9.3) | Региональное | Комплексный (ландшафтный) | 19245,605 | Постановление правительства Архангельской области от 14.06.2016 №217-пп | - |
| Памятник природы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Памятник природы регионального значения «Голубинский карстовый массив» | Региональное | Геологический | 227,6 | Постановление правительства Архангельской области от 18.05.2022.№320-пп | 29:14-6.1050 |
| 2 | Памятник природы регионального значения «Пещера «Кулогорская троя» | Региональное | Ландшафтный | 50,8 | Решение Исполнительного Комитета Архангельского областного Совета народных депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому муниципальным районам» | - |
| 3 | Памятник природы регионального значения «Пещера «Водная» | Региональное | Ландшафтный | 6,6 |  | - |
| 4 | Памятник природы регионального значения «Пещера «Кулогорская-5» | Региональное | Ландшафтный | 17,0 |  | - |

Пинежский заповедник образован с целью сохранения и изучения в естественном состоянии природного комплекса типичной северной тайги и уникальных карстовых ландшафтов Беломорско – Кулойского плато. Это первый заповедник в подзоне северной тайги на территории Восточно-Европейской равнины. Он включает участок типичных темнохвойных лесов подзоны северной тайги и уникальный массив лиственничников, сохранившийся на восточной окраине Беломорско-Кулойского плато. На заповедной территории имеются все типичные формы карстового рельефа. В пределах заповедника участки земли, ее недра и водное пространство навсегда изъяты из хозяйственной эксплуатации. Заповедник выполняет функции эталона природы северной тайги, резервата для сохранения реликтов ледниковой флоры и представляет из себя научно-исследовательскую базу для проведения комплексных работ по изучению природных процессов в лесах Европейского Севера.

Двинско-Пинежский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения образован с целью сохранения природных комплексов (природных ландшафтов), не подвергшихся антропогенному воздействию; биологического разнообразия; редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и иных организмов, и среды их обитания. Заказник расположен в Верхнетоемском, Виноградовском, Пинежском и Холмогорском округах.

Веркольский государственный природный ландшафтный заказник регионального значения образован с целью сохранения и восстановления ценных природных и культурных ландшафтов, которые отражены в произведениях писателя Ф.А. Абрамова. Заказник расположен в Пинежском округе Архангельской области и включает в себя кварталы 105-116, 119-134, 136-144, 146-153, 160-167, за исключением выделов 7, 8, 10 и 11 квартала 121 Веркольского участкового лесничества Карпогорского лесничества, кварталы 35-49 (участок бывшего совхоза «Быстровский») Карпогорского сельского участкового лесничества Карпогорского лесничества.

Сурский государственный природный биологический заказник регионального значения образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления ценных в хозяйственном и научном отношении диких животных, среды их обитания, редких и исчезающих видов растений и других организмов, а также поддержания общего экологического баланса. Заказник расположен в Пинежском округе Архангельской области на территории участка «Сурское» Сурского участкового лесничества Сурского лесничества Заказник расположен на правобережье р. Пинеги.

Пучкомский государственный природный ландшафтный заказник регионального значения образован с целью сохранения и воспроизводства ценных лесных насаждений, произрастающих в природных условиях Пучкомского соснового бора, и поддержания общего экологического баланса. Расположен в границах кварталов 25-29, 38-45 Сулецкого участкового лесничества Сурского лесничества Архангельской области.

Монастырский государственный природный биологический заказник регионального значения образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса. Заказник расположен в Пинежском округе Архангельской области. Основную ценность заказника представляют ненарушенные естественные ландшафты, виды растений, животных и птиц, занесённых в красные книги различного ранга, также на территории заказника располагает памятник археологии и возрождающейся Никольский скит, что позволяет судить о большой исторической и религиозной ценности данной территории.

Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Железные ворота» расположен в северной части Пинежского лесничества. Площадь заказника 19211 га. Образован в 1991 году с целью сохранения природных комплексов карстовых ландшафтов и уникального карстового лога в юго-восточной части Беломорско-Кулойского плато и карстовой озерной системы Карасозера в естественном состоянии, восстановления природных комплексов на месте вырубок и гарей, поддержания экологического баланса на территории водосбора уникальной системы водно-болотных угодий Карасозера, охраны типичных и уникальных природных сообществ, редких и исчезающих видов растений, животных и других организмов. Режим особой охраны территории заказника утвержден в «Положении о государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике регионального значения «Железные ворота», утвержденным Постановлением Правительства Архангельской области от 14.06.2016 № 217-пп.

Кулойский государственный природный биологический заказник регионального значения образован в 1994 году, с целью сохранения воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном и научном отношениях диких животных, редких и исчезающих видов растений и других организмов, а также поддержания общего экологического баланса. Площадь заказника 28313 га. К моменту организации заказника здесь располагались известные и давние пути миграций, а также места зимней концентрации лосей, причем лоси в массе подходили из Приморского, Мезенского и Пинежского муниципальных районов. Основную ценность заказника представляют обширные пойменные угодья р. Кулой, заросшие ивняком и обеспечивающие устойчивую кормовую базу для многочисленного лосиного стада. В настоящее время заказник сохраняет основное функциональное назначение, хотя численность лосей на зимовке значительно снизилась.

Памятник природы регионального значения «Голубинский карстовый массив» представляет систему поверхностного карста и пещер. Массив расположен на правом берегу р. Пинеги в 17 км юго-западнее п. Пинега. С запада территория примыкает к границе государственного природного заповедника «Пинежский», с востока ограничена рекой Пинегой. В пределах памятника природы участка расположены 3 карстовых лога и 9 пещер, имеющих большую информационную и эстетическую ценность. Суммарная длина пещер превышает 4270 м, протяженность крупнейшей пещеры Голубинский Провал более 1600 м.

Памятник природы регионального значения «Пещера Водная». Памятник природы создан для сохранения поверхностного карста и пещеры К-4, красно-книжных видов растений. Феномены – динамическая свелеогидросистема, являющаяся активным звеном современного карстообразования. Памятник природы расположен в приуступной зоне Беломорско-Кулойского плато, на правом берегу р. Пинега; в окрестностях д. Кулогоры. Широкий вход в пещеру находится в средней части гипсового обнажения, примерно в 5 м над уровнем дна долины. Пещера представляет полость туннельного типа с обвальными залами. Вмещающими породами являются белые и розовые гипсы с тонкими прослойками красной глины и серого доломита. Общее направление ходом – сначала параллельно обрыву, а затем в глубине пещеры туннели уходят вглубь гипсового массива, заканчиваясь сифонными озерами. Пещера средней степени обводненности, но большая ее часть проходима как в зимнюю, так и в летнюю межень.

Памятник природы регионального значения «Пещера Кулогорская Троя». Крупнейшей из известных пещер Пинежья, да и всего Европейского Севера России, является система Кулогорская-Троя. Общая длина ее ходов составляет более 16000 метров. Она состоит из трех пещер: Кулогорская-1, Кулогорская-2 и Троя. Находится на правом берегу р. Пинега; в окрестностях д. Кулогоры. Входы расположены в подножии Кулогорского уступа. Пещеры имеют сложное морфологическое строение как в плане (векторные, площадные и лабиринтные типы проработки), так и в разрезе (профиль характеризуется наличием 3 ярусов). Обилие глинистых отложений наряду с небольшой высотой ходов – характерные черты Кулогорских пещер. Обвальные отложения развиты по всей площади системы и представлены щебнисто-глыбовыми телами, а также характерными осыпными конусами. В паводковый период система затапливается талыми и паводковыми водами, средняя величина паводкового подъема воды достигает 1,5 м. Подземная гидрография характеризуется большим количеством озер, ванночек и притопленных ходов. Постоянных водотоков нет.

Памятник природы регионального значения «Пещера Кулогорская-5». Памятник природы расположен в приуступной зоне Беломорско-Кулойского плато. Пещера имеет протяженность 2035 метров, имеет 12 залов, подземные водоемы представлены ванночками и озерами. Находится в 4 км от д. Кулогоры, в окрестностях шлюза Кулойского канала. Пещера имеет 2 выхода, которые разделены расстоянием около 5 м и представляют собой низкие широкие щели в основании обнажения. Основной (северный) ход ведет в небольшой зал обвального типа, из которого расходятся несколько щелевидных ходов. Через узкий коридор можно попасть в правую часть пещеры, где находится большой обвальный зал.

12.2 Объекты культурного наследия

Данные по объектам культурного наследия предоставлены инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области (далее – инспекция).

В границах Пинежского муниципального округа расположены расположено 85 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объектов культурного наследия), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (далее – реестр) (из них 27 – федерального значения и 58 – регионального значения) и 1 выявленный объект культурного наследия. Зоны охраны у данных объектов культурного наследия не утверждены. Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице 3.12.2.

Таблица 3.12.2

Перечень объектов культурного наследия

| № | Наименование ОКН | Вид ОКН | Категория историко-культурного значения | Местоположение | Акт о постановке на государственную охрану | Акт об утверждении границ территории ОКН | Размер защитной зоны ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Могильник «Веркола-2» | памятник археологии | Ф | в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» не подлежат опубликованию сведения о местонахождении объекта археологического наследия (далее – не подлежат опубликованию) | Постановление администрации Архангельской области от 13.08.1998 № 207 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Архангельской области» (далее – постановление № 207) | в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» не подлежат опубликованию описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (далее – не подлежат опубликованию) | в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» не подлежат опубликованию сведения о наличии или об отсутствии зон охраны объекта археологического наследия (далее – не подлежат опубликованию) |
|  | Могильник «Веркола-1» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Камбая» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Вицево» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Сурское городище | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Едома» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Никольская церковь (деревянная) и колокольня | памятник | Ф | Едома, дер. | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников истории и культуры в РСФСР» | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Поселение «Засурье» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Собор Красногорского Богородского монастыря | памятник | Ф | Красная Горка, п. | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников истории и культуры в РСФСР» | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Поселение «Кушкопола» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Летопола» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Могильник «Летопола» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Нельменьга» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Ансамбль Веркольского монастыря | ансамбль | Ф | Новый Путь, п. д. 12, стр.5 | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников истории и культуры в РСФСР» | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 150 м |
|  | Поселение «Остров» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Могильник «Смутово» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Сульца-1» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Сульца-5» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Сульца-6» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Сульца-3» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Сульца-2» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Сульца-4» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Шардонемь» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Шуломень-1» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Шуломень-2» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Поселение «Ежемень» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | постановление № 207 | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Стоянка «Явроньга-1» | памятник археологии | Ф | не подлежат опубликованию | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников истории и культуры в РСФСР» | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |
|  | Церковь | памятник | Р | Березник, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Часовня Вознесенская | памятник | Р | Березник, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Церковь Никольская | памятник | Р | Ваймуша, дер. Гагарина, ул. , . д15 | постановление № 207 | - | 100 м |
|  | Дом Е.И. Красновой | памятник | Р | Высокая, дер. д. 2 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Амбар В.Е.Ошукова | памятник | Р | Городецк, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Дом Ф.М. Ширяева | памятник | Р | Городецк, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | ом И.П. Жигаловой | памятник | Р | Еркино, дер. ул. Народная, д. 102 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Церковь кладбищенская | памятник | Р | Кеврола, дер. кладбище | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Амбар М.К. Клевакиной | памятник | Р | Кобелево, дер. д. 7 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Хозяйственная часть дома М.К. Клевакиной | памятник | Р | Кобелево, дер. д. 7 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Дом В.П. Кривополенова | памятник | Р | Кочмагора, дер д. 5 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Часовня Воздвиженская | памятник | Р | Крылово, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Дом В. Ф. Прилукина и В.М. Шехуриной | памятник | Р | Кулой, дер. д. 15 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Дом К.Н. Шехуриной | памятник | Р | Кулой, дер. д. 9 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Амбар В.И.Прилукиной | памятник | Р | Кулой, дер. | постановление № 207 | - | 100 м |
|  | Амбар М.Ф. Шехурина | памятник | Р | Кулой, дер. | постановление № 207 | - | 100 м |
|  | Баня Е.Я.Шехуриной | памятник | Р | Кулой, дер. | постановление № 207 | - | 100 м |
|  | Дом В.М. Бедрина | памятник | Р | Кулой, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Церковь Рождества Богородицы | памятник | Р | Кулой, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Дом Х.С. Соболевой | памятник | Р | Кусогора, дер. д. 16 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Дом В.М. Григорьева | памятник | Р | Кушкопала, дер. Набережная, ул. , д. 36 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Амбар А.М. Журавлевой | памятник | Р | Кушкопала, дер. Набережная, ул. , д. 9 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Часовня с обетным крестом | памятник | Р | Кушкопала, дер. | Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов трудящихся от 20.08.1971 № 519 «О дополнительном принятии памятников истории и культуры Архангельской области под государственную охрану» | - | 100 м |
|  | Церковь Ильинская | памятник | Р | Лавела, дер. д. 20 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Крест обетный | памятник | Р | Малетино, дер. | постановление № 207 | - | 100 м |
|  | Мельница ветряная | памятник | Р | Малетино, дер. | постановление № 207 | - | 100 м |
|  | Церковь Благовещенская | памятник | Р | Немнюга, дер. д. 17 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Часовня Михайловская | памятник | Р | Печгора, дер. д. 11 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Церковь Георгиевская | памятник | Р | Пильегоры, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п; постановление инспекции от 15.06.2023 № 25-п | 100 м |
|  | Часовня Никольская | памятник | Р | Почезерье, дер. 70 метров южнее д. 14 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Храмовый комплекс Сояльского прихода | ансамбль | Р | Сояла, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 150 м |
|  | Церковь Покровская | памятник в ансамбле | Р | Сояла, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 150 м |
|  | Церковь Сретенская | памятник в ансамбле | Р | Сояла, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 150 м |
|  | Церковь Преображенская | памятник | Р | Сульца, дер. Южная, ул. , д. 36 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Комплекс Богословского женского монастыря | ансамбль | Р | Сура, с. ул. Кирова, д. 1, д. 54, ул. Новая, д. 2 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 150 м |
|  | Никольская церковь | памятник в ансамбле | Р | Сура, с. Кирова, ул. , д. 1 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 150 м |
|  | Успенская церковь | памятник в ансамбле | Р | Сура, с. Кирова, ул. , д. 54 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 150 м |
|  | Келейный корпус | памятник в ансамбле | Р | Сура, с. Новая, ул. , д. 2 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 150 м |
|  | Усадебный комплекс с жилой, торговой и хозяйственной постройками | ансамбль | Р | Сура, с. Новая, ул. , д. 4 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 150 м |
|  | Часовня Никольская | памятник | Р | Труфанова, дер. 2 км южнее д. Березник | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Дом Т.П. Машигиной | памятник | Р | дер. Холм д. 6 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Церковь Екатерининская | памятник | Р | Чакола, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Часовня Петровская | памятник | Р | Чешегора, дер. Озерная, ул. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Амбар А.С. Капишной | памятник | Р | Чешегора, дер. Озерная, ул. , д. 14 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Храмовый комплекс Пиринемского прихода | ансамбль | Р | Чикинская, дер. д. 7 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 150 м |
|  | Церковь Богоявленская | памятник в ансамбле | Р | Чикинская, дер. д. 7 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 150 м |
|  | Церковь Покровская | памятник в ансамбле | Р | Чикинская, дер. д. 9 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 150 м |
|  | Часовня Георгиевская | памятник | Р | Чушела, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Часовня Воздвиженская | памятник | Р | Шардонемь, дер. Центральная, ул. , д. 139 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Дом А.А. Кордумовой | памятник | Р | Шотова, дер. Центральная, ул. , д. 10 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Церковь Никольская | памятник | Р | Шотова, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Часовня Георгиевская | памятник | Р | Шотогорка, дер. Речная, ул. , д. 12 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Амбар П. В.Лисицина | памятник | Р | Шотогорка, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Амбар С. А.Харина | памятник | Р | Шотогорка, дер. | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 29-п | 100 м |
|  | Дом А.К. Поршневой | памятник | Р | Явзора, дер. д. 22 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Дом А.М. Поршневой | памятник | Р | Явзора, дер. д. 23 | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Церковь Артемиевская | памятник | Р | п. Новый Путь 1820 метров по направлению на северо-восток от дома №12 строение №5 в поселке Новый Путь | постановление № 207 | постановление инспекции от 24.11.2020 № 30-п | 100 м |
|  | Грот «Кургинский» с петроглифами | памятник археологии | В | п. Оксовский, кладбище | Распоряжение инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 03.09.2018 № 63-р | не подлежат опубликованию | не подлежат опубликованию |

Примечание - * Точное местоположение объектов ОКН не известно.

12.3 Зоны с особыми условиями использования, устанавливаемые в соответствии с законодательством российской федерации по условиям охраны объектов культурного наследия. Мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия:

- Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, и случаев, установленных Земельным кодексом Российской Федерации;

- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

- Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта

В отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории Пинежского МО, зоны охраны не утверждены.

Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существование без принятия решения о прекращении существования таких зон в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Защитные зоны объектов культурного наследия

Данные по границам защитных зон предоставлены инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области.

В соответствии с частью 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В соответствии с частью 2 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 указанного Федерального закона требования и ограничения.

В соответствии с частью 3 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

Исходя из требований части 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Информация об ограничениях и мероприятиях связанных с сохранением объектов археологического наследия

В соответствии со статьями 28 и 30, пунктом 3 статьи 31, пунктом 2 статьи 32, статьями 36 и 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязаны:

- В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включенных в реестр, либо выявленных объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков хозяйственные работы проводят при следующих условиях:

- соблюдения, установленных статьей 51 Федерального закона № 73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия;

- разработки в составе проектной документации на проведение хозяйственных работ раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия);

- получения по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия, заключения историко-культурной экспертизы и предоставления заключения совместно с указанной документацией в региональный орган охраны объектов культурного наследия;

- реализации согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия.

- На земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного (археологического) наследия, строительные и иные работы проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

- На землях, подлежащих воздействию хозяйственных работ, в случае, если региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, Заказчик работ до начала хозяйственных работ обязан:

- Обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию хозяйственных работ путем археологической разведки в порядке, установленном статьей 451 Федерального закона № 73-ФЗ.

- Представить в региональный орган охраны объектов культурного наследия документацию, подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию хозяйственных работ, а также Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

- В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных работ, объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия региональным органом охраны объектов культурного наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ:

- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Режим использования территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фдеерации

На территории объектов культурного наследия запрещено:

- строительство объектов капитального строительства, за исключаением воссоздания утраченных элементов историко-градостроительной среды объекта культурного наследия, и увеличение объемно-пространственных;

- прокладка воздушных и надземных транзитных инженерных коммуникаций, не относящихся к обеспечению функционирования объекта культурного наследия;

- применение сайдинга, пластика и других современных отделочных строительных материалов, примененеие цветовых решений, искажающих облик объекта культурного наследия;

- устройство железобетонных ограждений и ограждений из металлической сетки и профилированных листов;

- устройство глухих заборов, препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия;

- проведение земляных работ без осуществления археологических исследований;

- вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок и работ по регулированию зеленых насаждений;

- движение транспортных средств на территории объекта культурного наследния, в случае если движение транспортных средств создает угрозу нарушения его целостности и сохранности;

- устройство автостоянок;

- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия.

На территории объектов культурного наследия разрешено

- проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия (реставрация, консервация, ремонт и приспособление для современного использования) без изменения особенностей, составляющих предмет охраны, на основании проектной документации, выполненной, согласованной и утвержденной в установленном порядке;

- ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций), не создающая угрозу повреждения особенностей, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия;

- прокладка подземных инженерных коммуникаций, не создающая угрозу повреждения особенностей, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия с послеющей рекультивацией нарушенных участков;

- ремонт, реконструкция объектов, расположенных на территории объекта культурного наследия, без увеличения их высотных и объемных характеристик;

- санитарные вырубки зеленых насаждений;

- работы по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от динамических воздействий;

- проведение мероприятий по обеспечению гидрогеологических и экологической мер безопасности объекта культурного наследия;

- проведение работ по благоустройству и озеленению территории на основании проектной документации, выполненной, согласованнйо с региональным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке с комплексом историко-градостроительных, архивных, археологических и иных необходимых исследований для обоснования принятых проектных решений;

- проведение археологических исследований перед началом любых видов земляных работ с целью исследований культурного археологического слоя, консервации и музеефикации археологических фрагментов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

ГЛАВА 13. МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

13.1 Участки недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей

В соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» предоставление участка (участков) недр в пользование на условиях соглашения о разделе продукции оформляется лицензией на пользование недрами. Лицензия удостоверяет право пользования указанным участком (участками) недр на условиях соглашения, определяющего все необходимые условия пользования недрами в соответствии с Федеральным законом от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и законодательством Российской Федерации о недрах.

Пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в соответствии со статусом этих территорий.

13.2 Месторождения и проявления полезных ископаемых

В таблице 3.13.1 представлен перечень месторождений полезных ископаемых (кроме торфа).

В таблице 3.13.2 представлен перечень месторождений полезных ископаемых (торфа).

Таблица 3.13.1

Перечень месторождений полезных ископаемых (кроме торфа)

| № п/п | Название месторождения | Географическая привязка | Географические координаты |  | Количество и категория утв. запасов тыс. м3 | Тип ПИ | Лицензия | Предприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кушкопала | В 1,5 км ЮЮВ д. Кушкопала, в 0,9 км СВ устья р.Юла | 63,816967 | 44,753271 | С1:423,2-ПГС, 1058-пески, С2: 2875,9 | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | АРХ 017672 ТЭ | Автодороги, ООО |
|  | Верхняя Варда | в 2,5 км к востоку от дер. Кушкопала, на правом берегу р. Пинега | 63,832374 | 44,809218 | 2430,4-С1 | Пески | АРХ 00788 ТЭ | Группа компаний УЛК, ООО |
|  | Листвиничное | В 22,5 км СВ от п. Шангас | 64,343922 | 45,188029 | C1:1274,0-ПГС, 1498,0-песок | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | АРХ 00611 ТЭ | Группа компаний УЛК, ООО |
|  | Хвойник | в 9,9 км к СЗ от п. Междуреченский | 64,089031 | 44,222412 | 938,7-С1 | Пески | АРХ 00725 ТЭ | Группа компаний УЛК, ООО |
|  | 24 км | в 2,4 км к северу от дер. Кушкопала | 63,866301 | 44,748989 | 493,62-С1 | Песчано-гравийные смеси | АРХ 00417 ТЭ | Мезенское дорожное управление, АО |
|  | Квартал 50 | В 0,5 км 3 п. Сылога | 63,80878 | 43,643576 | 548,11-С1 | Песчано-гравийные смеси | АРХ 00418 ТЭ | Мезенское дорожное управление, АО |
|  | Лагозеро | в 8 км к СВ от д. Веегоры | 64,31197 | 44,449884 | 903,2-С1 | Песчано-гравийные смеси | АРХ 00303 ТР | Мезенское дорожное управление, АО |
|  | Лебяжье Уч. 2 | В 4,0 км СЗ п. Пинега, на правом берегу р.Сотки | 64,728622 | 43,319813 | 191,25-С1 | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | АРХ 00286 ТЭ | Мезенское дорожное управление, АО |
|  | Олма | В 9,8 км СВ п. Кулой, на правом берегу р.Олма | 65,03919 | 43,678126 | Участок-1: 780-С1, 1303,3-С1 | Песчано-гравийные смеси | АРХ 010526 ТЭ | Мезенское дорожное управление, АО |
|  | Олма участок-1 | В 10,5 км к СВ от п. Кулой. Уч-1 расположен в ЮЗ части м-ия | 65,03838889 | 43,67704167 | 398,9 | Песчано-гравийные смеси | АРХ 010526 ТЭ | Мезенское дорожное управление, АО |
|  | Коса Заборская | в 37 км к ЮЗ от п. Пинега, в 2,7 км на ЮВ от д. Березник | 64,37989722 | 43,18671667 | 126,5-С1 | Пески строительные, песчано-гравийные смеси | АРХ 019672 ТЭ | Мезенское дорожное управление, АО |
|  | Квартал 120 уч. 1 | В 11 км С-СВ п. Сосновка, в верховьях р. М. Очи | 63,50909444 | 46,2111 | 46,2 | Песок, песчано-гравийные смеси | АРХ 003661 ТЭ | ПКП «ТИТАН», ООО |
|  | Квартал 123 | в 12,7 км к ЮВ от д. Городецк, в 1,6 км С впадения в р. Пинегу её правого притока р. Бол. Кечкомы | 63,51983 | 45,93268 | 127,8-С1 | Песчано-гравийные смеси | АРХ 003662 ТЭ | ПКП «ТИТАН», ООО |
|  | Квартал 139 | В 5 км ССВ п. Сосновка, на лев. берегу р. Бол. Пекшела | 63,46191944 | 46,18185833 | 48,9-С1 | Песчано-гравийные смеси | АРХ 003663 ТЭ | ПКП «ТИТАН», ООО |
|  | Кулосега | в русле р. Пинега, в 0,1 км к СВ от п. Кулосега | 63,446361 | 45,898428 | 72-С1 | Пески строительные | АРХ 001775 ТЭ | ПКП «ТИТАН», ООО |
|  | № 13 | - | 64,111704 | 45,311593 | 50,4-С1 | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | - | - |
|  | №12 | - | 64,107258 | 45,267147 | 51,84-С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №25 | В 24 км ЮЗ от п. Сылога | 63,641938 | 43,297693 | 99-С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №26 | В 26 км к ЮЮЗ от п. Сылога | 63,608607 | 43,481034 | 174,5-С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Игнашево-С1-I | Блок расположен в Западной части м-ния | 64,740558 | 42,772576 | 65,2-С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №42 | В 32 км ЮВ п. Кавра, на водоразделе р. р. Шотогорка и Яроватка | 63,471113 | 43,935225 | 40 -С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №47-Западный | В 3,5 км от впадения р. Старокелейная в р. Ср.Полта, в 1,5 км от р. Старокелейная, на ее левом берегу | 65,072496 | 42,155859 | 63.1-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Кв_84 | в 4 км к западу от р.Юрас, левого притока р.Юла | 63,37945 | 44,197739 | 57,4-Р1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Лагозеро Северный участок | К С от а/д Широкое_Кусогры | 64,31197 | 44,447662 | 1156,1-С1, 570-С2 | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | - | - |
|  | Лебяжье Уч_1 | Уч_1 расположен в запючасти м-ния | 64,725289 | 43,314258 | 324,6-С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Унола | В 4,5 км к С от п. Лосево, в 3,5 км к С от р. Пинега | 63,833636 | 44,931052 | 624,607-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Шотово участок Южный-Черница | В 6 км к СЗ от с. Карпогоры, в дер. Шотово, на лев. Берегу руч. Студенец | 64,016963 | 44,314352 | 263-А+В+С1 | Глины для кирпичного производства | - | - |
|  | 10_км_блок_1 | В 0,3 км СВ д. Церкова и в 1,7 км ЮВ д. Айнова | 63,946132 | 44,58381 | 55,9 -С2 | Пески строительные | - | - |
|  | 208_км | В 4,3 км 3 ст.Карпогоры-пас. , в 2,8 км СЗ д. Шотова | 64,039185 | 44,31435 | 125,2-С2 | Пески строительные | - | - |
|  | №1 | В 22,2 км ЮВ п. Широкое, на правом борту долины р. Ниж.Ура | 64,186422 | 45,006021 | 868,5-С2 | Пески строительные | - | - |
|  | №1 | В 11,8 км к ССЗ от п. Пачиха, в 3,1 км ЮВ оз. Мокрецкое | 63,728068 | 44,289378 | 21,1-С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №1_Кв_12 | В 9 км С п. Сура, в 4,6 км СВ впадения р.Верх. Уя в р.Пинегу | 63,664202 | 45,647753 | 101,2 -С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №1_кв_137 | В 3,8 км В п. Междуреченский, в 4,7 км СВ п. Карпогоры | 64,044743 | 44,486576 | 50,0 - С2 | Пески строительные | - | - |
|  | №10_Кв_115 | В 40 км ЮЗ п. Кулосега, в 16,5 км ЮЗ оз.Ухоборское, на правом берегу р.Сев. Рассоха | 63,186411 | 45,325564 | 38,0 - С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №12 | В 11,1 км В оз.Красный Окунь, в 10,5 км Ю п. Мозела | 63,35724 | 44,942205 | 22,0 - С2 | Пески строительные | - | - |
|  | №13 | В 15,3 км ЮВ п. Широкое, в 0,9 км Ю впадения р.Верх.Шангес в р.Ежугу | 64,221142 | 44,892126 | 526,6 - С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №18 | В 3 км 3 оз. Круглое-Куло | 63,829441 | 43,271286 | 18,16 -С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №19_Кв_164_165 | В 3,6 км ЮВ оз.Ляга, на левом берегу р.Пермессора | 63,29196 | 44,831097 | 312,0-С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №2_Кв_81 | В 10,2 км СВ п. Лавела, в верховьях р.Верх.Уя | 63,696147 | 45,681084 | 72,2 - С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №2_Кв_97 | В 4,8 км ЗЮЗ п. Пачиха, на правом берегу р.Бол.Патья | 63,61001 | 44,28661 | 6,0 - С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №20_кв_160 | В 5,9 км ЮЗ оз.Ляга, в 2,2 км СЗ тригопункта Ошала с абс. отметкой 232,8 м | 63,275291 | 44,736652 | 52,0 - С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №26 | В 5,3 км ЮВ оз.Юрозеро, в 3,2 км СЗ оз. Сухие, на правом берегу р.Вель | 64,641933 | 42,114235 | 8,2-С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №3_кв_145 | В 16,2 км ВСВ п. Карпогоры | 64,016971 | 44,785198 | 15,0-С2 | Пески строительные | - | - |
|  | №3_Кв_7 | В 10,2 км ЮЗ п. Пачиха, на левом берегу р.Пачихи | 63,578064 | 44,183833 | 49,2-С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №38 | В 5 км к ЮЗ от п. Пихтема | 63,516953 | 44,247729 | 79,1-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | №38 | В 6км ЮЗ оз.Бол.Карасово в верховьях р.Бол.Юмас, на левом её берегу | 64,872495 | 42,314218 | 13,0 -С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №4_Кв_89 | В 12 км СЗ п. Пачиха, на левом берегу р.Шильмуши | 63,683621 | 44,183823 | 40,0 - С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №41 | В 5,5 км ЮЗ оз.Черное, в 7 км ЮВ оз.Идолово, на правом берегу р.Точилихи | 64,955829 | 42,239207 | 17,8 -С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №42_ПГС | В 5 км ЮЗ оз.Черное, в 8 км ЮВ оз.Идолово, на правом берегу р.Точилихи | 64,950274 | 42,247541 | С1:32,2 - ПГС, 8,6 - песок | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | - | - |
|  | №43 | В 7 км ЮЮВ оз.Козольское, в 5,5 км СВ тригопункта Староколейца, на левом берегу р. Старокелейная | 64,969713 | 41,958643 | 97,4 -С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №44 | В 7,8 км к ЮЗ от п. Пихтема | 63,483619 | 44,264399 | 96,9-С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №44 | В верховьях р.Полты, в 4,4 км ЮЗ оз.Идолово | 64,983603 | 42,02531 | С1:141,3-ПГС, 44,2 - песок | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | - | - |
|  | №47 | В 2,5 км от впадения р. Старокелейная в р. Ср. Полта, в 60 м от р. Старокелейная, на ее левом берегу | 65,061385 | 42,164195 | 40,9-С1, 20,88-С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №5_Кв_146 | В 18,3 км ВСВ п. Карпогоры | 64,022527 | 44,831032 | 30,0 - С2 | Пески строительные | - | - |
|  | №5_Кв_91 | В 27,2 км ЮЮВ п. Пачиха, в 5 км 3 оз.Красный Окунь | 63,379456 | 44,547749 | 12,0-С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №6_Кв_115 | В 6,5 км ЮВ п. Пачиха | 63,575291 | 44,483841 | 6,4- С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | №7_Кв_148 | В 24,5 км ВСВ п. Карпогоры, в 0,3 км ЮЗ тригопункта с абс. отм. 134,8 м (Резя) | 64,03364 | 44,96159 | 68,0 - С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Бабье | В 1,1 км ЮВ с. Шотогорка, в 7,0 км 3 оз.Кургское, на правом берегу р.Пинеги | 64,162796 | 44,189336 | 385,154 -С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Брод | В 1,5 км В п. Явзора, на левом берегу р.Явзора | 63,716978 | 45,453299 | С2: 521,7-ПГС, 944,6-песок | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | - | - |
|  | Верхняя Уя | В 5 км к СВ от д. Осановская | 63,648091 | 45,654144 | 1381,709-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Игнашево | В 29 км ЗСЗ п. Пинега, на пр. берегу р. Тимтома | 64,740558 | 42,772576 | С1:10,3-ПГС, 162,7-песок | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | - | - |
|  | Карьер №1 | В 5 км СВ с. Карпогоры | 64,045991 | 44,488534 | 481,4 -С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Карьер №1 кв 142 выд 31 | В 14,5 км ЮВ п. Широкое, на пр. берегу р. Ежуги, в 1 км С слияния р. р. В. Шангес и Ежуга | 64,239198 | 44,893513 | 25 -С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №1 Кв 80_86 | В 0,6 км С д. Кучкас, в 2,2 км Ю впадения руч.Б.Шейнова в р.Пинегу | 63,36699 | 46,517247 | 45,0 - С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №10 | В 20 км ЮВ п. Сылога | 63,700285 | 43,997706 | 8,3 -С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №15 | В 22 км В п. Кавра, на лев. берегу р.Лильменги | 63,691952 | 43,989373 | 40,0 - С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №2 кв_280 выд_4 | В 26,6 км СЗ п. Пинега, в 0,3 км С оз. Карасево и в 0,8 км ЮВ оз.Окунево | 64,825283 | 42,905904 | 43 -С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №2_Кв_88 | В 3,3 км В д. Кучкас | 63,35588 | 46,59225 | 22,5 - С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №21 | В 6 км СВ п. Сылога, в 0,8 км СВ впадения р. Охтомы в р. Покшеньгу | 63,861394 | 43,758796 | 111,6-С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №28 | В 23 км ЮЗ п. Пачиха | 63,494726 | 44,006057 | 125,0 -С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №29 | В 22 км ЮВ п. Кавра, в верховьях р. Пильменьги на пр. её берегу | 63,630839 | 43,958822 | 34,0 -С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №3 кв 278 выд 17 | В 7,0 км СВ п. Кулогора, в 1 км ЮЗ оз. Водяное Боброво | 64,768351 | 43,589262 | 5-С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №30 | В 13,5 км СВ п. Сылога, на лев. берегу р.Покшеньги | 63,903064 | 43,889352 | 140 -С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Карьер №35 | В 23 км ЮВ п. Кавра, на водоразделе р. р.Пильменьга и Шотогорка | 63,558613 | 43,878271 | 13,6 -С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №36 | В 19,2 км ЮВ п. Кавра | 63,572502 | 43,814379 | 45,6 -С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Карьер №36_1 | В 19,8 км ЮЗ п. Пачиха | 63,530839 | 44,033833 | 5,6 -С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Карьер №4 кв_40 выд_5 | В 3,2 км ВЮВ п. Кулогора на пр. берегу р. Пинега, в 1,2 км к С | 64,726682 | 43,528153 | 3-С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №41 | В 39 км ЮЮВ п. Сылога, на пр.берегу р.Яроватки, в ее в верхнем течении | 63,482225 | 43,961613 | 15,7 -С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Карьер №43 | В 23,6 км ЮЗ п. Пачиха, в верховьях р. Яроватки | 63,487781 | 44,001058 | 256,5 - С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №45 | В 22 км ЮЗ п. Пачиха, в междуречье р. Юла и левого её притока р. Яроватка | 63,473894 | 44,076895 | 13,0-С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №46 | В 22,5 км ЮЗ п. Пачиха, в верховьях руч. Чудный | 63,475282 | 44,061616 | 84,8 -С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Карьер №47-Северный | В 3,5 км от впадения р. Старокелейная в р. Ср. Полта, в 1,5 м от р. Старокелейная, на ее левом берегу | 65,072496 | 42,155859 | 63,1-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Карьер №53 | В 24,2 км ЮВ п. Кавра, на пр. берегу р. Шотогорки | 63,539169 | 43,869939 | 37,4 -С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №54 | В 24,4 км ЮВ п. Кавра, на пр. берегу р. Шотогорки | 63,526668 | 43,853274 | 20,2 -С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Карьер №56 | В 24 км ЮВ п. Кавра, на лев. берегу р. Шотогорки | 63,519167 | 43,801884 | 30,9 -С1, 5,1-С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №57 | В 23,6 км ЮВ п. Кавра, на лев. берегу р. Шотогорки | 63,516945 | 43,794939 | 18,2-С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Карьер №58 | В 23,2 км ЮВ п. Кавра, на лев. берегу р. Шотогорки | 63,516945 | 43,778272 | 15,6 -С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Карьер №59 | В 23 км ЮВ п. Кавра, на пр. берегу р.Ниж.Шеломянка | 63,518334 | 43,757438 | 33,97-С1, 46,58 - С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Кв_102 | В 18,8 км Ю д. Нюхча, на левом берегу р.Юж. Боровой | 63,266988 | 46,481143 | 5,0 - С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Кв_107 | В 22 км СВ п. Сосновка, на левом берегу р. Нюхча | 63,586436 | 46,378336 | 11,4 -С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Кв_111 | В 23 км Ю д. Нюхча, на правом берегу р.Кочус | 63,225322 | 46,556149 | 5,0 - С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Кв_118 | В 1,9 км ЮВ с. Городецк, у а/д с. Городецк - с. Сульца | 63,555869 | 45,733876 | 12,6 -С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Кв_140 | В 2,2 км СВ п. Сосновка, на правом берегу р.Бол.Пекшела | 63,430875 | 46,186677 | 9,9-С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Кв_145 | В 1,7 км ЮВ п. Сосновка, в 1,2 км СЗ слияния р. р. Бол. Пекшела и Пинега | 63,405874 | 46,167234 | С1:25,0-ПГС, 13,0-песок | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | - | - |
|  | Кв_147 | В 4,4 км В п. Сосновка, на пр. берегу р. Пинеги | 63,412819 | 46,240847 | 18,0 -С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Кв_26 | В 15,2 км ЗСЗ д. Нюхча, на правом берегу р.Полтома | 63,579494 | 46,50334 | 15,0-С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Кв_29 | В 17,8 км ЗСЗ п. Сылога, в 0,6 км В оз.Осиновое, по обоим берегам р.Куроши | 63,872497 | 43,303228 | 130,0-С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Кв_29 | В 15,3 км ССВ д. Нюхча, на правом берегу р.Лемеша | 63,576717 | 46,614455 | 30,0-С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Кв_37 Скоморошье-2 | В 12 км СЗ п. Сылога, в 0,6 км Ю оз.Скоморошье | 63,879445 | 43,425453 | 130,0-С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Кв_57 | В 20 км ЮВ д. Сульца, на пр. Берегу р. Пимы | 63,286427 | 46,189468 | 51,0 -С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Кв_62 | В 6,2 км ЮВ п. Сылога, на правом борту долины р.Ниж.Хайма | 63,779449 | 43,769915 | 5,0 - С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Кв_63 | В 17,4 км ЮЗ п. Кулосега, в 22 км ЮЗ п. Сосновка | 63,289199 | 45,79779 | 35,0 -С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Кв_72 | В 24 км ЮВ с. Сульца, на лев. берегу р. Черная, в 0,8 км СВ Тарасовских изб | 63,24476 | 46,189471 | С1:72,0-ПГС, 97,5-песок | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | - | - |
|  | Кв_75 | В 25 км ЮЗ п. Шуйга, на левом берегу р.Пюла | 63,316971 | 45,445 | 80,0-С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Кв_76_77 | В 23,4 км ЮЗ п. Кулосега, на правом берегу р.Пюла, в 0,8 км ЮЗ места впадения в неё р.Бол.Лапкоя | 63,233641 | 45,756126 | 15,0-С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Кв_91 | В 25 км ССЗ д. Нюхча, в 4,5 км В избы Сурская | 63,655882 | 46,369996 | 20,1-С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Кулосега | В 2 км к СВ от п. Кулосега, 4 км к СЗ от п. Сульца | 63,462575 | 45,912792 | 941,160-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Кучин Носок | В 9,2 км СВ п. Кулой | 65,030856 | 43,661459 | 1161,1-С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Кучкас | В 3,0 км ЮЮВ д. Нюхча, в 1,2 км СВ устья р.Пышенца | 63,416957 | 44,556079 | 2760-С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Лавнюга | В 13,2 км СВ д. Ежуга, в 1,1 км С впадения в р.Ежугу её правого притока руч. Лавнюга | 64,528085 | 44,489309 | 315,9-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Лайка | В 2.5 км к СВ от р.Пинега | 63,658492 | 45,555173 | 496,910-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Лебяжье | В 4,0 км СЗ п. Пинега, на правом берегу р.Сотки | 64,728067 | 43,314258 | С2: 2500-ПГС, 4757,5-песок | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | - | - |
|  | Малая Оча | К 8 км к В от п. Сосновка | 63,427821 | 46,34209 | 504,640-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Малая оча-1 | В 9 км ЮЗ д. Нюхча и в 0,9 км В устья р.Мал.Оча | 63,416988 | 46,347794 | 504,64-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Малая Пекшела | В 1 км от уст.Малая Пекшела | 63,399891 | 46,209459 | 215,180-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Медвежье | В 1 км СЗ д. Сульца | 63,462062 | 45,970161 | 119,824-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Нижняя Уя | В 4 км к СВ от р.Пинега, в среднем течении р.Нижняя Уя, разделено течением на 2 части | 63,693197 | 45,504703 | 121,860-С1, 395,140-С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Нюхча | В 1,8 км ЮЗ д. Нюхча, на правом берегу р.Пинеги | 63,43088 | 46,489464 | С2:16,9-ПГС, 54,1-песок | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | - | - |
|  | Осиновец | В 0,5 км Ю впадения руч.Осиновец в р.Пинегу, в 0,9 км ЮВ с. Шотогорка | 64,181963 | 44,208778 | 26,5-С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Остров-1 | 1,4 км С от р.Пинега | 63,595316 | 45,682238 | 1444,7-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Пандус | В 32,6 км ЮВ п. Сосновка, в 18,5 км ЮЮВ д. Кучкас | 63,194765 | 46,578375 | 310,4-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Пахта | В 5 км от п. Городецк, в 250 м от оз.Пахта | 63,561561 | 45,798608 | 891,03-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Притрассовoe Чуркино | В 2,5 км СЗ д. Чуркино (Марьина) и в 2,3 км ЮВ п Шилега | 64,032237 | 44,142123 | 596,3 -В+С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Пышенец | На левом Берегу р.Пышенец, в 3 км от р. Пинега | 63,407825 | 46,60058 | 245,7-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Родничное(Гажа) | 16 км к СВ от п. Пинега | 64,833622 | 43,230912 | 582-С1, 982-С2 тыс. т | Карбонатные породы для известкования кислых почв | - | - |
|  | Сульца | В 1,5 км 3 д. Сульца | 63,444759 | 45,960281 | 210,6 -С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Сура | В 4 км к СВ от п. Сура | 63,618304 | 45,652143 | 701,800-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Тимтома-1 | В 31,6 км СЗ п. Пинега, на лев. берегу р. Тимтома | 64,825281 | 42,772567 | 75,24-С1 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Тихоменское | В 11,0 км ЮВ п. Пинега | 63,644721 | 43,5977 | 150,04-С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Тойма | В 19 км ЮЗ д. Совполье, в 0,5 км СЗ оз.Скоморох | 65,136414 | 43,700339 | 636,4-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Турья | В 1,0 км ЮВ д. Турья, в 3,5 км В д. Чешегоры, на правом берегу р.Пинеги | 64,212799 | 44,300445 | 18,26-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Угол_10 | В 32 км 3 п. Пинега, в 2 км Ю оз.Игнашево | 64,701667 | 42,714245 | С1:95,5-ПГС, 55,5-песок | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | - | - |
|  | Узкое | 12 км В устья р.Пышенец, на левом берегу | 63,39255 | 46,788919 | 102,120-С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Хвойник | В 1,0 км Ю с. Курга | 64,101685 | 44,236565 | 100,981-С2 | Пески строительные | - | - |
|  | Хярга | В 1,9 км СВ д. Веркола | 63,830863 | 45,158836 | 83,8 -С2 | Песчано-гравийные смеси | - | - |
|  | Шарда | В 0,5 км от р.Пинега | 63,938669 | 44,631343 | С1:970,2-пески, 891,182-ПГС | Песчано-гравийные смеси, пески строительные | - | - |
|  | Шотово участок Северный | 6 км к СЗ от ж/д ст. Карпогоры | 64,016963 | 44,314352 | 276-С1, 779-С2-глины, суглинки, 12-С1-пески-отощители | Глины для кирпичного производства | - | - |
|  | Шукша | В 9,6 км С д. Вихтово, в 5,5 км ЗСЗ оз.Шукша | 64,62808 | 44,103178 | 212,9 -С1 | Пески строительные | - | - |
|  | Малая Рассоха | в 33,5 км к СВ от п. Широкое | 64,395209 | 45,314261 | 117-С1 | Песчано-гравийные смеси, пески | - | - |
|  | Рассоха | в 30 км к СВ от п. Шангас | 64,39043 | 45,300817 | 19,5-С1 | Пески строительные | - | - |

Таблица 3.13.2

Перечень месторождений полезных ископаемых (торфа)

| № п/п | Название месторождения | Географическая привязка | Географические координаты |  |  |  |  |  | Лицензия | Предприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СШ грд | СШ мин | СШ сек | ВД грд | ВД мин | ВД сек |  |  |
|  | Дуд-Болото (№1671) | От п. Пинега на ЮЗ в 35,2 км, от д. Еркино на ЮЗ в 0,7 км | 64 | 23 | - | 43 | 14 | - | - | - |
|  | Матверское (№1666) | От р.ц.Карпогоры на СЗ в 46 км, от с. Матвера на СЗ в 0,5 км | 64 | 23 | - | 44 | 13 | - | - | - |
|  | Великое** (№1661) | От р.ц.Карпогоры на СЗ в 57 км | 64 | 31 | - | 44 | 4 | - | - | - |
|  | Вижевское (№1657) | От р.ц.Карпогоры на СЗ в 77 км | 64 | 40 | - | 43 | 55 | - | - | - |
|  | Белое (№1669) | От р.ц.Карпогоры на ЮВ в 15 км | 63 | 55 | - | 44 | 44 | - | - | - |
|  | Большое* (№565) | От р.ц.Карпогоры на СЗ в 30 км, от п. Пинега на ЮВ в 65 км | 64 | 17 | - | 44 | 21 | - | - | - |
|  | Горское (№1668) | От р.ц.Карпогоры на ЮВ в 9 км | 63 | 57 | - | 44 | 39 | - | - | - |
|  | Залазное (№1658) | От р.ц.Карпогоры на СЗ в 76,5 км | 64 | 40 | - | 43 | 57 | - | - | - |
|  | Кобелевско-Лужное (№952) | От р.ц.Карпогоры на ЮЗ в 8,5 км | 64 | 0 | - | 44 | 14 | - | - | - |
|  | Конецгорское (№1664) | От р.ц.Карпогоры на СЗ в 45 км, от с. Конецгорье на С в 0,5 км | 64 | 25 | - | 44 | 10 | - | - | - |
|  | Корючинское (№541) | От р.ц.Карпогоры на СЗ в 82 км, от п. Пинега на Ю в 10,5 км | 64 | 35 | - | 43 | 24 | - | - | - |
|  | Ламбас (№1656) | От р.ц.Карпогоры на СЗ в 77 кмПинежский | 64 | 38 | - | 43 | 36 | - | - | - |
|  | Молтас (№956) | От р.ц.Карпогоры на ЮВ в 11 км | 63 | 56 | - | 44 | 38 | - | - | - |
|  | Нижняя Рада (№967) | От р.ц.Карпогоры на ЮВ в 23 км | 63 | 50 | - | 44 | 48 | - | - | - |
|  | Нюрское (№1670) | От р.ц.Карпогоры на ЮВ в 18 км | 63 | 54 | - | 44 | 45 | - | - | - |
|  | Пилегорское (№1663) | От р.ц.Карпогоры на СЗ в 46,5 км | 64 | 25 | - | 44 | 7 | - | - | - |
|  | Плоское* (№1662) | От р.ц.Карпогоры на СЗ в 60 км | 64 | 30 | - | 44 | 11 | - | - | - |
|  | Большое (№945) (северо-зап. часть) | От с. Карпогоры на СЗ в 29 км, от д. Веегора на ЮВ в 1,3 км | 64 | 11 | - | 44 | 23 | - | - | - |
|  | Засурское (№981) | От р.ц.Карпогоры на ЮВ в 68 км | 63 | 35 | - | 45 | 33 | - | - | - |
|  | Летопольское (№1672) | От р.ц.Карпогоры на ЮВ в 43,5 км | 63 | 47 | - | 45 | 16 | - | - | - |
|  | Пашенное (№1673) | От р.ц.Карпогоры на ЮВ в 46,5 км | 63 | 46 | - | 45 | 19 | - | - | - |
|  | Пинежское (№1674) | От р.ц.Карпогоры на ЮВ в 51 км | 63 | 44 | - | 45 | 23 | - | - | - |
|  | Плесо (№1665) | От р.ц.Карпогоры на СЗ в 45 км, от с. Заозерье на В в 2 км | 64 | 24 | - | 44 | 15 | - | - | - |
|  | Поча (№1660) | От р.ц.Карпогоры на ЮВ в 60 км | 64 | 31 | - | 43 | 57 | - | - | - |
|  | Придорожное*** (№1659) | От р.ц.Карпогоры на СЗ в 70 км | 64 | 35 | - | 43 | 47 | - | - | - |

В соответствии со статьей 25 Федерального закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка земельных участков, указанных в части второй статьи 25, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

ГЛАВА 14. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В рамках муниципальной программы Пинежского района «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» на 2014 – 2024 годы выполнены следующие мероприятия:

- -приобретение и установка автомобильных весов, для весового контроля принимаемых отходов на свалке ТКО и ЖБО дер. Воепала;

- выполнены работы по установке дезинфицирующей ванны на свалке ТКО и ЖБО дер. Воепала

- выполнены работы по оборудованию 106 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов бывшее муниципальное образование «Карпогорское» (31), бывшее муниципальное образование «Междуреченское» (11), бывшее муниципальное образование «Шилегское» (10), бывшее муниципальное образование «Пинежское» (37), бывшее муниципальное образование «Веркольское» (6), бывшее муниципальное образование «Сурское» (11).

- приобретены контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов 485 шт.;

- выполнены работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

- поставка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов 129 шт.

В целях решения задач охраны окружающей среды в Проекте рекомендуются следующие мероприятия:

- установление санитарно-защитных зон в отношении действующих, планируемых 
к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». После установления границ 
и внесения сведений в ЕГРН необходимо произвести внесение соответствующих изменений;

- для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом топливе;

- реконструкция котельных с заменой основного и вспомогательного оборудования 
и изменением мощности тепловых источников;

- совершенствование дорожного покрытия автомобильных дорог;

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;

- благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

- организация зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения 
в составе 3-х поясов для существующих и планируемых источников централизованного водоснабжения;

- мониторинг подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой 
в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами (ТСОО);

- регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных объектов размещения ТКО;

- осуществление передачи опасных отходов на переработку или утилизацию только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- установление развитой системы вторичной переработки отходов – практически весь объем ТКО размещается на полигонах и свалках, и только малая часть отправляется в переработку; низкий процент вовлечения ТКО в переработку связан с отсутствием достаточного количества предприятий по утилизации (переработке) отходов;

- устранение несанкционированного размещения отходов на землях населенных пунктов, которое создается по причинам: необеспеченность реальной потребности в контейнерах, площадках временного размещения ТКО, спецавтотранспорте – мусоровозов регионального оператора, объектах утилизации и захоронения отходов, низкая экологическая культура населения.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов.

Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м, имеющие специальную маркировку.

Двухконтейнерная система накопления твердых коммунальных отходов имеет следующие преимущества:

- уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;

- снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;

- снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;

- снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для сбора отходов.

РАЗДЕЛ 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ГЛАВА 1. УСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Границы населенных пунктов установлены генеральными планами муниципальных образований, входивших в состав муниципального округа до 31.12.2023 (таблица 4.1.1).

Таблица 4.1.1

Сведения о границах населенных пунктов

| № | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Айнова | 29:14-4.21 |
|  | Березник | 29:14-4.115 |
|  | Березник | 29:14-4.87 |
|  | Березник | 29:14-4.88 |
|  | Большое Кротово | 29:14-4.30 |
|  | Ваймуша | 29:14-4.22 |
|  | Валдокурье | 29:14-4.86 |
|  | Вальтево | 29:14-4.107 |
|  | Веегора | 29:14-4.10 |
|  | Веркола | 29:14-4.57 |
|  | Вешкома | 29:14-4.85 |
|  | Вижево | 29:14-4.84 |
|  | Водогора | 29:14-4.11 |
|  | Вонга | 29:14-4.91 |
|  | Высокая | 29:14-4.98 |
|  | Гора | 29:14-4.39 |
|  | Городецк | 29:14-4.1 |
|  | Городок | 29:14-4.12 |
|  | Горушка | 29:14-4.40 |
|  | Едома | 29:14-4.50 |
|  | Еркино | 29:14-4.54 |
|  | Заборье | 29:14-4.82 |
|  | Заедовье | 29:14-4.61 |
|  | Занаволок | 29:14-4.63 |
|  | Занюхча | 29:14-4.18 |
|  | Заозерье | 29:14-4.105 |
|  | Заозерье | 29:14-4.81 |
|  | Засурье | 29:14-4.4 |
|  | Земцово | 29:14-4.116 |
|  | Каргомень | 29:14-4.80 |
|  | Кеврола | 29:14-4.51 |
|  | Киглохта | 29:14-4.52 |
|  | Кобелево | 29:14-4.31 |
|  | Конецгорье | 29:14-4.90 |
|  | Кочмогора | 29:14-4.13 |
|  | Красное | 29:14-4.32 |
|  | Крылово | 29:14-4.79 |
|  | Кулогора | 29:14-4.104 |
|  | Кулой | 29:14-4.89 |
|  | Кусогора | 29:14-4.9 |
|  | Кучкас | 29:14-4.19 |
|  | Кушкопала | 29:14-4.55 |
|  | Лавела | 29:14-4.64 |
|  | Летопала | 29:14-4.58 |
|  | Лохново | 29:14-4.34 |
|  | Малетино | 29:14-4.96 |
|  | Малое Кротово | 29:14-4.33 |
|  | Марково | 29:14-4.41 |
|  | Марьина | 29:14-4.28 |
|  | Матвера | 29:14-4.95 |
|  | Михеево | 29:14-4.108 |
|  | Немнюга | 29:14-4.53 |
|  | Нюхча | 29:14-4.20 |
|  | Окатово | 29:14-4.78 |
|  | Оксовица | 29:14-4.42 |
|  | Осаново | 29:14-4.2 |
|  | Остров | 29:14-4.3 |
|  | Пахурово | 29:14-4.43 |
|  | Пепино | 29:14-4.77 |
|  | Першково | 29:14-4.76 |
|  | Петрова | 29:14-4.75 |
|  | Печгора | 29:14-4.94 |
|  | Пильегоры | 29:14-4.93 |
|  | Пимбера | 29:14-4.44 |
|  | Пиринемь | 29:14-4.8 |
|  | Подрадье | 29:14-4.92 |
|  | Почезерье | 29:14-4.74 |
|  | Прилук | 29:14-4.45 |
|  | Репище | 29:14-4.67 |
|  | Слуда | 29:14-4.46 |
|  | Смутово | 29:14-4.62 |
|  | Сояла | 29:14-4.73 |
|  | Усть-Поча | 29:14-4.102 |
|  | Холм | 29:14-4.48 |
|  | Холм | 29:14-4.99 |
|  | Церкова | 29:14-4.23 |
|  | Цимола | 29:14-4.101 |
|  | Чакола | 29:14-4.14 |
|  | Чешегора | 29:14-4.17 |
|  | Чикинская | 29:14-4.71 |
|  | Чушела | 29:14-4.106 |
|  | Шардонемь | 29:14-4.24 |
|  | Шаста | 29:14-4.7 |
|  | Шеймогоры | 29:14-4.15 |
|  | Шотова | 29:14-4.29 |
|  | Шотогорка | 29:14-4.16 |
|  | Шуломень | 29:14-4.49 |
|  | Щелья | 29:14-4.109 |
|  | Юбра | 29:14-4.70 |
|  | Юрола | 29:14-4.69 |
|  | Явзора | 29:14-4.68 |
|  | Голубино | 29:14-4.83 |
|  | Красная Горка | 29:14-4.97 |
|  | Красный Бор | 29:14-4.111 |
|  | Кривые Озера | 29:14-4.103 |
|  | Кулосега | 29:14-4.112 |
|  | Лосево | 29:14-4.59 |
|  | Мамониха | 29:14-4.113 |
|  | Междуреченский | 29:14-4.37 |
|  | Новолавела | 29:14-4.65 |
|  | Новый Путь | 29:14-4.60 |
|  | Пачиха | 29:14-4.56 |
|  | Пинега | 29:14-4.110 |
|  | Привокзальный | 29:14-4.26 |
|  | Русковера | 29:14-4.117 |
|  | Ручьи | 29:14-4.66 |
|  | Сия | 29:14-4.35 |
|  | Сога | 29:14-4.27 |
|  | Сосновка | 29:14-4.114 |
|  | Сылога | 29:14-4.36 |
|  | Таежный | 29:14-4.119 |
|  | Тайга | 29:14-4.72 |
|  | Холм | 29:14-4.100 |
|  | Шангас | 29:14-4.25 |
|  | Шилега | 29:14-4.118 |
|  | Широкое | 29:14-4.6 |
|  | Шуйга | 29:14-4.47 |
|  | Ясный | 29:14-4.120 |
|  | Карпогоры | 29:14-4.38 |
|  | Сура | 29:14-4.5 |

Единым документом Пинежского муниципального округа предлагается изменение нескольких границ населенных пунктов, которые были установлены в утвержденных генеральных планах муниципальных образований. Баланс площадей представлен в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2

Перечень населенных пунктов, границы которых изменяются единым документом

| № | Наименование населенного пункта | Существующая площадь населенных пунктов, га | Планируемая площадь населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Тайга | 32,29 | 32,49 |
|  | д. Кулогора | 53,22 | 56,40 |
|  | д. Воепала | 113,36 | 109,68 |
|  | п. Пинега | 305,65 | 305,81 |
|  | д. Цимола | 83,42 | 84,22 |
|  | д. Заозерье | 21,88 | 21,89 |
|  | д. Першково | 9,04 | 10,54 |
|  | д. Щелья | 2,64 | 3,41 |
|  | д. Труфанова | 69,43 | 68,73 |
|  | д. Конецгорье | 6,05 | 6,28 |
|  | д Пиринемь | 60,62 | 63,69 |
|  | д. Чешегора | 14,60 | 20,17 |

Единым документом Пинежского муниципального округа предлагается изменение нескольких границ населенных пунктов за счет земель Лесного фонда. Информация представлена в таблице 4.1.3

Таблица 4.1.3

Перечень населенных пунктов, границы которых изменяются единым документом за счет земель лесного офнда

| № | Наименование населенного пункта | Планируемая площадь населенных пунктов, га | Планируемая леса, влюченного в населенный пункт, га | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д Пиринемь | 63,69 | 2,92 | Существующая застройка. Материалы установления границ сельских населенных пунктов переданных в ведение Чакольского и Шотогорского сельских Советов, расположенных на территории совхоза «Искра» Пинежского района Архангельской области, утвержденные решением Шотогорского сельского совета народных депутатов от 10 октября 1991 года «Об установлении границ сельских населенных пунктов и передаче земель в ведение Шотогорского сельского совета» в части границ населенных пунктов Курга, Березник, Шотогорка, Чешегора, Пиринемь, Турья, Кочмогора. Приложение № 1. |

ГЛАВА 2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перечень земельных участков, исключаемые из земель населенных пунктов, представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

Земельные участки, исключаемые из земель населенных пунктов

| № | Кадастровый номер земельного участка или кадастрового квартала | Разрешенное использование | Цель планируемого использования | Существующие категории земель | Планируемые категории земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Воепала |  |  |  |  |  |  |
|  | 29:14:140601:564 | Выпас сельскохозяйственных животных | Выпас сельскохозяйственных животных | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,33 |
|  | 29:14:140601:569 | Выпас сельскохозяйственных животных | Выпас сельскохозяйственных животных | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 2,5 |
|  | 29:14:140601:566 | Выпас сельскохозяйственных животных | Выпас сельскохозяйственных животных | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 2,47 |

Перечень земельных участков, включаемые в земли населенных пунктов, представлены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2

Земельные участки, включаемые в земли населенных пунктов

| № | Кадастровый номер земельного участка или кадастрового квартала | Разрешенное использование | Цель планируемого использования | Существующие категории земель | Планируемые категории земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Тайга |  |  |  |  |  |  |
|  | 29:14:141801:5 | Связь | Связь | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,2 |
| д. Кулогора |  |  |  |  |  |  |
|  | 29:14:142001:305 | размещение лесопильного цеха | размещение лесопильного цеха | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 2,7 |
|  | 29:14:142001:306 | размещение лесопильного цеха | размещение лесопильного цеха | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,2 |
|  | 29:14:000000:742 | для строительства индивидуального жилого дома | для строительства индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,2 |
| д. Воепала |  |  |  |  |  |  |
|  | 29:14:140601:560 | ведение огородничества | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,2 |
|  | 29:14:140601:561 | ведение огородничества | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,2 |
|  | 29:14:140601:562 | ведение огородничества | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,2 |
|  | 29:14:140601:565 | Для ведения огородничества | Для ведения огородничества | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,15 |
|  | 29:14:140601:568 | Для ведения огородничества | Для ведения огородничества | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,2 |
|  | 29:14:140601:584 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,06 |
|  | 29:14:140601:574 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,19 |
| п. Пинега |  |  |  |  |  |  |
|  | 29:14:140707:237 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,16 |
| д. Цимола |  |  |  |  |  |  |
|  | 29:14:140801:268 | для размещения здания коровника | для размещения здания коровника | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,80 |
| д. Заозерье |  |  |  |  |  |  |
|  | 29:14:151001:222 | блокированная жилая застройка | блокированная жилая застройка | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,04 |
| д. Першково |  |  |  |  |  |  |
|  | 29:14:141301:128 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,74 |
|  | 29:14:141301:134 | Для индивидуального жилищного строительства, Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Для индивидуального жилищного строительства, Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,75 |
| д. Щелья |  |  |  |  |  |  |
|  | 29:14:142101:116 | для ведения личного подсобного хозяйства | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,47 |
| д. Труфанова |  |  |  |  |  |  |
|  | 29:14:130401:617 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,19 |
| д. Конецгорье |  |  |  |  |  |  |
|  | 29:14:131001:4 | для размещения автомобильных дорог и дорожных сооружений | для размещения автомобильных дорог и дорожных сооружений | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,23 |
| д. Чешегора |  |  |  |  |  |  |
|  | 29:14:110201:34 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,14 |
|  | 29:14:110201:66 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,12 |

ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОТИВОРЕЧИЙ В СВЕДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ

В настоящее время на территории Пинежского муниципального округа отсутствуют земельные участки, в которых имеются противоречия в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений в соответствии с ГОСТ 22.0.06-2023. «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Опасные геологические процессы |  |  |
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Нагон волн (цунами). Гравитационное смещение горных пород, снежных масс. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| 1.2 Вулканическое извержение | Динамический | Сотрясение земной поверхности. Деформация земной поверхности. Выброс, выпадение продуктов извержения. Движение лавы, грязевых, каменных потоков. Гравитационное смещение горных пород |
|  | Тепловой (термический) | Палящая туча. Лава, тефра, пар, газы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почв, грунтов, гидросферы |
|  | Теплофизический. Физический | Грозовые разряды |
| 1.3 Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности. Динамическое, механическое давление смещенных масс. Удар |
| 1.4 Карст (карстово-суффозионный процесс) | Химический | Растворение горных пород |
|  | Гидродинамический | Разрушение структуры пород. Перемещение (вымывание) частиц породы |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород. Деформация земной поверхности |
| 1.5 Просадка в лессовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности. Деформация грунтов |
| 1.6 Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны. Размывание (разрушение) грунтов. Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| 2. Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла |
| 2.3 Цунами. Штормовой нагон воды | Гидродинамический | Удар волны Гидродинамическое давление потока воды Размывание грунтов Затопление территории |
| 2.4 Сель | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  | Гравитационный | Удар. Механическое давление селевой массы |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление селевого потока |
|  | Аэродинамический | Ударная волна |
| 2.5 Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический Паводок. | Гидродинамический. | Поток (течение) воды |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 2.6 Затор. Зажор | Гидродинамический | Гидродинамический. Гидродинамическое давление воды |
| 2.7 Лавина снежная | Гравитационный | Смещение (движение) снежных масс |
|  | Динамический | Удар. Давление смещенных масс снега |
|  | Аэродинамический | Ударная (воздушная) волна. Звуковой удар |
| 3. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 Сильный ветер. Шторм. Шквал. Ураган | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация |
| 3.2 Смерч. Вихрь | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха. Вихревой восходящий поток. Ветровая нагрузка |
| 3.3. Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| 3.4 Сильные осадки | - | - |
| 3.4.1 Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. Затопление территории |
| 3.4.2 Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы |
| 3.4.3 Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка. Снежные заносы |
| 3.4.4 Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
|  | Динамический | Вибрация |
| 3.4.5 Град | Динамический | Удар |
| 3.5 Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.6 Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.7 Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.8 Суховей | Аэродинамический. Тепловой | Иссушение почвы |
| 3.9 Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4. Природные пожары |  |  |
| 4.1 Пожар ландшафтный, степной, лесной | Теплофизический | Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

На территории Пинежского муниципального округа в соответствии с ГОСТ 22.0.06-2023. «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» отмечаются проявления следующих опасных явлений и процессов:

геологических, в том числе: карст, разрушение берегов и пр.;

гидрологических, в том числе: наводнение, половодье, паводок, затор, зажор, затопление, подтопление;

метеорологических, в том числе: сильный ветер (свыше 14 м/с), ураган (скорость свыше 32 м/с), гроза, град, снег, гололед, сильный снегопад, сильная метель, ливень и пр.;

природных пожаров, в том числе лесных и торфяных.

Перечисленные процессы и явления обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории района.

### 5.1.1 Опасные геологические процессы

Территория Пинежского муниципального округа Архангельской области подвержена воздействию таких опасных геологических процессов, как карст, обвально-оползневые процессы (отдельные участки), речная и овражная эрозия, абразия, аккумуляция, заболачивание. Проявления селей и лавин не отмечены. При дальнейшем освоении территории области необходим комплекс мероприятий и строительство сооружений, направленных на предупреждение отрицательного воздействия этих процессов на территорию, здания и сооружения, а также защиту от последствий их проявления.

Сейсмическая характеристика территории

Для характеристики сейсмических процессов на всей территории Российской Федерации составлена карта Общего сейсмического районирования (ОСР-97).

Степень сейсмической опасности соответствует 6-10 баллам шкалы MSK-64 и вероятности 10% (карта ОСР-А), 5% (ОСР-97-В) и 1% (ОСР-97-С) возможного превышения расчетной сейсмической интенсивности в каждом из пунктов в течение 50 лет. Эти же оценки отражают 90%-ную вероятность непревышения указанных значений сейсмической интенсивности в течение интервалов времени 50, 100 и 500 лет и соответствуют повторяемости таких сотрясений в среднем один раз в 500 (карта А), 1000 (карта В) и 5000 лет (карта С). В соответствии с Приложением 1 к СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП II-7-81*) в список населённых пунктов, расположенных в сейсмических районах на территории Пинежского муниципального округа, входят с. Карпогоры, п. Пинега и др. (таблица 5.2). В связи с тем, что расчет карт ОСР-97 производился по сетке 25х25 км, оценка сейсмической опасности пунктов, расположенных на расстоянии до 30 км от границ между зонами бальности, должна уточняться в рамках детального сейсмического районирования, либо они должны быть отнесены к более сейсмоопасной зоне.

Таблица 5.2

Расчётная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64

| Населённый пункт | Карта ОСР-97А | Карта ОСР-97В | Карта ОСР-97С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Веркола |  | 6 | 7 |
| Занюхча |  |  | 6 |
| Карпогоры | 6 | 6 | 7 |
| Кеврола | 6 | 6 | 7 |
| Кушкопала |  | 6 | 7 |
| Новолавела |  | 6 | 7 |
| Петрова |  | 6 | 7 |
| Пинега |  | 6 | 7 |
| Сура |  | 6 | 7 |
| Труфанова |  | 6 | 7 |
| Шотогорка | 6 | 6 | 7 |

В 2003 году в Архангельской области была создана Архангельская сейсмическая сеть. В настоящее время в области функционирует сеть из 11 стационарных станций. Работа сети координируется Архангельским сейсмологическим стационаром-обсерваторией Института экологических проблем Севера УрО РАН. На территории Пинежского муниципального округа сейсмических станций нет, ближайшие к территории района станции расположены в Красноборском муниципальном районе (д. Пермогорье) и Лешуконском муниципальном округе (с. Лешуконское). Выбор аппаратуры и мест размещения станций во многом определялся практическими задачами промышленного освоения северных территорий и мониторинга деятельности крупных комплексов. Основное направление работы сети – проведение мониторинга естественной и техногенной сейсмичности на территории Архангельской области и сопредельных регионов. Большинство регистрируемых станциями событий – и локальных, и региональных – имеют техногенный характер. Одновременно сеть записывает и значительное число землетрясений, происходящих в Арктике и на приарктических территориях.

Карстовые процессы

Карстовые явления широко распространены на плоских водораздельных плато в центральной и восточной частях округа, где ближе всего к поверхности подходят палеозойские известняки и доломиты. Эта территория осложнена карстовыми формами рельефа – воронками и опадями. Наиболее часто встречаются карстовые воронки. Форма их коническая, диаметр изменяется от 1-2 до 50 м и более, глубина – от 1 до 3 м, редко достигает 7,5 м. Края воронок уположены, задернованы. В некоторых воронках поверхностные воды задерживаются на продолжительное время. Карстовые опади в плане имеют эллипсоидальную форму. Преобладающая длина их 50-100 м при ширине в 30-50 м и глубине 3-5 м.

Карстовые воронки и опади относятся к коррозионно-просадочному типу. Их появление связано с растворением карбонатных пород, происходящим на границе с четвертичными образованиями, при этом покровные отложения постепенно оседают по мере роста карстовых форм. Подземные формы карста выражены в виде мелких каверн, как правило, редко превышающими 1-5 мм в поперечнике. Карстовых полостей в ходе инженерных изысканий на строительных площадках не обнаружено. В целом на территории Пинежского муниципального округа карст изучен слабо. Районирование территории с выделением участков различных категорий устойчивости по отношению к карсту не проводились.

В настоящее время процесс карстообразования протекает замедленно, свежих проявлений карста на поверхности не наблюдается. При строительстве возможно активизация карстового процесса. По степени опасности природных процессов территория относится к категории умеренной опасности.

Разрушение берегов в первую очередь вызвано интенсивным воздействием водного потока во время подъемов уровня воды. Речная эрозия протекают непрерывно в речных долинах разных порядков. По берегам рек характерно образование оврагов. Наиболее интенсивному разрушению подвергается высокий правый берег р. Онега. Кроме того, в местах выходов подземных вод по берегу р. Онега в ряде мест образуются глубокие овраги. Необходимость защиты берегов, вызванная интенсивным размывом правого берега р. Онега, с целью предотвращения дальнейшего их разрушения, требует строительства берегоукрепительных и берегозащитных сооружений в п. Оксовский и рп. Североонежск, а также ряде других пунктов.

Процессы подтопления и заболачивания вызываются общим высоким уровнем грунтовых вод территории, динамикой поверхностных вод и верховодки, характером разреза рыхлых отложений, включающим чередование водоносных и водоупорных горизонтов. Интенсивность и длительность процессов подтопления, а также возможности их предотвращения определяется геоморфологическим положением отдельных участков. Заболачивание широко проявляется в виде заболоченных лесов и лугов, болот, болотно-торфяных массивов. Широкомасштабное заболачивание характерно для территории водно-болотных угодий к юго-западу от кряжа Ветреный Пояс и для северной части территории Пинежского муниципального округа (окрестности п. Самодед)

### 5.1.2 Опасные гидрологические явления и процессы

Последствия наводнений могут включать в себя:

- необходимость эвакуации людей;

- затопление и ухудшение деятельности объектов экономики;

- проведение работ по охране материальных ценностей, вывозу кормов для животных из затопляемой территории;

- смыв и унос паводковыми водами незакреплённых материальных ценностей;

- размыв полотна железнодорожных и автомобильных дорог;

- затопление и выход из строя систем жизнеобеспечения населённых пунктов и объектов экономики;

- затопление убежищ, ПРУ, подвалов, зданий и сооружений;

- смыв и попадание в воду экологически опасных веществ и продуктов;

- ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Процессы подтопления и заболачивания вызываются общим высоким уровнем грунтовых вод территории, динамикой поверхностных вод и верховодки, характером разреза рыхлых отложений, включающим чередование водоносных и водоупорных горизонтов. Интенсивность и длительность процессов подтопления, а также возможности их предотвращения определяется геоморфологическим положением отдельных участков. Заболачивание широко проявляется в виде заболоченных лесов и лугов, болот, болотно-торфяных массивов. Широкомасштабное заболачивание характерно для территории водно-болотных угодий к юго-западу от кряжа Ветреный Пояс и для северной части территории Пинежского муниципального округа (окрестности п. Самодед).

Заторы льда образуются на участках, где реки разбиваются на рукава и этим снижается пропускная способность основного русла, у мелей и у островов, где занесенные течением льдины оказываются центрами, вокруг которых может развиваться затор. Как правило, места, где на крупных реках случаются заторы льда, постоянны, поскольку появление их связано с морфометрическими характеристиками русел. В целом заторы льда возникают на р. Онеге реже, чем на других северных реках, и бывают не столь мощны, но не учитывать их нельзя. На р. Онеге заторы льда у с. Турчасова, в 143 км от устья, за 39 лет наблюдений отмечались лишь 10 раз.

Зажоры льда чаще всего возникают на реках ниже порожистых участков или выходов грунтовых вод, так как в этих местах осенью долгое время обычно остается полынья. Каждый год бывают зажоры в среднем течении р. Онеги, на участке близ устья р. Иксы, у с. Турчасова, а также в других местах.

### 5.1.3 Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Метеорологические явления оцениваются как опасные природные явления при достижении ими определенных значений гидрометеорологических величин (критериев), при которых либо наступает природная чрезвычайная ситуация, либо создаются условия для возникновения природной чрезвычайной ситуации. К опасным природным явлениям также относится сочетание (комплекс) гидрометеорологических явлений, каждое из которых в отдельности по интенсивности или силе не достигает критерия опасного явления, но близко к нему.

Перечень опасных метеорологических явлений приведен в таблице по данным, опубликованным Северным УГМС (Архангельской ЦГМС-Р) приведен в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Перечень опасных метеорологических явлений

| Метеорологические явления |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень сильный ветер | Средняя скорость ветра не менее 20 м/с, мгновенная (порыв) не менее 25 м/с |
| 2 | Шквал | Мгновенная скорость ветра не менее 25 м/с в течение не менее 1 мин |
| 3 | Смерч | Сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к поверхности земли |
| 4 | Очень сильный дождь (дождь со снегом) | Количество осадков не менее 50 мм за период не более 12 час |
| 5 | Сильный ливень | Количество жидких осадков не менее 30 мм за период не более 1 часа |
| 6 | Очень сильный снег | Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 час |
| 7 | Крупный град | Град диаметром более 20 мм |
| 8 | Сильная метель | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с метеорологическая дальность видимости не более 500 м, продолжительностью не менее 12 час |
| 9 | Гололедно-изморозевые отложения: сильный гололед сильное сложное отложение сильное отложение мокрого снега сильная изморозь | Диаметр отложений на проводах гололедного станка: не менее 20 мм, не менее 35 мм, не менее 35 мм, не менее 50 мм |
| 10 | Сильный мороз | Минимальная температура воздуха минус 35 С и ниже в течение не менее 5 суток |
| 11 | Заморозки | Т min воздуха или поверхности почвы -2 C и ниже (июнь-август в период с устойчивой средн-сут.т-рой в-ха +5 C) |
| 12 | Сильный туман | Метеорологическая дальность видимости не более 50 м за период времени не менее 6 час |
| 13 | Чрезвычайная пожароопасность в лесах | Показатель пожароопасности составляет 5 класс (10000 С по формуле Нестерова) |
| Агрометеорологические явления |  |  |
| 1 | Заморозки | Температура воздуха или поверхности почвы минус 2 С и ниже в вегетационный период в период с устойчивой среднесуточной температурой 5 С и выше |
| 2 | Засуха (почвенная) | В течение не менее 20 суток подряд запас продуктовой влаги в слое 0 -20 см не более 5 мм и /или не более 25 мм в слое 0-100 см |
| 3 | Засуха (атмосферная) | В течение не менее 30 суток сумма осадков не более 5 мм, максимальная температура воздуха выше 25 С, относительная влажность воздуха не более 30%, дефицит насыщения воздуха не менее 40 гПа |
| 4 | Переувлажнение почвы | Не менее 20 дней подряд почва на глубине 10-12 см характеризуется липким и текучим состоянием, при визуальной оценке |

Перечисленные гидрометеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для территории являются:

- грозы (40-60 часов в год);

- сильные ветры со скоростью 25 м/сек и более;

- ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные морозы (около - 40ºС);

- сильная жара (около 35ºС);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- вес снежного покрова - 100 кг/м2;

- наибольшая глубина промерзания - 198 см.

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Опасные метеорологические явления прогнозируется на основе анализа данных наблюдательной сети Росгидромета космического и наземного базирования. В соответствии с Федеральным законом «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998 года №113-ФЗ и «Положением о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 июля 2004 №372, выпуск экстренной информации об опасных природных явлениях, которые могут угрожать жизни и здоровью населения и нанести ущерб окружающей среде, осуществляют территориальные органы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

### 5.1.4 Природные пожары

Под природным пожаром понимают неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

По объекту горения выделяют лесные, торфяные и степные пожары. Пожароопасный период на территории района длится с апреля по октябрь.

Схема горимости лесов Архангельской области относит леса Пинежского муниципального округа к 4 и 5 классу горимости. На территории муниципального округа риск возникновения и распространения природных пожаров связан с лесными пожарами, так как территория района характеризуется высокой заселенностью, уровень лесистости территории превышает 80%. Опасность торфяных пожаров на территории муниципального округа практически отсутствует ввиду малой площади болотных массивов и их высокой степенью увлажненности.

Лесной пожар – это неуправляемой (стихийное) горение, распространяющееся на лесопокрытой площади. Для лесного хозяйства разработана следующая классификация пожаров: верховые; низовые; подземные и подстилочные. Классификация пожаров по их интенсивности представлена в таблице 5.5.

Высокая пожарная опасность лесов Пинежского муниципального округа связана с преобладанием хвойных пород деревьев, наличием больших площадей осушенных земель и торфоразработок, большим притоком населения и транспорта в летний, пожароопасный период, низким уровнем грунтовых вод, что способствует быстрому высыханию почвы после схода снега, количеством осадков в летний период. Лесные пожары могут быть беглыми (при высокой скорости ветра) и устойчивыми.

Таблица 5.5

Классификация пожаров по их интенсивности

| Вид пожара | Интенсивность пожара | Скорость распространения (глубина прогорания) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Низовой | слабый средний сильный | До 1 м/мин (до 60 м/ч) От 1 до 3 м/мин (от 60 до 180 м/ч) Свыше 3 м/мин (180 м/ч) |
| Верховой | слабый средний сильный | До 3 м/мин (до 60 м/ч) До 100 м/мин (до 6000 м/ч) Свыше 100 м/мин (свыше 6000 м/ч) |

На территории Пинежского муниципального округа находится 45 населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров. При гибели двух и более человек, 10 и более пострадавших, а также площади неконтролируемого лесного (торфяного) пожара 200 га и более - возникает ЧС. В этом случае для тушения пожаров привлекаются силы и средства района в соответствии с утверждёнными документами:

Оперативный План организации тушения лесных пожаров по Пинежскому муниципальному округу;

План привлечения сил и средств на тушение пожаров в Пинежском муниципальном районе.

Указанные документы пересматриваются и утверждаются перед началом пожароопасного сезона.

Тушение лесных пожаров

Органом государственной власти, осуществляющим организацию тушения лесных пожаров на территории лесного фонда Архангельской области, является Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, а также его территориальные органы – лесничества.

Работы по тушению лесных пожаров на территории лесного фонда Архангельской области осуществляет государственное автономное учреждение Архангельской области «Единый лесопожарный центр», созданное распоряжением правительства Архангельской области от 20.12.2011 г. № 841-рп. Учредителем ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» является Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

Причины природных пожаров могут иметь как естественный характер, так и антропогенный (основная причина возникновения лесных пожаров). Основными природными факторами, обуславливающими возникновение лесных пожаров, являются:

- малоснежная зима;

- длительный бездождевой период (15-20 дней) с высокой (выше средней многолетней) среднесуточной температурой воздуха и малой относительной влажностью в начале пожароопасного сезона, когда степень пожарной опасности в лесу по условиям погоды характеризуется IV, V классам пожарной опасности;

- атмосферная засуха в любое время пожароопасного сезона.

Во время длительных засух пожары отличаются наибольшей повторяемостью и максимальным охватом территории. Также к естественным причинам возникновения пожаров относят разряды молний.

Последствия лесных пожаров выражаются как в прямом материальном ущербе (утрата массивов эксплуатационных лесов, уничтожение построек и пр.), так и к экологическому ущербу территории – утрата лесом водоохранных, водорегулирущих, санитарно-гигиенических, почвозащитных и рекреационных функций. Период лесовосстановления в зависимости от породного состава составляет от 20 до 80 лет.

5.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и так далее), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.06-2023. «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы: прямого действия (первичные и побочного действия) и вторичные. Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС. Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы: физического действия, химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

### 5.2.1 Чрезвычайные ситуации на транспорте

Риски возникновения ЧС на железнодорожном транспорте

Железная дорога является объектом повышенной опасности в связи с тем, что является главным маршрутом доставки опасных и особо опасных грузов в г. Архангельск и ЗАТО «город Мирный» по территории Пинежского муниципального округа. Основная работа по обработке опасных и особо опасных грузов осуществляется на железнодорожной станции Карпогоры, где происходит путевая работа по формированию составов для транспортировки грузополучателям на пути необщего пользования. На станции осуществляется обработка ВМ, ЛВЖ, СУГ, АХОВ и менее опасных веществ. Объекты железной дороги являются стратегическими и подлежат особой охране в целях предотвращения угроз террористического характера. За последние 10 лет аварии на железнодорожном транспорте не зафиксированы.

Аварии с разливом и утечкой АХОВ. Наиболее опасными веществами, перевозимыми по железной дороге в границах муниципального округа, являются АХОВ – хлор и аммиак для предприятий в г. Архангельск. Основными потребителями перевозимых АХОВ являются целлюлозно-бумажные комбинаты и коммунальные службы. При разгерметизации цистерны с АХОВ (хлор – 46 м3 и аммиак – 54 м3) в течение расчётного часа поражающие факторы АХОВ могут образовать зону от 4 до 5 километров в радиусе от места происшествия.

Аварии с разливом и утечкой ГСМ. В результате разрушения целостности железнодорожной цистерны 73 м³ (47,7 т) возможно разлитие топлива на площади около 3116 м2 (эквивалентный радиус разлития 31 м). При воспламенении разлития - время горения может составить более 15 мин. При испарении ГСМ с площади разлития и последующем взрыве ТВС образуется огненный шар радиусом 59 м, со скоростью распространения пламени 66 м/с и временем существования 9 сек. Характеристика зон действия основных поражающих факторов представлена в таблицах 5.6 -5.7.

Таблица 5.6

Характеристика зон действия основных поражающих факторов

| Объект | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | Процент пораженных людей | Радиус зоны, м |
| 1 | 2 | 3 |
| Ж/д цистерна 73 м³ (47,7 т) (бензин) | 99 | 70 |
|  | 90 | 75 |
|  | 50 | 85 |
|  | 10 | 90 |
|  | 1 | 100 |

Таблица 5.7

Характеристика зон действия основных поражающих факторов

| Объект | Показатели поражения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Степень разрушения | Радиус зоны, м |
| 1 | 2 | 3 |
| Ж/д цистерна 73 м³ (47,7 т) (бензин) | Полная | 95 |
|  | Сильная | 175 |
|  | Средняя | 450 |
|  | Слабая | 925 |
|  | Расстекление (50%) | 1025 |

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

По территории муниципального округа проходят автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения, по которым осуществляется перевозка опасных и особо опасных грузов. Перевозка особо опасных грузов автотранспортом производится по обязательному предварительному согласованию с Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области.

Основной риск аварий и ДТП с участием автотранспорта перевозящего опасные вещества (главным образом бензовозы) приходится на наиболее загруженные автомобильные направления, представленные региональными дорогами, а также на улично-дорожную сеть крупных населённых пунктов округа.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовалось «Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей», утвержденное приказом Ростехнадзора от 28.11.2022 № 412. В результате разрушения целостности автомобильной цистерны 8 м³ (6,2 т) возможно разлитие топлива на площади около 97 м2 (эквивалентный радиус разлития 5,5 м). При воспламенении разлития - время горения может составить более 10 мин. При испарении ГСМ с площади разлития и последующем взрыве ТВС образуется огненный шар радиусом 29 м, со скоростью распространения пламени 46 м/с и временем существования 5 сек.

В таблицах 5.8–5.9 приведены характеристики зон действия основных поражающих факторов.

Таблица 5.8

Характеристика зон действия основных поражающих факторов

| Объект | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | Процент пораженных людей | Радиус зоны, м |
| 1 | 2 | 3 |
| Автоцистерна на автодороге (бензин 8 м3) | 99 | 32 |
|  | 90 | 34 |
|  | 50 | 39 |
|  | 10 | 41 |
|  | 1 | 44 |

Таблица 5.9

Характеристика зон действия основных поражающих факторов

| Объект | Показатели поражения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Степень разрушения | Радиус зоны, м |
| 1 | 2 | 3 |
| Автоцистерна на автодороге (бензин 8 м3) | Полная | 28 |
|  | Сильная | 69 |
|  | Средняя | 119 |
|  | Слабая | 298 |
|  | Расстекление (50%) | 470 |

Риски возникновения ЧС на объектах трубопроводного транспорта

Аварии на трубопроводе могут быть следующих видов:

1) Взрыв с воспламенением. При взрыве на магистральном трубопроводе (который проходит по лесному массиву) возможно возгорание прилегающих лесов. При взрыве на газораспределительной (автоматизированной) станции потери могут составить до 2 человек (во время приема-сдачи смены).

2) Разрыв без воспламенения. При разрыве на магистральном трубопроводе (который проходит по лесному массиву) выходящий газ, под давлением уходит в атмосферу. При разрыве на газораспределительной (автоматизированной) станции, при большой концентрации газа в помещении может произойти удушение. Потери могут составить до 2 человек (во время приема-сдачи смены).

### 5.2.2 Чрезвычайные ситуации на потенциально опасных объектах

В соответствии с Перечнем потенциально опасных объектов Российской Федерации, утвержденным Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Куренковым А.В. от 30.11.2022, на территории Пинежского округа Архангельской области потенциально опасных объектов нет.

Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, использующих природный газ.

На объектах коммунально-жилищного хозяйства предусмотрено использование природного газа с теплотой сгорания 8500 ккал/нм3 в качестве основного топлива. Давление газа в газопроводе среднего давления (диаметр 273 мм) 3 кгс/см2. Состав природного газа отвечает требованиям ОСТ 51.40-93: метан 93,18%; этан – 3,24%; пропан – 1,46%; и-бутан и др. – 0,18%; и-пентан и др. – 0,04%; азот – 1,6%; углерод – 0,04%. Природный газ бесцветен, неодорированный не имеет запаха, не токсичен, взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха, температура воспламенения газа 650-670°С, пределы взрываемости 5-15 % объема.

Аварии на газовых сетях возможны при утечке газа из ПРУ и затекании его в короба коммунальных сетей, подвальные помещения или квартиры. Аварии могут привести к взрыву и разрушению зданий и дорожного полотна. При авариях на газовых коммуникациях в жилых домах возможно разрушение стен перекрытий. Потери могут составить до 15 человек.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники, возможно при:

- взрыве газа и пожаре, причинами которых являются разгерметизация трубопроводов, возникновение искр, образующихся при соударениях друг с другом фрагментов трубы;

- разрыве линейной части трубопровода (усталость материала труб, коррозия, брак сварных швов, деформация, механическое повреждение в результате нарушения регламента работ и т.д. ).

Наибольшую опасность представляет утечка газа с последующим взрывом топливно-воздушной смеси (ТВС) и возгоранием.

### 5.2.3 Чрезвычайные ситуации на системах жилищно-коммунального хозяйства

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электроэнергетических системах (понизительные подстанции, линии электропередачи) могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов линий электропередачи), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенении и несанкционированных действиях организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя понизительных подстанций.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального округа – сложный многофункциональный технический комплекс, который включает в себя все необходимые для жизнедеятельности виды услуг.

В соответствии с данными паспорта безопасности муниципального округа последствия аварий на объектах ЖКХ выражаются преимущественно в рамках социально-экономических последствий. Большая часть промышленных предприятий оснащена резервными источниками водо- и теплоснабжения. Наиболее уязвимой с точки зрения возможных ЧС являются аварии на системах электроснабжения и прежде всего на высоковольтных ЛЭП, так как на территории муниципального округа отсутствует собственные объекты электрогенерации. Данных о наличии резервных источников электроснабжения в составе исходных данных не представлено.

5.3 Перечень потенциально опасных объектов на проектируемой территории

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации – опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

В качестве источников ЧС биолого-социального характера рассматриваются:

- эпидемии;

- эпизоотии;

- эпифитотии.

### 5.3.1 Эпидемии

Эпидемия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычное.

На территории округа природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний не отмечается. Зон неблагоприятных по санитарно-эпидемиологическим показателям нет.

Согласно многолетним данным от 52 – 70 % от всех случаев инфекционных заболеваний приходится на грипп и острые респираторные заболевания.

Риск возникновения ЧС в области возникновения инфекционной заболеваемости людей маловероятен. Среди жителей населенных пунктов поселения возможны единичные случаи заболевания туляремией, клещевым энцефалитом.

Массовых заболеваний не наблюдается.

Масштаб возможных ЧС – муниципальная.

### 5.3.2 Эпизоотии

Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов животных.

В соответствии с данными паспорта безопасности муниципального образования «Савинское» на территории поселения в рп. Савинский (мкрн. 10-й км, мкрн. Стадион, мкрн. Площадка), ООО «Природа, с. Савинское, п. Река Емца возможно возникновение опасных болезней: африканская чума свиней; грипп птиц; оспа овец и коз; сибирская язва; ящур.

### 5.3.3 Эпифитотия

Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений.

Эпифитотийных вспышек распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур на территории Пинежского муниципального округа не наблюдалось.

5.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Анализ существующего состояния

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий муниципального округа должна осуществляться в соответствии с ЕД муниципальных округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные данным Федеральным законом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории Пинежского муниципального округа определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в муниципальном округе не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- иные меры.

Пожарная охрана на территории муниципального округа представлена подразделениями федеральной (ведомственной), областной пожарной охраной. В области испытывается значительный недостаток пожарной техники, пожарных расчетов и иных средств тушения пожаров. Кроме того, в связи с обширными размерами округа важнейшей задачей является размещение пожарных частей в сельской местности, которые в настоящее время там практически отсутствуют.

Объекты пожарной охраны Пинежского муниципального округа представлены в таблице 5.11.

Таблица 5.11

Объекты пожарной охраны Пинежского муниципального округа

| Наименование объекта | Адрес объекта | Форма собственности (федеральная, региональная, местная, частная) | Год ввода, состояние (% износа) | Численность личного состава, количество машин и состав спецтехники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пожарная часть №44 | Архангельская область, Пинежский р-н, с. Карпогоры, ул. Авиаторов, д. 16 | Региональная | информация отсутствует | информация отсутствует |
| Отдельный пост пожарной части №44 | Архангельская область, Пинежский р-н, д. Пиринемь, ул. Лесная, д. 9 | Региональная | информация отсутствует | информация отсутствует |
| Отдельный пост пожарной части №44 | Архангельская область, Пинежский р-н, д. Лохново, д. 50 | Региональная | информация отсутствует | информация отсутствует |
| Отдельный пост пожарной части №44 | Архангельская область, Пинежский р-н, п. Новолавела, ул. Пионерская, д. 7А | Региональная | информация отсутствует | информация отсутствует |
| Отдельный пост пожарной части №44 | Архангельская область, Пинежский р-н, д. Веркола, ул. Лесная, д. 20 | Региональная | информация отсутствует | информация отсутствует |
| Всероссийское Добровольное Пожарное Общество региональное отделение Пинежский участок противопожарных работ | Архангельская область, Пинежский р-н, д. Кушкопала, ул. Лесная, д. 11, корп. 1 | частная | информация отсутствует | информация отсутствует |
| Отряд государственной противопожарной службы № 14 | Архангельская область, Пинежский р-н, с. Карпогоры, ул. Авиаторов, д. 16 | Региональная | информация отсутствует | информация отсутствует |

Направления развития

Расходы воды для нужд наружного и внутреннего пожаротушения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Согласно статье 68 п. 4 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров.

Противопожарное водоснабжение в населенных пунктах Пинежского муниципального округа предлагается осуществлять из емкостей (резервуаров, водоемов), а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов. Радиус обслуживания резервуара составляет 100 – 200 м. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение. Пожарные резервуары должны быть оборудованы устройствами для отбора воды пожарными автомобилями (мотопомпами).

На основании расчета расходов воды на противопожарное водоснабжение, единым документом предлагаются мероприятия по обеспечению населенных пунктов необходимыми источниками противопожарного водоснабжения.

5.5 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и минимизации их последствий

Соблюдение требований по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются одними из основных принципов осуществления градостроительной деятельности.

Жилая застройка, объекты социального и культурно-бытового назначения в зоне возможных сильных разрушений, зоне возможного катастрофического затопления к размещению не планируются.

На основании Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», разработано «Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», утвержденное приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением ЧС, осуществляется в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 578/365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», а также в соответствии с муниципальными нормативно-правовыми актами.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, территорий и объектов, находящихся на территории Пинежского муниципального округа от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, на территории муниципального округа должно быть предусмотрено устройство объектов гражданской обороны (убежищ, укрытий, санитарно-обмывочных пунктов, станций обеззараживания одежды, станций обеззараживания техники).

Создание объектов гражданской обороны определено Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (далее – Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны).

При проектировании новых и обследовании существующих защитных сооружений гражданской обороны необходимо выполнение требований СП 88.13330.2014 «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СниП II-11-77*, утв. приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 59/пр», а также с СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, утв. приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр».

Убежища следует проектировать, как правило, двойного назначения и применять в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени.

Встроенные убежища следует размещать в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Размещение убежищ в первых этажах допускается с разрешения министерств и ведомств при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и так далее).

В соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и техники и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения радиационной, химической, биологической и медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Требования к маскировочным мероприятиям

Согласно СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», подготовку к ведению маскировочных мероприятий на объектах и территориях следует осуществлять в мирное время заблаговременно, путем разработки планирующих документов, подготовки личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также накоплением имущества и технических средств, необходимых для их проведения.

К объектам и территориям могут быть применены следующие виды маскировочных мероприятий:

- световая маскировка – осуществляют в приграничных населенных пунктах и на отдельно расположенных объектах капитального строительства, если эти объекты рассматриваются органами военного управления как вероятные цели поражения на территории Российской Федерации;

- световая маскировка, скрытие, имитация, а также демонстративные действия – проводят на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне и в населенных пунктах с расположенными на их территориях организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, предусматривают маскировку объектов организаций и инфраструктуры населенных пунктов при проведении как определенных мероприятий по гражданской обороне, так и с целью обеспечения защиты объектов, продолжающих работу (функционирование) в военное время, если они являются вероятными целями поражения в военное время. Основное предназначение – противодействие их обнаружению, ведению целеуказания и выводу их из строя, а также недопущение срыва сроков выполнения мероприятий по гражданской обороне;

- комплексная маскировка территорий – проводят в зонах вероятного пролета средств доставки и средств поражения к целям (объектам вероятного поражения), основное предназначение – изменение (скрытие и создание ложных) ориентирных указателей территорий, осуществляют в целях снижения точности наведения средств доставки и поражения на цели;

- комплексная маскировка организаций – проводят на территориях организаций, продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, прилегающих к ним территориях, а также на территориях организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и предусматривает весь комплекс маскировочных мероприятий, обеспечивающих снижение демаскирующих параметров объектов и прилегающих ориентирных указателей территорий (в оптическом, радиолокационном, тепловом (инфракрасном) спектрах, снижение параметров упругих колебаний и гравитации объектов, а также мероприятий по ввозу или вывозу людей, оборудования и материалов).

Световую маскировку муниципального округа, а также входящих в зоны маскировки объектов и территорий, следует предусматривать в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, следует проводить заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения следует предусматривать завершение подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в муниципальном округе, а также на объектах капитального строительства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 часа.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим ложного освещения вводят по сигналу «Воздушная тревога» и отменяют с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения должен быть осуществлен не более, чем за 3 минуты.

Маскировка производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла и так далее) допускается проведением инженерно-технических мероприятий по изменению излучаемого спектра электромагнитных излучений и создания ложных огней аналогичной интенсивности во всем спектре электромагнитных излучений. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных помещений после окончания маскировки производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала «Воздушная тревога».

Общественный транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме ложного освещения общественный наземный транспорт должен быть остановлен, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны быть выключены.

Скрытие заключается в устранении или ослаблении демаскирующих признаков, характерных для работающего оборудования и (или) технических средств (систем). Скрытие обеспечивают соблюдением маскировочной дисциплины, использованием маскирующих свойств местности, естественных условий и применением специальных приемов, технологий и средств маскировки.

Имитация заключается в создании ложных объектов и ложной обстановки путем использования макетов сооружений, оборудования и техники на территории объекта и на расстоянии от объекта, обеспечивающем уход (увод) современных средств поражения на ложные объекты.

Демонстративные действия – это преднамеренный показ деятельности персонала объектов, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб на оборудованных ложных объектах, направленный на имитацию их функционирования и создание условий для поражения ложных целей.

Комплексная маскировка является одним из видов защиты городских округов, отнесенных к группам по гражданской обороне; городских округов, на территории которых располагаются организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне; организаций, продолжающих свою деятельность в период проведения мобилизации и военное время, а также организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, реализуемых при выполнении мероприятий по гражданской обороне заблаговременно, при приведении гражданской обороны в готовность и в военное время. Комплексную маскировку организуют и осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданской обороне и об обороне в целях создания ложного представления о составе и объемах проводимых мероприятий в области ведения гражданской обороны, а также скрытия действительного расположения, состава и размещения зданий, сооружений и технологического оборудования объектов капитального строительства и инфраструктуры от всех видов и средств ведения разведки и поражения противника.

Комплексная маскировка предусматривает создание автоматизированной системы управления технологическим оборудованием и системами, средствами маскировки, обнаружения и противодействия современным средствам поражения на прикрываемом объекте или территории, обеспечивающее снижение (устранение) демаскирующих параметров объектов и прилегающих ориентирных указателей.

В муниципальном округе, попадающем в зоны ведения маскировки, заблаговременно следует осуществлять инженерно-технические мероприятия:

- снижение параметров физических полей;

- снижение параметров упругих колебаний и гравитации объектов;

- по проверка и наладка отключения наружного освещения населенных пунктов городского округа и объектов капитального строительства;

- создание ложных объектов, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Маскировку железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного и речного транспорта следует проводить в соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016. «Свод правил. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84, утв. приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 880/пр», а также иных нормативных документов по маскировке (комплексной маскировке), разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Министерством обороны России.

Требования к эвакуационным мероприятиям

Порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей с территории Пинежского муниципального округа в безопасные районы определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы».

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, материальных и культурных ценностей из зон возможных опасностей и их размещение в безопасных районах.

Вывоз населения в безопасные районы осуществляется всеми видами транспорта независимо от форм собственности, привлекаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, не используемого по мобилизационным планам и в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, с одновременным выводом части населения пешим порядком.

Безопасный район – территория, расположенная вне зон возможных опасностей, зон возможных разрушений и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей.

Безопасные районы для размещения населения, размещения хранения материальных и культурных ценностей определяются заблаговременно в мирное время по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами, осуществляющими управление гражданской обороной, и органами военного управления.

При отсутствии безопасных районов на территории субъекта Российской Федерации или невозможности размещения всего эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в имеющихся безопасных районах субъекта Российской Федерации размещение эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей осуществляется в безопасных районах, предварительно подготовленных на смежных территориях субъектов Российской Федерации, по согласованию с субъектом Российской Федерации.

Работники организаций, продолжающих работу в зонах возможных опасностей, подлежат рассредоточению.

Рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из зон возможных опасностей и размещению в безопасных районах для проживания и отдыха рабочих смен организаций, продолжающих производственную деятельность в этих зонах, не занятых непосредственно в производственной деятельности.

Эвакуации подлежат:

- работники расположенных в населенных пунктах организаций, переносящих производственную деятельность в военное время в безопасные районы, а также неработающие члены семей указанных работников;

- нетрудоспособное и не занятое в производстве население;

- материальные и культурные ценности.

В зависимости от масштаба, особенностей возникновения и развития военных действий производится частичная или общая эвакуация.

Частичная эвакуация проводится без нарушения действующих графиков работы транспорта. При этом эвакуируются нетрудоспособное и не занятое в производстве население (лица, обучающиеся в школах-интернатах и образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, совместно с преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей, воспитанники детских домов, ведомственных детских садов, пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и ветеранов, совместно с обслуживающим персоналом и членами их семей), материальные и культурные ценности, подлежащие первоочередной эвакуации.

Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения, за исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

Эвакуация, рассредоточение работников организаций планируются заблаговременно в мирное время и осуществляются по территориально-производственному принципу, в соответствии с которым:

- эвакуация работников организаций, переносящих производственную деятельность в безопасные районы, рассредоточение работников организаций, а также эвакуация неработающих членов семей указанных работников организуются и проводятся соответствующими должностными лицами организаций;

- эвакуация остального нетрудоспособного населения и не занятого в производстве населения организуется по месту жительства должностными лицами органов местного самоуправления.

При планировании эвакуации, рассредоточения работников организаций учитываются производственные и мобилизационные планы, а также миграция населения.

При рассредоточении работников организаций, продолжающих производственную деятельность в военное время, а также неработающие смены их семей размещаются в ближних к указанным организациям безопасных районов, с учетом наличия внутригородских и загородных путей сообщения.

При невозможности совместного размещения члены семей указанных работников размещаются в ближних к этим районам безопасных районах.

В исключительных случаях по решению руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления разрешается размещать рассредоточиваемых работников организаций и население в зонах возможных разрушений вне зон опасностей.

Районы размещения работников организаций, переносящих производственную деятельность в безопасные районы, а также неработающих членов их семей выделяются за районами размещения рассредоточиваемых работников организаций.

Нетрудоспособное и не занятое в производстве население, и лица, не являющиеся членами семей работников организаций, продолжающих производственную деятельность в военное время, размещаются в более отдаленных и безопасных районах по сравнению с районами, в которых размещаются работники указанных организаций.

Для планирования, подготовки и проведения эвакуации федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями заблаговременно в мирное время создаются:

- эвакуационные комиссии;

- сборные эвакуационные пункты;

- промежуточные пункты эвакуации;

- группы управления на пеших маршрутах эвакуации населения;

- эвакоприемные комиссии;

- приемные эвакуационные пункты;

- администрации пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей на транспорт.

Размещение объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов необходимо проводить с учетом требований СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, утв. приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр».

Объекты использования атомной энергии следует размещать с учетом их влияния на окружающую среду и радиационную безопасность населения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о радиационной безопасности.

В зоне возможного радиоактивного загрязнения с радиусом удаления 5 км от объектов использования атомной энергии должны оборудоваться и поддерживаться в готовности к использованию по предназначению локальные системы оповещения.

В зоне возможного радиоактивного загрязнения должно быть обеспечено укрытие населения в защитных сооружениях, предусмотрена экстренная эвакуация населения в безопасные районы, проведение йодной профилактики и организация дозиметрического контроля.

Дорожная сеть в районе эвакуации населения должна позволять осуществлять эвакуацию проживающего в ней населения в течение не более 4 часов.

Строительство складов для хранения токсичных веществ, высокотоксичных веществ, веществ, представляющих опасность для окружающей среды, взрывчатых, горючих, окисляющих и воспламеняющихся веществ следует предусматривать на удалении от селитебных зон городского округа, устанавливаемом нормативными правовыми актами и нормативными документами в области промышленной безопасности.

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территории населенного пункта, предприятий и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 м от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 
200 м и менее от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, регламентированные ГОСТ Р 53324-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности», утв. приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 100-ст (далее ГОСТ Р 53324) и исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенного пункта или предприятия, на пути железных дорог общей сети или в водоем.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей следует располагать на земельных участках с более низким уровнем по сравнению с отметками территорий населенного пункта, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках с более высоким уровнем по сравнению с отметками территорий населенного пункта, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 м от них. На складах, расположенных на расстоянии от 
100 до 300 м, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

При размещении складов сжиженных углеводородных газов на площадках с более высокой отметкой по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 300 м от резервуаров, должны быть предусмотрены меры, регламентированные ГОСТ Р 53324.

Товарно-сырьевые склады и базы горючих жидкостей, токсичных, высокотоксичных и окисляющих веществ, воспламеняющихся и горючих газов, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности к опасным производственным объектам, следует размещать на расстоянии не менее 200 м от берегов моря, морских вокзалов, крупных рейдов и мест постоянной стоянки флота, гидроэлектростанций, судостроительных и судоремонтных заводов, мостов, водозаборов, на расстоянии от них не менее 300 м, если нормативными документами от указанных объектов не требуется большего расстояния.

При размещении баз и складов для хранения аварийно-химически опасных веществ и взрывоопасных веществ на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, и на территориях организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, максимальные запасы аварийно-химически опасных веществ и взрывоопасных веществ должны быть обоснованы и установлены в проектной документации на строительство указанных баз и складов.

На объектах, на которых получают, используют, перерабатывают, образуют, хранят, транспортируют, уничтожают аварийно-химически опасные вещества, следует создавать, в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности, автоматизированные системы контроля аварийных выбросов, позволяющие обнаруживать территории, зараженные (загрязненные) опасными для жизни и здоровья людей веществами, сопряженные с локальными системами оповещения работающего персонала этих объектов, а также населения, проживающего в радиусе до 2,5 км от границы объектов, об угрозе и возникновении аварии с выбросом (выливом) аварийно-химически опасных веществ.

Для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях, следует создавать технические системы оповещения на муниципальном уровне – местную систему оповещения (на территории муниципального образования).

Магистральные кабельные линии связи и магистральные радиорелейные линии связи следует прокладывать вне зон возможных разрушений.

Трассы магистральных кабельных линий связи следует проводить также вне зон вероятного катастрофического затопления. В случаях вынужденного попадания части магистральной кабельной линии связи в зону вероятного катастрофического затопления следует предусматривать прокладку подводных кабелей, избегая устройства в этой зоне усилительных (регенерационных) пунктов.

Все сетевые узлы следует располагать вне зон возможных разрушений и зон вероятного катастрофического затопления, а также за пределами зон возможного радиоактивного загрязнения и зон возможного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения.

Магистральные кабельные и радиорелейные линии связи, идущие в одном географическом направлении, следует, как правило, проектировать по разнесенным трассам, не попадающим в одни и те же зоны возможного разрушения или вероятного катастрофического затопления.

На территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, при проектировании защищенных пунктов управления следует предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От пунктов управления промышленными предприятиями до этих узлов связи следует прокладывать подземные кабельные линии связи в обход наземных коммутационных устройств.

Передающие и приемные радиостанции (радиоцентры), узловые станции магистральных радиорелейных линий (прямой видимости и тропосферного рассеяния) и наземные станции космической связи с выделением телефонных каналов, а также радиобюро, приемные и передающие радиостанции следует размещать вне зон возможных разрушений и зон вероятного катастрофического затопления.

При проектировании или реконструкции новых сетей связи в зонах возможных разрушений и вероятного катастрофического затопления следует предусматривать возможность оперативного развертывания средств радиотелефонной связи во взаимодействии с мобильными средствами радиорелейной и спутниковой связи.

Радиотрансляционные сети должны иметь (по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны) требуемое по расчету число уличных громкоговорителей для внешнего оповещения населения.

В целях повышения устойчивости федерального и регионального телевизионного вещания следует создавать загородные незащищенные производственные базы телецентров, располагаемые вблизи узловых радиорелейных станций и станций космической связи за пределами зон возможных разрушений и зон вероятного катастрофического затопления.

Объекты электроснабжения следует проектировать с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, в условиях реализации опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях.

На территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, размещение тепловых электростанций, независимо от их установленной мощности, допускается только за пределами селитебной территории.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 
35 – 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам.

При проектировании схем внешнего электроснабжения территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, следует предусматривать их электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесенных источников электроснабжения (электростанций и подстанций), часть из которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений.

В целях повышения надежности электроснабжения следует проектировать в кабельном исполнении линии электропередачи:

- расположенные на территориях, отнесенных к особой группе и к первой группе по гражданской обороне;

- питающие объекты обороны (объекты военного назначения) и организации, имеющие мобилизационное задание;

- питающие организации, обеспечивающие жизнедеятельность территорий;

- питающие участки электрифицированных железнодорожных путей;

- питающие объекты газо- и водоснабжения; лечебные учреждения;

- питающие особо опасные и технически сложные объекты.

Неотключаемые объекты должны обеспечиваться электроэнергией по двум кабельным линиям от двух независимых и территориально разнесенных источников электроснабжения.

Железнодорожные станции, расположенные на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, или являющиеся отдельно стоящими организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, выход из строя которых в военное время может вызвать длительные перебои в движении железнодорожного подвижного состава, должны иметь обходные пути объезда для пропуска поездов.

При строительстве новых и реконструкции действующих железнодорожных путей общего пользования, а также при развитии железнодорожных станций, расположенных на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, или являющихся организациями, отнесенными к категории особой важности по гражданской обороне, пропускную способность проектируемых участков железнодорожных путей общего пользования следует определять с учетом обеспечения воинских и эвакуационных перевозок, а также перевозок грузов для обеспечения бесперебойной работы объектов производственного назначения.

Для уникальных объектов инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне разрабатывают в объеме требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также документами по стандартизации, в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается его соблюдение.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Единым документом предложен комплекс мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- создание противопожарных водоемов на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

- оснащение производственных и вспомогательных зданий объектов автоматической пожарной сигнализацией;

- обеспечение проезда вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

- осуществление постоянного контроля состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд из числа инженерно-технических работников, рабочих;

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасности трубопроводов следует предусматривать следующие мероприятия:

- при подземной и наземной (в насыпи) прокладках трубопроводов необходимо предусматривать противоэрозионные мероприятия с использованием местных материалов, а при пересечении подземными трубопроводами крутых склонов, промоин, оросительных каналов и кюветов в местах пересечений – перемычки, предотвращающие проникание в траншею воды и распространение ее вдоль трубопровода;

- при прокладке трубопроводов в земляных насыпях на пересечениях через балки, овраги и ручьи следует предусматривать устройство водопропускных сооружений (лотков, труб и тому подобного). Поперечное сечение водопропускных сооружений следует определять по максимальному расходу воды повторяемостью один раз в 50 лет;

- трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно – газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам гражданской обороны (далее – ГО) и ЧС;

- материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий;

- работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей.

После устранения угрозы работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние должны производиться по наряду-допуску.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

- замене и модернизации морально устаревшего технологического оборудования;

- установки дополнительной запорной арматуры;

- наличия резервного электроснабжения;

- замены устаревшего оборудования на новое;

- создания аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, в том числе очистка дорог;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Еще одним методом предотвращения возникновения ЧС является прогнозирование ЧС.

Целью прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций является заблаговременное получение качественной и количественной информации о возможном времени и месте техногенных чрезвычайных ситуаций, характере и степени связанных с ними опасностей для населения и территорий и оценка возможных социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

Для достижения указанной цели при прогнозировании решаются следующие основные задачи:

- выявление и идентификация потенциально опасных зон с возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

- разработка возможных вариантов возникновения и развития чрезвычайной ситуации, моделирование развития чрезвычайной ситуации;

- оценка вероятности (частоты) возникновения чрезвычайной ситуации по различным сценариям;

- моделирование параметров полей поражающих факторов возможных источников чрезвычайной ситуации;

- прогнозирование обстановки (инженерной, пожарной, медицинской и других) в районе возможной чрезвычайной ситуации с целью планирования контрмер и необходимых сил и средств для проведения защитных мероприятий и ликвидации чрезвычайной ситуации;

- прогнозирование и оценка возможных социально-экономических и экологических последствий (потери, ущерб);

- оценка параметров (показателей) риска и построение карт (полей) риска.

Организация прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе представляемой информации о всех имеющихся в регионе потенциально опасных объектах.

Результаты прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций учитываются при решении вопросов проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов, выдаче разрешений и лицензий на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

С целью защиты населения территории от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий:

- заблаговременное изучение системы оповещения и предупреждения населения и объектов экономики о распространении тайфунов;

- подготовка населения к эвакуации при возникновении угрозы затопления и проведение инженерно-технических мероприятий по устойчивости объектов к их воздействию;

- создание аварийного запаса противогололедных средств;

- подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами;

- контроль состояния и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов на территории муниципального округа.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Комплекс работ по зимнему содержанию улиц и дорог, в том числе предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях, осуществляют дорожно-эксплуатационные участки.

Для защиты зданий и сооружений от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и другие. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденной приказом Министерства энергетики России от 30.06.2003 № 280.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

- продолжить дальнейшую работу по проведению серологического мониторинга за напряженностью коллективного иммунитета против инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики;

- координировать деятельность всех служб и ведомств, включая органы исполнительной власти, по проведению организационных и практических мероприятий, направленных на профилактику гриппа птиц;

- обеспечить эффективный надзор за лабораторной и клинической диагностикой природно-очаговых и зооантропонозных инфекционных заболеваний;

- обеспечить надзор за соблюдением санитарного законодательства в области профилактики клещевого вирусного энцефалита;

- проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам личной и общественной профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний;

- обеспечить проведение в полном объеме на территории муниципального округа дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект ЕД Пинежского муниципального округа Архангельской области предусматривает ряд мероприятий по территориальному развитию муниципального округа, направленных на создание условий для роста экономических и социальных показателей муниципального образования.

Предусмотренные Проектом ЕД мероприятия по размещению объектов местного значения в сфере инженерного и транспортного обеспечения, социальной инфраструктуры предполагают создание условий для рационального использования территориальных ресурсов Пинежского муниципального округа, в соответствии с целями Стратегий района и Архангельской области, а также с местными и районными нормами градостроительного проектирования и иных факторов, позволяющих создать комфортную сферу жизнедеятельности населения Пинежского муниципального округа средствами планирования развития территории.

Реализация мероприятий, заложенных единым документом в части развития транспортной сети в границах Пинежского муниципального округа, позволит повысить связность территорий внутри округа, а также с населенными пунктами Архангельской области. Будут созданы условия для выполнения требований территориальной доступности объектов обслуживания населения в границах Пинежского муниципального округа. Повысится уровень доступности объектов туризма, вследствие чего повысится миграционная привлекательность территории. Развитие улично-дорожной сети в границах населенных пунктов позволит упорядочить сложившуюся планировочную структуру населенных пунктов.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции инженерных систем позволит обеспечить надежность, энергетическую эффективность работы систем коммунальной инфраструктуры, повысить качество поставляемых для потребителей товаров и оказываемых услуг, снизить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Создание централизованных систем водоснабжения и водоотведения обеспечит потребителей водой необходимого качества, повысит комфортность среды проживания населения и позволит повысить инвестиционную привлекательность территории.

Решения единого документа в части установления функциональных зон обеспечивают условия сбалансированного пользования территориальными ресурсами, учитывают потребность в территориях для размещения объектов местного значения муниципального образования, с учетом уточнения местоположения объектов регионального и федерального значения, размещение которых предусмотрено документами территориального планирования федерального и регионального уровней. Предусматривают необходимость повышения интенсивности градостроительного освоения территории, прилегающей к транспортным магистралям.

Предусмотренное единым документом развитие объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить потребность населения в количестве и территориальной доступности услуг, необходимых для комфортного проживания.

Проектные решения ЕД предусматривают необходимость разработки градостроительной документации последующих уровней, тем самым создавая условия для планирования комплексного, устойчивого развития территории Пинежского муниципального округа.

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели (таблица 7.1) являются прогнозными оценками и приводятся в ЕД в целях информационной целостности документа.

Таблица 7.1

Основные технико-экономические показатели

| № | Показатели | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее состояние (2022 г.) | Расчетный срок (2041 г.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории муниципального округа | га |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га |  |  |
|  | Зона средне и многоэтажной жилой застройки | га |  |  |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га |  |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га |  |  |
|  | Производственная зона | га |  |  |
|  | Коммунально-складская зона | га |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га |  |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га |  |  |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га |  |  |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га |  |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га |  |  |
|  | Зоны рекреационного назначения | га |  |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га |  |  |
|  | Зона отдыха | га |  |  |
|  | Зона лесов | га |  |  |
|  | Иные рекреационные зоны | га |  |  |
|  | Зоны специального назначения | га |  |  |
|  | Зона кладбищ | га |  |  |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | га |  |  |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га |  |  |
|  | Зона режимных территорий | га |  |  |
|  | Иные зоны | га |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения | человек |  |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилого фонда, в том числе: | м2 |  |  |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью жилого фонда | м2/челеловек |  |  |
| 3.3 | Ввод нового жилого фонда по типу жилых домов | м2 |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |
| 3.4 | Ликвидируемый аварийный жилищный фонд | м2 |  |  |
| 4 | Социальная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | объектов мест |  |  |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | объектов мест |  |  |
| 4.3 | Организации дополнительного образования | объектов мест |  |  |
| 4.4 | Объект культурно-просветительного назначения | объектов мест |  |  |
| 4.5 | Объект культурно-досугового (клубного) типа | объектов мест |  |  |
| 4.6 | Медицинские организации, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях | объектов коек |  |  |
| 4.7 | Медицинские организации, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях | объектов п. в сутки |  |  |
| 4.8 | Стационарные организации социального обслуживания | объектов мест |  |  |
| 4.9 | Плоскостные спортивные сооружения | объектов площадь |  |  |
| 4.10 | Спортивные залы | объектов площадь |  |  |
| 4.11 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | объектов площадь |  |  |
| 4.12 | Объекты обеспечения пожарной безопасности | объектов автомобилей |  |  |
| 4.13 | Объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления | объектов |  |  |
| 4.14 | Кладбища | объектов площадь |  |  |
| 5 | Автомобильные дороги, улично-дорожной сеть |  |  |  |
| 5.1 5.3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | км |  |  |
|  | федерального значения | км |  |  |
|  | регионального и межмуниципального значения | км |  |  |
|  | местного значения | км |  |  |
| 5.2 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов, в том числе: | км |  |  |
|  | Главная улица | км |  |  |
|  | Улица в жилой застройке | км |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/ в сут | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/ в сут | - |  |
|  | неучтенные расходы | тыс. м3/ в сут | - |  |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/ в сут | - |  |
|  | на полив | тыс. м3/ в сут | - |  |
| 6.1.2 | Протяженность сетей водоснабжения | км | 111,212 | 182,215 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/ в сут | - | 14,619 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/ в сут | - | 12,937 |
|  | неучтенные | тыс. м3/ в сут | - | 0,647 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/ в сут | - | 1,035 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей канализации | км | - | 1,035 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей дождевой канализации | км | 58,703 | 84,233 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Электропотребление, всего | млн. кВт*ч/год | - | 96,5 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей, всего | км | 982,41 | 1275,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 110 кВ | км | 227,29 | 520,04 |
|  | 10 (6) кВ | км | 755,12 | 755,12 |
| 6.3.3 | Количество ПС на территории | единиц | 7 | 7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 110 кВ | единиц | 7 | 7 |
| 6.3.4 | Количество ДЭС на территории | единиц | 2 | 2 |
| 6.3.5 | Количество ТП на территории | единиц | 212 | 212 |
| 6.4 | Связь |  |  |  |
| 6.4.1 | Количество объектов почтовой связи | единиц | 29 | 29 |
|  | Количество вышек связи | единиц | 22 | 22 |
|  | Количество АТС | единиц | 3 | 3 |
|  | Количество телевизионных ретрансляторов | единиц | 7 | 7 |
|  | Протяженность сетей ВОЛС | км | 552,7 | 552,7 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Производительность источников теплоснабжения, всего | Гкал/час | 73,250 | 67,050 |
| 6.5.2 | Протяженность тепловых сетей | км | 49,948 | 52,258 |

Приложение № 1.

Письмо от 26.09.2024 № 209/03-11/7144

Письмо Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 18.09.2024 № 305/06-02/6875.

Данные минтраспорта АО от 26.09.2024 №213/6720

Письмо Минприроды и ЛПК АО от 24.09.2024 № 204-16/9493

Письмо Инспекции по охране ОКН АО от 13.09.2024 № 409/1812

(Ф – федерального значения; Р – регионального значения; М – местного значения; В – Выявленный)

Письмо Минприроды и ЛПК АО от 24.09.2024 № 204-16/9493.